| 序号 | 产品类别 | 商品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定向音柱 | 定向音柱 | 1.一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集（3.5mm接口音频输入/音频线路输入）、远程无线（云平台）进行实时广播（可选）、远程喊话； 3.支持TTS文字转语音的方式进行播报； 4.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 5.声音传播距离不低于30米； 6.音频信息自定义，音量大小可调； 7.声音特性：高指向性，间接发声，距离远，衰减慢，语音清晰，不扰民； 技术参数 音频输入：≥1个网络音频输入接口；≥1个3.5mm音频输入接口； 最大声压级：≥115dB/1m 声音核心约束角：±15° 接口：≥1个RJ45接口，1个485接口，1个3.5mm音频口 输入电压：DC12V 保护：反接保护、过载保护 平均功率：≤15W 工作温度：-30℃~60℃ 存储温度：-35℃~65℃ 相对湿度：5%~95%RH(不结露) 音频文件格式：.mp3 | 个 | 10 |
| 2 | 违停球 | 智能球型摄像机 | ≥40倍光学变倍，≥16倍数字变倍; 城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头; 交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率 ; 道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测 ；（2）城市道路场景道路事件检测：拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测; 支持深度学习算法，有效提升检测准确率 ; 独创的鹰视智能聚焦算法，实现对运动物体的快速聚焦捕获; 多场景巡航下，违停有效检测距离≥300 m;（提供公安部检验报告证明） 支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能; 支持对静止或运动车辆的手动取证功能。 ; 支持违法数据的断点续传功能 ; 支持语音联动功能 ;（提供公安部检验报告证明） 可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印 ;（提供公安部检验报告证明） 支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台; ≥2560×1440@30fps高清画面输出; 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间; 星光级超低照度,0.0005Lux/F1.2(彩色),0.0001Lux/F1.2(黑白) ,0 Lux with IR; 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250m; 支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控; 支持3D数字降噪、强光抑制、混合防抖、SmartIR; 支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转）; 支持300个预置位，8条巡航扫描; 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉; 支持定时任务、守望、一键巡航; 支持雨刷功能; 同时支持1路音频输入和1路音频输出; 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能;（提供公安部检验报告证明） 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储; 支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E家协议接入; 防雷、防浪涌、防突波，IP67防护等级; 支持GB35114安全加密; 传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR 光学变倍：≥40倍 焦距：6-240mm 视场角：59.0-2.0度(广角-望远) 红外照射距离：≥250米 供电方式：DC36V 1.67A/AC24V 3A 电流及功耗：62W max (其中红外灯15W max,加热 6W max) 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95% 雨刷：支持 | 台 | 10 |
| 3 | 支架 | 快球支架 | 吸顶装支架 / 白色 / 铝合金 适用于球机吸顶安装 | 个 | 10 |
| 4 | 支架 | 快球支架 | 横杆装支架；白色； 钢； 抱箍直径为Φ67-127mm | 个 | 10 |
| 5 | 终端服务器 | 终端服务设备 | 【4路IPC接入】【2T】 嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘； 双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 可配置多种字符叠加、图片合成模式；（提供公安部检验报告证明） 支持区间测速、违停接入功能； | 台 | 10 |
| 6 | 抱杆机柜 | 室外机柜 | 【抱杆机柜】 尺寸不小于540mm（宽）x579mm（高）x358mm（深） 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个， 3芯插座一个 机柜采用1.0厚度热度锌板制作 机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护 采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性 环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 防护等级：IP55 | 台 | 10 |
| 7 | 存储 | 网络存储设备 | 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V ； 单台设备含480TB的存储容量； 标配≥4个千兆网口，支持4个PCI-E3.0，或可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至 15个千兆网口，或增配 12个 10Gb /25Gb光纤接口或增配 12 个 8Gb/16Gb/32Gb 光纤接口或增配 12个 HDMI 接口或增配 9 个Mini SAS HD接口，支持GPU智能卡，支持PCI-E X16和PCI-E X8，可支持12GB SAS扩展口； 每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作;支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗； 具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）的硬盘混插；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用；（提供公安部检验报告证明） 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；（提供公安部检验报告证明） 支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式； 应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整； 支持不低于2048Mbps图片转发；支持不低于2048Mbps图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出； 支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断；（提供公安部检验报告证明） 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出； 支持在麒麟/UOS操作系统上，使用奇安信浏览器/UOS浏览器对样机进行操作；（提供公安部检验报告证明） 支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务； 支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息（包括：CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）； 设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复； 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整； 支持硬盘灯提示功能； 支持内存资源动态调节，根据业务进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配； 可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储； 支持配置多个录像卷、图片卷、文件卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略； 在web页面可以指定归档路径，支持实时流同时录像和归档，归档的数据可以使用通用播放器播放；归档路径在web页面可以灵活配置，支持多级目录管理模式，针对不同目录，可以配置不同权限；支持视频、图片、文件多种数据类型归档； 支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；（提供公安部检验报告证明） 支持页面向导型快速配置，在配置前期，对设备进行全面的检测； （提供3C、公安部GB/T28181检测报告GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求检查报告）； | 台 | 1 |
| 8 | UPS主机 | UPS电源 | 额定容量：2000VA/1600W 输入电压：(115~300)VAC 输入频率：(40~70)Hz 输出电压：220×(1±2％)VAC 输出频率：输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)Hz范围时，输出频率为50×(1±0.2%)Hz 输出波形：正弦波 备用时间：>5'/15' 电池形式：阀控式铅蓄电池 电池电压：48VDC,满载后备时间＞4.5min 转换时间：0ms时间切换 超载能力：110％－150％维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms 通讯界面：RS-232 + Intelligent Slot 操作温度：0℃～40℃ 操作湿度：20％～90％ 外观尺寸（W×D×H）mm：190 X 393 X 328 | 台 | 1 |
| 9 | 违法球机立杆 | 热镀锌杆 | 热镀锌杆，主杆6MM厚度高6.5米，横臂6MM厚度长5-7米，人机配合安装 | 套 | 10 |
| 10 | 立杆基础 | 混凝土基础 | 开挖立杆基础并外运10km，浇筑C30商品砼1000*1000*1000 | 个 | 10 |
| 11 | 指挥中心系统软件升级 | 系统软件升级 | 1、要求含有智慧信控、分组控制、运行方案查询等信号控制基础功能； 2、接入信号机路口数，包括第三方信号机数量，本次升级要求支持50路信号机接入； 3、单点自适应路口控制功能 ①对信号机的单点自适应模式进行配置 ②自动生成优化方案对信号机进行实时优化 ③对单点自适应的效果指标进行监控 ④本次升级要求支持50个路口的单点自适应 4、交通绿波带应用提供了绿波带管理、绿波带方案优化和监控功能。同时还支持APP绿波演练。本次升级要求含2条绿波带应用； 5、信息发布应用 ①支持对诱导屏进行管理和配置 ②支持进行诱导屏信息发布，主要针对绿波带诱导速度进行发布 6、特勤路线控制功能 ①支持配置特勤路线的执行时间、车队长度、执行用户信息。支持通过地图或者列表的方式选择出特勤路线相关联的信号机。 ②支持配置提前锁定的距离、时间间隔、锁定时长和需要锁定的方向。 ③支持配置特勤路线是否自动执行。 ④支持查询历史执行的特勤路线情况，包括执行人员、实际执行时间、实际结束时间。可查看各条特勤路线实际执行的详情，包括路口名称、方向转向，实际锁定时间和解锁时间。 ⑤支持在特勤路线执行时进行视频联动，支持对路口进行手动方向。 ⑥支持在通道锁定时查看锁定倒计时，可手动提前恢复。 7、要求系统与现有指挥调度系统平台无缝对接兼容。 | 套 | 1 |
| 12 | 操作平台升级 | 服务器 | 2U双路标准机架式服务器（0893） CPU：配置2颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G 10K SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口。支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 2 |
| 13 |  | InfoCom ShowOS智能大屏管理平台 | 支持8G，windows，i5系统部署 大屏显控、环境中控模块，大屏显控和模块可提供大屏门户式的内容加载和显示控制，可以将视频、PPT、可视化、AR\VR、GIS地图以及业务系统等内容投放到大屏上，并且通过远程桌面和消息机制进行操控；环境中控可通过中控设备，将灯光、空调、投影等终端统一管控。 1、大屏门户：可对大屏配置门户界面，并对门户中的菜单进行配置，自定义菜单内容和跳转链接。 2、门户联动：通过会议平板、PC电脑一键能切换多屏幕布局、并可以对具体屏幕进行精确操控、精细布局等，支持会议平板显示和控制一体化。 3、内容播控：可统一操控拼接大屏、播控大屏、会议平板等设备，只要是windows的操作系统即可。支持网页、视频、图片、office、pdf、AR/VR、数据可视化等内容上屏，可控制视频播放进度、PPT翻页，远程操控可视化网页、AR、VR、第三方业务系统等，可以使用平板或语音进行控制。 4、环境中控：通过平板和语音控制大屏场景切换，大屏开关，灯光、空调、音箱、投影、幕布等中控设备。 5、跨屏式多桌面：可使用1台超高分对应多块大屏，分别控制每块大屏中的内容切换以及音频播放。可减少信号源的设备数量，减少占用空间。 | 套 | 1 |
| 14 |  | 可视化运行操作平台 | 1、系统最大主题数量：2000个。 2、主题、插件最大分组数量：100个。 3、数据源支持CSV、数据库（PostgreSQL、Oracle、MySQL）、REST接口类型的管理配置功能。 4、Oracle 版本支持：11.2 11gR2 12.1 12cR1。 5、MySQL版本支持：4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7。 6、版本最大存储自定义插件数量：50个； 7、支持JPG、PNG、GIF、SVG、MP4和WEBP格式素材的上传。 8、基础图表插件共37个：柱图、渐变柱图、象形柱图、Top榜、折线图、饼图、单环饼图、双层饼图、嵌套饼图、水球图、仪表盘、双层仪表盘、漏斗图、双层漏斗图、雷达图、标题文本、多行文本、数字牌、表格、基础地图、散点地图、飞线地图、热力地图、装饰图片、轮播图片、Tab、视频文件、时间器、在线时间、在线视频、在线视频、在线视频-客户端、在线视频-云眸、HTML、竖向卡片、横向卡片、竖向对比卡片。 9、个性化主题，DIY数据模块内容 | 套 | 1 |