# 工程量清单

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 | 第 1 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 屋面增加水箱 |  |  |  |
| 1 | 030701010001 | 消防水箱制作安装 [项目特征] 1.材质:屋面增加不锈钢消防水箱 2.形状:3*3*2 3.保温:5公分聚氨酯+201不锈钢外壳 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 4.除锈、刷油 |  | 台 | 1 |
| 2 | CB001 | 屋面水箱混凝土基础 [项目特征] 1.混凝土用量4.5m3,Φ16钢筋550KG |  | 项 | 1 |
| 3 | 030701020001 | 隔膜式气压水罐 [项目特征] 1.型号:消防稳压装置 2.规格:立式隔膜气压罐SQL800*0.6Mpa 1个，稳压泵XBD3.2/1W-MJL 2台 稳压控制柜 含出口主管，止回阀 槽钢底座，电接点压力表 [工作内容] 1.安装 2.二次灌浆 |  | 台 | 1 |
|  |  | 增加消防泵房 |  |  |  |
| 4 | 030701010002 | 消防水箱制作安装 [项目特征] 1.材质:地下室增加不锈钢消防水箱 2.形状:6*5*3.5 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 4.除锈、刷油 |  | 台 | 1 |
| 5 | CB002 | 地下室水箱混凝土基础 [项目特征] 1.混凝土20M3,Φ16钢筋1500KG |  | 项 | 1 |
| 6 | 030701007008 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型、材质、型号、规格:明杆闸阀 DN150 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装 |  | 个 | 2 |
| 7 | 030701007009 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型、材质、型号、规格:明杆闸阀 DN100 |  | 个 | 2 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040801007001 | 拆除混凝土结构 [项目特征] 1.结构形式:人工拆除混凝土40*0.6*0.4M 2.用于水箱排水沟 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  |  | m3 |  |  |  |  | 9.6 |  |  |
| 9 | 010407001001 | 其他构件 [项目特征] 1.构件的类型:混凝土排水沟浇筑5m3,盖板40*0.4*0.1m [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 10 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井深、尺寸:混凝土集水井2*2*1.5m [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 6.防腐涂刷 7.井盖及井座制作、安装 |  |  | 座 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 030109011001 | 简易移动潜水泵 [项目特征] 1.名称:潜污泵2.2kw [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 12 | 030204018004 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:潜污泵控制箱 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-5*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  | m |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：消防水工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
| 14 | 030801001001 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:杂质 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 |  |  | m |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 15 | 030701007010 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型、材质、型号、规格:闸阀 DN80 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装 |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 16 | 030701007011 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型、材质、型号、规格:止回阀 DN80 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装 |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 17 | 030109001001 | 离心式泵 [项目特征] 1.名称:消火栓泵 XBD8.0/25G-MJL [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 18 | 030109001002 | 离心式泵 [项目特征] 1.名称:喷淋泵 XBD6.0/40G-MJL [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 19 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:泵控制柜MJK-2XFYJ-37-KY带应急启动 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：消防水工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |
| 20 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:双电源动力柜MJK-ATS-160A [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |
| 21 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:消防巡检柜MJK-XJ-4 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |
| 22 | 030208004002 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:桥架100*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 200 |
| 23 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV3*25+1*16 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 5.防火堵洞 6.电缆防护 7.电缆防火隔板 8.电缆防火涂料 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 560 |
| 24 | 030208002001 | 控制电缆 [项目特征] 1.型号:KVV4*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 180 |
| 25 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDGDN40 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 300 |
|  |  | 消防系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030701004001 | 消火栓钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 420 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：消防水工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
|  |  | 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:调和漆两遍 6.水冲洗、水压试验设计要求:水冲洗 压力试验 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.水压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030701004002 | 消火栓钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.除锈、刷油、防腐设计要求:调和漆两遍 6.水冲洗、水压试验设计要求:水冲洗 压力试验 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.水压试验 |  |  | m |  |  |  | 510 |  |  |  |
| 28 | 030704001001 | 管道支架制作安装 [项目特征] 1.管架形式:型钢 2.除锈、刷油设计要求:除锈防锈漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷油 |  |  | kg |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 29 | 030701007001 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型、材质、型号、规格:止回阀 DN150 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装 |  |  | 个 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 30 | 030701007002 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型、材质、型号、规格:明杆闸阀 DN150 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装 |  |  | 个 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：消防水工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 31 | 030701007003 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型、材质、型号、规格:蝶阀 DN100 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 9 |  |
| 32 | 030701007004 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型、材质、型号、规格:止回阀 DN100 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |
| 33 | 030701007005 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型、材质、型号、规格:明杆闸阀 DN100 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 8 |  |
| 34 | 030701007006 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型、材质、型号、规格:浮球阀 DN100 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:法兰连接 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
| 35 | 030701011001 | 水喷头 [项目特征] 1.有吊顶、无吊顶:玻璃球喷头 [工作内容] 1.拆除再新安装 2.密封性试验 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 100 |  |
| 36 | 030701012001 | 报警装置 [项目特征] 1.名称:湿式报警阀 DN150 [工作内容] 1.拆除再新安装 |  |  |  | 组 |  |  |  |  | 3 |  |
| 37 | 030701014001 | 水流指示器 [项目特征] 1.型号:水流指示器 DN150 [工作内容] 1.拆除再新安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 8 |  |
| 38 | 030701007007 | 法兰阀门 [项目特征] |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 8 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：消防水工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
|  |  | 1.阀门类型、材质、型号、规格:信号蝶阀 DN100 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:法兰连接 [工作内容] 1.拆除再新安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030705008001 | 重复显示器 [项目特征] 1.总线制:水箱液位显示器 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 40 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 41 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:信号线ZR-RVS2*1.5 [工作内容] 1.拆除再配线 2.管内穿线 |  | m |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 42 | CB005 | 喷淋系统检修 [工作内容] 1.楼内逐层空气打压检测漏点 |  | 层 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 43 | CB006 | 消火栓系统检修 [工作内容] 1.楼内按立管、横管逐个空气打压检测漏点 |  | 层 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防电工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030705001001 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:总线制感烟探测器 [工作内容] 1.设备及底座拆除再新安装 2.校接线 3.探测器调试 |  | 只 |  | 270 |
| 2 | 030705001002 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:总线制感温探测器 [工作内容] 1.设备及底座拆除再新安装 2.校接线 3.探测器调试 |  | 只 |  | 45 |
| 3 | 030705003001 | 按钮 [项目特征] 1.规格:消火栓按钮 [工作内容] 1.设备及底座拆除再新安装 2.校接线 3.调试 |  | 只 |  | 57 |
| 4 | 030705003002 | 按钮 [项目特征] 1.规格:手动报警按钮 [工作内容] 1.设备及底座拆除再新安装 2.校接线 3.调试 |  | 只 |  | 32 |
| 5 | 030705009001 | 警报装置 [项目特征] 1.形式:声光报警器 [工作内容] 1.设备及底座拆除再新安装 2.调试 |  | 台 |  | 32 |
| 6 | 030705009002 | 警报装置 [项目特征] 1.形式:消防广播 [工作内容] 1.设备及底座拆除再新安装 2.调试 |  | 台 |  | 32 |
| 7 | 030705004001 | 模块(接口) [项目特征] 1.名称:输入模块 [工作内容] 1.设备及底座拆除再新安装 2.调试 |  | 只 |  | 18 |
| 8 | 030705004002 | 模块(接口) [项目特征] 1.名称:输入/输出模块 |  | 只 |  | 28 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防电工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  | [工作内容] 1.设备及底座拆除再新安装 2.调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030705009003 | 警报装置 [项目特征] 1.形式:消防电话分机 [工作内容] 1.设备及底座拆除再新安装 2.调试 |  | 台 |  |  |  | 5 |  |
| 10 | 030705007001 | 报警联动一体机 [项目特征] 1.总线制:火灾报警控制器JB-TG-V6891-1024 [工作内容] 1.设备拆除再新安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 |  | 台 |  |  |  | 1 |  |
| 11 | 030705005001 | 报警控制器 [项目特征] 1.总线制:消防广播功放录放一体机HY6250 [工作内容] 1.设备拆除再新安装 2.校接线 3.调试 |  | 台 |  |  |  | 1 |  |
| 12 | 030705005002 | 报警控制器 [项目特征] 1.总线制:消防电话主机HY5716B [工作内容] 1.设备拆除再新安装 2.校接线 3.调试 |  | 台 |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:信号线ZR-RVS2*1.5 [工作内容] 1.拆除再配线 2.管内穿线 |  | m |  |  |  | 1600 |  |
| 14 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:24V电源线ZR-RVS2*2.5 [工作内容] 1.拆除再配线 2.管内穿线 |  | m |  |  |  | 800 |  |
| 15 | 030208002001 | 控制电缆 [项目特征] 1.型号:控制线KVV4*1.5 [工作内容] |  | m |  |  |  | 400 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：消防电工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 1.拆除再配线 2.电缆头制作、安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  |  | m |  | 180 |  |  |
| 17 | 030706001001 | 自动报警系统装置调试 [项目特征] 1.点数:500点以下 [工作内容] 1.系统装置调试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |
| 18 | CB001 | 吊顶拆除及恢复 [项目特征] 1.石膏板吊顶拆除及恢复 |  |  | m2 |  | 300 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：通风工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030901002001 | 通风机 [项目特征] 1.形式:正压送风机DZ 22KW [工作内容] 1.拆除再新安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  | 台 |  | 2 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:正压送风机控制箱 [工作内容] 1.拆除再新安装 |  | 台 |  | 2 |
| 3 | 030901002002 | 通风机 [项目特征] 1.形式:排烟风机HTF(GYF)7KW [工作内容] 1.拆除再新安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  | 台 |  | 2 |
| 4 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:排烟风机控制箱 [工作内容] 1.拆除再新安装 |  | 台 |  | 2 |
| 5 | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:送风阀检修 [工作内容] 1.拆除再安装 |  | 个 |  | 16 |
| 6 | 030903001003 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:送风阀检修 [工作内容] 1.拆除再安装 |  | 个 |  | 28 |
| 7 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV3*25+1*16 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.拆除再新装 3.电缆头制作、安装 |  | m |  | 550 |
| 8 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV3*10+1*6 |  | m |  | 720 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：通风工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.拆除再新装 3.电缆头制作、安装 |  |  |  |  |
| 9 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDGDN40 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m |  | 900 |
| 10 | 030903001004 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:防火阀检修 [工作内容] 1.拆除再安装 |  | 个 |  | 10 |
| 11 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 [项目特征] 1.系统:通风工程 [工作内容] 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 |  | 系统 |  | 1 |