政府采购项目

文件编号:HZGH-2024-011

宁陕县疾控中心整体搬迁工程项目

竞争性磋商文件

（专门面向小微企业项目）

采购人：宁陕县疾病预防控制中心

采购代理机构：华招广和项目管理有限公司

二零二四年二月

目  录

第一章  竞争性磋商邀请书	2

第二章  供应商须知	8

一、供应商须知前附表	8

二、项目说明	15

三、竞争性磋商文件	15

四、竞争性磋商响应文件	16

五、磋商担保	21

六、磋商响应	21

七、磋商、评审及定标	23

八、合同	34

九、合同的履约验收	35

十、招标服务费	35

十一、重新组织采购活动	36

十二、询问、质疑与投诉	36

十三、拒绝商业贿赂	37

第三章 施工内容及技术要求	39

第四章 商务要求	107

第五章  合同条款	110

第六章  工程建设标准	116

第七章  竞争性磋商响应文件格式	117

第一章  竞争性磋商邀请书

项目概况

宁陕县疾控中心整体搬迁工程项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）获取采购文件，并于2024年3月18日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZGH-2024-011

项目名称：宁陕县疾控中心整体搬迁工程项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1284200.00元

采购需求：

合同包1(宁陕县疾控中心整体搬迁工程项目):

合同包预算金额：1284200.00元

合同包最高限价：1099017.39元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 宁陕县疾控中心整体搬迁工程类 | 1(项) | 详见采购文件 | 1284200.00 | 1099017.39 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日60日历天内施工完毕。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(宁陕县疾控中心整体搬迁工程项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号

（2）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》--(陕财办采[2018]23号)

（3）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）

（4）、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

（5）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号

（6）、《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）

（7）、《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》--2019年第16号

（8）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）

（9）、《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

（10）、《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）

（11）、其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(宁陕县疾控中心整体搬迁工程项目)特定资格要求如下:

（1）、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至磋商时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或磋商前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的磋商担保函。

3、税收缴纳证明：提供2023年1月1日至今任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税、营业税至少一种）；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）

4、社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月1日至今任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）

5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖供应商公章）

6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟，加盖供应商公章）

（2）、特定资格条件：

1、法定代表人或负责人参与磋商时需提供法定代表人或负责人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

2、被授权人参与磋商时需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件）；

3、供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

4、拟派项目经理具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，注册在本单位且无在建项目（提供无在建承诺书）；

5、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）

7、本项目专门面向小微企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业参加；(提供《中小企业声明函》，式样见竞争性磋商响应文件格式)

8、本项目不接受联合体磋商。

三、获取采购文件

时间：2024年2月29日至2024年3月7日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2024年3月18日9时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）不见面开标大厅

五、开启

时间： 2024年3月18日 9时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

注：（1）请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

（2）供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；网上报名成功后，各供应商须在文件发售期内（法定节假日除外）将加盖公章的报名回执单、有效的单位介绍信、被介绍人身份证复印件（文字及公章须清晰，无缺失并标明联系人、联系方式及邮箱）发送至代理机构邮箱（hzghxmglyxgs@163.com，报名以邮件到达时间为准），并及时联系代理机构进行登记确认，下载扩展名为（*.SXSZF）的电子版磋商文件（没有下载磋商文件的潜在供应商将无法提交电子响应文件），未在规定文件发售时间登记确认的，视为报名无效；

（3）供应商须在获取磋商文件时限内登录全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）系统，直接下载磋商文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载磋商文件将会影响后续开评标活动，后果自负。

（4）本项目采用不见面开标的电子化投标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《政府采购投标单位操作手册》及全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）网站《安康市公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》；电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

（5）本项目仅面对小微企业发售。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：宁陕县疾病预防控制中心

地址：陕西省安康市宁陕县新城路21号

联系方式：0915-6822751

2.釆购代理机构信息

名称：华招广和项目管理有限公司

地址：西安市朱雀大街南段1号汇成天玺C座18层

联系方式：029-87592321

3.项目联系方式

项目联系人：党工

电话：029-87592321

温馨提示：购买竞争性磋商文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：宁陕县疾病预防控制中心 地址：陕西省安康市宁陕县新城路21号 联系方式： 0915-6822751 |
|  | 采购代理机构 | 名称：华招广和项目管理有限公司 地址：西安市朱雀大街南段1号汇成天玺C座18层 联系人：党工 联系方式：029-87592321 |
|  | 监督管理机构 | 宁陕县财政局 |
|  | 项目名称 | 宁陕县疾控中心整体搬迁工程项目 |
|  | 项目编号 | HZGH-2024-011 |
|  | 资金性质 | 财政划拨 |
|  | 项目预算 | 1284200.00元 |
|  | 最高限价 | 1099017.39元 |
|  | 项目用途 | 宁陕县疾控中心整体搬迁工程项目 |
|  | 采购内容和要求 | 宁陕县疾控中心整体搬迁工程项目（具体要求详见磋商文件第三章） |
|  | 供应商 | 响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人。 |
|  | 供应商资格要求 | （1）、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条的规定； 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至磋商时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或磋商前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的磋商担保函。 3、税收缴纳证明：提供2023年1月1日至今任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税、营业税至少一种）；（依法免税的供应商应提供相关文件证明） 4、社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月1日至今任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明） 5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖供应商公章） 6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟，加盖供应商公章） （2）、特定资格条件： 1、法定代表人或负责人参与磋商时需提供法定代表人或负责人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）； 2、被授权人参与磋商时需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件）； 3、供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； 4、拟派项目经理具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，注册在本单位且无在建项目（提供无在建承诺书）。 5、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章） 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章） 7、本项目专门面向小微企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业参加；(提供《中小企业声明函》，式样见竞争性磋商响应文件格式) 8、本项目不接受联合体磋商。 |
|  | 工期、施工地点 | 工期：自合同签订之日60日历天内施工完毕。 施工地点：宁陕县疾病预防控制中心指定地点。 |
|  | 竞争性磋商 文件发售 | 发售时间：2024年2月29日至2024年3月7日9:00-12:00，14:00-17:00时止（节假日除外）。 发售地点：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市） |
|  | 联合体磋商 | 不接受 |
|  | 现场勘查、标前答疑会 | 不统一组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。 |
|  | 供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间 | 供应商若对竞争性磋商文件有质疑的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑无效。 |
|  | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。 |
|  | 磋商响应文件提交截止时间及磋商时间和地点 | 1、磋商响应文件提交截止时间：2024年3月18日 9:00 2、磋商时间：2024年3月18日 9:00 3、磋商响应文件提交及磋商地点：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）不见面开标大厅 |
|  | 磋商响应有效期 | 自磋商之日起算90个日历日。 |
|  | 磋商担保 | 无 |
|  | 汇款账户 | 中国建设银行：招标服务费（交纳账户） 名 称：华招广和项目管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司西安金泰假日花城支行 帐 号：6105 0186 5800 0000 0059 注:招标服务费仅限于通过对公账户以转账形式交纳。 |
|  | 备选磋商方案 和报价 | 不接受备选磋商方案和多个报价。 |
|  | 盖章签字 | 1、电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。 2、供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则将作为无效响应处理。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
|  | 竞争性磋商响应文件数量、装订 | 本项目为不见面开标，成交单位在领取成交通知书时，提供与上传至陕西省安康市公共资源交易平台的电子响应文件一致的纸质响应文件正本一份，副本二份，电子文件二份（扩展名为“.nSXSTF”的非加密电子化投标文件1份，与纸质版响应文件一致的电子版响应文件1份（word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）），用U盘或移动硬盘拷贝）。 |
|  | 电子磋商响应 文件编制要求 | 本项目的电子磋商响应文件必须使用专用工具软件编制，并通过“陕西省安康市公共资源交易平台”(https://ggzyjy.ankang.gov.cn/)完成电子磋商响应文件编制要求过程，供应商在电子磋商响应文件的编制、加密和递交，应按照电子磋商文件的规定进行。如未按照电子磋商文件要求编制、加密、递交电子磋商响应文件，将可能导致磋商无效，其后果由供应商自负。 |
|  | 电子磋商响应 文件签章要求 | 电子磋商响应文件中涉及加盖单位公章的地方可使用电子印章、纸质加盖公章文件扫描件或其他电子磋商响应文件约定的方式。 |
|  | 电子投标 注意事项 | 供应商应及时下载电子磋商文件等相关文件，在磋商时间截止前必须上传电子磋商响应文件；在评审会议时需使用生成项(加密)电子投标响应文件的加密锁(CA锁)，在规定时间内对电子投标响应文件进行在线解密，因供应商原因造成其电子投标响应文件无法解密的,按无效磋商处理。 |
|  | 磋商报价 | 本项目为交钥匙项目。磋商报价=材料费＋运输费+装卸费+施工费+保险费+措施费+相关伴随费用等。 |
|  | 评标办法及标准 | 详见竞争性磋商文件第二章。 |
|  | 其它事项 | 本次采购、磋商报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出25日内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许成交后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃成交。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |
|  | 本项目是否专门面向小微企业 | ☑是 □否 |
|  | 本项目所属行业 | 建筑业 |

## 二、项目说明

1、本项目说明详见供应商须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商方式择优选定成交供应商。

## 三、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件购买：供应商须经过正常渠道购买竞争性磋商文件，且供应商名称与登记领取竞争性磋商文件的单位名称一致，否则将作为无效响应处理。

2、竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录前五章组成。

3、供应商应详细阅读和充分理解竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在竞争性磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。

4、竞争性磋商文件的澄清或修改：

4-1、提交磋商响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为竞争性磋商文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，都将于提交磋商响应文件截止时间5日前以书面形式发送给所有参加磋商的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构顺延递交竞争性磋商响应文件的截止时间。

4-2、竞争性磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

5、供应商若对磋商文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。

6、供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

7、在磋商截止时间前，根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交竞争性磋商响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8、供应商必须从采购代理机构购买竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制竞争性磋商文件视为无效。竞争性磋商文件售后不退，仅作为本次采购使用。

9、如发现竞争性磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、竞争性磋商响应文件

1、供应商资格要求

（1）、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至磋商时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或磋商前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的磋商担保函。

3、税收缴纳证明：提供2023年1月1日至今任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税、营业税至少一种）；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）

4、社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月1日至今任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）

5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖供应商公章）

6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟，加盖供应商公章）

（2）、特定资格条件：

1、法定代表人或负责人参与磋商时需提供法定代表人或负责人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

2、被授权人参与磋商时需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件）；

3、供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

4、拟派项目经理具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，注册在本单位且无在建项目（提供无在建承诺书）。

5、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）

7、本项目专门面向小微企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业参加；(提供《中小企业声明函》，式样见竞争性磋商响应文件格式)

8、本项目不接受联合体磋商。

2、合格供应商

依照《中华人民共和国公司法》合法注册的法人或其他组织、符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足本项目资格条件。不符合上述规定的供应商，磋商响应无效。

3、供应商信用信息：

3-1、采购人或采购代理机构将于本项目磋商截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，查询的信用记录将进行打印存档，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

3-2、特别说明：

（1）供应商如在成交通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请评审委员会取消其成交资格；

（2）供应商在磋商响应文件中已出具的信用查询结果并不能取代采购人或采购代理机构在评审前进行复查。

4、竞争性磋商响应文件的组成：

4-1、磋商函

4-2、磋商报价一览表

4-3、资格证明文件

4-4、商务条款响应偏离表

4-5、承诺及建议

4-6、2021年1月1日至今完成的类似项目业绩（提供合同复印件加盖公章）

4-7、已标价工程量清单

4-8、确保工程质量的技术组织措施；

4-9、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；

4-10、确保安全生产的技术组织措施；

4-11、确保工期的技术组织措施；

4-12、施工方案；

4-13、施工机械及材料投入计划；

4-14、施工进度表或施工网络图；

4-15、劳动力安排计划及劳务分包情况；

4-16、项目经理部组织机构；

4-17、磋商文件要求的其他证明资料及供应商认为需要提供的资料。

5、竞争性磋商响应文件编写说明

5-1、竞争性磋商响应文件格式：竞争性磋商响应文件应当按照竞争性磋商文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

5-2、供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求使用“企业CA锁”进行签章。

6、竞争性磋商响应文件的计量单位

竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7、磋商报价

7-1、磋商货币：人民币    单位：元。

7-2、供应商要按报价表内容填写材料名称、单价、总价等内容，并由法定代表人或被授权人签署。

7-3、本项目为交钥匙项目。磋商报价=材料费＋运输费+装卸费+施工费+保险费+措施费+相关伴随费用等。

7-3-1、供应商磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程的分部分项工程费、措施费、其他项目费用、利润、成本、规费、税金和供应商必须的其他费用以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

7-3-2、不接受超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。

7-4、供应商须对《施工内容及技术要求》中任何材料需求和工程量清单等要求进行完整报价，采购代理机构拒绝只对部分工程进行报价的磋商。供应商应在竞争性磋商响应文件中的分项报价表上标明对本次采购拟提供工程的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种材料只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

7-5、供应商可先行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

7-6、供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

7-7、凡磋商文件要求或允许磋商中进行报价的各项费用项目，若磋商报价时未报，采购人将按这些费用已包含在磋商报价中对待。

8、各供应商须对以下内容做出承诺：

8-1、供应商不得以他人名义磋商和串通磋商。

8-2、必须根据竞争性磋商文件要求进行施工。

8-3、非经采购人同意，不得将本项目内容进行分包实施，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此引起的一切经济损失；供应商拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在竞争性磋商响应文件中载明。

8-4、接受采购人委托的相关单位对工程进度、质量、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

## 五、磋商担保

无

## 六、磋商响应

1、竞争性磋商响应文件的补充、修改与撤回：

1-1、磋商截止时间之后，供应商不得补充、修改竞争性磋商响应文件；

1-2、在磋商截止时间至磋商响应有效期满之前，供应商不得撤回其竞争性磋商响应文件。

2、竞争性磋商响应有效期：

2-1、自磋商之日起算90个日历日。竞争性磋商响应有效期短于竞争性磋商文件规定的磋商响应有效期，按无效竞争性磋商响应处理。成交单位的竞争性磋商有效期延长至合同执行完毕。

2-2、在原有有效期结束前，采购代理机构可要求供应商延长竞争性磋商响应有效期。拒绝延长有效期的供应商，不得参与该项目后续采购活动。

3、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条第一款的规定追究法律责任，响应无效：
　　3-1、供应商直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件；
　　3-2、供应商按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；
　　3-3、供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件的实质性内容；
　　3-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
　  3-5、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
　　3-6、供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交；
　　3-7、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或排斥其他供应商的其他串通行为。
    4、有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其响应无效：

4-1、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

4-2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

4-3、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

4-4、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈现规律性差异；

4-5、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

## 七、磋商、评审及定标

1、磋商

1-1、所有参会人员应在磋商时间前登录交易平台不见面开标大厅进行在线签到并上传响应文件，磋商时间到后宣布开启会开始签名报到。

1-2、介绍参加磋商的采购人、采购代理机构、监督管理部门等各方工作人员，并通过开标大厅宣布开标纪律。

1-3、发起解密环节，供应商按指示在规定时间内完成响应文件解密。

2、评审

2-1、磋商小组

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）等规定，依法组建磋商小组。

（2）采购人可派代表进入磋商小组，并向采购代理机构出具授权函。

（3）磋商小组应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

（4）磋商小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准审查磋商响应文件；

b、资格审查、符合性审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对磋商响应文件进行比较和评价；

e、推荐成交候选单位名单，对磋商意见承担个人责任；

f、拟定磋商结果；

g、对磋商过程及各供应商的商业机密予以保密；

h、向财政部门报告在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

i、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

j、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

2-2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评审委员会）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2-3、磋商原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

2-4、评审办法：本次磋商采用综合评分法（详见本节评分标准）。

2-5、磋商工作程序:资格性审查、符合性审查、澄清、评价、推荐成交候选人的工作程序进行评审。

2-5-1、资格性审查

磋商会议结束后，由采购人依法对供应商的资格进行审查，缺项或一项不合格要求即不合格，审查合格的供应商方可进入评标阶段，不合格的供应商其投标无效。

（1）、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至磋商时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或磋商前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的磋商担保函。

3、税收缴纳证明：提供2023年1月1日至今任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税、营业税至少一种）；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）

4、社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月1日至今任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）

5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖供应商公章）

6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟，加盖供应商公章）

（2）、特定资格条件：

1、法定代表人或负责人参与磋商时需提供法定代表人或负责人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

2、被授权人参与磋商时需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件）；

3、供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

4、拟派项目经理具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，注册在本单位且无在建项目（提供无在建承诺书）；

5、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）

7、本项目专门面向小微企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业参加；(提供《中小企业声明函》，式样见竞争性磋商响应文件格式)

8、本项目不接受联合体磋商。

2-5-2、磋商响应文件符合性审查

依据磋商文件的规定，对资格合格者磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效响应处理：

（1）供应商名称与登记领取磋商文件的单位名称不一致；

（2）磋商响应文件未按照磋商文件的要求盖章签字；

（3）针对同一项目提交两份或多份内容不同的磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（4）磋商报价（每轮）超过采购预算；

（5）磋商有效期不符合磋商文件的要求；

（6）对磋商文件商务要求未作出明确且实质性响应；

（7）未对磋商文件施工内容及技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应；

（8）法律、法规和磋商文供规定的其他无效投标情形。

2-5-3、竞争性磋商响应文件的澄清：

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（2）书写错误的评审标准：

磋商小组在评审过程中，发现竞争性磋商响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

a、磋商响应文件有关内容与“磋商报价一览表”不一致的，以“磋商报价一览表”为准；

b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“磋商报价一览表”的总价为准，并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

e、磋商响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

f、磋商响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

g、对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

h、多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述a至d两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

（3）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商响应处理。

2-5-4、评议：

（1）磋商小组评审竞争性磋商响应文件响应性及符合性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

（2）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

（5）评审采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（6）其他需说明的情况：

a、对于竞争性磋商响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

b、最低报价不是成交的唯一条件；

c、如果磋商响应实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，其磋商响应将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应成为实质上响应的磋商响应。

d、无论磋商的结果如何，磋商期间一切费用自理。

2-6、评分标准

| 磋商 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100 |
| --- | --- | --- |
| 技术 响应 | 50分 | - 确保工程质量的技术组织措施计0-5分； 2、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施计0-5分； 3、确保安全生产的技术组织措施计0-5分； 4、确保工期的技术组织措施计0-5分； 5、施工方案计0-8分； 6、施工机械及材料投入计划计0-5分； 7、施工进度表或施工网络图计0-5分； 8、劳动力安排计划及劳务分包情况计0-5分； 9、项目经理部组织机构计0-7分； |
| 业绩 | 6分 | 以合同复印件形式提供供应商2021年1月1日至今类似业绩，每份计2分，计满6分为止。 注：供应商需提供采购合同（含施工内容页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 |
| 承诺及建议 | 14分 | 完全承诺磋商文件和合同条款，并针对本项目实际需求提供实质性承诺或合理化建议，确有利于本次招标，根据其可行性和可信程度，合理计（8-14]分，较为合理计（4-8]分，一般计（0-4]分。 |

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3）特殊情况处理：

a、若出现综合得分相同的，最后磋商报价得分高者为第一成交候选供应商，若综合评分和最后磋商报价的得分均相同的，技术响应得分高者为第一成交候选供应商，若上述两项得分相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者为第一成交候选供应商。

b、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与磋商报价分的计算。

c、评议过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后再进行复会。

2-7、政府采购政策评分标准

2-7-1、小微企业的价格评分标准

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的办法，对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》，未提供的不视为小微企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。供应商须作出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（4）小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

2-7-2、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

2-7-3、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

2-7-4、节能产品、环境标志产品政策

（1）根据《财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局<关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制>的通知》的有关规定，依据品目清单和认证证书实施政府采购优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）供应商在竞争性磋商文件中对所投产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料，否则评审时不给予计分。

（3）产品同时属于“非强制采购节能产品”、环境标志产品的，评审时可同时享受优先待遇。

（4）若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件

的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

- 节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

2-8、信用担保及融资

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

3、定标

3-1、定标程序

（1）磋商小组依据磋商文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、澄清、磋商、最后报价等程序后，从响应文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低顺序的顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

（2）磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

（3）采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，根据磋商小组提交的评审报告和推荐的成交候选供应商，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，最后磋商报价低的成为成交供应商，若最后磋商报价得分相同，技术得分高的成为成交供应商。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《成交复函》。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的排名第一的供应商为成交供应商。

（4）采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在2个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网发布公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《政府采购法》第52条执行。

3-2、成交供应商确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，竞争性磋商响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

4、磋商无效的情形：

4-1、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

4-2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4-3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4-4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4-5、提供虚假材料谋取成交的；

4-6、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4-7、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

5、成交通知书

5-1、成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构向成交人发出，成交供应商应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。

5-2、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得弃成交。

## 八、合同

1、成交供应商在收到成交通知书后二十五（25）日内，应按竞争性磋商文件的要求与采购人签订合同。成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订合同，则采购人将废除授标，磋商保证金不予退还。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3、成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成磋商项目的供货，经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为成交项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的办法规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人磋商响应文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十、招标服务费

1、成交人在领取成交通知书时，依据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)以及财政部关于印发<政府采购代理机构管理暂行办法>的通知》（财库〔2018〕2号），向华招广和项目管理有限公司交纳招标服务费。

2、招标服务费应采用转账形式交纳。

## 十一、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一的，采购人或采购代理机构将按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定重新组织采购：

（1）、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）、磋商小组三分之二以上的专家认定所有磋商报价存在价格不实的现象；

（4）、除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

## 十二、询问、质疑与投诉

1、询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、质疑

2-1、供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以采购人、采购代理机构提出质疑，具体时限为：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

2-2、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2-3、供应商须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。

2-4、供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2-5、供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2-6、供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：党工，联系方式：029-87592321，地址：华招广和项目管理有限公司（西安市朱雀大街南段1号汇成天玺C座18层1812室）。

3、投诉

3-1、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

3-2、本项目质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在15个工作日内向 宁陕县财政局 提起投诉。

## 十三、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》并附在磋商响应文件中，同时应保证磋商响应文件正、副本中一致。

# 施工内容及技术要求

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 西侧与北侧 |  |  |  |  |
|  |  | 西侧B-H轴建筑及室外改造工程 |  |  |  |  |
| 1 | AB001 | 原木柜拆除 [项目特征] 1.拆除木柜长2m、宽0.6m、高3m [工作内容] 1.拆除 |  | 个 |  | 6 |
| 2 | AB002 | 门拆除 [项目特征] 1.原实木套装门、厕所木门拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | 樘 |  | 13 |
| 3 | AB003 | 地砖拆除 [项目特征] 部位;厕所地砖拆除 1.拆除8厚300*300地砖 2.拆除地面50厚C15混泥土垫层 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 16.6 |
| 4 | AB004 | 墙砖拆除 [项目特征] 部位;厕所墙砖拆除 1.拆除8厚300*600墙砖 2.拆除墙面30厚1:2水泥砂浆 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 25.2 |
| 5 | AB005 | 厕所深挖0.8m改水 [项目特征] 1.厕所深挖0.8m改水，每个长1.8m,宽1.5m、深0.8m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 5 |
| 6 | AB006 | 厕所改水室外挖沟 [项目特征] 1.厕所改水室外挖沟，沟宽0.35m、深0.8m 2.沟打混凝土地面 [工作内容] 1.挖沟 |  | m |  | 30 |
| 7 | AB007 | 开窗洞口 [项目特征] 1.长1m、高0.5m [工作内容] 1.拆除 |  | 个 |  | 5 |
| 8 | 020406001001 | 金属推拉窗 [项目特征] 1.窗类型:铝合金窗 2.框外围尺寸:1000*500mm 3.60系列1.2厚铝合金窗 |  | 樘 |  | 5 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 4.玻璃:5厚单玻 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  |  |  |  |
| 9 | 020102002001 | 块料楼地面 [项目特征] 1.部位：厕所贴地砖 2.8厚300*300地砖 3.地面50厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 |  | m2 |  | 16.6 |
| 10 | 020204003001 | 块料墙面 [项目特征] 部位：厕所贴墙砖 1.8厚300*600墙砖 2.墙面30厚1:2水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.嵌缝 |  | m2 |  | 25.5 |
| 11 | 010703002001 | 卷材防水 [项目特征] 1.厕所做防水 ，1.5厚丙纶布胶灰,刷两遍 2.基层处理 3.铺卷材防水层 |  | m2 |  | 31.2 |
| 12 | AB009 | 厕所装盆柜 [项目特征] 1.镜子、洗脸盆、柜子、柜体一套 |  | 套 |  | 5 |
| 13 | 020404005001 | 全玻门（带扇框） [项目特征] 1.门类型:厕所装钛合金玻璃门 2.框外围尺寸:2.0m * 0.77m [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  | 樘 |  | 5 |
| 14 | 020302001001 | 天棚吊顶 棚34 [项目特征] 部位：厕所铝扣板吊顶 1、0.5～0.8厚铝合金方板300*300 2、U型轻钢龙骨LB50×26中距≦1200，用特制吊件L350—IP吊挂 3、φ8钢筋吊杆，中距1200双向 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 |  | 7.2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 3 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 15 | 020402006001 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:防盗门 2.框外围尺寸:2.05m * 0.86m [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 6 |
| 16 | 020401003001 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:免漆木门 2.框外围尺寸:0.95m * 2.05m 免漆门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 1 |
| 17 | 020407006001 | 门摇头封石膏板 [项目特征] 1.门摇头封石膏板 2.中间0.25米厚定木龙骨，石膏板1公分厚 [工作内容] 1.面层铺贴 |  | m2 |  | 1.3 |
| 18 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.部位：衣柜、过道 2.10厚600*600石膏板 3.木龙骨 4.图集参考陕09J01-棚99 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 |  | 30 |
| 19 | AB010 | 隔板 [项目特征] 1.衣柜做隔板 长2m*宽0.5m 两层用免漆板做 [工作内容] 1.制作、运输、安装 |  | 间 |  | 6 |
| 20 | AB011 | 拆窗 [项目特征] 1.冷藏室拆窗 [工作内容] 1.砌筑、粉刷 |  | 樘 |  | 1 |
| 21 | 010304001008 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.部位:冷藏室拆窗封墙 2.砌筑240厚墙 3.采用普通实心砖砂浆M7.5 [工作内容] 1.砌砖、砌块 |  | m3 |  | 0.91 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 4 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.勾缝 3.材料运输 |  |  |  |  |
| 22 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.12厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 |  | m2 |  | 16.2 |
| 23 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 部位：室内涂料 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 501 |
| 24 | 020506001002 | 抹灰面油漆 [项目特征] 部位：阳台涂料 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 140 |
| 25 | 010306002001 | 砖地沟、明沟 [项目特征] 1.后院水沟砌实心砖 ,直接在地面砌筑 2.沟截面尺寸:长7.2m、高0.3m [工作内容] 1.砌砖 2.勾缝、抹灰 3.材料运输 |  | m |  | 7.2 |
| 26 | 020101003001 | 后院街沿打地面 [项目特征] 1.后院街沿打地面10厚C25混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设 3.材料运输 |  | m2 |  | 18.58 |
| 27 | AB014 | 原挑檐拆除琉璃瓦 [项目特征] 1.原挑檐拆除琉璃瓦 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 22 |
| 28 | 010701001001 | 盖瓦挑檐 [项目特征] 1.盖树脂瓦挑檐 |  | m2 |  | 22 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 5 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.1.5厚40mm*60mm钢扁管搭架 [工作内容] 1.安瓦 |  |  |  |  |
| 29 | 020101003002 | 房顶打屋面 [项目特征] 1.80厚C25混凝土 2.加一层铁丝网片 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设 3.材料运输 |  | m2 |  | 199 |
| 30 | 010603001002 | 钢柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | t |  | 0.738 |
| 31 | 010604001001 | 钢梁 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | t |  | 1.919 |
| 32 | 010606009001 | 露台金属栏杆 [项目特征] 1.钢材品种、规格:40*25*2.5方钢管扶手、25*25*2.5方钢管立柱 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | t |  | 0.17 |
| 33 | AB123 | 开门洞口 [项目特征] 1.长0.8m、高0.9m [工作内容] 1.拆除 |  | 个 |  | 2 |
| 34 | 010605002001 | 压型钢板墙板 [项目特征] 1.单层压型钢板墙面 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | m2 |  | 59 |
| 35 | 010605002002 | 压型钢板墙板 [项目特征] 1.深蓝色75厚岩棉夹芯板 |  | m2 |  | 156 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 6 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.外板厚度0.6，内板厚度0.5 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  |  |  |  |
| 36 | 010701002002 | 型材屋面 [项目特征] 1.单层压型钢板屋面 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 |  | m2 |  | 38 |
| 37 | 010701002001 | 型材屋面 [项目特征] 1.深蓝色75厚岩棉夹芯板 2.外板厚度0.6，内板厚度0.5 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 |  | m2 |  | 235 |
| 38 | 020402006005 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:装饰防盗门M0920 2.框外围尺寸:900*2000 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 3 |
| 39 | 020406007001 | 塑钢窗 [项目特征] 1.窗类型:塑钢单玻推拉窗C0909 2.框外围尺寸:900*900mm [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 5 |
|  |  | 北侧3-24轴建筑一层改造工程 |  |  |  |  |
| 40 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.部位:一楼走廊砌砖围墙 2.砌筑120厚墙 3.采用普通实心砖砂浆M7.5 [工作内容] 1.砌砖、砌块 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 |  | 2.98 |
| 41 | 010304001002 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.部位:一楼走廊头砖封过道 |  | m3 |  | 0.5 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 7 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.砌筑120厚墙 3.采用普通实心砖砂浆M7.5 [工作内容] 1.砌砖、砌块 2.勾缝 3.材料运输 |  |  |  |  |
| 42 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.12厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 |  | m2 |  | 29 |
| 43 | AB015 | 一楼拆装彩铝 [项目特征] 1.从原疾控中心拆装彩铝 [工作内容] 1.拆除、安装 |  | m2 |  | 51.6 |
| 44 | AB016 | 一楼走廊新做彩铝 [项目特征] 1.一楼走廊新做彩铝 2.85系列 白色彩铝,玻璃:5+9(空气)+5 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 15.05 |
| 45 | AB017 | 限位器 [项目特征] 1.彩铝窗安装限位器 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 40 |
| 46 | 020505001001 | 金属面油漆 [项目特征] 1.部位:大门库房门刷油漆 2.朱红色油漆刷两遍 3.底漆两遍 4.除锈打磨 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 19.23 |
| 47 | 020505001002 | 金属面油漆 [项目特征] 1.部位:楼梯扶手刷油漆 2.银粉漆刷两遍 3.底漆两遍 4.除锈打磨 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 24.65 |
| 48 | 020505001003 | 金属面油漆 [项目特征] 1.部位:铁窗刷油漆 |  | m2 |  | 29.79 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 8 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.银粉漆刷两遍 3.底漆两遍 4.除锈打磨 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |
| 49 | AB018 | 不锈钢防护网 [项目特征] 1.新做不锈钢防护网 2.1.2厚不锈钢圆管 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 21.52 |
| 50 | AB019 | 原铝合金窗换锁扣 [项目特征] 1.原铝合金窗换锁扣 [工作内容] 1.拆除、安装 |  | 个 |  | 20 |
| 51 | AB021 | 原铝合金窗换窗纱 [项目特征] 1.原铝合金窗换窗纱 2.纱窗尺寸：1.8*1.2m [工作内容] 1.拆除、安装 |  | m2 |  | 43.2 |
| 52 | 020404005002 | 全玻门（带扇框） [项目特征] 1.门类型:不锈钢玻璃密码门 2.框外围尺寸:宽1.12m*高2.76m [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  | 樘 |  | 1 |
| 53 | 020404005003 | 全玻门（带扇框） [项目特征] 1.门类型:不锈钢玻璃密码门 2.框外围尺寸:宽1.14m*高2.79m [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  | 樘 |  | 1 |
| 54 | AB020 | 墙面开孔 [项目特征] 1.实验室墙面开孔250孔 2.机器钻圆孔 [工作内容] 1.开孔 |  | 个 |  | 4 |
| 55 | AB023 | 墙面开孔 [项目特征] 1.实验室墙面开孔160孔 2.机器钻圆孔 [工作内容] 1.开孔 |  | 个 |  | 2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 9 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 56 | AB024 | 墙面开孔 [项目特征] 1.实验室墙面开孔110孔 2.机器钻圆孔 [工作内容] 1.开孔 |  | 个 |  | 2 |
| 57 | AB025 | 墙面开孔 [项目特征] 1.实验室墙面开孔75孔 2.机器钻圆孔 [工作内容] 1.开孔 |  | 个 |  | 6 |
| 58 | 020506001003 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:阳台雨刷石墙刮涂料 2.乳胶漆两道 3.满腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 91.75 |
| 59 | 020201001006 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.部位:阳台雨刷石墙 2.5厚1:2.5抗裂砂浆刮一遍 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 |  | m2 |  | 91.75 |
| 60 | 020506001004 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:阳台外墙涂料 2.防水乳胶漆两道 3.满腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 31 |
| 61 | 020506001005 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:阳台内墙涂料 2.乳胶漆两道 3.满腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 153.7 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 10 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 62 | 020506001006 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:楼道库房涂料 2.乳胶漆两道 3.满腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 42 |
| 63 | 020506001007 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:大门外门厅涂料 2.乳胶漆两道 3.满腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 46.35 |
| 64 | AB026 | 室内铲墙布 [项目特征] 1.室内铲墙布 [工作内容] 1.铲除 |  | m2 |  | 594 |
| 65 | 020506001008 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:室内涂料 2.乳胶漆两道 3.满腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 903 |
| 66 | 020105001002 | 环氧涂层踢脚线 [项目特征] 部位:楼道阳台 1.踢脚线高度:高200mm 2.环氧涂层一道 [工作内容] 1.刷防护材料 2.材料运输 |  | m2 |  | 18.4 |
|  |  | 北侧3-24轴建筑二层改造工程 |  |  |  |  |
| 67 | AB030 | 拆除隔墙 [项目特征] 1.部位:二楼拆隔墙一道 2.原120厚砖墙拆除 [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 2.38 |
| 68 | AB031 | 拆窗改门砌墙粉刷 |  | 项 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 11 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.拆1.8*1.8铝合金窗 2.安装0.95*2.75的门 3.砌筑240普通实心砖补0.85*1.8的窗洞 4.粉刷12厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1.拆除、砌筑、抹灰 |  |  |  |  |
| 69 | 010304001003 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.窗改门封墙砌砖 2.砌240墙 3.采用普通实心砖砂浆M7.5 [工作内容] 1.砌砖、砌块 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 |  | 0.5 |
| 70 | AB121 | 门拆除 [项目特征] 1..检验科拆木门 [工作内容] 1.拆除 |  | 樘 |  | 1 |
| 71 | 010304001009 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.检验科拆木门砖封门一道 2.砌240墙 3.采用普通实心砖砂浆M7.5 [工作内容] 1.砌砖、砌块 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 |  | 0.41 |
| 72 | 010304001004 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.二楼供水间两面封墙 2.两面封120砖墙 3.采用非承重多孔砖砂浆M7.5 [工作内容] 1.砌砖、砌块 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 |  | 2.16 |
| 73 | 010304001005 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.二楼阳台头封墙 2.砌240砖墙 3.采用非承重多孔砖砂浆M7.5 [工作内容] 1.砌砖、砌块 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 |  | 0.79 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 12 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 74 | 020402006002 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:防盗门 2.框外围尺寸:2.75m * 0.95m [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 2 |
| 75 | AB032 | 换防盗门锁 [项目特征] 1.位置:检验科 2.换防盗门锁 [工作内容] 1.拆除、安装 |  | 把 |  | 2 |
| 76 | 020107001002 | 金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1.原栏板上做1.5厚63不锈钢圆管 2.参考图集:陕09J03-92页 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | m |  | 31 |
| 77 | 020406001002 | 金属推拉窗 [项目特征] 1.窗类型:铝合金窗 2.框外围尺寸:1.77m * 1.77m 3.60系列1.2厚铝合金窗 玻璃:5厚单玻 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 4 |
| 78 | 020406001003 | 金属推拉窗 [项目特征] 1.窗类型:铝合金窗 2.框外围尺寸:1.77m * 0.97m 3.60系列1.2厚铝合金窗 玻璃:5厚单玻 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 4 |
| 79 | 020406001004 | 金属推拉窗 [项目特征] 1.窗类型:铝合金窗 2.框外围尺寸:0.84m * 0.97m 3.60系列1.2厚铝合金窗 玻璃:5厚单玻 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 6 |
| 80 | AB034 | 原铝合金窗换锁扣 [项目特征] 1.原铝合金窗换锁扣 [工作内容] |  | 个 |  | 30 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 13 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.拆除、安装 |  |  |  |  |
| 81 | AB035 | 原铝合金窗换窗纱 [项目特征] 1.原铝合金窗换窗纱 2.纱窗尺寸：1.8*1.2m [工作内容] 1.拆除、安装 |  | m2 |  | 66.96 |
| 82 | AB037 | 不锈钢防护网 [项目特征] 1.新做不锈钢防护网 2.1.2厚不锈钢圆管 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 25.06 |
| 83 | AB038 | 彩钢房 [项目特征] 1.部位:二楼洗手间盖彩钢房 2.尺寸：长7.2m、宽2m、高3米 3.柱子用2.0厚80镀锌方钢 、檩条用1.5厚4*6镀锌扁管、瓦用0.4厚彩钢瓦 [工作内容] 1.制作、安装 |  | m2 |  | 14.4 |
| 84 | 020101003003 | 细石混凝土楼地面 [项目特征] 1.厕所打0.15m厚C25混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设 3.材料运输 |  | m2 |  | 14.4 |
| 85 | AB039 | 拖把池 [项目特征] 1.洗手间砌砖、拆装陶瓷拖把池 [工作内容] 1.砌砖 2.拆卸、安装 |  | 套 |  | 2 |
| 86 | AB040 | 拆装洗手柜盆、饮水机 [项目特征] 1.拆装洗手柜盆、饮水机，从原疾控中心拆下来安装 [工作内容] 1.拆卸、安装 |  | 套 |  | 2 |
| 87 | AB042 | 洗手间上下水接管挖沟 [项目特征] 1.洗手间上下水接管挖沟，沟宽0.2m、深0.3m 2.打混凝土地面 [工作内容] 1.挖沟 |  | m |  | 15 |
| 88 | 020404005004 | 全玻门（带扇框） [项目特征] |  | 樘 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 14 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.门类型:玻璃密码门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  |  |  |  |
| 89 | 020506001028 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:阳台雨刷石墙刮涂料 2.乳胶漆两道 3.满腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 111.25 |
| 90 | 020201001004 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.部位:阳台雨刷石墙 2.5厚1:2.5抗裂砂浆刮一遍 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 |  | m2 |  | 111.25 |
| 91 | 020506001011 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:阳台内墙涂料 2.乳胶漆两道 3.满腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 169 |
| 92 | 020506001014 | 抹灰面油漆 [项目特征] 部位：室内涂料 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 951 |
| 93 | 020105001003 | 环氧涂层踢脚线 [项目特征] 部位:楼道阳台刷踢脚线 1.踢脚线高度:高200mm 2.环氧涂层一道 [工作内容] 1.刷防护材料 2.材料运输 |  | m2 |  | 33.4 |
|  |  | 北侧3-24轴建筑三层改造工程 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 15 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 94 | AB055 | 拆除黑板 [项目特征] 1.拆除黑板2个 2.原墙面水泥抹50厚黑板 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 9 |
| 95 | AB120 | 拆窗 [项目特征] 1.原铝合金窗拆除 2.尺寸：0.9*1.8m [工作内容] 1.砌筑、粉刷 |  | 樘 |  | 1 |
| 96 | 010304001007 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.砌120砖隔墙 2.采用非承重多孔砖砂浆M7.5 [工作内容] 1.砌砖、砌块 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 |  | 3.96 |
| 97 | 020201001007 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.12厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 |  | m2 |  | 45.24 |
| 98 | AB041 | 门边粉刷、砌墙 [项目特征] 1.门边粉刷、砌墙 [工作内容] 1.砖砌、材料运输 |  | 道 |  | 1 |
| 99 | 020406001008 | 金属推拉窗 [项目特征] 1.窗类型:铝合金窗 2.框外围尺寸:1.76m * 0.97m [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 1 |
| 100 | 020402006003 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:防盗门 2.框外围尺寸:2.75m * 0.96m [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 1 |
| 101 | 020302001003 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.部位：会议室中央空调 |  | m2 |  | 6 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 16 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.10厚600*600石膏板 3.木龙骨 4.图集参考陕09J01-棚99 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  |  |  |  |
| 102 | 020107001003 | 金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1.原栏板上做1.5厚63不锈钢圆管 2.参考图集:陕09J03-92页 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | m |  | 40 |
| 103 | 010703001001 | 卷材防水 [项目特征] 1.部位:三楼楼道顶做防水 2.卷材、涂膜品种:4厚PPR卷材一道 [工作内容] 1.基层处理 2.铺防水卷材 |  | m2 |  | 40.5 |
| 104 | AB008 | 房顶维修堵漏 [项目特征] 1.部位:三楼房顶 2.拆顶、盖顶、两个落水管接管、打胶 [工作内容] 1.拆除、安装 |  | 项 |  | 1 |
| 105 | AB043 | 不锈钢盖子 [项目特征] 1.部位：楼顶天窗口 2.1.2厚不锈钢盖子 2.尺寸：0.8m * 0.8m [工作内容] 1.制作、运输、安装 |  | 个 |  | 1 |
| 106 | AB057 | 不锈钢防护网 [项目特征] 1.新做不锈钢防护网 2.1.2厚不锈钢圆管 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 40.73 |
| 107 | AB047 | 原铝合金窗换锁扣 [项目特征] 1.原铝合金窗换锁扣 [工作内容] 1.拆除、安装 |  | 个 |  | 24 |
| 108 | AB048 | 原铝合金窗换窗纱 |  | m2 |  | 36.72 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 17 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.原铝合金窗换窗纱 2.纱窗尺寸：1.8*1.2m [工作内容] 1.拆除、安装 |  |  |  |  |
| 109 | 020506001029 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:阳台雨刷石墙刮涂料 2.乳胶漆两道 3.满腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 100 |
| 110 | 020201001005 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.部位:阳台雨刷石墙 2.5厚1:2.5抗裂砂浆刮一遍 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 |  | m2 |  | 100 |
| 111 | 020506001016 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:阳台内墙涂料 2.乳胶漆两道 3.满腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 170 |
| 112 | AB044 | 室内铲壁纸 [项目特征] 1.铲除原墙面壁纸 [工作内容] 1.铲除 |  | m2 |  | 248 |
| 113 | 020506001017 | 抹灰面油漆 [项目特征] 部位：室内涂料 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 920 |
| 114 | 020105001004 | 环氧涂层踢脚线 [项目特征] 部位:室内、楼梯、阳台、栏杆上下 |  | m2 |  | 33.4 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 18 页 共 18 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.踢脚线高度:高200mm 2.环氧涂层一道 [工作内容] 1.刷防护材料 2.材料运输 |  |  |  |  |
|  |  | 其他类工程 |  |  |  |  |
| 115 | AB052 | 装冷库材料 [项目特征] 1.装冷库买管件、材料 [工作内容] 1.运输 |  | 项 |  | 1 |
| 116 | AB053 | 拆装彩钢棚 [项目特征] 1.大门外拆装彩钢棚 [工作内容] 1.拆除、安装 |  | m2 |  | 35 |
| 117 | AB058 | 拆隐形防盗网 [项目特征] 1.原疾控中心拆隐形防盗网1500mm*1500mm [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 20.25 |
| 118 | AB060 | 棚布 [项目特征] 1.买棚布盖院坝机械设备 [工作内容] 1.运输 |  | 张 |  | 3 |
| 119 | AB062 | 清理杂物 [项目特征] 1.清运建筑混合垃圾 2.外运,运距15公里 [工作内容] 1.清运 |  | m3 |  | 80 |
| 120 | AB063 | 原疾控中心拆门锁 [项目特征] 1.原疾控中心拆门锁 [工作内容] 1.拆除 |  | 个 |  | 9 |
| 121 | AB013 | 拆木地板 [项目特征] 1.拆木地板 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 180 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西侧与北侧电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 西面一层六间房改造 |  |  |  |  |
| 1 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:室内装网线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 80 |
| 2 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 400 |
| 3 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 340 |
| 4 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6 2.敷设部位或线制:管内、桥架内 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 460 |
| 5 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:吸顶灯、阳台路灯 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 9 |
| 6 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:平板灯 2.规格:300*300 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 2 |
| 7 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三位双控开关 2.规格:KP86K31-10 3.安装高度:下口距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 5 |
| 8 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五位双控开关 2.规格:KP86K51-10 |  | 个 |  | 8 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 3.安装高度:下口距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |
| 9 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:5孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 21 |
| 10 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 6 |
| 11 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:电表、电表箱 2.安装方式:挂墙明装，底边距地1.4米 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 5 |
| 12 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:防水保暖屋内装大吊灯（拆装） [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 |  | 5 |
| 13 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:防水保暖屋内装吸顶灯（拆装） [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 3 |
|  |  | 北面三层一楼改造 |  |  |  |  |
| 14 | 031103017002 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:室内装网线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 85 |
| 15 | 030212003007 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 377 |
| 16 | 030212003008 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6 |  | m |  | 90 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 3 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  |  |  |  |
| 17 | 030212003009 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-10 2.敷设部位或线制:管内、桥架内 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 320 |
| 18 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:平板灯 2.规格:1200*300 3.安装方式:拆装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 11 |
| 19 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:一位单控开关 2.规格:KP86K11-10 3.安装高度:下口距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 11 |
| 20 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:3孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 12 |
| 21 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:5孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 14 |
| 22 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 34 |
| 23 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱 2.安装方式:挂墙明装，底边距地1.4米 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 4 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 24 | 031103004001 | 线槽 [项目特征] 1.规格:线槽 24*14 [工作内容] 1.敷设 |  | m |  | 256 |
| 25 | 031103004002 | 线槽 [项目特征] 1.规格:线槽 2*4 [工作内容] 1.敷设 |  | m |  | 40 |
| 26 | 030213004003 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:消防应急灯 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 4 |
| 27 | 030213004004 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:消防指示灯 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 5 |
| 28 | 030213004005 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:楼道声控灯 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 2 |
| 29 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:阳台吸顶灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 |  | 套 |  | 2 |
| 30 | 030204031009 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空开2匹63A [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 3 |
| 31 | 030204031010 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空开2匹40A [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 3 |
| 32 | 030204031011 | 小电器 [项目特征] 1.名称:漏宝 2.规格:32A [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 5 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 33 | 030209001001 | 接地装置 [项目特征] 1.接地母线材质、规格:一楼实验室接地线 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 3.接地跨接线 4.构架接地 |  | 项 |  | 1 |
|  |  | 北面三层二楼改造 |  |  |  |  |
| 34 | 031103017003 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:室内装网线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 425 |
| 35 | 031103017005 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:电话线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 145 |
| 36 | 030212003012 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 401 |
| 37 | 030212003013 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 611 |
| 38 | 030213001005 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:平板灯 2.规格:1200*300 3.安装方式:拆装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 16 |
| 39 | 030204031012 | 小电器 [项目特征] 1.名称:一位单控开关 2.规格:KP86K11-10 3.安装高度:下口距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 8 |
| 40 | 030204031013 | 小电器 |  | 个 |  | 2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 6 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.名称:二位单控开关 2.规格:KP86K21-10 3.安装高度:下口距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |
| 41 | 030204031014 | 小电器 [项目特征] 1.名称:3孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 10 |
| 42 | 030204031015 | 小电器 [项目特征] 1.名称:5孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 6 |
| 43 | 030204031016 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 31 |
| 44 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱 2.规格:210*420*80 3.安装方式:挂墙明装，底边距地1.4米 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 2 |
| 45 | 031103004003 | 线槽 [项目特征] 1.规格:线槽 24*14 [工作内容] 1.敷设 |  | m |  | 248 |
| 46 | 031103004004 | 线槽 [项目特征] 1.规格:线槽 2*4 [工作内容] 1.敷设 |  | m |  | 425 |
| 47 | 030213004006 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:消防应急灯 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 5 |
| 48 | 030213004007 | 荧光灯 [项目特征] |  | 套 |  | 4 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 7 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.名称:消防指示灯 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |
| 49 | 030204031017 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空开2匹32A [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 15 |
| 50 | 030204031018 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单匹16A [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 51 | 031101008001 | 电子交流稳压器 [项目特征] 1.规格:10千瓦稳压器 [工作内容] 1.安装、测试 |  | 台 |  | 3 |
| 52 | 031101008002 | 电子交流稳压器 [项目特征] 1.规格:5千瓦稳压器 [工作内容] 1.安装、测试 |  | 台 |  | 2 |
|  |  | 北面三层三楼改造 |  |  |  |  |
| 53 | 031103017004 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:室内装网线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 399 |
| 54 | 031103017006 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:电话线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 170 |
| 55 | 030212003016 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 669 |
| 56 | 030212003017 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 456 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 8 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 57 | 030212003018 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 148 |
| 58 | 030212003019 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-10 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 70 |
| 59 | 030213001006 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:平板灯 2.规格:1200*300 3.安装方式:拆装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 19 |
| 60 | 030204031019 | 小电器 [项目特征] 1.名称:一位单控开关 2.规格:KP86K11-10 3.安装高度:下口距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 7 |
| 61 | 030204031020 | 小电器 [项目特征] 1.名称:二位单控开关 2.规格:KP86K21-10 3.安装高度:下口距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 3 |
| 62 | 030204031021 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三位单控开关 2.规格:KP86K31-10 3.安装高度:下口距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 63 | 030204031022 | 小电器 [项目特征] 1.名称:3孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 8 |
| 64 | 030204031023 | 小电器 [项目特征] 1.名称:5孔插座 |  | 个 |  | 8 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 9 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |
| 65 | 030204031024 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 36 |
| 66 | 030204018004 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱 2.规格:铁配电箱1个（210*240*80） 本配电箱1个 3.安装方式:挂墙明装，底边距地1.4米 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1 |
| 67 | 030204018005 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:铁总闸电箱 2.规格:500*600*200 3.安装方式:挂墙明装，底边距地1.4米 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1 |
| 68 | 031103004005 | 线槽 [项目特征] 1.规格:线槽 24*14 [工作内容] 1.敷设 |  | m |  | 234 |
| 69 | 031103004006 | 线槽 [项目特征] 1.规格:线槽 2*4 [工作内容] 1.敷设 |  | m |  | 38 |
| 70 | 030213004008 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:消防应急灯 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 5 |
| 71 | 030213004009 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:消防指示灯 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 4 |
| 72 | 030213004010 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:楼道声控灯 [工作内容] |  | 套 |  | 2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 10 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.安装 |  |  |  |  |
| 73 | 030213001007 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:阳台吸顶灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 |  | 套 |  | 2 |
| 74 | 030204031025 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空开2匹32A [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 13 |
| 75 | 030204031026 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单匹空开32A [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 3 |
| 76 | 030204031027 | 小电器 [项目特征] 1.名称:总闸 2.规格:250A [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 77 | 030212003020 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 400 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西侧与北侧给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 西面一层六间房 |  |  |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC 4.规格:110 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 12 |
| 2 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC 4.规格:160 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 18 |
| 3 | 030801005015 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:20 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 50 |
| 4 | 030801005016 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC 4.规格:50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 40 |
| 5 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:蹲便器 2.组装形式:陶瓷蹲便器、水箱 |  | 套 |  | 5 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.器具、附件安装 |  |  |  |  |
|  |  | 北面三层一楼改造 |  |  |  |  |
| 6 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC 4.规格:110 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 40 |
| 7 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC 4.规格:75 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 24 |
| 8 | 030801005010 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC 4.规格:50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 20 |
| 9 | 030801005011 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  | m |  | 50 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 北三层二楼改造 |  |  |  |  |
| 10 | 030801005012 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:洗手间 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:20 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 38 |
| 11 | 030801005013 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:洗手间 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC 4.规格:20 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 10 |
| 12 | 030801005014 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC 4.规格:50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 25 |
| 13 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:拖把池 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 |  | 2 |
| 14 | 030804005002 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:洗手柜盆、饮水机 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 |  | 2 |
| 15 | 030804005003 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:检验科办公室装洗手柱盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 |  | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西侧与北侧通风空调工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 西面一层六间房改造 |  |  |  |  |
| 1 | 030901002001 | 通风机 [项目特征] 1.形式:换气扇 2.规格:300*300 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 2 |
|  |  | 北面三层一楼改造 |  |  |  |  |
| 2 | 030902005001 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.材料、周长或直径:Φ110PVC 2.接口形式:胶粘 3.附件:90°弯头15个；Φ110变Φ160承插口3个；三通5个 [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 3.风管保温、保护层 4.保护层及支架、法兰除锈、刷油 |  | m |  | 20.4 |
| 3 | 030902005002 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.材料、周长或直径:Φ250PVC 2.接口形式:胶粘 3.附件:90°弯头4个；接头2个； [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 3.风管保温、保护层 4.保护层及支架、法兰除锈、刷油 |  | m |  | 5 |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 030901004002 | 空调器 [项目特征] 1.形式:空调挂机 [工作内容] 1.安装、拆除 2.软管接口制作、安装 |  | 台 |  | 29 |
| 5 | 030901004005 | 空调器 [项目特征] 1.形式:空调挂机 [工作内容] 1.安装、拆除 2.软管接口制作、安装 |  | 台 |  | 2 |
| 6 | 030901004004 | 空调器 [项目特征] 1.形式:空调柜机 [工作内容] 1.安装、拆除 2.软管接口制作、安装 |  | 台 |  | 3 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西侧与北侧通风空调工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 7 | 030801010001 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:空调换铜管 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） |  | m |  | 18 |
| 8 | CB001 | 空调加冷媒 [项目特征] 1.名称:空调加冷媒 |  | 台 |  | 32 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南楼土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 13 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 南楼1-21轴建筑 |  |  |  |  |
|  |  | 南楼实验室拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | AB065 | 拆除木地板 [项目特征] 1.拆除15厚硬木企口席纹拼花地板用膏状建筑胶粘剂粘铺 2.拆除18厚木工板 3.50*50木龙骨,中距400,架空20,50*50横撑木中距800 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 140.4 |
| 2 | AB066 | 拆除吊顶 [项目特征] 1、6厚600*600塑铝板面层,专用粘接剂粘贴在龙骨底面上,自攻螺丝固定 2、U型轻钢次龙骨CB60*27(或CB50*20)中距600 3、U型轻钢主龙骨CB50*27中距800 4、φ6钢筋吊杆,双向中距≦1200,膨胀螺栓固定 [工作内容] 1.拆除搬运 |  | m2 |  | 140.4 |
| 3 | AB067 | 拆除墙裙 [项目特征] 1.拆除一层木饰面板 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 51.6 |
| 4 | AB068 | 拆除讲台 [项目特征] 1.拆除讲台 人工拆除长7.8m，宽3m，高0.5m（地上0.4m，地下0.1m) [工作内容] 1.拆除搬运 |  | m3 |  | 11.7 |
| 5 | AB069 | 拆除讲台软包 [项目特征] 1.拆除讲台软包长7.8m，高4m [工作内容] 1.拆除搬运 |  | m2 |  | 31.2 |
| 6 | AB071 | 门拆除 [项目特征] 1.宽1m，高2.1m [工作内容] 1.拆除搬运 |  | 樘 |  | 1 |
| 7 | AB070 | 墙体开洞 [项目特征] 1.墙体开空调风管洞 长0.4m*宽0.4m*深0.5m [工作内容] |  | 个 |  | 2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 13 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.开孔 |  |  |  |  |
|  |  | 南楼实验室土建工程 |  |  |  |  |
| 8 | 020101003003 | 硬化讲台地面 [项目特征] 1.C20混凝土硬化讲台地面 2.长7.8m，宽3m，厚0.15m [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设 3.材料运输 |  | m2 |  | 23.4 |
| 9 | AB072 | 地面改水开地沟 [项目特征] 1.尺寸:长40m,宽0.3m,深0.4m 2.沟槽人工开挖 3.C20混凝土地面恢复,新浇筑混凝土20cm厚 [工作内容] 1.开挖、恢复、硬化 |  | m |  | 40 |
| 10 | 010304001008 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.240厚墙 2.采用非承重多孔砖砂浆M7.5 [工作内容] 1.砌砖、砌块 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 |  | 0.5 |
| 11 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙面15厚M10水泥砂浆抹灰（两面） [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 |  | m2 |  | 2.1 |
|  |  | 南楼实验室装饰装修工程 |  |  |  |  |
| 12 | 020302001004 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.长7.8m，宽5.4m，3*3木龙骨 2.19mm石膏板吊顶，制作、安装 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 |  | 42.12 |
| 13 | 020506001025 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.满刮腻子两道 2.乳胶漆两道 [工作内容] 1.基层清理 |  | m2 |  | 50 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 3 页 共 13 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |
| 14 | 020302001005 | 铝扣板吊顶 [项目特征] 1.部位:空调设备间 2.3~4厚600*600铝塑板面层,专用粘接剂粘贴 3.U型轻钢龙骨横撑CB60×27（或CB50×20）中距1200 4.10号镀锌低碳钢丝（φ6钢筋）吊杆，中距≦800×500膨胀螺栓固定 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 |  | m2 |  | 20 |
| 15 | 030507005001 | 空调设备风管支架 [项目特征] 1.40mm*80mm*3mm方管72m，40mm*40mm*3mm角铁72m 2.镀锌方管，银粉漆二遍 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷油 |  | t |  | 0.52 |
| 16 | 010302006001 | 零星砌砖 [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:空调设备基础宽1.25m，长4.1m，高0.2m 2.实心砖砌筑 3. [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输 |  | m3 |  | 1.03 |
| 17 | 020203001001 | 零星项目一般抹灰 [项目特征] 1.面层15厚M10水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 |  | m2 |  | 7.27 |
| 18 | 020406010001 | 特殊五金 [项目特征] 1.换锁芯 [工作内容] 1.五金安装 |  | 套 |  | 1 |
| 19 | 020406010006 | 特殊五金 [项目特征] 1.换不锈钢门把手 |  | 套 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 4 页 共 13 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.长度20cm [工作内容] 1.五金安装 |  |  |  |  |
| 20 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.50mm厚金属面机制硫氧镁净化板 2.δ=0.476 [工作内容] 1.面层铺贴 |  | m2 |  | 214.32 |
| 21 | 020302001009 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.50mm厚金属面机制硫氧镁吊顶 2.δ=0.476 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 |  | m2 |  | 116.64 |
| 22 | 020402001001 | 净化门 [项目特征] 1.门类型:金属面硫氧镁机制净化板 2.门尺寸:900mm*2000mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 |  | 樘 |  | 2 |
| 23 | 020402001002 | 净化门 [项目特征] 1.门类型:金属面硫氧镁机制净化板 2.门尺寸:1200mm*2000mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 |  | 樘 |  | 7 |
| 24 | 020407002001 | 金属门窗套 [项目特征] 1.优质不锈钢门套 [工作内容] 1.面层铺贴 |  | m |  | 20.48 |
| 25 | 020406003002 | 门上透视窗 [项目特征] 1.新型喷涂铝合金窗料，5mm浮法玻璃 2.框外围尺寸:500*400 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 8 |
| 26 | 020406002001 | 透视窗 [项目特征] 1.窗料5mm厚浮法玻璃 2.尺寸：1200mm*900mm [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 |  | 樘 |  | 1 |
| 27 | 020406002002 | 透视窗 [项目特征] 1.窗料5mm厚浮法玻璃 |  | 樘 |  | 4 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 5 页 共 13 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.尺寸：1400mm*1000mm [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 |  |  |  |  |
| 28 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1.3mm水泥自流平+2mm塑胶地板 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 3.材料运输 |  | m2 |  | 116.64 |
| 29 | 020604001001 | 银白槽铝 [项目特征] 1.银白槽铝 2.50系列 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 |  | m |  | 120 |
| 30 | 020604001002 | 喷塑槽铝 [项目特征] 1.喷塑槽铝 2.50系列 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 |  | m |  | 30 |
| 31 | AB113 | 门封头 [项目特征] 1.门封头50系列 |  | 对 |  | 38 |
| 32 | 020604001003 | 连接铝 [项目特征] 1.38连接铝 |  | m |  | 16 |
| 33 | AB114 | 外圆柱 [项目特征] 1.外圆柱50系列 |  | m |  | 30 |
| 34 | 020604007001 | 塑料条 [项目特征] 1.阴角圆弧配塑料条 [工作内容] 1.线条制作 2.安装 |  | m |  | 372 |
| 35 | AB115 | 两通 [项目特征] 1.两通50系列 |  | 个 |  | 25 |
| 36 | 020604001005 | 角铝 [项目特征] 1.25角铝 [工作内容] 1.线条制作 2.安装 |  | m |  | 30 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 6 页 共 13 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 37 | AB116 | 大包头 [项目特征] 1.大包头 |  | m |  | 12 |
| 38 | AB003 | 机械互锁传递窗 [项目特征] 1.安装机械互锁传递窗 |  | 台 |  | 1 |
|  |  | 南楼小餐厅涂料工程 |  |  |  |  |
| 39 | AB080 | 铲除旧墙皮 [项目特征] 1.铲除旧墙皮，房间长7.8m,宽3m,高3m [工作内容] 1.铲除 |  | m2 |  | 64.8 |
| 40 | 020506001026 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:内墙涂料 2.满刮腻子两道 3.乳胶漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 88.2 |
|  |  | 南楼厨房拆除工程 |  |  |  |  |
| 41 | AB082 | 拆除吊顶 [项目特征] 1.拆除木龙骨吊顶,10厚600*600石膏板 [工作内容] 1.拆除搬运 |  | m2 |  | 45.24 |
| 42 | AB083 | 拆除墙裙 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600墙面砖 2.砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆(16厚) [工作内容] 1.拆除搬运 |  | m2 |  | 54.4 |
| 43 | AB088 | 地砖拆除 [项目特征] 1.拆除8厚600*600地砖 2.拆除地面50厚C15混泥土垫层 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 45.24 |
| 44 | AB081 | 拆除砖砌橱柜 [项目特征] 1.拆除砖砌橱柜 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 20 |
|  |  | 南楼厨房土建工程 |  |  |  |  |
| 45 | 010304001009 | 空心砖墙、砌块墙 |  | m3 |  | 1.3 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 7 页 共 13 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.部位：封窗户240厚 2.采用非承重多孔砖砂浆M7.5 [工作内容] 1.砌砖、砌块 2.勾缝 3.材料运输 |  |  |  |  |
| 46 | 010304001010 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.部位：封门洞240厚 2.采用非承重多孔砖砂浆M7.5 [工作内容] 1.砌砖、砌块 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 |  | 0.55 |
| 47 | 010304001011 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.部位：封门洞120厚 2.采用非承重多孔砖砂浆M7.5 [工作内容] 1.砌砖、砌块 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 |  | 2.74 |
| 48 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙面15厚M10水泥砂浆抹灰（两面） [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 |  | m2 |  | 30.5 |
| 49 | AB090 | 开窗洞口 [项目特征] 1.人工拆拆除原240墙 2.洞口尺寸：宽1.5m,高0.8m [工作内容] 1.拆除 |  | 个 |  | 2 |
| 50 | 020204003002 | 块料墙面 [项目特征] 1.白水泥擦缝（或1: 1彩色水泥细砂浆勾缝） 2.300*600釉面砖 3.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.结合层铺贴 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 81.6 |
| 51 | 020102002003 | 块料楼地面 [项目特征] 1.300*300地面砖 2.5厚1 : 2. 5水泥砂浆粘结，层（内掺建筑胶） |  | m2 |  | 45.24 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 8 页 共 13 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 3.20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.材料运输 |  |  |  |  |
| 52 | 010306002002 | 厨房地沟 [项目特征] 1.沟截面尺寸:0.3m*0.4m 2.C20混凝土地沟 3.沟底厚度:10cm厚,两侧厚度:15cm厚 [工作内容] 1.挖运土石 2.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.勾缝、抹灰 4.材料运输 |  | m |  | 14 |
| 53 | AB089 | 不锈钢盖板 [项目特征] 1.厨房地沟不锈钢成品盖板 2.尺寸：58*30*2.5厚 [工作内容] 1.制作、安装 |  | m |  | 14 |
|  |  | 南楼厨房装饰装修工程 |  |  |  |  |
| 54 | 020302001008 | 铝扣板吊顶 [项目特征] 1.部位:厨房吊顶 2.3~4厚600*600铝塑板面层,专用粘接剂粘贴 3.U型轻钢龙骨横撑CB60×27（或CB50×20）中距1200 4.10号镀锌低碳钢丝（φ6钢筋）吊杆，中距≦800×500膨胀螺栓固定 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 |  | m2 |  | 45.24 |
| 55 | 020506001019 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙面乳胶漆 2.满刮腻子两道 3.乳胶漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 45.6 |
| 56 | 020406001009 | 传菜窗口 [项目特征] |  | 樘 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 9 页 共 13 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.框外围尺寸:1.5m*0.8m 2.1.2mm厚窗口钢化玻璃安装 3.不锈钢包边（1.2mm厚）,宽度60cm,总长度：3.1m 4.大理石台面铺贴（台面1.5m*0.35m） [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  |  |  |  |
| 57 | 020402002001 | 金属推拉门 [项目特征] 1.门类型:不锈钢门 2.框外围尺寸:高2.1m，宽0.86m 3.不锈钢厚度2mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 1 |
| 58 | 020406010002 | 特殊五金 [项目特征] 1.换锁芯 [工作内容] 1.五金安装 |  | 套 |  | 1 |
| 59 | 020406010007 | 特殊五金 [项目特征] 1.换不锈钢门把手 2.长度20cm [工作内容] 1.五金安装 |  | 套 |  | 1 |
|  |  | 大餐厅 |  |  |  |  |
| 60 | 020506001027 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.部位:墙面乳胶漆 2.满刮腻子两道 3.乳胶漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 103.6 |
| 61 | AB091 | 窗户防盗网 [项目特征] 1.窗户防盗网1.5m*1.6m 2.材质:不锈钢20*20方管 [工作内容] 1.制作、安装 |  | m2 |  | 2.4 |
| 62 | 020505001004 | 金属面油漆 [项目特征] 1.部位:窗户 2.尺寸:1.5m*1.6m 3.刮腻子一道 |  | m2 |  | 4.8 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 10 页 共 13 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 4.刷银粉漆二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |
| 63 | 020406010003 | 特殊五金 [项目特征] 1.换锁芯 [工作内容] 1.五金安装 |  | 套 |  | 1 |
| 64 | 020406010010 | 特殊五金 [项目特征] 1.换不锈钢门把手 2.长度20cm [工作内容] 1.五金安装 |  | 套 |  | 1 |
|  |  | 发电机房 |  |  |  |  |
| 65 | 010304001012 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.部位：隔墙240mm 2.非承重多孔砖砌筑M7.5砂浆 [工作内容] 1.砌砖、砌块 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 |  | 10.8 |
| 66 | 020201001004 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙面15厚M10水泥砂浆抹灰（两面） [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 |  | m2 |  | 45 |
| 67 | 020402006004 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:防盗门 2.框外围尺寸:2.1m*1m [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 1 |
| 68 | 020506001021 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.墙面乳胶漆 2.刮2遍腻子，刷2遍乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 62 |
| 69 | 020406010004 | 特殊五金 [项目特征] 1.换锁芯 |  | 套 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 11 页 共 13 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.五金安装 |  |  |  |  |
| 70 | 020406010009 | 特殊五金 [项目特征] 1.换不锈钢门把手 2.长度20cm [工作内容] 1.五金安装 |  | 套 |  | 1 |
| 71 | AB099 | 墙体开洞 [项目特征] 1.发电机洞口（20*20CM） [工作内容] 1.开孔 |  | 个 |  | 2 |
|  |  | 门卫室 |  |  |  |  |
| 72 | 010304001014 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.部位：隔墙240mm 2.非承重多孔砖砌筑M7.5砂浆 [工作内容] 1.砌砖、砌块 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 |  | 2.3 |
| 73 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙面15厚M10水泥砂浆抹灰（两面） [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 |  | m2 |  | 9.6 |
| 74 | 020506001022 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.墙面乳胶漆 2.刮2遍腻子，刷2遍乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 88.32 |
| 75 | AB103 | 开窗洞口 [项目特征] 1.人工拆拆除原240墙，长1m、高0.5m [工作内容] 1.拆除 |  | 个 |  | 1 |
| 76 | AB104 | 窗户防盗网 [项目特征] 1.窗户防盗网1.5m*1.6m 2.材质:不锈钢20*20方管 [工作内容] 1.制作、安装 |  | m2 |  | 2.8 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 12 页 共 13 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 77 | 020406010005 | 特殊五金 [项目特征] 1.换锁芯 [工作内容] 1.五金安装 |  | 套 |  | 1 |
| 78 | 020406010008 | 特殊五金 [项目特征] 1.换不锈钢门把手 2.长度20cm [工作内容] 1.五金安装 |  | 套 |  | 1 |
|  |  | 公厕工程 |  |  |  |  |
| 79 | AB106 | 拆除吊顶 [项目特征] 1.拆除木龙骨吊顶,10厚600*600石膏板 [工作内容] 1.拆除搬运 |  | m2 |  | 23.5 |
| 80 | AB112 | 拆除隔墙 [项目特征] 1.拆隔墙一道 [工作内容] 1.拆除 |  | m3 |  | 14.4 |
| 81 | 020209001001 | 隔墙 [项目特征] 1.彩钢岩棉板隔墙 2.彩钢厚度75mm [工作内容] 1.隔板制作、运输、安装 2.嵌缝、塞口 |  | m2 |  | 52.65 |
| 82 | 010306002003 | 排水管开槽 [项目特征] 1.沟截面尺寸:宽0.4m，深0.4m 2.人工破除C20混凝土面层200厚 3.人工开挖沟槽土方至40cm深 [工作内容] 1.挖运土石 |  | m |  | 60 |
| 83 | 020209001002 | 隔断 [项目特征] 1.厕所专用木隔断，高度1800 2.参考图集：陕09J05-24页 [工作内容] 1.隔板制作、运输、安装 |  | m2 |  | 30 |
| 84 | 020102002005 | 块料楼地面 [项目特征] 1.300*300防滑地面砖 2.5厚1 : 2. 5水泥砂浆粘结，层（内掺建筑胶） 3.20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑 |  | m2 |  | 30 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 13 页 共 13 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 胶） [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.材料运输 |  |  |  |  |
| 85 | 020401003002 | 实木装饰门 [项目特征] 1.安装旧门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 4 |
| 86 | AB001 | 透气纱窗 [项目特征] 1.安装成品铝合金透气纱窗 [工作内容] 1.制作、运输、安装 |  | m2 |  | 3.8 |
| 87 | 020406001010 | 金属推拉窗 [项目特征] 1.窗类型:铝合金窗 2.框外围尺寸:2400*500mm [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 2 |
| 88 | AB002 | 挡鼠板 [项目特征] 1.30厚不锈钢挡鼠板 2.尺寸:950*600mm [工作内容] 1.购置、安装 |  | 个 |  | 2 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 室外改造工程 |  |  |  |  |
|  |  | 室外改造工程 |  |  |  |  |
| 1 | 010303004001 | 化粪池 [项目特征] 1.池尺寸：5.0*2.8*1.8m深 2.C15混凝土垫层(10cm厚) 、C25混凝土底板(20cm厚) 3.M7.5水泥砂浆实心砖砌砖,墙厚240mm 4.墙面15厚1:2.5水泥砂浆 5.井壁内侧做3厚丙纶防水一道 6.180mm厚盖板 7.直径800圆形铸铁井盖安装 [工作内容] 1.材料运输 |  | 座 |  | 1 |
| 2 | 010303004002 | 化粪池 [项目特征] 1.池尺寸：2.5*1.5*1.5m深 2.C15混凝土垫层(10cm厚) 、C25混凝土底板(20cm厚) 3.M7.5水泥砂浆实心砖砌砖,墙厚240mm 4.墙面15厚1:2.5水泥砂浆 5.井壁内侧做3厚丙纶防水一道 6.直径800圆形铸铁井盖安装 [工作内容] 1.材料运输 |  | 座 |  | 1 |
| 3 | 010306002006 | 污水管沟 [项目特征] 1.化粪池污水管沟开挖 2.沟截面尺寸:400*400mm 3.人工破除C20混凝土面层200厚 4.人工开挖沟槽土方至400深 5.管道安装后回填土 6.面层恢复200厚C20混凝土 [工作内容] 1.挖运土石 2.材料运输 |  | m |  | 108 |
| 4 | 010306002005 | 污水管沟 [项目特征] 1.沟截面尺寸:0.3m*0.5m 2.厨房排水管沟切缝，开挖；回填恢复 3.人工破除C20混凝土，管道安装后,浇筑C20混凝土恢复 [工作内容] 1.挖运土石 |  | m |  | 50 |
| 5 | 010101005001 | 清理雨水沟 [项目特征] 1.人工清理雨水沟0.4*0.4m [工作内容] 1.铲除 |  | m3 |  | 5.12 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 6 | AB102 | 拆除花坛 [项目特征] 1.拆除院内花坛 2.长12m，宽7.5m，高0.5m [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 180 |
| 7 | AB105 | 砍树 [项目特征] 1.直径15cm，冠幅5m [工作内容] 1.开挖 |  | 棵 |  | 20 |
| 8 | 010101005002 | 水池清理 [项目特征] 1.人工清理淤泥 [工作内容] 1.铲除 |  | m3 |  | 7 |
| 9 | AB107 | 弃渣外运 [项目特征] 1.运距20KM 2.含所有弃渣 [工作内容] 1.运输 |  | m3 |  | 187 |
| 10 | 020101003004 | 地面硬化 [项目特征] 1.C30混凝土，石料最大粒径: 5~20 2.厚度20cm [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设 3.材料运输 |  | m2 |  | 290 |
| 11 | AB113 | 铲除旧墙皮 [项目特征] 1.部位:院内围墙旧墙面 2.人工铲除原乳胶漆墙面 [工作内容] 1.铲除清运 |  | m2 |  | 20 |
| 12 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.部位:院内围墙墙面 2.6厚1∶2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 |  | m2 |  | 71.4 |
| 13 | AB114 | 铲除旧墙皮 [项目特征] 1.部位:院内厨房外墙 2.人工铲除原乳胶漆墙面 [工作内容] |  | m2 |  | 129.2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 3 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.铲除清运 |  |  |  |  |
| 14 | 020506001023 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.院内外墙乳胶漆墙面 2.刮2遍腻子，刷2遍乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 129.2 |
| 15 | 020505001005 | 金属面油漆 [项目特征] 1.部位:院内门刷油漆 2.刮腻子一道 3.白瓷漆二道 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 41 |
| 16 | 020506001024 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.大门口围墙外墙乳胶漆 2.刮2遍腻子，刷2遍乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 61.5 |
| 17 | AB108 | 地面拆除 [项目特征] 1.部位:大门口地面 2.人工破除500厚C20混凝土地面 [工作内容] 1.拆除、清运 |  | m2 |  | 50 |
| 18 | AB115 | 拆除花坛 [项目特征] 1.大门口拆除花坛 2.长3m，宽1.2m，高0.5m [工作内容] 1.拆除 |  | m2 |  | 3 |
| 19 | AB117 | 砍树 [项目特征] 1.直径15cm，冠幅5m [工作内容] 1.开挖 |  | 棵 |  | 2 |
| 20 | 020404004001 | 电动伸缩门 [项目特征] 1.安装电动大门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、电子配件安装 |  | 樘 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 4 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 21 | 020101003005 | 水沟混凝土找坡 [项目特征] 1.水沟混凝土找坡20厚 2.C30混凝土40公分宽30公分深 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 |  | m2 |  | 23.33 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南楼电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 南楼实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:电气控制箱 2.规格:500X600X200 3.安装方式:挂墙安装，底边距地1.4米 4.备注:160A空开1个，3P63A空开3个，2P63A空开6个，制作、安装 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:WDZ-YJE-4X35+1X16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 70 |
| 3 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-6 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 100 |
| 4 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 50 |
| 5 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:设备用40A空开 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2 |
| 6 | 030213001005 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED净化平板灯 2.规格:1200*300 3.安装方式:吸顶式安装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 12 |
| 7 | 030213001006 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED净化平板灯 2.规格:600*300 3.安装方式:吸顶式安装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 3 |
| 8 | 030213003005 | 装饰灯 |  | 套 |  | 15 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.名称:单管紫外线杀菌灯 2.1*30:25W 3.安装高度:嵌入式安装 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |
| 9 | 030204031019 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相五孔暗插座 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 33 |
| 10 | 030204031020 | 小电器 [项目特征] 1.名称:16A三孔插座 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2 |
| 11 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网线插座 [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 |  | 2 |
| 12 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类网线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 95 |
| 13 | 030204031021 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控暗开关 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 9 |
| 14 | 030204031022 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控暗开关 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 15 | 030208002001 | 控制电缆 [项目特征] 1.规格:YJV3*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 70 |
| 16 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV5*25 [工作内容] 1.电缆敷设 |  | m |  | 6 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 3 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.电缆头制作、安装 |  |  |  |  |
| 17 | 030212003018 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.配线 3.管内穿线 |  | m |  | 473 |
| 18 | 030212003019 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 576 |
| 19 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.规格:PVC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 |  | m |  | 328 |
| 20 | CB001 | 接线盒 [项目特征] 1.名称:86型底盒 |  | 个 |  | 52 |
| 21 | CB002 | 接线盒 [项目特征] 1.名称:分线盒 |  | 个 |  | 105 |
|  |  | 南楼小餐厅 |  |  |  |  |
| 22 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 60 |
| 23 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 60 |
| 24 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:一位单控开关 2.规格:KP86K11-10 3.安装高度:下口距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 25 | 030204031004 | 小电器 |  | 个 |  | 3 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 4 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.名称:15孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |
| 26 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空调插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 27 | 031103004002 | 塑料线管 [项目特征] 1.规格:暗线管 DN20 [工作内容] 1.敷设 |  | m |  | 30 |
| 28 | 031103004003 | 线槽 [项目特征] 1.规格: 25*25mm [工作内容] 1.敷设 |  | m |  | 30 |
|  |  | 南楼厨房 |  |  |  |  |
| 29 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 150 |
| 30 | 030212003006 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 300 |
| 31 | 030212003007 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 300 |
| 32 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:15孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 33 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] |  | 个 |  | 6 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 5 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.名称:5孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |
| 34 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空调插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2 |
| 35 | 031103004011 | 塑料线管 [项目特征] 1.规格:暗线管 DN20 [工作内容] 1.敷设 |  | m |  | 50 |
| 36 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱 2.规格:500X600X200 3.安装方式:挂墙安装，底边距地1.4米 4.备注:内置63A4P漏保6个，63A2P漏保6个，20A2P空开4个。 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1 |
| 37 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:灭蝇灯 2.规格:20W 3.安装高度:距地2.5m吊装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 2 |
| 38 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:平板灯 2.规格:600*600，40W [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 5 |
| 39 | 030804020001 | 热水器（利旧） 1.利用原拆除旧的热水器安装 |  | 台 |  | 1 |
| 40 | 030804020002 | 拆除原疾控中心热水器 |  | 台 |  | 1 |
|  |  | 南楼大餐厅 |  |  |  |  |
| 41 | 030212003008 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 210 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 6 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 42 | 030212003009 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 160 |
| 43 | 030212003010 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 60 |
| 44 | 030204031009 | 小电器 [项目特征] 1.名称:一位单控开关 2.规格:KP86K11-10 3.安装高度:下口距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 45 | 030204031010 | 小电器 [项目特征] 1.名称:15孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 46 | 030204031011 | 小电器 [项目特征] 1.名称:20孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 7 |
| 47 | 030204031012 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空调插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 48 | 031103004010 | 塑料线管 [项目特征] 1.规格:暗线管 DN20 [工作内容] 1.敷设 |  | m |  | 50 |
| 49 | 031103004005 | 线槽 [项目特征] 1.规格:明线槽 25*25 [工作内容] 1.敷设 |  | m |  | 10 |
| 50 | 030213003002 | 装饰灯 |  | 套 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 7 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.名称:灭蝇灯 2.规格:20W 3.安装高度:距地2.5m吊装 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |
| 51 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:平板灯 2.规格:600*600，40W [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1 |
|  |  | 南楼发电机房 |  |  |  |  |
| 52 | 030212003011 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 25 |
| 53 | 030212003012 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 42 |
| 54 | 030204031013 | 小电器 [项目特征] 1.名称:二位单控开关 2.规格:KP86K21-10 3.安装高度:下口距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 55 | 031103004012 | 塑料线管 [项目特征] 1.规格:暗线管 DN20 [工作内容] 1.敷设 |  | m |  | 20 |
|  |  | 南楼门卫室 |  |  |  |  |
| 56 | 030212003013 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 25 |
| 57 | 030212003014 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 |  | m |  | 30 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 8 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  |  |  |  |
| 58 | 030204031014 | 小电器 [项目特征] 1.名称:15孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2 |
| 59 | 030204031015 | 小电器 [项目特征] 1.名称:5孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 60 | 030204031016 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空调插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 61 | 031103004013 | 塑料线管 [项目特征] 1.规格:暗线管 DN20 [工作内容] 1.敷设 |  | m |  | 20 |
| 62 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED日光灯 2.安装方式:2.5米吊装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 3 |
|  |  | 公厕 |  |  |  |  |
| 63 | 030212003015 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 120 |
| 64 | 030212003016 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 150 |
| 65 | 030204031018 | 小电器 [项目特征] 1.名称:二位单控开关 |  | 个 |  | 6 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 9 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.规格:KP86K21-10 3.安装高度:下口距地1.3m [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |
| 66 | 030204031017 | 小电器 [项目特征] 1.名称:5孔插座 2.安装高度:0.3米暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 5 |
| 67 | 031103004009 | 线槽 [项目特征] 1.规格:明线槽 25*25 [工作内容] 1.敷设 |  | m |  | 45 |
| 68 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:灭蝇灯 2.规格:20W 3.安装高度:距地2.5m吊装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 4 |
| 69 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:25W 3.安装高度:距地2.5m吊装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 2 |
| 70 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:节能灯 2.规格:25W 3.安装方式:距地2.5m吊装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 6 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南楼给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 南楼实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC 4.规格:110 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 20 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC 4.规格:75 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 10 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC 4.规格:50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 15 |
| 4 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC 4.规格:32 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 50 |
| 5 | 031001002001 | 压力仪表 [项目特征] 1.名称:压差表 [工作内容] |  | 台 |  | 5 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.取源部件安装 2.压力表弯制作、刷油、安装 3.挠性管安装 4.本体安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装、刷油 |  |  |  |  |
|  |  | 南楼厨房 |  |  |  |  |
| 6 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC 4.规格:50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 15 |
| 7 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR25 4.规格:25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  | m |  | 40 |
|  |  | 公厕 |  |  |  |  |
| 8 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC 4.规格:110 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 60 |
| 9 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC |  | m |  | 25 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 4.规格:50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  |  |  |  |
| 10 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 2.材质:PPR 3.规格:32 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  | m |  | 30 |
| 11 | 030801005010 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 2.材质:PPR25 3.规格:25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  | m |  | 15 |
| 12 | 030804014002 | 水箱制作安装 [项目特征] 1.材质:医废水箱 2.规格:长1m宽1m高1.2m，5mm钢板制作，开挖、除锈、油漆、安装、回填 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 4.除锈、刷油 |  | 套 |  | 2 |
| 13 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:蹲便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 套 |  | 6 |
| 14 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.材质:感应小便池 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 套 |  | 2 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南楼通风空调工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 实验室 |  |  |  |  |
| 1 | CB001 | 净化空调机组 [项目特征] 1.名称:净化空调机组 [工作内容] 1.安装 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 030801010001 | 铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.规格:Φ12 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 38 |
| 3 | 030801010002 | 铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.规格:Φ19 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 38 |
| 4 | CB002 | 排水管 [项目特征] 1.排水管Φ50 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 030901002002 | 通风机 [项目特征] 1.形式:排风机组 2.规格:风量：3000m³/h;风压： 300Pa [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:高效送风口 2.规格:1000m3/h 3.材质:冷板喷塑 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 |  | 6 |
| 7 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:高效送风口 2.规格:500m3/h |  | 个 |  | 2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼通风空调工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 3.材质:冷板喷塑 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  |  |  |
| 8 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动调节阀 2.规格:200*200 [工作内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 |  | 个 |  | 2 |
| 9 | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动调节阀 2.规格:320*200 [工作内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 |  | 个 |  | 11 |
| 10 | 030903001003 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动调节阀 2.规格:320*250 [工作内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 |  | 个 |  | 11 |
| 11 | CB003 | 风口 [项目特征] 1.材质:铝合金 [工作内容] 1.安装 |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:20mm厚橡塑板保温 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.风管保温及保护层 |  | m2 |  | 156.81 |
| 13 | 030902008001 | 柔性软风管 [项目特征] 1.材质:硅肽软连接 |  | m |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南楼通风空调工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.规格:590*410mm [工作内容] 1.安装 2.风管接头安装 |  |  |  |  |
| 14 | 030902008002 | 柔性软风管 [项目特征] 1.材质:硅肽软连接 2.规格:600*400mm [工作内容] 1.安装 2.风管接头安装 |  | m |  | 1 |
| 15 | 030902008003 | 柔性软风管 [项目特征] 1.材质:硅肽软连接 2.规格:320*200mm [工作内容] 1.安装 2.风管接头安装 |  | m |  | 1 |
| 16 | 030902008004 | 柔性软风管 [项目特征] 1.材质:硅肽软连接 2.规格:200*200mm [工作内容] 1.安装 2.风管接头安装 |  | m |  | 1 |
|  |  | 公厕 |  |  |  |  |
| 17 | 030901002001 | 通风机 [项目特征] 1.形式:排气扇 2.规格:300*300 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 2 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:室外进户线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:WDZ-YJE-4X25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 50 |
| 3 | AB001 | 拆除电线杆 |  | 根 |  | 1 |
| 4 | 040205014001 | 立电杆 [项目特征] 1.规格:H=14m [工作内容] 1.基础浇筑 2.安装 |  | 根 |  | 1 |
| 5 | 030213006001 | 一般路灯 [项目特征] 1.名称:LED太阳能照明灯 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架安装 5.引下线支架制作、安装 6.焊、压接线端子 7.铁构件制作、安装 8.除锈、刷油 9.灯杆编号 10.接地 |  | 套 |  | 5 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:PVC 4.规格:160 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 108 |
| 2 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:PVC 4.规格:110 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 5 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC 4.规格:110 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 50 |
| 4 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 2.材质:PPR 3.规格:32 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  | m |  | 190 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外弱电工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 031101096001 | 监控设备 [项目特征] 1.名称:彩色摄像机（拆装） [工作内容] 1.安装、测试 |  | 套 |  | 5 |
| 2 | 031101096002 | 监控设备 [项目特征] 1.名称:硬盘录像机（拆装） [工作内容] 1.安装、测试 |  | 套 |  | 1 |
| 3 | 031208013001 | 视频传输设备 [项目特征] 1.名称:光纤收发器 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:室外防水箱 [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1 |
| 5 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:5孔插座 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 6 | 031103020001 | 光缆 [项目特征] 1.规格:皮线光纤 [工作内容] 1.敷设、测试 |  | m |  | 270 |
| 7 | 031103017002 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:5类网线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m |  | 300 |
| 8 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:poe交换机 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  | 台 |  | 1 |
| 9 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC16 [工作内容] |  | m |  | 60 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外弱电工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 |  |  |  |  |

- 第四章 商务要求

一、工期及地点：

工 期：自合同签订之日起60日历天内施工完毕。

地 点：宁陕县疾病预防控制中心指定地点。

二、运输、施工：

成交人负责材料的运输、施工及其他伴随服务。

三、付款方式：

本项目由乙方垫资建设，甲方从2024年至2026年分三年付清工程款。

四、施工要求：

1、成交人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施, 应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，确保工程质量和生产安全。否则，由此造成的经济和法律责任均由成交人负责。

2、成交人应配合项目建设进度,向采购人提供施工组织计划、进度计划和施工作业计划，并签订施工安全责任书。

五、验收：

1、验收流程

（1）项目在竣工后，成交人应向采购人提交工程竣工报告，申请工程竣工验收，并将施工过程中相关资料提交采购人。

（2）采购人收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织相关单位和其他有关方面的专家组成验收组共同验收，签署的工程竣工验收意见。

（3）验收合格后，采购人出具《工程竣工验收报告》。

（4）验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保工程通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其施工合同。

2、验收标准按照国家、行业有关规范和要求执行。

3、成交人承诺完全达到国家有关部门验收标准，并全部通过验收为交付使用的基本条件，验收过程中的一切费用由成交供应商承担。

4、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

（2）磋商文件。

（3）磋商响应文件。

（4）工程量清单。

（5）建筑工程施工质量验收统一标准。

六、工程质量保证：

1、质保期为终验合格后不少于12个月。成交人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、成交人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、成交人应遵照国家规范规定的建筑工程施工质量标准及要求作出明确承诺。

4、在质量保证期内，成交人应具有良好、迅速的售后服务能力。

七、合同实施：

1、成交人应在合同签订后7个工作日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与采购单位就项目实施等工作进行安排、部署。

2、若因成交人原因未能在规定工期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交人承担和赔偿。

八、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供工程质量或工程质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

# 第五章  合同条款

（参考格式）

发包人：        （以下简称甲方）

承包人：        （以下简称乙方）

本工程由              公司承建，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项，经协商达成如下协议：

一、工程名称：宁陕县疾控中心整体搬迁工程项目

二、工程地点：

三、承包范围及工程承包形式：

甲方提供的宁陕县疾控中心整体搬迁工程项目工程量清单全部内容以大包干即包工包料、包工期、包质量、包安全的形式交由乙方承包。

四、合同工期

开工日期：   年  月  日，竣工日期：    年  月  日，共计    日历天。

五、质量标准及工程保修期

工程质量等级要求达到合格工程标准。

工程保修期：项目整体验收合格后   年。

六、合同价款及付款方式

签约合同价为：人民币（大写）                      (¥            元)。

付款方式：

本项目由乙方垫资建设，甲方从2024年至2026年分三年付清工程款。

七、双方责任及义务

甲方责任及义务：

（1）开工前做好“三通”工作；

（2）向乙方提供工程量清单全部内容；

（3）负责协助乙方处理好周边关系；

（4）对施工图或工程量进行变更；

（5）按照合同约定的期限和方式支付合同价款；

（6）检查验收乙方完成的工程；

（7）工程质量达不到约定标准时，甲方有权要求乙方继续施工，直到符合约定标准，因此发生的施工费用由乙方承担，工期不予顺延。

乙方责任及义务：

（1）遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定，并按规定办理有关手续，并承担发生的一切费用；

（2）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；

（3）保证施工场地清洁，交工前清理好地面杂物，并达到甲方要求；

（4）按要求提供竣工资料    套；

（5）乙方必须服从甲方在施工过程中管理的有关规定；

（6）提供满足施工所需的人员、机械设备和运输车辆；

（7）乙方应当与聘用人员签订劳动合同并投保有关的工伤保险或人身意外保险；

（8）随时接受甲方的监督和检查；

（9）乙方应当妥善处理施工过程中产生的建设垃圾，不得随意乱倒；

（10）按期完成承包的工程；

（11）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担；施工过程中，乙方聘用人员发生的安全责任事故的所有责任由乙方自行承担；

（12）施工过程中，乙方应严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定，因违反上述规定，致使甲方或乙方被行政机关处罚时，均由乙方承担相应的法律责任或经济责任；因上述原因给甲方造成经济损失时，由乙方赔偿；

（13）乙方在施工过程中发生的水费、电费由乙方按计量表向甲方定期交纳，或由甲方在支付工程款时扣除；

（14）乙方未征得甲方同意，不得将本工程转包给第三者；

（15）乙方未征得甲方同意，不得将本工程图纸转给第三者，工程竣工后，除乙方存稿需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方；

（16）乙方负责协调施工区村民、村组及周边关系，发生的一切费用由乙方承担。

八、工程量的确认

清单内工程量一次包死，若有变更据实结算。

乙方应向甲方提交已完工工程量的报告，甲方接到报告后，由甲方对工程量清单及工程施工记录，隐蔽工程记录核实后签字认可（以下称计量）。签字认可的已完工工程量作为结算和支付工程价款的依据。工程量须经甲方、勘探单位、设计单位和监理工程师签字确认后生效。对乙方擅自超出工程量清单范围和因乙方原因造成返工的工程不予计量。

九、工程设计变更

合同变更计算办法：

（1）合同内分项的工程量偏差或投标漏项不产生变更，属投标方投标风险，费用投标方自行承担；

（2）招标范围内分项的工程量增减按最终报价单价结算；

（3）对材料暂定价的及暂定的综合单价项目，均按甲乙双方考察价来确定，不再下浮；

（4）合同外的增加工程量，执行陕西省09消耗量定额及相关费率文件（养老统筹不计），按定额计价的计算规则确定的价款×优惠比率（二次报价／一次报价）计入结算。

十、工期延误

因以下原因造成工期延误，经甲方驻工地工程师和工地代表确认，工期可相应顺延：

1、甲方未能及时提供图纸和开工条件；

2、甲方未能按约定日期支付工程款，致使施工不能正常进行；

3、设计变更和工程量增加；

4、不可抗力；

5、其他经甲方同意工期顺延的其他情况。

十一、竣工验收与结算

工程具备竣工验收条件后，乙方按照国家的工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整的竣工资料及竣工报告，由甲方组织有关单位验收，并在验收后给予认可或提出整改意见，如需整改，乙方应按要求整改并承担由自身原因造成整改的费用，竣工日期（不需整改的合格工程）为乙方提交竣工报告的日期；需整改后方能达到竣工要求的，应为乙方整改后提请甲方验收的日期。工程验收后，甲乙双方应积极配合完成工程决算和审计。

工程竣工时，双方依照工程量清单和甲方签证的变更单进行工程量验收；施工完毕后，工地现场应当干净整洁。

十二、违约责任

（1）因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或未经甲方同意延期竣工的，工期每延误一天罚款 200元，直接从工程总价中扣除；

（2）乙方不得将工程转包或分包给其他单位及个人，一经发现甲方有权取消乙方施工资格；

（3）甲方在付款条件成熟时，逾期向乙方支付工程款时，每逾期一日，应按应付款的万分之二向乙方支付违约金。

十三、工程质量维修

（1）乙方应按照《建筑工程质量检修条例》的有关规定，对交付乙方的工程在质量保修期内承担质量保修责任，并承担由此发生的费用；

（2）保修期从竣工验收之日起，保修期间乙方应接到维修通知10日内派人维修，否则甲方可委托其他单位或人员维修，所发生的费用，从保修金中扣除。

十四、争议解决

因本合同发生的一切争议，双方应协商解决；协商不成时，可向当地人民法院提起诉讼，胜诉方为解决争议发生的诉讼费、律师费、交通费和通讯费等由败诉方承担。

十五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、磋商文件；

2、本合同书；

3、施工图纸及有关技术文件；

4、工程变更签证单；

5、工程建设标准；

6、工程预决算书。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十六、驻工地工程师和工地代表

甲乙双方各自委派的驻工地工程师和工地代表。

甲方驻工地工程师和驻工地代表：                     ；

乙方驻工地工程师和驻工地代表：                     ；

驻工地工程师和工地代表为双方履行合同的代表人，其签署的有效文件为本合同的补充合同。

十七、其它

未尽事宜由双方协商解决。

十八、本合同一式  份，具同等效力，甲方    份，乙方    份，采购代理机构备案一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日生效。

发包人（盖章）：                  承包人（盖章）：

住所地：                         住所地：

法定代表人：                     身份证号：

委托代表人：                     法定代表人：

电话：                           委托代表人：

传真：                           电话：

开户银行：                       开户银行：

年    月   日                    年    月   日

# 第六章  工程建设标准

一、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和采购人在竞争性磋商文件中的有关要求。

三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备的订货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。

# 第七章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件编制说明

1、竞争性磋商响应文件应当按照竞争性磋商文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2、供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

政府采购项目

文件编号: HZGH-2024-011

宁陕县疾控中心整体搬迁工程项目

竞争性磋商响应文件

供   应   商：

采购代理机构：

时        间：

目  录

A.  商务标………………………………………………………………

一、磋商函（格式）……………………………………………………

二、磋商一览表（格式）………………………………………………

三、已标价工程量清单

四、资格证明文件………………………………………………………

五、商务条款响应偏离表（格式）……………………………………

六、承诺及建议

七、2021年1月1日至今完成的类似项目业绩…………

B、技术标

C、供应商承诺书（格式）

D、《中小企业声明函》

E、《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

F、《监狱、戒毒企业声明函》（格式，若有）

A．商务标

项目

竞争性磋商响应文件

竞争性磋商响应文件内容：     磋商商务部分

供  应  商：      		               （盖章）

法定代表人或其被授权人：                   （签字或盖章）

日        期：              年        月        日

一、磋商函（格式）

：

1、根据你方出售的           项目竞争性磋商文件，经研究上述竞争性磋商响应文件的磋商须知、合同条款、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件后，我方愿以(大写)             人民币RMB￥            元的磋商报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括答疑纪要及有关附件。

3、我方保证上述磋商报价不低于我单位工程施工的成本价。

4、若我方成交，我方保证按磋商工期       日历天。

5、若我方成交，我方保证工程质量等级达到        。本工程项目经理        。

6、若我方成交，我方保证安全文明施工达到文明工地标准。

7、磋商有效期为自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日。

8、在合同协议书正式签署生效之前，你方的竞争性磋商文件、答疑纪要、成交通知书和本竞争性磋商响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9、我方理解你方不负担我们的任何磋商费用，我方不要求你方对未成交原因作任何解释，也不退回竞争性磋商响应文件。

注：磋商报价应与工程量清单的报价汇总表数字一致。

供  应  商：                                 （盖章）

单 位 地 址：

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

邮 政 编 码：            电话：          传真：

日       期：           年          月        日

二、磋商报价一览表（格式）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 磋商总价 （人民币:元） | 大 写： 小 写： |
| 项目经理 |  |
| 工期 （日历天） |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  （供应商公章）

日 期：

三、已标价工程量清单

（已标价工程量清单表格具体样式以打印的表格格式为准）

四、资质证明文件

（1）、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至磋商时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或磋商前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的磋商担保函。

3、税收缴纳证明：提供2023年1月1日至今任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税、营业税至少一种）；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）

4、社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月1日至今任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）

5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖供应商公章）

6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟，加盖供应商公章）

（2）、特定资格条件：

1、法定代表人或负责人参与磋商时需提供法定代表人或负责人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；（格式后附）

2、被授权人参与磋商时需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件）；（格式后附）

3、供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

4、拟派项目经理具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，注册在本单位且无在建项目（提供无在建承诺书）；

5、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）

7、本项目专门面向小微企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业参加；(提供《中小企业声明函》，式样见竞争性磋商响应文件格式)

8、本项目不接受联合体磋商。

法定代表人资格证明书

| 致：华招广和项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 文件编号 |  |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次招标采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
| 有效期 | 自提交竞争性磋商响应文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  |  |
| 供应商名称： （供应商单位公章） 日 期： |  |  |  |  |

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书）

法定代表人授权委托书

| 致：华招广和项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次招标采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交竞争性磋商响应文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |  | 被授权人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  | 被授权人签字或盖章： |  |  |
| 供应商名称： （供应商单位公章） 日 期： |  |  |  |  |  |  |

（被授权人投标时，须提供法定代表人授权委托书）

五、商务条款响应偏离表（格式）

供应商名称：                              项目编号：

| 序号 | 磋商文件商务要求 | 磋商响应文件商务响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表按照磋商文件第四章《商务要求》逐条响应，否则按无效投标处理。偏离情况填写：

优于、等于或者低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           (供应商公章)

日 期：

六、承诺及建议（格式）

七、2021年1月1日至今完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个工程项目，并标明表序。

2.类似项目业绩须附施工合同复印件。

B.技术标

项目

竞争性磋商响应文件

竞争性磋商响应文件内容：      技术部分（施工组织设计）

供  应  商：                                   （盖章）

法定代表人或被授权人：              （签字或盖章）

日      期：        年      月     日

技 术 标

磋商文件技术标内容包括但不限于以下内容：

（1）确保工程质量的技术组织措施；

（2）确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；

（3）确保安全生产的技术组织措施；

（4）确保工期的技术组织措施；

（5）施工方案；

（6）施工机械及材料投入计划；

（7）施工进度表或施工网络图；

（8）劳动力安排计划及劳务分包情况；

（9）项目经理部组织机构；

注：除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  项目管理机构

附表七  主要人员简历表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名 称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

附表七：主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件或扫描件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件或扫描件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

C.供应商承诺书（格式）

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为（项目名称）          的供应商，在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

- 不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

- 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

承诺书Ⅱ

| 致：华招广和项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的竞争性磋商采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：华招广和项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的竞争性磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：华招广和项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的竞争性磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年骗取中标或者严重违约、发生重大工程质量、安全生产事故的不法行为记录 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次施工符合相关标准。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：华招广和项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的竞争性磋商采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅵ

| 致：华招广和项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的竞争性磋商采购项目的供应商，本公司承诺：我单位法人代表及主要负责人所在的公司在近三年内没有违法违规行为，如有，我单位自愿放弃本次项目的投标。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

D.《中小企业声明函》

中小企业声明函（工程）

致：华招广和项目管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）    行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）      行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

E.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

F.《监狱、戒毒企业声明函》（格式，若有）

监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月   日

备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

为政府采购  我们更专心

#### 做政府采购  我们更用心

华招广和项目管理有限公司

#### 地    址：西安市朱雀大街南段1号汇成天玺C座18层

#### 邮    编：710000

#### 电    话：029-87592321

#### 电子邮箱：hzghxmglyxgs@163.com