临潼校区教学楼消防设施更新改造工程

招标工程量清单编制说明

- 一、工程概况

临潼校区教学楼消防设施更新改造工程主要包括西安工程大学临潼校区A座教学楼、B座教学楼、C座教学楼、D座教学楼、工程训练中心、大学生活动中心、南锅炉房、人文管理学院、校医院的消防更新改造。

- 二、编制范围

本工程招标工程量清单编制范围为设计图纸范围内的建筑工程、消防电工程、消火栓系统、应急照明及疏散指示系统、可燃气体报警系统、消火栓自动报警系统，具体包括：

1.消防电工程：

（1）火灾自动报警系统；

（2）应急照明及疏散指示系统；

（3）可燃气体报警系统

（4）消火栓自动报警系统

（5）防火封堵。

2.消防水工程：消火栓系统。

3.土建工程：

（1）拆除部分原有门、窗改为防火门；

（2）拆除部分房间门并用砌块墙封堵；

（3）新增加气混凝土防火隔墙刷并刷乳胶漆；

（4）其他零星工程等。

- 三、编制依据

1、设计图纸及答疑回复；

2、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

3、《陕西省建设工程费用规则（2025）》；

4、《陕西省建设工程工程量清单计价标准》（2025）；

5、《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《陕西省通用安装工程工程量计算标准》（2025）。

- 四、其他说明

1、A座教学楼、B座教学楼、C座教学楼、D座教学楼、南锅炉房、校医院应急照明控制箱电源线WDZN-BYJ-3*4mm2 JDG20，1根配线暂按3m计入；

2、大学生活动中心应急照明控制箱电源线WDZN-BYJ-3*4mm2 JDG20，1根配线暂按10m计入；

3、南锅炉房：消防电源线WDZN-BYJ-3*4mm2 KGB20，1根配线暂按30m计入；

4、校医院应急照明控制箱消防电源线WDZN-BYJ-3*4mm2 JDG20，1根配线暂按50m计入；

5、校医院防火门监控消防电源线WDZN-BYJ-3*4mm2 KGB20,1根暂按50m计入；

6、校医院火灾自动报警系统消防电源线WDZN-BYJ-3*4mm2 KGB20,1根暂按50m计入；

7、引自室外的线路暂按建筑外皮以内计入；

8、墙体、台阶砌筑砂浆暂按M10水泥砂浆计入；

9、过梁混凝土强度等级暂按C25计入；

10、砂浆、混凝土均按照商品料计入；

11、本工程招标工程量清单采用广联达云计价平台GCCP7.0版本号7.5000.23.3编制。