采购需求：

一、项目概况

院本部学生第二餐厅项目位于西安职业技术学院本部校内餐厅楼二层，建筑面积约2600平方米。主要对第二餐厅电气线路改造，对就餐区、明档区、后厨区域进行维修改造。

二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

（一）工程内容：

（1）第二餐厅电气线路改造（包含二楼电井至学校中心配电室的主电缆更换），售饭台刷卡机、监控及影像设备的拆除、恢复及调试，新增广播系统；

（2）就餐区吊顶拆除、顶棚喷刷灰色乳胶漆，布置造型灯装饰，餐厅区域现有门窗更换为断桥铝门窗（含北侧走廊、东侧和北侧楼梯间），加装中央空调，增设卡座就餐区（沙发卡座与固定餐桌）及木制格栅，烟感拆除、恢复及联动调试，增加挡烟垂壁；

（3）明档区域墙砖及吊顶更换，改造售卖档口、水吧台、餐盘回收台及服务台，新增免费汤区，排烟风阀及执行机构维修、调试；

（4）后厨更换烟道和吊顶，增加厨自灭系统，排水沟盖板更换、增设不锈钢内衬水槽，电梯临时围挡拆除及新增二层出入口，更换不锈钢定制门，后厨走廊新增铝方通吊顶、墙裙处拆除旧瓷砖更换为不锈钢材质、墙裙以上粉刷，更衣室墙地面装修，办公室墙顶面装修；

（5）学生一、三餐厅后厨增加厨自灭系统；学生一餐厅增设挡烟垂壁（含现有吊顶的拆除及恢复）；

（6）成品保护及现有家具挪移、恢复。

（二）计划工期：30日。

（三）缺陷责任期：自竣工验收合格之日起满2年。

- 质量保修期：自竣工验收合格之日起满2年。