- 招标内容及技术要求

- 采购清单

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面罩（花、重、佩） | 个 | 19 |  |
|  | 手套（花、重、佩） | 只 | 20 |  |
|  | 保护服三件套 | 套 | 20 | 核心产品 |
|  | 专用击剑鞋 | 双 | 20 |  |
|  | 护板（男、女） | 个 | 18 |  |
|  | 金属衣（花剑、佩剑） | 件 | 25 |  |
|  | T恤 | 件 | 25 |  |
|  | 外套 | 件 | 24 |  |
|  | 长裤 | 条 | 25 |  |

二、技术参数要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 面罩（花、重、佩） | 花剑面罩： - 1.原材料要求：护面框—不锈钢金属网；护面辅料—金属织物及纤维织物，内部垫有海绵； - 2.工艺要求：由金属网制成，表面喷漆，其网眼（金属丝之间的孔）最大为2.1mm，金属丝直径至少为1mm；网兜由白色帆布制成，内部垫有海绵；网兜内部两侧距金属导电层1cm下方各有一个金属布夹片，尺寸：2cmx1cm（允许误差0.5cm），用来连接花剑头夹线； 3.要求：通过国际剑联（FIE）认证1600N； 佩剑面罩： 4.原材料要求：护面框—不锈钢金属网丝；护面辅料——金属织物及纤维织物，内部垫有海绵； 5.工艺要求：面罩由金属网制成，表面不喷漆以确保导电性，其网眼（金属丝之间的孔）最大为2.1mm，金属丝直径至少为1mm；网兜由白色帆布制成，内部垫有海绵，外表被金属导电层完全覆盖。 6.要求：通过国际剑联（FIE）认证1600N； 重剑面罩： 7.原材料要求：护面框——不锈钢金属网；护面辅料—纤维织物，内部垫有海绵； 8.工艺要求：面罩由金属网制成，表面喷漆，其网眼（金属丝之间的孔）最大为2.1mm，金属丝直径至少为1mm；网兜由纤维织物制成，内部垫有海绵,； 9.要求：通过国际剑联（FIE）认证1600N； |
|  | 手套（花、重、佩） | 10.材质：主料：超纤；辅料：海绵＋棉布； 11.性能：柔软舒适，耐磨，牢固耐用,可清洗； |
|  | 保护服三件套 | 12.材质：主料：尼龙布；辅料：腈纶带； 13.配件：YKK拉链； 14.性能：≥900牛顿，全弹性抗菌材料， 15.要求：通过中国击剑协会认证（CFA900N）； |
|  | 专用击剑鞋 | 16.材料：耐磨橡胶+合成鞋面； 17.规格：34#-45#可选； 18.性能：耐磨，透气性好，击剑专项用鞋； |
|  | 护板（男、女） | 19.材料：PVC+EVA； 20.规格：S,M,L,XL可选； 21.性能:外表平整，适合人体造形， 22.要求：符合国际剑联标准。 |
|  | 金属衣（花剑、佩剑） | - 23.原材料要求：超强导电编织面料,高强度腈纶结带； - 24.配件：YKK拉链； - 25.性能：导电性好，金属衣表面任何两点电阻不大于5欧姆； |
|  | T恤 | - 26.面料：速干运动面料，聚酯纤维为主，部分配比氨纶增加弹力。 - 27.版型：运动宽松版型，不紧绷，抬手大动作无束缚； |
|  | 外套 | - 28.面料：聚酯纤维梭织运动面料 - 29.版型：宽松运动版型，兼容击剑训练里面穿护具、厚T恤；手臂活动余量充足，抬臂无束缚。 |
|  | 长裤 | - 30.面料：聚酯纤维梭织运动面料。 - 31.版型：宽松运动版型，兼容击剑训练里面穿护具、厚T恤；手臂活动余量充足，抬臂无束缚。 |