工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应急指挥调度中心建设 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | [项目特征] 1.名称:调音台 2.规格:12个输入通道，8个MIC 输入，2组立体声线路输入；1个辅助发送/立体声辅 助返回；3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器；3段立体声图示均衡器；高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 2 | 数字音频媒体矩阵 | [项目特征] 1.名称:数字音频媒体矩阵 2.规格:8 路模拟音频输入 8 路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换； 每路麦克风输入带 9 级灵敏度调节；每 路输入带 48V 幻相电源开关；每路输入 带反馈抑制功能开关，两档调节；带 AUTOMIX 自动混音和矩阵混音功能；内 置回声消除（AEC)和噪声消除(ANC）功 能；内置 USB 声卡（内含小容量 U 盘功 能）带效果器的混响和回声功能；输入 31 段 PEQ 可调，输出 10 段 PEQ 可调 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 3 | 阵列音柱扬声器 | [项目特征] 1.名称:阵列音柱扬声器 2.规格:4 英寸中低频单元 6 只+1 英寸高频单元1 只；扬声器覆盖角度：水平 120º×垂 直 90º；频率响应：80 Hz - 18 kHz ± 3dB；扬声器功率(持续/节目/峰值)：200/400/800W ；灵敏度：95 dB；分频 点：3 kHz；最大声压级：118 dB；额定阻抗：8Ω；含支架 [工作内容] 1.安装 | 台 | 2 |
| 4 | 扬声器功放 | [项目特征] 1.名称:扬声器功放 2.规格:采用超动态浮极技术;数字化高压缩比 压限技术；输出功率：2×350W 8Ω，2×520W 4Ω.桥接 8Ω：1040W；信号输入：平衡接口和非平衡接口；频响范 围：20Hz—20 KHz (-1dB)；失真：<0.09%@8Ω1KHz；保护：短路保护,过 热保护,软启动保护：短路保护,过热保 护,软启动 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 5 | 时序电源控制器 | [项目特征] 1.名称:时序电源控制器 2.规格:彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前 电压状态；8 路开关通道输出，每路延 时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999 秒，单位为秒）；支持多台设备 级联顺序控制，级联自动检测设备；配 置 232 接口，支持外部中控设备控制；每台设备自带 ID 设置和检测，可实现 远程集中控制；内置高性能滤波器，消 除干扰杂讯，得到更加纯净的电源输 出；正负 48V 消防信号控制接口，可接 入外部消防信号控制开关机；特色保护 功能：防雷 抗电涌。单路额定输出电流：15A； RJ45 网*2 ；支持 RS232 串口输入控制；额定总输出电流：标准版 30A/带插头版 10A； [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 6 | 无线话筒 | [项目特征] 1.名称:无线话筒 2.规格:在最优条件下为 100 米；音频频率响应： 25–15,000Hz，±2dB；输出电平：话 筒电平=线路电平-20dB；接收机音频输 出电平（±38kHz 偏差，1kHz 音调）XLR 接口（连接至 600Ω负载）：+3.9dBV（线路），-17dBV（话筒）；1/4 英寸 接口（连接至 3000Ω负载）：-2dBV； 阻抗：ULXP4（输出）：线路电平为 50 Ω，话筒电平为 2000Ω；调制方式：± 38kHz 偏差压缩扩展系统，镜频抑制：80dB（典型值）；杂散抑制：75dB（典 型值）；终极静音（参考值±38kHz 差）:>105dB，A 加权。 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 7 | 有线鹅颈话筒 | [项目特征] 1.名称:有线鹅颈话筒 2.规格:有线鹅颈话筒，电容式；单一指向性（心 型）；频率响应 80-18000Hz，灵敏度 -45dB，讯噪比 >65dB(1KHz，1pa)，幻 像供电 直流 3V（用两节 AA 电池）；含 底座 [工作内容] 1.安装 | 台 | 3 |
| 8 | 高清投影机 | [项目特征] 1.名称:高清投影机 2.规格:激光光源，亮度不小于 5300 流明，分 辨率 1920*1080；投射比 0.5:1；对比 度≥5000000:1；整机功耗≤290W，待 机功耗＜0.5W [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 9 | 投影机吊架 | [项目特征] 1.名称:投影机吊架 2.规格:固定安装支架，伸缩长度 1-2 米；承重20 公斤，美观；根据现场实际可微调 [工作内容] 1.安装 | 副 | 1 |
| 10 | 电动幕布 | 1.120 寸，电动幕布，16;9;可清洗，阻燃； 增益:0.9-1.0；视角：≥175°；支持 RS485 控制。根据现场实际可调整。 | 副 | 1 |
| 11 | 高清会议摄像机 | [项目特征] 1.类型:高清会议摄像机 2.规格、型号:400 万像素， 1/2.5 英寸 Exmor CMOS 传感器；全高清 HD 多格式输出（HDMI/3G-SDI/RJ45/USB2.0）;20 倍光学变焦 12 倍数字变焦;支持 RS-232C、 RS-422/485 和 USB 控制;支持 POE 供电， 支持 H.264,H.265;兼容 SONY VISCA 协议以及 PELCO P/D 协议;支持图像翻转， 含工程用视频线缆及支架。 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |
| 12 | LED 条屏 | [项目特征] 1.型号:LED 条屏 2.规格:P4，室内单色，显示尺寸为 3040*304mm; 含接收发送卡，电源，支架，包边等配 套设备。 [工作内容] 1.本体安装、调试 | 套 | 1 |
| 13 | 综合视频管理主机 | [项目特征] 1.名称:综合视频管理主机 2.规格:FPGA 纯硬件架构，静电防护，系统性能 更加稳定可靠。切换时间为毫秒级，信号切换实时无缝切换，无黑场。8 路 HDMI 输入、4路3G-SDI 输入；8 路 HDMI 输 出，支持 IP 流 H.264，H.265，MPEG-4解码格式，信号任意拼接、开窗、叠加、 拉伸、缩放、画中画、漫游，支持 LCD 拼接，单屏最多开4个窗口，支持多达32 个场景的存储，支持场景轮训切换显 示。面板触摸屏，网口、串口 RS-232 通讯控制，支持中控、IPAD 控制。支持 矩阵切换功能，可实现分组功能，分别 控制多组拼接屏，每组拼接屏可单独控 制，互不影响，同时支持多组分组大屏 不同分辨率显示，每组的分辨率均可以 根据实际需求自定义设置。输入采集 卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等主要模块均为插卡式设计。支持 带电热插拔。 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 台 | 1 |
| 14 | 监控视频显示器 | [项目特征] 1.名称:监控视频显示器 2.规格:50寸 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 15 | 信号网传设备 | [项目特征] 1.名称:信号网传设备 2.规格:通过光纤将 HDMI/DVI 信号，语音信号， 零延时传输，最高分辨率 1080P@60HZ。带1路 3.5 正向音频，带本地环出。 [工作内容] 1.安装 | 对 | 2 |
| 16 | 电话机 | [项目特征] 1.IP话机，与地面及地下指挥所互通 | 部 | 1 |
| 17 | 光纤收发器 | [项目特征] 1.名称:光纤收发器 2.型号、规格:千兆、单模，语音及网络 [工作内容] 1.安装 | 对 | 2 |
| 18 | 标准机柜 | [项目特征] 1.名称:标准机柜 2.型号、规格:42U，2200*600*800，含8位 PDU＊2 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 19 | 音箱线 | [项目特征] 1.名称:音箱线 2.规格:2-0.1*300 无氧铜音响线 [工作内容] 1.敷设 | m | 100 |
| 20 | 音频线 | [项目特征] 1.名称:音频线 2.规格:112 编铝 40 芯话筒线 [工作内容] 1.敷设 | m | 80 |
| 21 | HD-SDI 线 | [项目特征] 1.名称:高清 HD-SDI 线 [工作内容] 1.敷设 | m | 30 |
| 22 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*2.5 [工作内容] 1.配线 | m | 100 |
| 23 | 光纤 | [项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:室外24芯光缆 [工作内容] 1.敷设 | m | 500 |
| 24 | 配线架 | [项目特征] 1.名称:24口光纤配线架 2.规格:19”24口1U旋转式光纤配线架，含耦 合器、尾纤 [工作内容] 1.安装 | 架 | 2 |
| 25 | 接插件及连接线 | 卡农头、大三芯、音箱尾插，3.5MM 头 子，SDIQ9头，连接线；HDMI 跳线、光纤跳线等 | 项 | 1 |
| 二 | 疏散标识标牌及宣传栏的制作安装 |  |  |  |
| 1 | 人防疏散基地标志 | [项目特征] 1.基地标志尺寸1800*800*4500mm，立柱高度为2200mm ； 2.骨架、立柱及底座选用钢制焊接，顶部封盖；所有钢制件均采用热镀锌处理； 3.装饰板材选用钢板材质，镀锌后烤漆；造型及颜色以效果图为准； 4.底座对应设钢筋混凝土基础；基础部分地面挖1000*1000*1000mm，混凝土基础墩1000*1000*1000mmm ，内部植筋。16纹钢钢笼； 5.基础部分及其他参照GB-T23827-2009《道路交通标志板及支撑》、GB51038-2015《城市道路交通标志 和标线设置规范》相关要求； [工作内容] 1.基础浇捣 ； 2.标杆、标志板制作、安装； | 套 | 1 |
| 2 | 主干道指引牌 | [项目特征] 1.基地标志； 2.骨架、立柱及底座选用钢制焊接 ，顶部封盖；所有钢制件均采用热 镀锌处理； 3.标识板材选用铝合金材质，焊后打磨；喷涂烤漆；覆I类反光膜，板材尺寸为4000*2200mm，立柱高度为7500mm 4.底座对应设钢筋混凝土基础； 5.基础部分及其他参照GB-T23827-2009《道路交通标志板及支撑》、GB51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》相关要求 6.基础部分地面挖坑3500*2200*2200mm，混凝土基础墩3300*2000*2200mm，内部植筋。16纹钢钢笼； [工作内容] 1.基础浇捣 ； 2.标杆、标志板制作、安装； | 套 | 2 |
| 3 | 疏散基地标识牌 | [项目特征] 1.基地标志尺寸为6500*800*2950mm ； 2.骨架、立柱及底座选用钢制焊接，顶部封盖；所有钢制件均采用热镀锌处理； 3.装饰板材选用铝合金材质，焊后打磨；喷涂烤漆； 4.底座对应设钢筋混凝土基础； 5.基础部分及其他参照 GB-T23827-2009《道路交通标志板及支撑 》、GB51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》相关要求 6.基础部分地面挖坑1000*1000*1000mm，混凝土基础墩1000*1000*1000mm，内部植筋。12纹钢钢笼； [工作内容] 1.基础浇捣 ； 2.标杆、标志板制作、安装； | 套 | 1 |
| 4 | 疏散基地宣传栏 | [项目特征] 1.本宣传栏主体框架及支腿由钢制焊接制成后镀锌，装饰造型部分材质为铝合金；宣传海报部分前为5mm 钢化玻璃，背面为对开门窗带锁； 2.表面防腐处理后按效果图及色号进行喷涂； 3.两处基础部分地面挖坑1000*1000*1000mm，混凝土基础墩1000*1000*1000mmm，内部植筋。12纹钢钢笼； [工作内容] 1.基础浇捣 ； 2.标杆、标志板制作、安装； | 套 | 5 |
| 5 | 1200*800单柱标识牌 | [项目特征] 1.标识牌尺寸1200*800mm，立柱高度为2200mm ； 2.标志板、滑动槽均采用LF2-M铝合金板覆I类反光膜制； 3.标志板与滑动槽采用铝合金铆钉连接，板面铆钉头应打磨平滑； 4.标志板与标志立柱采用抱箍连接； 5.立柱采用的钢材应符合GB/T700-2006要求； 6.立柱顶端采用3mm钢板焊接封盖； 7.立柱法兰、抱箍及连接件等钢铁件均采用热镀锌处理； 8.标志板的安装应符合GB51038-2015的要求； 9.基础部分及其他参照GB-T23827-2009《道路交通标志板及支撑》、GB51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》相关要求，基础部分地面挖坑1000*1000*1000mm，混凝土基础墩1000*1000*1000mm，内部植筋。12纹钢钢笼 ； [工作内容] 1.基础浇捣 ； 2.标杆、标志板制作、安装； | 套 | 16 |
| 6 | 1000*500单柱标识牌 | [项目特征] 1.标识牌尺寸1000*500mm，立柱高度为2200mm； 2.标志板、滑动槽均采用LF2-M铝合金板覆I类反光膜制； 3.标志板与滑动槽采用铝合金铆钉连接，板面铆钉头应打磨平滑； 4.标志板与标志立柱采用抱箍连接； 5.立柱采用的钢材应符合GB/T700-2006要求； 6.立柱顶端采用3mm钢板焊接封盖； 7.立柱法兰、抱箍及连接件等钢铁件均采用热镀锌处理； 8.标志板的安装应符合GB51038-2015的要求； 9.基础部分及其他参照GB-T23827-2009《道路交通标志板及支撑》、GB51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》相关要求，基础部分地面挖坑1000*1000*1000mm， 混凝土基础墩1000*1000*1000mm； [工作内容] 1.基础浇捣 ； 2.标杆、标志板制作、安装； | 套 | 15 |
| 7 | 1500*1000单柱标识牌 | [项目特征] 1.标识牌尺寸1500*1000mm，立柱高度为2200mm； 2.标志板、滑动槽均采用LF2-M铝合金板覆I类反光膜制; 3.标志板与滑动槽采用铝合金铆钉连接，板面铆钉头应打磨平滑； 4.标志板与标志立柱采用抱箍连接； 5.立柱采用的钢材应符合GB/T700-2006要求； 6.立柱顶端采用3mm钢板焊接封盖； 7.立柱法兰、抱箍及连接件等钢铁件均采用热镀锌处理； 8.标志板的安装应符合GB51038-2015的要求； 9.基础部分及其他参照GB-T23827-2009《道路交通标志板及支撑》、GB51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》相关要求，基础部分地面挖坑1000*1000*1000mm， 混凝土基础墩1000*1000*1000mm； [工作内容] 1.基础浇捣 ； 2.标杆、标志板制作、安装； | 套 | 3 |
| 8 | 75*25立杆指路牌 | [项目特征] 1.导向牌尺寸为750*200mm，立柱高度为2400mm； 2.导向牌共3组， 每组上4个指向标，顶盖建设单和导向标为活动的，可根据实情况调整指示方向, 用螺丝固定； 3.导向牌立柱和底座选用钢制焊接，指示标板材选用钢板材质，镀锌后烤漆。指示标板覆I类反光膜。文字图案采用喷绘丝印； 4.底座应设钢筋混凝土基础，基础部分地面挖坑400× 400× 600mm。混凝土基础400× 400× 600mm, 内部植筋φ12纹钢钢笼； 5.基础部分及其它参照GB-T23827-2009《道路交通标志板及支撑》、GB51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》相关要求； [工作内容] 1.基础浇捣 ； 2.标杆、标志板制作、安装； | 套 | 3 |
| 9 | 300*150亚克力标牌 | [项目特征] 1.名称:亚克力标识牌 2.尺寸：300X150mm 3.厚度：3mm 4.材质：高档透明亚克力 5.工艺：喷绘丝印，背面自带3M胶，撕开即可粘贴 6.标识牌喷绘丝印样式内容详见标识大样图 [工作内容] 1.标志板制作、安装 | 套 | 9 |
| 10 | 450*250亚克力标牌 | [项目特征] 1.名称:亚克力标识牌 2.尺寸：450X250mm 3.厚度：3mm 4.材质：高档透明亚克力 5.工艺：喷绘丝印，背面自带3M胶，撕开即可粘贴 6.标识牌喷绘丝印样式内容详见标识大样图 [工作内容] 1.标志板制作、安装 | 套 | 9 |
| 11 | 宣传栏资料制作安装 | [项目特征] 1.宣传栏资料制作安装-定制 [工作内容] 1.制作、安装 | 项 | 1 |
| 三 | 疏散物资采购 |  |  |  |
| 1 | 帐篷 | 1.3m×4m，防水防晒预报，透气防蚊纱窗， 耐拉 PVC 牛津布面 | 套 | 30 |
| 2 | 救灾折叠床 | 1.折叠尺寸 95cm*70cm*10cm,展开尺寸 185cm*70*35,产品材质 600D 牛津布，架子材质钢管，承重不低于 150kg. | 张 | 200 |
| 3 | 照明系统 | [项目特征] 1.名称:照明系统 2.规格:强弱白光、红蓝预警；功率不低于 400w; 配锂电池组；电量显示；配备伸缩三脚架、拉伸后全长不低于 1.5m;防水等级 IP67 [工作内容] 1.安装 | 台 | 10 |
| 4 | 消防柜 | [项目特征] 1.名称:消防柜 2.附件材质、规格:1.8m 消防柜，内含不低于2套消防衣、 消防裤、消防手套、消防鞋、消防手电、灭火毯、防毒面具等，配备水带、水枪、水带接头等，配备消防斧、消防铁锹、消防桶、撬棍、喊话器、指挥棒等 [工作内容] 1.安装 | 套 | 5 |
| 5 | 发电机 | 1.名称:发电机 2.型号:10kw，防水等级:IP44；额定功率(KW):8.0；燃油消耗率(g/kwh):<275；油箱容积(L):22；频率(Hz):50；运行时间(h):8.0；额定电压(V):230/400；7m处噪音(dB):85；功率因素:0.8；起动方式:电启动；持续工作时间(h):65；燃油牌号:0#或-10#柴油；转速(r):3000 | 台 | 2 |
| 6 | 户外移动电源 | [项目特征] 1.名称:户外移动电源 2.型号:220V/3500W大功率电源，输出稳定，输出电压AC220V/50Hz，交流输出功率3500W;内置式电池;电池容量1382Wh（磷酸铁锂）;保护功能（过载、欠压、短路、漏电、异常）;防护等级IP21; [工作内容] 1.安装 2.本体接地 | 台 | 5 |
| 7 | 工具箱 | 1.含手动、电动工具（手枪转、老虎钳、扳手、螺丝刀、美工刀、钢锯、内六扳手，5米卷尺，尖嘴钳，小锤等） | 套 | 1 |
| 8 | 伸缩梯 | 1.展开高度8米 | 副 | 1 |
| 9 | 人字梯 | 1.展开高度3米 | 副 | 1 |
| 10 | 医疗药柜 | 1.含手提医疗箱、单架 | 套 | 1 |
| 11 | 对讲机 | [项目特征] 1.名称:对讲机 2.规格:加密抗干扰，防尘，防雨，防摔 [工作内容] 1.安装 | 台 | 5 |
| 12 | 摄像头 | [项目特征] 1.名称:摄像头 2.规格:IP66，防大暴雨，支持红外光，，最大分辨率2560*1440 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 13 | 手摇警报器 | [项目特征] 1.名称:手摇警报器 2.型号、规格:高分贝，大功率，穿透力强，传播距离远，支架式，声压级:120±2db（A）@1m,有效范围:直径2000m [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 | 个 | 1 |