磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市大柳塔镇城市建设和规划局郝石路恒悦物流段维修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YHGC 1 | 第一部分 养护工程建筑安装工程费 | 公路公里 | 0.537 |
| 2 | YHGC 101 | 施工变道 | 项 |  |
| 3 | 10101 | 20cm天然砂砾 | m3 | 1159.5 |
| 4 | 10102 | 挖土方 | m3 | 14491 |
| 5 | 10103 | 回填土方 | m3 | 10436 |
| 6 | YHGC 102 | 路基工程 | km | 0.537 |
| 7 | LJ01 | 清理现场 | m3 | 1174 |
| 8 | LJ0101 | 清除表土 | m3 | 1174 |
| 9 | LJ0102 | 砍树挖根 | 棵 | 498 |
| 10 | LJ02 | 治理地表裂隙路基超挖回填处理 | m/处 | 537/2 |
| 11 | LJ0301 | 利用土方回填 | m3 | 16274 |
| 12 | LJ030101 | 利用土方回填 | m3 | 16274 |
| 13 | LJ03 | 路基土石方 | km | 0.537 |
| 14 | LJ0302 | 路基填方 | m3 | 3452 |
| 15 | LJ030201 | 利用方填筑 | m3 | 3274 |
| 16 | LJ030202 | 借方填筑 | m3 | 178 |
| 17 | LJ0304 | 排水工程 | km | 0.537 |
| 18 | LJ030402 | 重建或新增排水工程 | m3/m | 0.537 |
| 19 | LJ03040201 | C30混凝土边沟、排水沟 | m3/m | 187/460 |
| 20 | LJ03040204 | 急流槽（青红砖急流槽） | m3 | 24.42 |
| 21 | YHGC 103 | 路面工程 | km | 0.537 |
| 22 | LM02 | 沥青混凝土路面（塌陷恢复） | m2 | 5132 |
| 23 | LM0201 | 40cm厚碎石处理路床 | m2 | 7203 |
| 24 | LM0202 | 底基层（18cm 水泥稳定土，水泥剂量5%） | m2 | 6259 |
| 25 | LM0203 | 上基层（20cm 水泥粉煤灰稳定碎石，水泥剂量5%） | m2 | 5454 |
| 26 | LM0203 | 下基层（18cm 水泥粉煤灰稳定碎石，水泥剂量5%） | m2 | 5873 |
| 27 | LM0204 | 透层（改性沥青透层） | m2 | 5132 |
| 28 | LM0205 | 封层（SBS热沥青同步碎石下封层） | m2 | 5132 |
| 29 | LM0206 | 粘层（SBS改性沥青） | m2 | 5132 |
| 30 | LM0207 | 7cm粗粒式沥青碎石（AC-25） | m2 | 5132 |
| 31 | LM0208 | 5cm SBS改性中粒式沥青混凝土面层(AC-16) | m3 | 5132 |
| 32 | LM0209 | 路肩加固（C30现浇砼路肩） | m3 | 120.6 |
| 33 | LM0210 | 路面排水 | m | 355 |
| 34 | LM0211 | 玻璃纤维防反射裂缝格栅 | m2 | 5727 |
| 35 | YHGC 10301 | 挖除旧路面及其他砌体 | m3 | 3512.05 |
| 36 | YHGC 104 | 桥涵工程 | 座（道） | 0.537 |
| 37 | YHGC 10402 | 涵洞工程 | m/道 | 26/2 |
| 38 | HD02 | 重建或新增涵洞Φ1000mm | m/道 | 26/2 |
| 39 | YHGC 107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 0.537 |
| 40 | YHGC 10702 | 安全设施 | 公路公里 | 0.537 |
| 41 | YHGC 1070202 | 重建或新增 | km | 0.537 |
| 42 | YHGC 107020201 | 单柱式标志架材 | 个 | 3 |
| 43 | YHGC 107020203 | 单悬臂式标志架材 | 个 | 3 |
| 44 | YHGC 107020203 | Gr-A-2E波形梁护栏 | m | 80 |
| 45 | 01 | Gr-A-2E波形梁护栏 | m | 80 |
| 46 | 02 | 波形梁上游端部 | 个 | 1 |
| 47 | 03 | 波形梁下游端部 | 个 | 1 |
| 48 | YHGC 107020204 | 钢管道口桩 | 根 | 8 |
| 49 | YHGC 107020205 | 标线工程 | m2 | 543.28 |
| 50 | YHGC 110 | 专项费用 | 公路公里 | 0.537 |
| 51 | YHGC 11001 | 施工场地建设费 | 公路公里 | 0.537 |
| 52 | YHGC 1100101 | 施工场地及临时设施费 | 公路公里 | 0.537 |
| 53 | YHGC 1100102 | 施工扬尘污染防治措施费 | 公路公里 | 0.537 |
| 54 | YHGC 11002 | 安全生产费 | 公路公里 | 0.537 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。