西安高新区第十二小学卫生间漏水维修下项目 施工内容及标准

一、主要施工内容

本次招标包含指定区域卫生间拆除清理、基层修复、防水重做、面层恢复、恢复卫生间原有装饰外观及完整使用功能等全部配套工作，具体施工内容如下：

1、原有构件拆除清运：对施工区域卫生间原有地台、地面、墙根下部墙砖、铝扣板 吊顶、卫生间隔断进行拆除作业，全部清除老化、破损、渗水失效的原有装饰结构，并 将所有建筑垃圾外运清理干净。

2、基面清理及基层处理：对拆除后墙面、地面基层进行全面清理，剔除空鼓、起砂、 起皮、霉变、松动破损基层，清理浮灰、残渣、积水及松散老化层，确保基层坚实、平 整、干净，满足防水施工标准要求。

3、基层修补找平：对坑洼地面、残缺墙面、阴阳角、管道根部、墙地交接破损位置 采用专用砂浆进行修补、找平和规整处理，修复残缺基面，保证基层结构完整、受力稳定。

4、防水翻新及堵漏施工：铲除原有失效防水层，对管根、地漏、阴阳角、墙地交接 等易渗漏重点部位进行加强处理。采用合格防水材料分层多遍施工，节点位置做圆弧加 强处理，杜绝细微裂缝渗水。施工完成后按规范进行闭水试验，确保无渗漏、无返潮、无积水隐患。

5、面层恢复施工：防水工程验收合格后，进行砂浆找平、墙地面瓷砖铺贴、面层修 复复原，恢复卫生间原有外观造型及完整使用功能，要求面层平整、牢固、无空鼓、排水通畅。

6、现场文明施工及收尾：施工全过程做到文明施工、垃圾日清日结，工程完工后彻 底清理施工现场，恢复校园原有整洁环境。

二、招标质量要求

1、本工程所有施工工序、工艺标准必须严格执行国家现行建筑修缮、防水工程相关 规范、标准及学校现场管理要求。

2、所有进场材料必须为合格正规产品，符合环保、防水、装饰施工标准，进场需报验，经甲方确认后方可投入施工。

3、严格执行隐蔽工程验收制度，基层处理、防水施工、节点加强等隐蔽工序必须验 收合格后方可进入下道工序。

4、防水工程必须保证施工质量，闭水试验达标，完工后彻底消除渗漏隐患，整体工程质量达到合格标准。

三、安全文明施工要求

1、中标单位须严格遵守学校校园施工管理规定，错峰施工、文明施工，采取降噪、 防尘、防护措施，不得影响学校正常教学秩序。

2、施工期间落实安全生产责任制，做好现场安全防护、围挡防护，杜绝安全事故、 设备损坏事故及人员伤害事故。

3、材料堆放整齐、场地整洁，全程规范化作业，服从校方现场管理。

四、其他说明

1、本项目为固定范围修缮工程，投标人须充分踏勘现场，结合现场实际情况自主报价，包含人工、材料、机械、清运、税费、成品保护及所有配套费用。

2、施工全过程必须服从建设单位管理，保质、保量、按期完成全部施工内容。

3、本建设说明为招标文件组成部分，作为投标人报价、施工、履约的依据。

西安高新区第十二小学卫生间漏水维修工程修补方案

维修范围：教学楼学生专用公共卫生间B 、C 、D 区女卫、男卫、保洁间维修二层、三层、四层；教学楼学生专用公共卫生间E区女卫、男卫维修二层、三层、四层；综合楼维修三、四层男卫、女卫。

1、现场保护，停止并关闭水阀、角阀，断开卫生间照明、插座电源。

2、拆除卫生间地台、地面，墙面最下层墙砖、铝扣板，垃圾下楼倒 运。

3、拆除隔断，并加以保护，以备修补后重新安装。保护性拆除小便斗、座便、洗手台、拖把池、淋浴等拆除恢复(利旧)。

4、清理地面、墙面后，修补地面、墙面、管口、墙角，完成做好防

水前的准备工作。

5、蓄水3-5cm,24小时后到楼下查看无渗漏才算合格。

6、教学楼、综合楼卫生间整体地砖防水拆除并恢复；墙面30公分拆 除并恢复；卫生间地台拆除并恢复。

7、安装洁具等、隔断，试水、试电，卫生清理。

8、304不锈钢拖把池更换：教学楼学生专用公共卫生间 B 、C 、D区维修(保洁室)2100*350*400共计9个、教学楼学生专用公共卫生间E区维修(女、男)1500*350*400共计6个，不锈钢厚度1.1mm。

- 蹲便器全部拆除新做共计161套。

西安高新区第十二小学卫生间漏水维修工程情况说明

| 序号 | 项目名称 | 做法特征描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除地台 | 1.拆除地台高150mm 2.100mm厚砂垫层 3.50mm厚M20水泥砂浆找平 | 教学楼卫生间、教学楼保洁间及 综合楼卫生间暂定做法 |
| 2 | 拆除地砖 | 1.拆除的基层类型：5mm厚水泥砂浆层 2.饰面材料种类：地砖 | 教学楼卫生间、教学楼保洁间及 综合楼卫生间暂定做法 |
| 3 | 拆除墙砖 | 1.拆除的基层类型：5mm厚水泥砂浆找平层 2.饰面材料种类：瓷砖 | 教学楼卫生间、教学楼保洁间及 综合楼卫生间暂定做法 |
| 4 | 地面修补 | 1.30mm厚水泥砂浆找平层 2.砂浆种类及强度等级：干混地面砂浆DS M20 | 教学楼卫生间、教学楼保洁间及 综合楼卫生间暂定做法 |
| 5 | 地面防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚聚乙烯丙纶复合 防水卷材两遍 2.涂膜防水：1.5mm厚聚氯酯防水涂膜一遍 3.防水四周上翻300mm | 教学楼卫生间、教学楼保洁间及 综合楼卫生间暂定做法 |
| 6 | 地面保护层 | 1.找平层厚度：30mm 2.砂浆种类及强度等级：M20干混地面砂浆 | 教学楼卫生间、教学楼保洁间及 综合楼卫生间暂定做法 |
| 7 | 蹲便处做地台 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：100mm厚砂垫 层 2.面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚M20水泥砂浆 找平 | 教学楼卫生间、教学楼保洁间及 综合楼卫生间暂定做法 |
| 8 | 墙砖铺贴 | 1.基层：5mm厚M10干混抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格：300*600瓷砖 | 教学楼卫生间、教学楼保洁间及 综合楼卫生间暂定做法 |
| 9 | 地面铺贴(含地台 侧立面) | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：40厚1:3干硬 性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格：300x600地砖 | 教学楼卫生间、教学楼保洁间及 综合楼卫生间暂定做法 |
| 10 | 新做不锈钢拖把 池 | 1.新做不锈钢拖把池 2.规格：拖把池高400mm,宽500mm,长度2100mm 3.材质：304不锈钢实厚1.1mm | 教学楼卫生间、教学楼保洁间及 综合楼卫生间暂定做法 |

西安高新区第十二小学

卫生间漏水维修工程垃圾外运情况说明

建筑垃圾场外运输，从西安高新区第十二小学卫生间漏水 维修项目产生后，统一外运至建筑垃圾消纳场处置，本次预算暂按20km, 具体运距需结合政府审批的建筑垃圾消纳场确定。

- 特此说明。