| 第八学校报告厅建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1.1.LED显示系统【LED显示屏显示尺寸（4.16+8.64m+4.16m）*4.8m】 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED屏幕 （核心产品） | ▲1.像素点间距:≤2.5mm； 2.像素组成与排列方式:1R1G1B，SMD 表贴三合一，竖向线性排列，铜线封装。 3.亮度：0-2000cd/㎡可调，支持 256 级无灰度等级调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感 器自动调节（手动、自动、软件调节）。 4.亮度均匀性(校正后)：≥99.3%。 5.支持 HDR 高动态光照渲染技术；支持高动态 范围图像技术显示（HDR，High-Dynamic Range），检测项目峰值亮度 1000-1500,、 黑色亮度≤0.05cd/m²、EOTF 曲线拟合度 0.7-1.3、色域覆盖率≥95%（相对于 DCI-P3 色空间）、色域重合度≥93%，达到 HDR3 标准，符合 CESI/TS 008-2019 标准的 HDR3.0 认证。 6.色度均匀性(校正后)：±0.0005 Cx,Cy 之内。 7.可视角度：水平视角≥178°／垂直视角≥178° 8.具有LED控制系统操控软件著作权证书、LED显示管理软件著作权证书，提供可查询证明材料。（未提供证明材料视同负偏离） 9.为有效保证产品质量，产品需具有3C认证。 | 81.312 | 平方米 |  |
| 2 | 视频处理器 | 1.配置26路千兆网口或3路10G光纤，输出连接LED屏幕； 2.支持单机最大带载1703万像素点，最宽16384或最高8192像素； 3.支持1路DP1.2、1路HDMI2.0、2路HDMI1.4、2路DVI视频信号输入； 4.支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz； 5.支持8bit色深视频源输入； 6.支持23.976~240Hz输入帧率适应技术； 7.支持6画面显示，画面大小和位置可自由调节； 8.支持视频信号任意裁剪、缩放和无缝切换； 9.支持128个场景的保存和调用，场景自动定时轮巡； 10.支持U盘播放图片、视频，以及用于升级设备固件； 11.支持OSD遥控屏幕菜单控制图像、声音、设置等（选配遥控器）； 12.支持画面调整，可调节设备输出的对比度、饱和度、色调、亮度补偿； 13.支持亮度调节，网口分组亮度调节； 14.支持色温调节，精确色温调节和RGB分量调节； 15.支持低亮高灰，有效保证低亮度下的灰阶完整显示； 16.支持音频传输，通过DP/HDMI音频解析和3.5mm独立音频输入输出； 17.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域； 18.支持视频同步锁相技术，支持锁定内部Vsync、输入源、自动锁相； 19.支持亮度自动调节，通过多功能卡配置亮度传感器； 20.支持环境信息实时监测，通过多功能卡配置对应传感器如空气质量、噪音等； 21.支持单机网口冗余备份和双机冗余备份； 22.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术； 23.支持Web端控制，兼容Windows、macOS、Linux等操作系统； 24.支持双USB接口高速通讯以及用于多台设备级联控制； 25.支持USB、LAN网口和RS232串口控制。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 配电柜 | 1、安全性 内部线材均采用4平方厘米国标纯铜导线； 2、双重开关控制 具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭； 3、多组输出回路 每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路分开控制 4、上电保护功能 具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能； 5、功能性检测 具有电源状态指示、运行状态指示、风机、空调指示、检修多功能插座及检修照明开关； 6、额定工作电压 380V/220V | 1 | 台 |  |
| 4 | 备品备件 | 模组10张 电源5台 排线10根 网线2条 接收卡5张 | 1 | 套 |  |
| 5 | 屏体辅料 | 屏体内部专用连接线16P排线/网线/4P电源线线 分流线等辅材 | 81.312 | 平方米 |  |
| 6 | 钢结构 | 专用定制钢结构及不锈钢黑色哑光包边 | 81.312 | 平方米 |  |
| 7 | 安装调试费 | 人员施工安装集成费用 | 81.312 | 平方米 |  |
| 8 | 舞台背景墙（定制） | 龙骨规格：Q75 竖向轻钢龙骨 75×40×0.7mm，横向龙骨间距 400mm，热镀锌钢带，双面镀锌量≥120g/㎡，符合 GB/T 11981-2020 面板：双面12mm 耐火型纸面石膏板，燃烧性能 A2-s1,d0 级 内部填充：50mm 厚高密度防火岩棉（48kg/m³） 计权隔声量：≥42dB 耐火极限：≥0.5h 导热系数：≤0.18W/(m・K) 舞台背景墙正面采用阻燃 B1 级 E0 级环保吸音板，通过不同颜色板材拼接及开槽、凹凸等工艺做造型拼色处理，降噪系数 NRC≥0.6，有效优化声场，采用龙骨打底密拼安装，造型规整美观。 舞台背墙选用白色 A 级不燃高密度硅酸钙护墙板，无石棉、E0 级环保，具备防火防潮、防霉抗变形、耐刮易清洁特性，龙骨干挂密缝施工，墙面平整，满足公共场所消防及使用要求。 | 160 | 平方米 |  |
| 9 | 舞台地面（定制） | 对舞台区域起拱、开裂、凹陷、磨损、腐朽破损木地板进行局部切割拆除；检查下方承重龙骨、毛地板、防潮层，更换松动、腐朽、变形构件；铺设同规格同材质舞台实木地板，完成固定、调平、补缝、整体打磨、上色、防滑耐磨漆面处理，确保新旧地面平整度、色泽、弹性一致，清理现场建筑垃圾并外运。 地板系统冲击吸收率≥30%，垂直变形 2.5~4.0mm； 表面摩擦系数 0.4~0.6，防滑不打滑，适合舞蹈、舞台演出使用； 地面平整度：2m 靠尺偏差≤2mm，拼接缝隙≤2mm； 地板安装牢固，踩踏无空鼓、松动、异响； 新旧地板无色差，漆面均匀无漏涂、气泡、流挂； 执行标准：GB/T 20239-2023《体育用木地板》、WH/T 舞台木地板行业规范。 | 286 | 平方米 |  |
| 10 | 综合布线、环境处理及修复 | 1、信号线采用六类无氧铜网线铺设，电源线采用低烟无卤进行铺设 2、塑胶地板 吸音墙板等其他室内装修修复（定制） | 1 | 项 |  |
| 1.2.专业扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 （核心产品） | 1.标准机柜式设计。 2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 ▲3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。 ▲4.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。 5.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 7.灵敏度1V/2V可选择切换。 8.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 9.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 线阵音箱 | 1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱，低频扬声器：10" x 2，功率≥600W，标称阻抗：≤8Ω 2.频率范围等同或优于65Hz-20KHz，灵敏度≥102dB (1M/1W ) 3.高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器*1，水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 8 | 只 |  |
| 3 | 专业功放 | 1.标准机柜式设计。 2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 ▲3.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；支持温度补偿技术和低噪声设计，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态； ▲4.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。 5.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 7.灵敏度1V/2V可选择切换。 8.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 9.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； | 1 | 台 |  |
| 4 | 线阵音箱 | 1.音箱类型为低频音箱，低频扬声器：≥18" x 1。 2.功率≥800W，标称阻抗：≤8Ω。 3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz，灵敏度≥100dB (1M/1W)。 | 2 | 只 |  |
| 5 | 支架X | 线阵音箱支架 | 2 | 套 |  |
| 6 | 支架X | 定制支架 | 2 | 套 |  |
| 7 | 专业功放 | 1.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 2.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 ▲3.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；支持温度补偿技术和低噪声设计，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态。 ▲4.开机延时接载：保护扬声器免受冲击，无声开机；关机保护：关机时先切断负载，实现无声关机，保护扬声器避免受冲击. 5.输出功率：立体声8Ω ：350W×2；立体声4Ω：600W×2；桥接16Ω：700W ；桥接8Ω：1200W。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz-20KHz ▲3.额定功率：≥150W ▲4.灵敏度≥104dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 2 | 只 |  |
| 9 | 专业功放 | 1.标准机柜式设计。 2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 ▲3.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；支持温度补偿技术和低噪声设计，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态； ▲4.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。 5.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 7.灵敏度1V/2V可选择切换。 8.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 9.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 专业音箱 | 1.阻抗：≤8Ω 2.频响等同或优于40Hz~400Hz 3.额定功率≥600W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.低音：≥18"低音×1 | 2 | 只 |  |
| 11 | 专业功放 | 1.≥2通道专业数字功放；功放具有直流、短路、过载、过热保护功能。 2.面板具有信号指示灯、保护指示灯等。 3.具备信号、功率、温度压限功能。 4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。 5.带温控风机，开机即转。 6.输出功率：立体声8Ω ：500W×2；立体声4Ω：850W×2；桥接16Ω：1000W ；桥接8Ω：1700W 7.电压增益 (@1KHz) 等同或优于36dB；输入阻抗 ≤10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥107dB； | 2 | 台 |  |
| 12 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz-20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≤1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 4 | 只 |  |
| 13 | 专业功放 | 1.≥2通道专业数字功放；功放具有直流、短路、过载、过热保护功能。 2.面板具有信号指示灯、保护指示灯等。 3.具备信号、功率、温度压限功能 4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。 5.带温控风机。 6.输出功率：立体声8Ω ：500W×2；立体声4Ω：850W×2；桥接16Ω：1000W ；桥接8Ω：1700W 7.电压增益 (@1KHz) 等同或优于36dB；输入阻抗 ≤10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥107dB； | 3 | 台 |  |
| 14 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响X等同或优于60Hz-20KHz 3.额定功率≥400W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低频单元：≥1x12"/2.6"低音单元 | 6 | 只 |  |
| 15 | 支架X | 承重约为35kg/只，音箱支架 | 6 | 只 |  |
| 16 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮或按键、≥4个音量控制实体按键、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏。 | 2 | 套 |  |
| 17 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥1个实体拨动键（包括静音、音量减少、音量增加等功能）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个的TFT-LCD显示屏；发射机具有OLED显示屏。 | 2 | 套 |  |
| 18 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 1 | 套 |  |
| 20 | 话筒 | 1.采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。 2.接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状 3.支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。 4.幻象供电：≥+48V | 4 | 支 |  |
| 21 | 支架X | 话筒支架 1.高度调节等同或优于1030-1710mm 2.横杠长度≥750mm 3.重量≥2.85kg | 4 | 个 |  |
| 22 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥2路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音。 | 1 | 台 |  |
| 23 | 音频处理器 | - 1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 - 2.后面板具有≥12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个USB存储设备接口。 - 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 - 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 - 5.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 - 6.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 - 7.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 - 8.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 | 1 | 台 |  |
| 1.3.中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.支持X红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 2.主机具备≥4.3英寸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 触摸屏 | 1.设备采用操作系统等同或优于Android 11，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥10点触控。 2.内置３路双向串口；１路RS485、2路RS232，提供脚本串口接收中断函数和串口发送函数，可以自由实现脚本控制程序。 3.内置4路红外发射接口。 4.内置2路IO；提供脚本 IO中断函数，可以自由开发实现脚本控制程序。 5.内置万能网络接口；可以同时控制多个TCP和UDP设备，提供脚本网络接收中断函数和网络发送函数，可以自由实现脚本控制程序。 6.内置系统按钮（点击左上角或在空白处长按5秒可以弹出），可对背光调节、蜂鸣器开关、串口参数设置、RTC时间设置。 7.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 平板电脑 | 1.处理器：高通骁龙 2.运行内存：8G 3.硬盘存储：256G 4.屏幕尺寸：11英寸 5.系统：HarmonyOS | 1 | 台 |  |
| 5 | 路由器 | 11AC无线技术，2.4G/5G 双频并发，无线速率高达1900Mbps 全新壳体，外观优雅 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz 频段上，使2.4GHz 和5GHz 两个频段负载更均衡，保障网络性能 FIT模式支持自动射频调优 FIT模式支持智能漫游 支持弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功能 | 1 | 台 |  |
| 6 | 交换机 | 1、端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口 2、传输速率：10/100/1000Mbp | 1 | 台 |  |
| 1.4.辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 10 | 根 |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 15 | 根 |  |
| 3 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头 | 2 | 根 |  |
| 4 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡农头（母）-空 | 8 | 根 |  |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（公）-空 | 16 | 根 |  |
| 6 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2 | 根 |  |
| 7 | 机柜 | 1.尺寸:600X800X1610mm 2.容量:32U 3.配置:风扇2组、8位10A PDU、托盘1个、重型脚轮4只、扳手1个、支脚4个、螺母钉20套 | 4 | 台 |  |
| 8 | 多功能插座 | 1个电源，1个HDMI，1个音频，1个网口 | 4 | 只 |  |
| 9 | 话筒地插盒 | 弹起式/2个卡侬口 | 4 | 个 |  |
| 10 | 音箱地插 | 120型银边(六位),128模块 尺寸120x120mm：音箱插口(弹起式/欧姆头)*2 | 8 | 套 |  |
| 11 | 钢丝绳 | 1.Φ10mm*1米（7*19） 2.参考重量：100米/Kg=40 3.最小破断拉力：52.12KN 4.最大承重：5300Kg | 16 | 米 |  |
| 12 | 钢丝绳锁扣 | 1.材质：304不锈钢 2.防水防潮 | 30 | 粒 |  |
| 13 | 配套辅材 | 现场定制 | 1 | 项 |  |
| 1.5.礼堂椅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 礼堂椅 | 规格：中心距580mm，背高1010mm，座高450mm，为保证走道顺畅，总深度不大于840mm。 背外板：基材采用桦木皮热压成型，表层为榉木皮,经过打磨,批灰处理之后,使用环保PE透明底油打底,采用全自动数控UV线喷涂底油，喷涂烘干后再次打磨,反复三次以上，最后表面喷二层环保面油,最后再喷一次收光固化清漆，全部用全自动UV线喷涂，环保,不褪色，抗变型 ,外板规格：尺寸为760 mm*500mm*15mm，背外板弧度R1500mm。 背海绵：外形根据人机工程学人体曲线设计，采用高密度聚氨脂定型海棉，确保座背的舒适柔软，外覆优质麻绒面料，表观密度为40±5Kg/m³，背海棉尺寸规格：背海棉尺寸为730mm*480mm*135mm。 扶手盖：原木实木扶手盖，经数控锣机锣型，表面采用五底三面工艺，喷环保聚氨酯油漆，尺寸为410mm*80mm*25mm，美观典雅，造型优美。 座海绵：外形根据人体工程学人体曲线设计，采用高密度聚氨脂定型海棉，确保座背的舒适柔软，外覆优质麻绒面料，使坐感更加舒适，表观密度为55±5Kg /m³，座海棉尺寸规格：海棉尺寸为490mm*460mm*150mm。 座外板：基材优质桦木皮热压成型，表层为榉木皮,经过打磨,批灰处理之后,使用环保PE透明底油打底,采用全自动数控UV线喷涂底油，喷涂烘干后再次打磨,反复三次以上，最后表面喷二层环保面油,最后再喷一次收光固化清漆，全部用全自动UV线喷涂，环保,不褪色，抗变型，座板规格：尺寸为460 mm*430mm*15mm，座板上的吸音孔数量达到120个以上，具有大空间完美吸音功能，使座椅的吸声量在不同的上座率尽可能保持一致。 回复装置：座椅的回复采用弹簧加阻尼自动回位系统，全部置入钢制座框内，钢制座框采用1.5mm厚度冷轧钢板激光切割成型，数控焊接，尺寸为420mm*420mm*55mm，定位精确，座垫回位速度级可调（2-6秒），噪音低至A声级（≤25dB）,故障率低，使用寿命≥20万次。回复速度可根据现场需要进行调节，并能随使用年限对回位机构进行维护，方法简单、可靠，可大幅提升座椅的使用寿命。 扶手站脚：扶手框部件采用数控激光切割成型，外观尺寸为400mm*350mm*80mm*2.0mm，立管为矩形管40mm*80mm*2.0mm，底脚板采用2.0mm冷轧钢板液压成型，长度320mm，前后螺丝孔距225mm，扶手框架两侧采用优质纤维板覆薄棉包布装饰，美观而坚实可靠，所有五金件表面经除锈、酸洗、磷化、静电喷涂处理，美观而坚实可靠。 写字板机构：隐藏式写字板, 支架机构采用直径14mm实心圆钢车床铣出，两种角度可调，方便阅读绘画等需求，托盘及U型机构激光切割而成，写字板托盘120mm*70mm*3.0mm,焊接采用数控机器手自动焊接而成，承重不低于60KG。 写字板面：写字板基材采用高密度板数控锣型，经模具一体式注塑封边，规格：270mm*240mm*15mm。 | 600 | 位 |  |
| 1.6.舞台灯光 |  |  |  |  |  |
| 1 | 影视灯 | 1.采用≥200W 白光LED COB光源。 2.具备光束角度≤19°。 3.采用≥φ100mm口径出光镜头。 4.具备Ra≥90，R9≥60，R15≥91。 5.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪。 6.支持0-100%电子线性调光。 7.具备图形切割盘，具备≥4片独立手动切割片。 8.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。 9.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、手动控制模式。 10.通道模式：标准模式≥2CH。 11.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 12.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。 13.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 | 19 | 台 |  |
| 2 | 固定染色灯 | 1.采用≥61×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。 2.具备光束角度≥12°，光斑角度≥25°。 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。 4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。 5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。 6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。 7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。 9.具备≥3种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥8CH组成。 10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 | 10 | 台 |  |
| 3 | 影视灯 | 1.采用≥630*0.5W LED光源，光源平均寿命≥50000H。 2.具备光斑角度≥100°。 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。 4.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。 5.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。 6.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。 8.具备≥3种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH组成。 9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 10.具备Ra≥95。 11.支持3000K-6500K色温线性调节。 | 9 | 台 |  |
| 4 | 固定染色灯 | 1.采用≥61×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。 2.具备光束角度≥12°，光斑角度≥25°。 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。 4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。 5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。 6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。 7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。 9.具备≥3种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥8CH组成。 10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 | 10 | 台 |  |
| 5 | 影视灯 | 1.采用≥630*0.5W LED光源，光源平均寿命≥50000H。 2.具备光斑角度≥100°。 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。 4.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。 5.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。 6.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。 8.具备≥3种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH组成。 9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 10.具备Ra≥95。 11.支持3000K-6500K色温线性调节。 | 9 | 台 |  |
| 6 | 固定染色灯 | 1.采用≥61×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。 2.具备光束角度≥12°，光斑角度≥25°。 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。 4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。 5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。 6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。 7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。 9.具备≥3种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥8CH组成。 10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 | 10 | 台 |  |
| 7 | 摇头灯 | 1.采用≥230W灯泡,光源平均寿命≥1500H。 2.配置≥φ145mm口径出光镜头，光束角度≤2.5°。 3.支持0-15次/秒单片式频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%线性调光，具备≥4种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和S曲线）。 4.配置≥1个颜色盘，由≥14个颜色+≥1个白光组成，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。 5.配置≥1个固定图案盘，由≥16个固定图案+≥1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能。 6.配置≥2个棱镜，由≥1个八棱镜+≥1个二十四棱镜组成，可正反旋转，速度可调，任意定位，棱镜叠加功能。 7.配置≥1个独立的雾化片，实现柔光雾化效果。 8.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。 9.采用≥2.4英寸LCD液晶显示界面，配置≥5个机械按键。 10.配备≥20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果。 11.支持弹窗式预警功能，在设备运行出现故障或其他问题时自动弹出一个警告窗口。 12.支持≥6种屏保模式，当显示屏在一段时间内没有活动时，将自动进入屏保模式。 13.支持RDM协议，单机编程控制模式；具备≥2种通道模式，由精简模式≥12CH，标准模式≥14CH组成。 14.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 | 8 | 台 |  |
| 8 | 固定染色灯 | 1.采用≥61×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。 2.具备光束角度≥12°，光斑角度≥25°。 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。 4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。 5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。 6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。 7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。 9.具备≥3种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥8CH组成。 10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 | 10 | 台 |  |
| 9 | 摇头灯 | 1.采用≥230W灯泡,光源平均寿命≥1500H。 2.配置≥φ145mm口径出光镜头，光束角度≤2.5°。 3.支持0-15次/秒单片式频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%线性调光，具备≥4种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和S曲线）。 4.配置≥1个颜色盘，由≥14个颜色+≥1个白光组成，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。 5.配置≥1个固定图案盘，由≥16个固定图案+≥1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能。 6.配置≥2个棱镜，由≥1个八棱镜+≥1个二十四棱镜组成，可正反旋转，速度可调，任意定位，棱镜叠加功能。 7.配置≥1个独立的雾化片，实现柔光雾化效果。 8.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。 9.采用≥2.4英寸LCD液晶显示界面，配置≥5个机械按键。 10.配备≥20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果。 11.支持弹窗式预警功能，在设备运行出现故障或其他问题时自动弹出一个警告窗口。 12.支持≥6种屏保模式，当显示屏在一段时间内没有活动时，将自动进入屏保模式。 13.支持RDM协议，单机编程控制模式；具备≥2种通道模式，由精简模式≥12CH，标准模式≥14CH组成。 14.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 | 8 | 台 |  |
| 10 | 控台 | 1.物理固定输出≥1024个DMX512控制通道，可使用ART-NET拓展到≥4个输出口，共≥2048个DMX512通道。 2.支持≥96台电脑灯的配接数量。 3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出。 4.支持灯具通道滑步模式切换，支持≥40主通道+≥40微调通道控制，支持R20灯库。 5.具备≥60个可保存的场景，具备≥10个可同时运行的场景，具备≥600步场景的总步数。 6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制。 7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景。 8.具备图形生成器，每个场景可存储≥5个图形。 9.具备≥10个可同时运行图形数量。 10.具备全局、重演、灯具主控推杆。 11.支持立即黑场。 12.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光。 13.支持FAT32格式U盘读取。 14.支持Art-net协议与RDM协议。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 直通箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.具备≥12路×4KW功率输出。 3.支持A.B.C三相工作指示灯。 4.支持两脚和三脚万能用插座。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持≥8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 | 2 | 台 |  |
| 13 | 大灯勾 | 1.规格：厚度≥28mm 2.承重：≥50kg 3.卡管：40mm-58mm 4.配套：外六角螺栓M10*30（GB5783，≥4.8级） 5.材质：拉伸铝 | 40 | 个 |  |
| 14 | 多功能灯勾 | 1.规格：厚度≥30mm 2.承重：≥150kg 3.卡管：44mm-52mm 4.配套：外六角螺栓M10*40（GB5783，≥4.8级） 5.材质：拉伸铝 | 69 | 个 |  |
| 15 | 安全绳 | 1.规格：直径≥4.0mm 2.长度：总长≥845mm 3.材质：铁+包胶 4.承重：≥100kg 备注：配1个5号扣，铝套 | 93 | 条 |  |
| 16 | 灯杆 | 定制 | 1 | 批 |  |
| 17 | 电源线 | RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 200米 | 1 | 批 |  |
| 18 | 信号线 | 电源线RVVP电线电缆 音频音箱音响线国标纯无氧铜环保信号传输 带屏蔽RVVP2*0.5平方 200米 | 1 | 批 |  |
| 19 | 辅材（卡农座，胶木插） | 卡农,128模块 尺寸23x36mm | 1 | 批 |  |
| 1.7.舞台机械 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拉幕机 | 1.具备≥1.0m/s对开速度X；减速比1:15 2.具备≤50dB(A) 运行噪音 3.具备行程限位和机械限位双重保护 | 1 | 台 |  |
| 2 | 轨道 | 1.配备拼接式三角桁架结构，吊拉间距＜5m，居中集中荷载≥150kg，每米吊拉均布荷载≥100kg/m 2.具备开合限位、安全板安全保护功能 | 21.5 | 米 |  |
| 3 | 拉幕机 | 1.具备≥0.5m/s对开速度；减速比1:30 2.具备≤50dB(A) 运行噪音 3.具备行程限位和机械限位双重保护 | 2 | 台 |  |
| 4 | 轨道 | 1.配备拼接式三角桁架结构，吊拉间距＜5m，居中集中荷载≥150kg，每米吊拉均布荷载≥100kg/m 2.具备开合限位、安全板安全保护功能 | 21.5 | 米 |  |
| 5 | 控制设备 | 1.具备电机信号线-管型冷压端子接线方式； 2.具备≥1个AC380V电源输入，级数-3P+N+E；带黄绿红三色电源输入指示灯；≥1个AC380V电源输出，级数-3P+E； 3.具备≥2*1.1KW功率输出； 4.具备≥1个DC24V电机限位线接口；≥1个DC24V遥控接口； 5.支持≥100米内无障碍控制，≥4个DC24V控制按钮，≥1个DC24V急停按钮，≥1个DC24V切换开关； 6.具备≥1个12点输入/8点数出可编程控制器(PLC)I/O； 7.支持≥6个可编程控制器(PLC)I/O扩展模块； 8.具备≥10/100 Mbit/s数据传输速率； 9.具备≥1路变频控制输出，≥1路电源回路输出。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | 528.75 | 平方米 |  |
| 7 | 幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | 176.25 | 平方米 |  |
| 8 | 幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | 528.75 | 平方米 |  |
| 9 | 安装辅材 | 固定杆体紧固件、线缆、线缆桥架等 | 1 | 项 |  |
| 10 | 线材（就近舞台区域取电） | 电源线：RVV4*2.5mm2，根据实际情况提供 | 1 | 项 |  |
| 11 |  | 信号线：RVVP3*0.75mm2，根据实际情况提供 | 1 | 项 |  |
| 12 | 高空作业费 | 脚手架/满堂架搭建 | 1 | 项 |  |