关庄镇二八甲科技示范棚建设采购项目

采购需求

## 一、项目概况

- 项目名称：关庄镇二八甲科技示范棚建设采购项目

- 项目实施地点：延川县关庄镇二八甲村

- 项目核心目标：完成二八甲村科技示范棚的智能化系统升级、设施配套改造，实现示范棚环境智能管控、水肥一体化精准施用、用电安全规范管理，满足现代农业科技示范的种植生产需求。

- 采购范围：本项目采购内容包含智能控制系统设备、上风口改造材料设备、安全用电规范性改造设备、水肥一体化设备及材料配件、配套配线工程相关材料的供货、运输、安装、调试及后续售后服务。

## 二、采购内容及技术规格要求

本项目采购的所有设备、材料均需符合国家现行质量标准及行业规范，技术参数满足项目使用需求，具体明细如下：

| 序号 | 品目名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制屏 | 7 英寸液晶触控屏、支持 PLC 控制、DC24V 供电，具备卷膜、通风设备启停功能 | 24 | 套 | 智能控制系统核心设备 |
| 2 | 服务器 | 工业级物联网网关服务器，4G-WiFi 双通讯，支持大棚环境数据上传，远程操控 | 24 | 台 | 智能控制系统配套设备 |
| 3 | 电动机 | 温室卷膜专用机，DC24V，150W，带限位保护、防水外壳 | 24 | 台 | 上风口改造配套设备 |
| 4 | 钢支撑、钢拉条 | Q235 材质、镀锌圆管 32*2.5 厚 | 4.996 | t | 上风口改造结构材料 |
| 5 | 风口膜 | PO 防雾大棚膜，厚度 0.12mm、高透光、抗老化、耐低温 | 2916 | m² | 上风口改造覆盖材料 |
| 6 | 压膜卡槽 | 镀锌卡槽，底宽 28mm、壁厚 0.7mm、单根长 4m | 1944 | m | 上风口改造固定配件 |
| 7 | 压膜卡簧 | 弹簧钢材质、直径 2.0mm, 适配 28mm 标准卡槽 | 1944 | m | 上风口改造固定配件 |
| 8 | 连接件 | 镀锌冲压配件，适配大棚钢管紧固件 | 1200 | 个 | 上风口改造配套配件 |
| 9 | 压膜卡 | ABS 抗紫外线塑料压膜卡扣，适配标准卡槽 | 2400 | 个 | 上风口改造配套配件 |
| 10 | 六角钻尾丝 | 通用规格，适配钢结构安装固定 | 24 | 盒 | 上风口改造安装配件 |
| 11 | 爬升器 | 温室卷膜配套专用爬升器，适配电动卷膜机 | 24 | 个 | 上风口改造配套设备 |
| 12 | 爬升器支架 | 适配爬升器安装的专用支架，镀锌材质 | 24 | 套 | 上风口改造配套配件 |
| 13 | 地锚固定件 | 大棚专用地锚固定件，热镀锌防腐处理 | 24 | 套 | 上风口改造固定配件 |
| 14 | 成套配电箱 | 380V 三相四线配电箱，符合用电安全规范 | 24 | 台 | 安全用电改造核心设备 |
| 15 | 电力电缆 | 型号 YZ/YC3*2.5+1（三相四线），国标铜芯电缆 | 984 | m | 安全用电改造配套材料 |
| 16 | 水肥一体机 | 单通道水肥一体机，供电 380V；单通道吸肥口 0-600L/H；0.75KW 卧式不锈钢注肥泵；注肥压力 5kg/0.3Mpa；进肥量手动调节；具备定时搅拌、定时施肥功能；吸肥泵和搅拌电机故障报警 | 24 | 台 | 水肥一体化核心设备 |
| 17 | 搅拌施肥桶 | 配套搅拌电机，耐 80 度高温，使用寿命 6 年以上 | 24 | 台 | 水肥一体化配套设备 |
| 18 | 塑料管 | 32PE 管，国标给水管材，耐高压、抗老化 | 1920 | m | 水肥一体化输送管道 |
| 19 | 阀门 | 手阀 / 球阀，适配 32PE 管，耐腐蚀、密封性能良好 | 120 | 个 | 水肥一体化配套配件 |
| 20 | 电力电缆 | YZ/YC3*2.5+1（三相四线），国标铜芯电缆 | 36 | m | 配线工程配套材料 |
| 21 | 配线 | BLVVB3*4.0，从机头接入智能控制柜，国标铜芯线 | 1440 | m | 配线工程配套材料 |
| 22 | 配线 | RVV2*1.0，国标铜芯护套线 | 600 | m | 配线工程配套材料 |
| 23 | 配线 | RVV3*1.0，国标铜芯护套线 | 1200 | m | 配线工程配套材料 |
| 24 | 配线 | RVV4*0.5，国标铜芯护套线 | 4080 | m | 配线工程配套材料 |
| 25 | 配线 | RVV2*0.5，国标铜芯护套线 | 1440 | m | 配线工程配套材料 |
| 26 | 配线 | RVV3*0.5，国标铜芯护套线 | 1680 | m | 配线工程配套材料 |

## 三、供货要求

- 供货周期：合同签订之日起 7 天内，完成全部设备、材料的供货、运输及现场交付。

- 供货地点：延川县关庄镇二八甲村项目现场。

- 包装与运输：所有设备、材料需采用符合国家标准的防护包装，做好防潮、防水、防锈、防碰撞保护，确保运输过程中无损坏、无变形；运输方式由供货方自行确定，确保在供货周期内送达指定地点。

- 交付要求：供货方需将全部设备、材料送达项目现场后，配合采购方完成到货清点，提供产品合格证、检测报告、使用说明书等全套随货资料，确保资料齐全、有效。

## 四、安装、调试与验收要求

- 安装调试：供货方需具备相应的安装施工能力，在设备材料送达现场后，配合采购方完成全部设备的安装、接线、调试工作，确保所有系统、设备正常运行，达到设计使用要求。

- 人员培训：供货方需为采购方提供免费的操作培训，确保采购方指定的操作人员能够熟练掌握设备的日常操作、基础维护、常见故障排查方法。

- 验收标准
（1）到货验收：全部设备、材料的规格、型号、数量、技术参数需符合本采购需求及合同约定，随货资料齐全，外观无破损、无变形，无不合格产品。
（2）安装调试验收：安装完成后，所有系统、设备需连续正常运行不少于 72 小时，各项功能、性能指标达到设计要求，无故障、无异常情况，验收合格后方可正式交付使用。

## 五、质保与售后服务要求

- 质保期限：本项目所有设备、材料及安装工程的质保期不少于 1 年，质保期自项目最终验收合格之日起计算。

- 质保期内服务
（1）质保期内，因设备质量、安装施工问题导致的故障、损坏，供货方需提供免费的维修、更换零部件服务，不得收取任何额外费用。
（2）供货方需建立 7×24 小时售后服务响应机制，接到采购方故障报修通知后，需在 2 小时内响应，24 小时内到达现场完成维修处理；无法当场修复的，需提供备用设备，确保项目正常运行。
（3）质保期内，供货方需定期对设备进行免费巡检、维护，确保设备长期稳定运行。

- 质保期后服务：质保期届满后，供货方需提供终身维修服务，仅收取合理的零部件成本费用，不得收取额外的技术服务费；需持续提供设备升级、技术咨询等配套服务。

## 六、其他要求

- 供货方需具备独立承担民事责任的法人资格，具备履行合同所必需的设备、专业技术能力和售后服务能力。

- 供货方所提供的所有产品需为全新、原装、合格产品，不得提供翻新、二手、假冒伪劣产品，若发现此类情况，采购方有权拒收并追究供货方违约责任。

- 本项目供货、安装、调试过程中产生的所有安全责任、运输责任，均由供货方自行承担。

- 供货方需严格按照国家相关行业规范、标准进行安装施工，确保施工过程安全、规范，符合安全生产相关要求。