| 工程量清单汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同段：汉中市辖养桥隧日常养护病害集中处治工程 |  |  |
| 货币单位：人民币元 |  |  |
| 序号 | 科目名称 | 金额（元） |
| 1 | 2026年隧道维修处置工程 |  |
| 2 | 2026年桥梁维修工程 |  |
| 3 | 保险费（建筑工程一切险+第三者责任险） 3=（1+2）*0.4% |  |
| 4 | 安全生产费4=（1+2）*1.5% |  |
| 5 | 总报价5=（1+2+3+4） |  |

供应商名称：                 （公章）

法定代表人或被授权人：       （签字或盖章）

日期：        年        月        日

| 2026年隧道维修处置工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价/元 |  | 合价/元 |  |
| 一 |  | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 拴马岭隧道（隧道长2077.00米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 衬砌裂缝 |  | 米 |  | 1031.94 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 衬砌裂缝修补（0.2mm - 0.5mm） |  | 米 |  | 663.23 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 衬砌裂缝修补（大于0.5mm） |  | 米 |  | 368.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 隧道衬砌渗水处治 |  | 米 |  | 151.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 隧道衬砌渗水处治（刻槽埋管） |  | 米 |  | 81.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 隧道衬砌渗水处治（渗水裂缝封闭） |  | 米 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 隧道衬砌渗水处治（排水管更换） |  | 米 |  | 58.6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 内装饰处治 |  | 平方 |  | 277.5 |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 红石梁隧道（隧道长2863.00米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 衬砌裂缝 |  | 米 |  | 1427.75 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 衬砌裂缝修补（0.2mm - 0.5mm） |  | 米 |  | 658.38 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 衬砌裂缝修补（大于0.5mm） |  | 米 |  | 769.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 内装饰处治 |  | 平方 |  | 520.25 |  |  |  |  |  |  |
| （三） |  | 五丁关隧道（隧道长3479.00米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 衬砌裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 衬砌裂缝修补（小于0.2mm ） |  | 米 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 衬砌裂缝修补（0.2mm - 0.5mm） |  | 米 |  | 1223.15 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 衬砌裂缝修补（大于0.5mm） |  | 米 |  | 758.19 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 机电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 牢固关隧道（隧道长480.00米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 供配电设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 箱式变电站内出线柜布线整理，电缆封堵 |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 监控与通信设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 摄像机配电箱布线整理、设备固定、张贴永久接线图、接地跳接线连接 |  | 处 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 新石门隧道（隧道长943.00米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 供配电设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 箱变接地电阻调试 |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 照明配电箱照明线路线缆进出孔封堵 |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | EPS维修更换 |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 照明设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 主供电路与备用供电线路自动切换调试 |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 监控与通信设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 配电箱布线整理 |  | 处 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 留坝至汉中方向摄像机故障维修 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| （三） |  | 柳川隧道（隧道长427.00米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 监控与通信设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 摄像机配电箱布线整理、设备固定 |  | 处 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| （四） |  | 鲁家坝隧道（隧道长485.00米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 监控与通信设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 太白至留坝方向入口洞外摄像机接地电阻值调试 |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 洞内球型摄像机配电箱布线整理 |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （五） |  | 煎茶岭隧道（隧道长1463.00米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 供配电设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 箱变接地电阻调试 |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 照明设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 照明配电箱接地线连接、照明配电箱线缆进出孔封堵 |  | 处 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 通风设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 配电箱布线整理、线缆进出孔封堵，张贴永久接线图 |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 通风设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 配电箱布线整理、线缆进出孔封堵，张贴永久接线图 |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （六） |  | 拴马岭隧道（隧道长2077.00米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 消防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 消防柜门更换为内嵌推拉式（不锈钢材质，含拆除、安装等） |  | 个 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 监控与通信设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 监控室视频事件检测器网页调试 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 隧道管理站监控室平台软件中增加突发交通事故应急方案和火灾、危化品车事故应急方案 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 监控配电箱更换(宽40cm*高60cm*深30cm防水型箱，含拆除、安装、接线、调试、辅材等) |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| （七） |  | 红石梁隧道（隧道长2863.00米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 监控与通信设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 监控室平台软件查看洞外两端微波车辆检测器的历史数据调试 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 监控室平台软件查看到视频事件检测器的视频回放调试 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 消防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 消防柜门更换为内嵌推拉式（不锈钢材质，含拆除、安装等） |  | 个 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026年桥梁维修工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养护 单位 | 桥梁桩号 |  | 桥梁长度 |  | 施工内容 |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |
| 城固段 | G108线K1664+900红沟河桥（右线） |  | 桥长34.04米（跨径组合2*10米） |  | 拆除重建伸缩缝 |  | m | 61 |  |  |  |  |  |
|  | K1664+900红沟河桥（左线） |  | 桥长34.04米（跨径组合2*10米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G316线K2083+950二里山2号桥 |  | 桥长27.04米（跨径组合1*13米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G316线K2072+550观田坝桥 |  | 桥长6.72米（跨径组合1*6米） |  | 清理伸缩缝覆盖混凝土 |  | m | 55.2 |  |  |  |  |  |
|  | K2075+330五堵门2号桥 |  | 桥长17.14米（跨径组合2*8米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汉台段 | G108线K1673+261染房营铁路立交桥(左线) |  | 桥长522.54米（跨径组合7*20米+6*20米+1*25米+2*35米+8*20米） |  | 更换伸缩缝止水橡胶条 |  | m | 108 |  |  |  |  |  |
|  | K1689+610褒河大桥(右线) |  | 桥长480.18米（跨径组合12*25米+3*25米+4*25米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G244线K1039+920老丈沟桥 |  | 桥长141.30米（跨径组合4*30米+20米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G108线K1677+250五星中桥(左线) |  | 桥长30.20米（跨径组合1*20米） |  | 拆除重建伸缩缝 |  | m | 36 |  |  |  |  |  |
|  | K1681+143新岗小桥(左线) |  | 桥长26.02米（跨径组合1*16米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K1686+873龙江立交桥(右线) |  | 桥长547.30米（跨径组合12*16米+1*15.24米+4*25米+12*16米+2*20米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石门库区4号桥 |  | 桥长68.00米（跨径组合1*51.5米） |  | 端部微弯板钢支撑 |  | t | 3.89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢支撑防腐 |  | ㎡ | 82.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 松散混凝土凿除 |  | m³ | 2.76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 灌注C40自密实混凝土 |  | m³ | 3.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 灌注钻孔 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 桥下脚手架工作平台 |  | ㎡ | 85 |  |  |  |  |  |
| 留坝段 | K1001+583褒河1号桥 |  | 桥长231.00米（跨径组合9*25米） |  | 更换伸缩缝止水橡胶条 |  | m | 11 |  |  |  |  |  |
|  | K1001+583褒河1号桥 |  | 桥长231.00米（跨径组合9*25米） |  | 压力注胶修复伸缩缝裂缝 |  | m | 82 |  |  |  |  |  |
|  | K1001+950褒河2号桥 |  | 桥长281.00米（跨径组合11*25米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K984+850碾槽河桥 |  | 桥长80.27米（跨径组合1*30米+1*25米） |  | 压力灌注裂缝灌胶浆封闭裂缝 |  | m | 125.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面封闭法封闭裂缝 |  | m | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 略阳段 | K2191+530干河坝桥 |  | 桥长56.00米（跨径组合1*40米） |  | 1号桥台基础、护坡冲刷15m。对桥台基础和护坡冲刷部位进行回填和加固。先清除冲刷坑内杂物，然后回填浆砌片石，表面勾缝。 |  | m³ | 18 |  |  |  |  |  |
| 西乡段 | G210线K1593+113堰口桥 |  | 桥长37.70米（跨径组合4*8.8米） |  | 压力灌注裂缝灌胶浆封闭裂缝 |  | m | 30.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 环氧砂浆修补 |  | ㎡ | 2.76 |  |  |  |  |  |
|  | G210线K1620+246穿心店大桥 |  | 桥长192.00米（跨径组合3*30米+3*30米） |  | 压力灌注裂缝灌胶浆封闭裂缝 |  | m | 391.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面涂抹封闭法封闭裂缝 |  | m | 30.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 聚合物砂浆修补 |  | ㎡ | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 镇巴段 | G210线K1624+685口泉河1号桥 |  | 桥长346.00米（跨径组合6*20米+6*20米+5*20米） |  | 压力灌注裂缝灌胶浆封闭裂缝 |  | m | 196.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面涂抹封闭法封闭裂缝 |  | m | 6.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 聚合物砂浆修补 |  | ㎡ | 5.70 |  |  |  |  |  |
|  | G210线K1626+610口泉河3号桥 |  | 桥长65.00米（跨径组合3*20米） |  | 压力灌注裂缝灌胶浆封闭裂缝 |  | m | 36.70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面涂抹封闭法封闭裂缝 |  | m | 14.40 |  |  |  |  |  |
|  | G210线K1626+720口泉河4号桥 |  | 桥长45.00米（跨径组合2*20米） |  | 压力灌注裂缝灌胶浆封闭裂缝 |  | m | 13.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面涂抹封闭法封闭裂缝 |  | m | 19.30 |  |  |  |  |  |
|  | G210线K1649+290小河子桥 |  | 桥长18.00米（跨径组合1*10米） |  | 环氧砂浆修补 |  | ㎡ | 55.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 聚合物砂浆修补 |  | ㎡ | 8.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面涂抹封闭法封闭裂缝 |  | m | 4.60 |  |  |  |  |  |
|  | G210线K1653+510泾洋河大桥 |  | 桥长155.00米（跨径组合3*25米+3*25米） |  | 压力灌注裂缝灌胶浆封闭裂缝 |  | m | 92.30 |  |  |  |  |  |
|  | G210线K1689+920渔渡河大桥 |  | 桥长102.00米（跨径组合6*16米） |  | 压力灌注裂缝灌胶浆封闭裂缝 |  | m | 78.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面涂抹封闭法封闭裂缝 |  | m | 7.90 |  |  |  |  |  |
|  | G210线K1697+630黑草河2号桥 |  | 桥长70.00米（跨径组合4*16米） |  | 压力灌注裂缝灌胶浆封闭裂缝 |  | m | 6.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面涂抹封闭法封闭裂缝 |  | m | 19.70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 环氧砂浆修补 |  | ㎡ | 2.01 |  |  |  |  |  |
|  | G210线K1705+920小毛垭桥 |  | 桥长79.00米（跨径组合3*25米） |  | 压力灌注裂缝灌胶浆封闭裂缝 |  | m | 134.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面涂抹封闭法封闭裂缝 |  | m | 14.90 |  |  |  |  |  |
|  | G210线K1708+010马家沟桥 |  | 桥长79.00米（跨径组合3*25米） |  | 压力灌注裂缝灌胶浆封闭裂缝 |  | m | 61.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面涂抹封闭法封闭裂缝 |  | m | 8.80 |  |  |  |  |  |
|  | S211线K189+050两岔河桥 |  | 桥长94.00米（跨径组合2*40米） |  | 压力灌注裂缝灌胶浆封闭裂缝 |  | m | 25.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 环氧砂浆修补 |  | ㎡ | 37.78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 聚合物砂浆修补 |  | ㎡ | 41.00 |  |  |  |  |  |
| 合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |