## 附件：工程量清单

工程项目清单

工程名称： 安装工程                                        专业/标段：通用安装工程

第  1  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除 |  |  |  |
| 1 | 030409001004 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称 : 电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4 *185+1*95 [工作内容] 1.拆除 | m | 136 |
| 2 | 030409002001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆终端头 2.规格:WDZN-YJY-4 *185+1*95 3. 电压（kV） : 1KV [工作内容] 1.拆除 | 个 | 4 |
|  |  | 安装 |  |  |  |
| 3 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 | [项目特征] 1.名称:热镀锌桥架 2.规格 :300*150 [工作内容] 1.安装 2.接地 | m | 156.17 |
| 4 | 030409016002 | 桥架槽盒安装 | [项目特征] 1.名称:热镀锌桥架 2.规格 :200*150 [工作内容] 1.安装 2.接地 | m | 7.5 |
| 5 | 030409017001 | 桥架支撑架 | [项目特征] 1.名称:桥架支撑架 2.材质:镀锌角钢 3.规格:40*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | t | 0.165 |

工程名称： 安装工程                                                         专业/标段：通用安装工程

第  2  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 030409001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称 : 电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4 *185+1*95 3.敷设方式:沿桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 603.64 |
| 7 | 030409001003 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称 : 电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4 *185+1*95 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 128.13 |
| 8 | 030409002002 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆终端头 2.规格:WDZN-YJY-4 *185+1*95 3. 电压（kV） : 1KV [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 4 |
| 9 | 030409015001 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC125 3.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 123.54 |

工程名称： 安装工程                                                          专业/标段：通用安装工程

第  3  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 030409012001 | 直埋电缆沟槽挖填 | [项目特征] 1.挖填岩土类别 :普通土 2.挖填方式:普通土 3.挖填深度:800mm 4.铺砂盖砖 5.其他未尽事宜详见图纸 ，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求等 [工作内容] 1.开挖 2. 回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输 | m3 | 20.18 |
| 11 | 030409010001 | 直埋电缆开挖路面 | [项目特征] 1.开挖岩土类别 :中粒沥青混凝土 2.开挖方式:机械开挖 3.路面宽度 : 1500m m 4.路面厚度:60mm 5.其他未尽事宜详见图纸 ，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求等 [工作内容] 1.切割、开挖路面 2.挖掘物装车 3.场内运输 4. 障碍物清除 | m2 | 25.23 |

工程名称： 安装工程                                                           专业/标段：通用安装工程

第  4  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 030409011001 | 直埋电缆修复路面 | [项目特征] 1.面层:60mm中粒沥青混凝土压实 2.基层 :200mmC25混凝土 3.基层 :200mm3 :7灰土夯实 ，素土夯实,夯实系数≥0.9 3 [工作内容] 1.清理原碎石 2. 回填 3.夯实 4.铺面层 5.养护 | m2 | 11.73 |
| 13 | 01B001 | 垃圾外运 | [项目特征] 1.垃圾外运 2.运距：施工单位自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.装车 3.运输 4.处理 | 10m3 | 3.4 |
| 14 | 030415028001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称 : 电力电缆 2. 电压等级（kV） : 1KV [工作内容] 1. 电气试验测试 | 回路 | 2 |

工程名称：土建工程                                                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除及恢复工程 |  |  |  |
| 1 | 041001002001 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.60mm灰色透水砖(200X100),30厚1 : 3干硬性水泥砂浆, 200厚3:7灰土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m2 | 13.89 |
| 2 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格 :60MM灰色透水砖( 200X100),30厚1 :3干硬性水泥砂浆,2 00厚3:7灰土夯实,素土夯实,夯实系数≥0.93 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装 、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设 | m2 | 13.89 |
| 3 | 01B001 | 垃圾外运 | [项目特征] 1.垃圾外运 2.运距：施工单位自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.装车 3.运输 4.处理 | 10m3 | 4.03 |
|  |  | 土方工程 |  |  |  |

工程名称：土建工程                                                     专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  2  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 010102002001 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土的类别 :一、二类土（含草坪） 2.开挖深度:2m以内 3.基底处理方式 :原土夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实 | m3 | 25.69 |
| 5 | 010102009001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度 : ≥94% 2.材料品种、规格 :就地取土 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.压实 | m3 | 18.55 |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.土石类别 :一、二类土 2.运距：施工单位自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳 | m3 | 4.9 |
|  |  | 电缆井 |  |  |  |

工程名称：土建工程                                                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  3  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 040504001001 | 砌筑井 | [项目特征] 1.种类、规格:不过车直通型强电手孔井（1680*1380m m*1500mm） 2.垫层、基础材质及厚度:原土夯实 3.砌筑材料品种、 规格、强度等级:侧墙采用MU20烧结普通砖和M5(无汽车 ) 水泥砂浆砌筑 4.勾缝、抹面要求 :井壁内外用1 :2.5水泥砂浆抹面厚为1 0 5.混凝土强度等级 :200mm厚C25混凝土底板 6.盖板材质、规格 :盖板采用120mm厚C30混凝土 ，HRB33 5钢筋 ，钢筋保护层20mm 7.井筒、井盖、井圈材质及规格:井筒采用MU20烧结普通砖和M5(无汽车） 、水泥砂浆砌筑,轻型球墨铸铁井盖 8. 防坠装置品种及规格 : 电缆井设置防坠落网,户外或潮湿环境需使用防水型接头 9.填砂石等渗水材料 10. 电缆井做法详见图集08D800-7第60页 ， 电缆井盖板做法详见图集08D8 00-7第61页 11.其他未说明出详见施工图纸 12.其他未尽事宜详见图纸 ，符合图纸设计要求、施工规范要求及甲方功能要求等 | 座 | 2 |

工程名称：土建工程                                专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  4  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装 、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7. 防坠装置安装 8.踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐 |  |  |

工程名称： 园林绿化工程                                专业/标段：园林绿化工程

第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050101002001 | 植被清理 | [项目特征] 1.植物种类:大叶黄杨 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 4.66 |
| 2 | 050101005001 | 整理绿化用地 | [项目特征] 1.找平找坡要求:恢复原坡度 [工作内容] 1.排地表水 2.就地挖填 3.清渣、耙细、平整 4.找平、找坡 5.废弃物运输 | m2 | 13.89 |
| 3 | 050103004001 | 栽植绿篱 | [项目特征] 1.种类:大叶黄杨 2.株高:1米 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | m | 3.88 |
| 4 | 050103015001 | 铺种草皮 | [项目特征] 1.草皮种类:百慕大混播黑麦草 2.铺种方式:满铺 [工作内容] 1.铺底砂(土) 2.栽植 3.施工期养护 | m2 | 13.89 |