★1.配置双光源：光源1为波长≥500 nm单色半导体激光光源；光源2为白色LED复合白光光源；

2.光源寿命：激光器寿命≥30000小时；白色LED灯寿命≥100000小时；

▲3.单套设备集成3套光学系统：1套激光共聚焦光学成像与测量系统；1套聚焦变化光学成像与测量系统；1套白光干涉成像与测量系统(可测量反射率在1～99%之间任意材质的样品)；

4.所有光学成像系统均同时具备手动和自动聚焦、自动匹配激光/白光亮度功能；

▲5.可注册mark标记，支持环绕搜索mark标记；

▲6.光学放大倍率：≥3000倍；

7.视场范围：≥3.5mm；

8.环形光源：≥2个；

9.光学成像系统具有自动图像拼接与测量；

10.光学成像系统具有表面形貌、表面轮廓、台阶高度、线/面粗糙度、表面/投影面积/体积等几何参数的测量(可测量反射率在1～99%之间任意材质的样品)；

11.具有透明薄膜厚度测量功能；

12.XY轴分辨率：≤0.2um；

13.高度显示分辨率：≤0.01nm；高度重复性≤0.1nm；

▲14.激光共聚焦物镜包含：5x、50x、150x；

▲15.白光干涉物镜至少包含：5x、10x；

▲16.电动移动载物台：XY方向平移范围≥100×100mm；

17.承载样品重量：≥5kg；

18.软件：预装操控软件，软件包安装于至少10台电脑并激活；

激光器模块：(1个)

19.激光波长1030±10 nm；

▲20.脉宽≤300 fs；

★21.单脉冲能量≥200 μJ；

▲22.功率≥40 W；

23.功率稳定性：≤1%RMS，重频可调；

24.光束质量M2≤1.3；

25.光束发散角≤1 mrad；

26.光斑圆度≥90%。