1.学生公寓楼安全改造

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 平面抹灰层拆除 | [项目特征] 1.位置 : 1-3层过道 、楼梯道、宿舍、门厅 2.拆除部位 :铲除原有顶面乳胶漆及腻子 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 1762.76 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | [项目特征] 1.位置 : 1-3层过道 、楼梯道、宿舍、门厅 2.拆除部位 :铲除原有墙面乳胶漆及腻子 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 4208.59 |
| 3 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1.位置 : 1-3层过道 、楼梯道、门厅 2.拆除原有120mm高块料踢脚线 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 38.68 |
| 4 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.位置 : 1-3层过道 、楼梯道 2.铲除原有塑胶地面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 278.67 |
| 5 | 余方弃置 | [项目特征] 1.土石类别 :垃圾外运 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳 | m3 | 77.78 |
| 新建工程 |  |  |  |  |
| 一层地面工程 |  |  |  |  |
| 6 | 橡塑板楼地面 | [项目特征] 1.位置 :过道、大厅、楼梯道平台 2.3mm厚塑胶地板(选色) 3.专用胶 4.3mm厚水泥基自流平 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设 3.压条装钉 | m2 | 120.96 |
| 7 | 橡塑卷材楼梯 | [项目特征] 1.位置 :楼梯踏步 2.3mm厚塑胶地板(选色) 3.3mm厚水泥基自流平 4. 防滑槽 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设 3.基层铺贴 4.刷防护材料 | m2 | 24.53 |
| 天棚工程 |  |  |  |  |
| 8 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.位置 :过道、宿舍、大厅、楼梯道 2.腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 511.51 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |
| 9 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.位置 :过道、宿舍、大厅、楼梯道 2.腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1292.38 |
| 10 | 墙、柱面装饰板 | [项目特征] 1.位置 :过道、大厅、楼梯道 2.8mmPVC防撞板 3. 防撞抗压、耐磨耐刮、防水防潮、抗菌防霉、阻燃等级、防磕碰 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 105.19 |
| 11 | 木质踢脚线 | [项目特征] 1.位置 :过道、大厅、楼梯道 2.踢脚线高度 :60mm高木质踢脚线 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 101.87 |
| 门窗及其他工程 |  |  |  |  |
| 12 | 空调保护 | [项目特征] 1.空调保护 [工作内容] 1.安装 | 套 | 21 |
| 13 | 灯具、风扇保护、线管等 | [项目特征] 1.过道及宿舍、线管等 2.灯具、风扇保护 [工作内容] 1.安装 | 套 | 27 |
| 14 | 空花格、栏杆刷涂料 | [项目特征] 1.打磨除锈 2.腻子种类 :楼梯道栏杆扶手喷漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 74.42 |
| 15 | 宿舍床拆除、搬运 | [项目特征] 1.宿舍床拆除、搬运 [工作内容] 1.人工搬运 | 套 | 84 |
| 二层 |  |  |  |  |
| 地面工程 |  |  |  |  |
| 16 | 橡塑板楼地面 | [项目特征] 1.位置 :过道、大厅、楼梯道平台 2.3mm厚塑胶地板(选色) 3.专用胶 4.3mm厚水泥基自流平 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设 3.压条装钉 | m2 | 82.06 |
| 17 | 橡塑卷材楼梯 | [项目特征] 1.位置 :楼梯踏步 2.3mm厚塑胶地板(选色) 3.3mm厚水泥基自流平 4. 防滑槽 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设 3.基层铺贴 4.刷防护材料 | m2 | 21.94 |
| 天棚工程 |  |  |  |  |
| 18 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.位置 :过道、宿舍、大厅、楼梯道 2.腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 495.19 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |
| 19 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.位置 :过道、宿舍、大厅、楼梯道 2.腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1292.38 |
| 20 | 墙、柱面装饰板 | [项目特征] 1.位置 :过道、大厅、楼梯道 2.8mmPVC防撞板 3. 防撞抗压、耐磨耐刮、防水防潮、抗菌防霉、阻燃等级、防磕碰、 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 97.04 |
| 21 | 木质踢脚线 | [项目特征] 1.位置 :过道、大厅、楼梯道 2.踢脚线高度 :60mm高木质踢脚线 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 93.87 |
| 门窗及其他工程 |  |  |  |  |
| 22 | 金属门油漆 | [项目特征] 1.金属格栅门除锈打磨 2.刷氟碳漆 [工作内容] 1. 除锈、清理基层 2.刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆 | m2 | 16.32 |
| 23 | 空调保护 | [项目特征] 1.空调保护 [工作内容] 1.安装 | 套 | 22 |
| 24 | 灯具、风扇保护 | [项目特征] 1.过道及宿舍 2.灯具、风扇保护 [工作内容] 1.安装 | 套 | 26 |
| 25 | 空花格、栏杆刷涂料 | [项目特征] 1.打磨除锈 2.腻子种类 :楼梯道栏杆扶手喷漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 24.81 |
| 26 | 宿舍床拆除、搬运 | [项目特征] 1.宿舍床拆除、搬运 [工作内容] 1.人工搬运 | 套 | 88 |
| 三层 |  |  |  |  |
| 地面工程 |  |  |  |  |
| 27 | 橡塑板楼地面 | [项目特征] 1.位置 :过道、大厅、楼梯道 2.3mm厚塑胶地板(选色) 3.专用胶 4.3mm厚水泥基自流平 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设 3.压条装钉 | m2 | 82.06 |
| 28 | 橡塑卷材楼梯 | [项目特征] 1.位置 :楼梯踏步 2.3mm厚塑胶地板(选色) 3.3mm厚水泥基自流平 4. 防滑槽 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设 3.基层铺贴 4.刷防护材料 | m2 | 21.94 |
| 天棚工程 |  |  |  |  |
| 29 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.位置 :过道、宿舍、大厅、楼梯道 2.腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 495.19 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |
| 30 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.位置 :过道、宿舍、大厅、楼梯道 2.腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1292.38 |
| 31 | 墙、柱面装饰板 | [项目特征] 1.位置 :过道、大厅、楼梯道 2.8mmPVC防撞板 3. 防撞抗压、耐磨耐刮、防水防潮、抗菌防霉、阻燃等级、防磕碰、 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 97.04 |
| 32 | 木质踢脚线 | [项目特征] 1.位置 :过道、大厅、楼梯道 2.踢脚线高度 :60mm高木质踢脚线 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 93.87 |
| 门窗及其他工程 |  |  |  |  |
| 33 | 金属门油漆 | [项目特征] 1.金属格栅门除锈打磨 2.刷氟碳漆 [工作内容] 1. 除锈、清理基层 2.刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆 | m2 | 16.32 |
| 34 | 空调保护 | [项目特征] 1.空调保护 [工作内容] 1.安装 | 套 | 22 |
| 35 | 灯具、风扇保护 | [项目特征] 1.过道及宿舍 2.灯具、风扇保护 [工作内容] 1.安装 | 套 | 26 |
| 36 | 空花格、栏杆刷涂料 | [项目特征] 1.打磨除锈 2.腻子种类 :楼梯道栏杆扶手喷漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 24.81 |
| 37 | 宿舍床拆除、搬运 | [项目特征] 1.宿舍床拆除、搬运 [工作内容] 1.人工搬运 | 套 | 88 |

注：以上施工内容及工程数量为暂定内容，具体以实地勘测计算为准。