| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内 毫米 波雷 达 | 具备对人员个数、人员轨迹、人员坐标的探测 ，可精确描绘出人员轨迹、人员数量。可应用于学校宿舍、卫生间等隐私区域及室内重点区域。 具体功能要求： 一、高精度实时监测与定位 1.实时精确捕捉人员的动态信息 ，包括但不限于三维坐标位置、移动角速度、瞬时移动速度、移动加速度等关键参数。 4. 雷达输出的点云数据坐标系统须采用三维坐标系统。采用三维坐标格式 ，可直观反映人员在空间中的分布与运动轨迹 ，为管理决策提供精准数据支撑。 二、多目标同步跟踪与识别 1.支持同时跟踪≥ 8 个目标。 2.具备目标区分能力 ，可在多人交叉移动、聚集或分散场景下，稳定识别每个目标的独立运动状态。 3.测距范围： ≥8 米 ，测速精度： ≥0.1m/s 测距精度≤4cm, 以避免轨迹混淆 ，保持跟踪连续性 ，确保监测无遗漏。 三、智能异常行为分析与报警 1.异常聚集预警：可根据预设的管理规则（包含但不限于区域聚集人数、聚集时长、人员间距阈值等），实时分析区域内人员数量、停留时间及相互距离。 2. 当出现人员超量聚集、长时间密集停留等不符合管理规范的情况时， 系统自动触发报警 ，提醒管理人员及时干预。 - 异常人员轨迹监测 ：针对非正常时间段或限制区域 ，可自动识别进入该区域的人员轨迹。 4. 当发现人员进入异常行为轨迹时 ，立即启动预警机制，同步推送异常轨迹数据及实时位置，以便快速响应。 四、隐私保护与数据安全 1.通过雷达信号捕捉人员运动特征 ，不采集、不显示人员具体样貌（如面部特征、衣着细节等）。 2.须从技术层面杜绝隐私泄露风险 ，兼顾监测需求与个人信息保护。 3.数据传输须确保位置、轨迹等敏感数据在传输过程中不被篡改或泄漏。 五、适应复杂环境的稳定运行能力 1.设备须具备宽温工作特性， 可在高温、低温、干燥等多种室内环境中稳定运行 ，不受光线、灰尘等因素影响 ，须保持雷达信号的稳定性与监测精度 ，确保全天候可靠工作。 六、数据交互 - 1.支持通过以太网或 Wi-Fi进行数据传输对接管理平台。 2.提供标准化数据接口 ，便于将监测数据集成至现有系统后台。 七、轻量化设计与灵活部署 设备采用 ABS 材质 ，支持壁挂安装 ，可在墙面、立柱等多种位置快速部署 。 | 8 | 台 |
| 2 | 环境 检测 器 | 可实时采集区域环境中 PM2.5、PM10 等环境数据 ，可智能采集音频信息、远程智能语音报警的高精度物联网传感设备。结合校园安防预警软件系统 ，可对区域安全隐患等情况进行监测预警 ，联动雷达等传感设备 ，对区域内其他异常行为进行联动报警 对监测区域内异常行为进行分析、远程喊话。可应用于学校宿舍、卫生间等隐私区域及室内重点区域。 具体功能要求： 一、高精度空气质量监测与数据上报 1.须实时、精准探测工作区域内的 PM2.5 和 PM10 浓度。 2.可捕捉细微的浓度变化 ，可适应多种场景 ，数据可靠性高。 4.数据上报间隔可自定义设置， 既能满足实时监测需求 ，又能灵活调节数据传输量。 二、关键词识别与智能响应 1.设备须具备关键词识别功能 ，可预先录入特定关键词（包含但不限于“ 报警”“ 求助” 等 ），录入关键词数量≥80 个。 2. 当监测到区域内出现包含关键词的语音时， 能快速识别并触发相应响应机制，可立即将识别结果上报至管理平台 ，管理人员快速定位需求并采取措施。 三、全方位语音交互功能 1.音频文件播放： 可接收并播放服务端发送的。wav、mp3 等主流格式音频文件 ，操作便捷且传播范围覆盖设备监测区域。 2.远程实时喊话 ：须支持管理人员通过平台与设备连接 ，实现远程实时喊话功能 ，在紧急情况下 ，管理人员可直接通过设备向现场喊话 ，及时提醒人员疏散或采取应对措施 ，缩短响应时间。 四、远程管理与升级 1.需要支持远程 OTA 升级固件 ，管理人员无需到现场操作，即可通过网络为设备更新固件版本 ，便捷地提升设备性能、修复潜在问题或增加新功能， 降低维护成本和操作难度。 2. 同时 ，设备状态（包含但不限于运行参数、网络连接情况等）可实时上传至平台 ，便于管理人员远程监控设备运行状况 ，及时发现并解决异常。 五、复杂环境稳定运行能力 1.设备采用 ABS 外壳材质 ，具备良好的耐用性 ，可在高温、低温、潮湿等多种室内环境中稳定运行 ，不受环境条件剧烈变化的影响。 六、设备连接及工作环境 - 须支持通过以太网或 Wi-Fi进行数据传输对接管理平台。 2.提供 10/100/1000Mbps 自适应网络数据接 口 。 3.须具备-10℃至55℃温度及 0—95%RH 湿度环境下稳定运行。 六、设备其他功能需求 1.设备须同时满足空气监测、关键词识别和语音喊话功能。 2.须联动雷达等传感器及校园安防系统 ，对异常烟雾、行为进行监测预警和联动报警。 | 8 | 台 |
| 3 | 高清视觉感知采集终端 | 400万半球型视觉采集前端终端 | 8 | 台 |
| 4 | 软件 平台 | - 支持学校管理员在 Windows 操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作； 2. 支持并行接收毫米波雷达、智能环境监测拾音器及 IP 摄像机数据流 ，建立设备统一标识体系 ，支持设备身份认证与数据溯源； 3. 系统提供三维可视化地图模型一键导入功能 ，首页通过三维可视化地图模型展示校园内实时状态； 4. 系统可在三维可视化地图中实时显示雷达探测区 - 域内的实时渲染雷达探测区域内人员三维坐标、动态统计人员数量、存储轨迹数据； 4.前端首页可实时获取雷达、智能环境监测拾音器数 - 据和摄像机等传感设备接入数据； 5.系统可自定义设置侦测时间、人员数量、报警类型、聚集时长、报警方式等规则 ； 6.可根据毫米波雷达、智能环境监测拾音器等传感设备数据自定义设置报警参数、参数的阈值、参数的变化速率阈值、参数的触发次数等规则具体规则配置； 7. 系统能够通过前端弹窗、声光报警 、加密邮件及 APP 后台弹窗的方式推送进行通知预警； 8. 系统报警支持现场智能实时录音 ，支持现场语音关键字识别，关键字可自定义配置 ，支持远程喊话； 9. 报警日志关联设备 ID、时间戳及处置状态 ，轨迹数据存储≥90天； 10. 系统软件可自定义添加/修改/删除雷达、智能环境监测拾音器、摄像头等传感器设备； 12.提供在雷达区域内自定义划定防区 ，可以实现目标越界预警； 13.对雷达及环境监测拾音器等异常数据 ，如 ：人员非正常时段聚集、 区域内环境数据异常等数据进行实时监测并推送预警信息； 14.可根据用户权限自定义划分不同区域、不同权限的规则管理； 15.提供手机 APP 版管理软件 ，支持实时接收、处理相关报警信息； - 系统软件可自动生成校园安防预警数据统计报表 ，支持整个系统报警分析报告的一键导出 ； 可设置登录账号的权限规则 ，对各二级、三级功能组件以及地图可查看区域范围均可自定义设置。 移动端系统功能： 1.首页实时接收并处理系统服务端发送的报警数据； 2.通过点击报警消息查看报警地点地图模型 ；可通过三维可视化地图模型展现报警地点实时人员数量、人员位置和轨迹信息； 3.处理报警消息时 ，可听取智能环境监测拾音器采集的现场录音信息 ，录音时长可设置； 4.可对报警区域进行语音喊话 ，并由智能环境监测拾音器对喊话的内容进行实时播放； 5.通过点击报警消息可查看报警地历史轨迹/历史状态； 6.管理员可通过预警管理功能查看过往报警消息处理情况 ；普通用户可在此查看个人未处理报警的情况； 7.管理员可通过预警统计图表的形式查看过往报警数据 ，包括但不限于过往周报警次数、月报警次数、季报警次数、年报警次数， 以及不同时段各普通用户处理报警消息的次数统计。 | 1 | 套 |
| 5 | 3D 建模 | 提供校园整体及安防管理区域等比例三维地图模型 | 1 | 项 |