# 采购需求

一、项目概况

为保障陕西省审计厅审计指挥中心、太白办公区数据分析室及四楼会议室各硬件设备、音视频系统、会议系统、安保系统稳定可靠运行，保障审计业务调度、会议会商、数据分析、录播调度等业务正常开展，现对本项目软硬件设备开展年度运维维保服务，服务周期1年，服务地点涉及审计厅指挥中心、太白办公区数据分析室及四楼会议室。

运维覆盖设备包含但不限于：小间距 LED 显示系统、音响扩声系统、数字会议系统、无纸化会议系统、中央控制系统、视频会议系统、会议录播系统、安保安防设备、矩阵及信号处理设备、网络交换设备、机柜控制台、数据分析室交互式智慧屏、分布式信号坐席管理系统、数据分析室扩声系统、安保设备等全部清单内设备。

二、总体服务要求

2.1 本运维服务为人工技术服务 + 设备质保服务，服务商负责设备巡检、故障处置、系统调试、配件更换、系统优化、技术培训、运维报告输出等全部运维工作。

2.2 因设备已超出原厂质保，部分设备使用年限较长，服务商应充分评估老旧设备故障风险，报价包含对应风险溢价，充分考虑设备老化带来的维修、替换风险。

2.3 服务期间保障整套系统 7×24 小时可用，保障审计调度、重要会议、应急指挥等场景下系统稳定运行，重大业务保障需提供现场驻场技术支持。

2.4 运维范围详见附件，品牌涉及利亚德、Ledman、NovaStar、H3C、JBL、SABINE、淳中 / TRICOLOR、SHURE、铁三角 Audio-technica、DeskMedia、Apple、Panasonic、华为、锐取、大华、聚福、鑫梦安、创维、图腾、联想等全部设备。

三、硬件设备维保技术要求

3.1 软硬件设备质保及配件更换要求

1）易损件免费更换：包含电源、接头、各类音视频线材、接插件等易损耗配件，故障后由服务商免费提供备件并完成更换施工。

2）核心设备（LED 显示屏模组、会议系统、无纸化会议系统）故障，维修配件应使用原厂配件。

3）配件更换完成后，需做好设备调试、联调测试，保证更换后设备与整套系统正常联动。

4）供应商承诺提供本地备件库，覆盖核心设备，保障系统及时修复正常使用。

| 序号 | 系统 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 模组 | 利亚德雷曼各2 |
| 2 | 电源 | 显示屏电源 | 3 |
| 3 | 音频 | 会议话筒 | 2 |
| 4 | 音响 | 音箱 | 2 |
| 5 | 分布式 | 输入输出 | 各1 |
| 6 | 摄像机 | 监控 | 2 |
| 7 | 交换机 | 交换机 | 1 |
| 8 | 线缆 |  | 若干 |

3.2 各子系统运维技术要求

3.2.1 显示系统运维（指挥中心及太白办公区四楼会议室 LED 显示屏、智慧屏、辅助液晶电视）

1）定期对 LED 小间距显示屏、钢结构、智能配电柜、多屏处理器、LED 控制器、显示控制软件开展巡检，检查屏幕亮度、色彩均匀度，排查黑屏、花点、模组损坏、散热异常、供电故障。

2）定期调试显示输出参数，排查处理器输出异常、信号闪断问题；检查配电柜空开、供电回路、接地安全。

3）数据分析室华为智慧屏、各辅助液晶电视、壁挂支架定期检查，处理屏幕无法点亮、信号无输入、支架松动等故障。

3.2.2 音响扩声系统运维

1）对主扩音箱、吸顶音箱、功放、音频处理器、无线话筒、监听音箱、音频接口箱定期巡检，检测音质、音量、啸叫、杂音、断音故障。

2）无线话筒做频点优化，定期检测话筒电池、接收信号；功放设备温度、散热检查；音频处理器参数备份、故障恢复。

3）发生啸叫、无声、杂音等故障，需快速定位处理，保障会议音频效果。

3.2.3 数字会议系统运维

1）对铁三角会议控制主机、会议单元、鹅颈话筒、底座、信号延长器、调音台、数字处理器定期巡检；检查话筒拾音、LED 指示灯、单元供电、线路接口。

2）做好会议系统配置参数备份；出现话筒无声、掉线、单元无法受控等故障及时修复。

3.2.4 无纸化会议系统运维

1）17.3 寸超薄触摸升降一体机、管理服务器、会议终端、转码服务器、配套交换机定期维护；检查升降机构、触摸显示、终端软件运行状态。

2）服务器系统状态巡检，软件故障排查，终端异常重启、卡顿、无法登录问题处置；系统配置备份。

3.2.5 中央控制系统运维

1）中控主机、继电器箱、无线触摸屏、中控编程逻辑定期巡检；保障触摸屏可以正常控制显示屏、音响、矩阵、电源、各类外设。

2）中控逻辑故障修复，程序备份，控制逻辑异常调试修改。

3.2.6 视频会议、录播系统运维

1）高清摄像机、华为视频会议设备巡检，检查图像、云台控制、网络连通；

2）锐取录播服务器维护，检查录播录制、回放、存储功能，排查录播失败、画面异常故障。

3.2.7 分布式坐席信号管理系统（数据分析室）

1）分布式输入 / 输出节点、音频处理器、控制节点、电源控制器、可视化管控系统定期巡检；

2）保障信号切换、坐席推送、画面流转正常，处理信号卡顿、黑屏、切换失败问题，做好系统参数备份。

3.2.8 网络交换及配套设备

H3C 系列交换机、控制计算机、机柜、控制台、桌面插座、无线投屏器等设备巡检，检查网络连通、端口状态、设备散热，处理网络不通、投屏失败等故障。

3.2.9 安保安防系统运维

大华监控摄像机、NVR 硬盘录像机、双鉴探测器、报警主机、聚福手机信号屏蔽器、鑫梦安屏蔽柜定期巡检；检查监控录像存储、报警功能、屏蔽设备工作状态，及时处理录像丢失、设备离线故障。

四、故障响应与处置技术要求

4.1 故障分级响应：

一级故障（核心业务瘫痪：LED 大屏整体黑屏、会议系统全部失效、指挥调度系统不可用）：7×24 小时电话响应，2 小时内到达现场，优先恢复业务，无法当场修复提供临时应急方案。

二级故障（部分功能失效，不整体瘫痪）：4 小时到达现场，24 小时内处置完成。

三级故障（轻微隐患、次要设备故障）：48 小时内完成现场处置。

4.2 重大活动保障：审计重要会议、应急指挥调度等重要活动，服务商应根据用户要求提供会前系统全面检查，必要时安排人员现场保障。

4.3 故障处理完成后，形成故障处置记录，记录故障现象、原因、处理措施、更换配件信息。

五、巡检及增值服务技术要求

5.1 定期巡检：每季度开展一次全面现场巡检，对全部子系统逐项检测，记录设备运行状态，排查隐患。

5.2 运维报告：每季度输出纸质 + 电子版维保巡检报告；年度结束输出完整年度运维总结报告，包含设备运行情况、故障统计、配件更换记录、隐患风险提示、优化建议。

5.3 系统性能优化：针对音视频参数、中控逻辑、分布式坐席配置、显示参数做性能调优；对系统配置定期备份，出现故障可快速回滚。

5.4 操作人员技术培训：运维期内提供不少于2次现场操作培训，面向厅内使用人员，培训内容包含设备开关机、基础操作、简单故障识别、日常注意事项，提供简易操作手册。

六、文档与交付物要求

1）项目运维台账：建立完整设备台账，登记设备型号、序列号、运行状态、故障历史、配件更换记录。

2）系统配置备份：定期备份中控、音频处理器、分布式系统、无纸化服务器等关键设备配置文件，交付用户留存。

3）各类巡检报告、故障处置单、培训记录完整归档，提交甲方留存。

七、人员能力要求

7.1 运维服务商需配备技术服务工程师，熟悉本项目全部子系统设备，具备音视频、中控分布式、LED 显示相关项目实施运维经验。

7.2 重大故障需协调各设备原厂技术支持协同排查。

八、其他约束要求

8.1 运维服务过程中不得随意更改原有系统架构，如需调整系统配置，须征得甲方同意。

8.2 维修更换配件必须兼容原有系统，更换损坏部件须向甲方报备。

8.3 对于设备超期老化，无备件无法修复的设备，服务商需要提供书面风险说明及替代升级建议。

设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 厂家/品牌 | 是否为核心设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审计指挥中心 |  |  |  |  |  |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 小间距LED显示屏 | 21.83㎡ | Ledman | 是 |  |
| 3 | 多屏处理器 | 1套 | 国产 |  |  |
| 4 | LED控制器 | 8套 | Novastar |  |  |
| 5 | 控制软件 | 1套 | Novastar |  |  |
| 6 | 网络交换机 | 1台 | H3C |  |  |
| 7 | 智能配电柜 | 1台 | 国产 |  |  |
| 二、音响扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 2只 | JBL |  |  |
| 2 | 吸顶音箱 | 8只 | JBL |  |  |
| 3 | 主扩功放 | 1台 | SABINE |  |  |
| 4 | 辅助功放 | 2台 | SABINE |  |  |
| 5 | 音频处理器 | 1台 | 淳中/TRICOLOR |  |  |
| 6 | 数字8路输出扩展接口箱 | 1台 | 定制 |  |  |
| 7 | 无线话筒 | 2套 | SHURE |  |  |
| 8 | 有源监听音箱 | 2只 | JBL |  |  |
| 三、数字会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统控制主机 | 1 | Audio-technica | 是 |  |
| 2 | 数字集成单元 | 19 | Audio-technica |  |  |
| 3 | 嵌入式话筒底座 | 19 | Audio-technica |  |  |
| 4 | 带LED灯鹅颈会议话筒 | 19 | Audio-technica |  |  |
| 5 | 数字会议系统 | 1 | Audio-technica |  |  |
| 6 | 会议单元 | 34 | Audio-technica |  |  |
| 7 | 鹅颈话筒 | 34 | Audio-technica |  |  |
| 8 | 信号延长器/供电器 | 1 | Audio-technica |  |  |
| 9 | 调音台 | 1 | Audio-technica |  |  |
| 10 | 数字处理器 | 1 | Audio-technica |  |  |
| 四、无纸化会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 17.3寸超薄触摸升降一体机 | 20台 | DeskMedia | 是 |  |
| 2 | 管理控制服务器 | 1台 | DeskMedia |  |  |
| 3 | 管理控制服务器软件 | 1台 | DeskMedia |  |  |
| 4 | 嵌入式会议终端及软件 | 20套 | DeskMedia |  |  |
| 5 | 视频转码服务器 | 1套 | DeskMedia |  |  |
| 6 | 24口网络交换机 | 1台 | DeskMedia |  |  |
| 五、中央控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1台 | 淳中/TRICOLOR |  |  |
| 2 | 8路继电器箱 | 2台 | 淳中/TRICOLOR |  |  |
| 3 | 软件编程 | 1项 | 淳中/TRICOLOR |  |  |
| 4 | 无线触摸屏 | 1 | Apple |  |  |
| 六、视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清会议摄像机 | 3台 | Panasonic |  |  |
| 2 | 视频会议 | 1台 | 华为 |  |  |
| 七、会议录播 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议录播服务器 | 1台 | 锐取 |  |  |
| 八、安保设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 2台 | 大华 |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 1台 | 大华 |  |  |
| 3 | 室内双鉴探测器 | 4套 | 大华 |  |  |
| 4 | 报警主机 | 1台 | 大华 |  |  |
| 5 | 手机信号屏蔽器 | 2套 | 聚福 |  |  |
| 6 | 手机屏蔽柜 | 1个 | 鑫梦安 |  |  |
| 九、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 1台 | 淳中/TRICOLOR |  |  |
| 2 | 辅助显示液晶电视 | 2台 | 创维 |  |  |
| 3 | 液晶电视壁挂支架 | 2套 | 兴民 |  |  |
| 4 | 无线投屏器 | 2套 | Hagibis |  |  |
| 5 | 多媒体桌面插座 | 10套 | 亚太 |  |  |
| 6 | 控制计算机 | 1台 | 联想 |  |  |
| 7 | 24口网络交换机 | 1台 | H3C |  |  |
| 8 | 24口网络交换机 | 1台 | H3C |  |  |
| 12 | 显示器 | 2台 | 创维 |  |  |
| 13 | 设备间液晶电视 | 1台 | 创维 |  |  |
| 太白办公区数据分析室 |  |  |  |  |  |
| 一、交互式显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧屏 | 2台 | 华为 |  |  |
| 2 | 无线传屏器 | 4个 | 华为 |  |  |
| 二、分布式信号管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式坐席输入节点 | 6台 | 淳中/TRICOLOR |  |  |
| 2 | 分布式坐席输出节点 | 2套 | 淳中/TRICOLOR |  |  |
| 3 | 分布式音视频输出节点 | 2套 | 淳中/TRICOLOR |  |  |
| 4 | 音频处理器 | 1台 | 淳中/TRICOLOR |  |  |
| 5 | 控制节点 | 1台 | 淳中/TRICOLOR |  |  |
| 6 | 电源控制器 | 1台 | 淳中/TRICOLOR |  |  |
| 7 | 可视化综合管控系统 | 1套 | 淳中/TRICOLOR |  |  |
| 8 | 24口网络交换机 | 1台 | H3C |  |  |
| 三、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 | 4只 | JBL |  |  |
| 2 | 功放 | 1台 | SABINE |  |  |
| 3 | 无线话筒 | 2套 | SHURE |  |  |
| 四、安保设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像机 | 1台 | 大华 |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 1台 | 大华 |  |  |
| 3 | 室内双鉴探测器 | 2套 | 大华 |  |  |
| 4 | 报警主机 | 1台 | 大华 |  |  |
| 5 | 手机信号屏蔽器 | 1套 | 聚福 |  |  |
| 6 | 手机屏蔽柜 | 1个 | 鑫梦安 |  |  |
| 太白办公区四楼会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | 20.48㎡ | 利亚德 |  |  |