## 谈判内容及采购需求

本次采购项目为关于科创新城政务服务中心办公家具的采购（货物） ，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

1、采购清单（规格误差≦2cm，如与现场测量不相符，则以现场测量为准。）

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质说明 | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公椅 | 67cm*70cm*118cm | 木 板：板厚为≥1.5cm，经过模具挤压成型。 塑料部件：采用PP加纤灰色注塑，时尚，美观。 扶 手：采用PP加纤2D一体成型灰色注塑扶手+皮扶手面，扶手上下升降功能 椅子表面：采用特网与座面高回弹 弹性面料，韧性强，手感柔软舒适。 产品海棉：采用53密度定型棉。密度高、弹性好、乳胶座感。 底 坐：采用任意调节底盘，带底壳，带双拉杆PU皮面脚踏，最大午休可躺角度160度。 气 杆：采用三级汽杆。 椅 脚：采用直径700#灰胶PP脚，通过静压与冲击强度测试。 静音轮子：耐磨，无噪音，通过安全性和旋转寿命测试 | 35 |
| 2 | 接待椅 | 66cm*62cm*88cm | 环保木板：采用优质环保木板，板厚为≥1.5cm 椅子表面：采用沙发绒布，摸手感柔软舒适。 产品海棉：采用高密度一体成型定型海棉，密度为D53。密度高、弹性好、柔软适中 合金底盘：铝合金固定底盘，可以上下升降。 85# 气杆：通过承受20万次的循环加压反复测试。 铝合金脚：采用铝合金四爪固定脚。 静音脚垫：耐磨，牢固 | 35 |
| 3 | 休闲茶几 | 80cm*80cm*72cm | 面板≥15MM超晶石，不锈钢镀黑钛脚架。 | 2 |
| 4 | 休闲椅 | 88cm*75cm*79cm | 面料：选用优质西皮，厚度≥1.0mm，撕裂力≥30N，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久；符合国家标准GB/T 16799-2008《家具用皮革》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 脚架：采用优质喷涂金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，符合人体工程学。 | 8 |
| 5 | 更衣凳 | 150cm*50cm*50cm | 面料：选用优质西皮，厚度≥1.0mm，撕裂力≥30N，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久；符合国家标准GB/T 16799-2008《家具用皮革》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 脚架：采用优质喷涂金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，符合人体工程学。 | 4 |
| 6 | 文件柜 | 85cm*39cm*180cm | - 钢材选用：冷轧钢板，厚度≥0.7mm；表面进行：酸洗、磷化、静电喷塑处理； - 2.面材：优质冷轧钢板冲压成型，表面银灰色喷塑，经磷化处理，表面粉末光亮、平整。 | 24 |
| 7 | 档案柜 | 85cm*39cm*180cm | - 钢材选用：冷轧钢板，厚度≥0.7mm；表面进行：酸洗、磷化、静电喷塑处理； - 2.面材：优质冷轧钢板冲压成型，表面银灰色喷塑，经磷化处理，表面粉末光亮、平整。 | 10 |
| 8 | 等候沙发 | 260cm*68cm*80cm 需根据现场测量确定方案，8组共长约21米。 | 面料：优质PU皮加绒布，厚度≥1.2mm，撕裂力≥30N，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久；符合国家标准GB/T 16799-2008《家具用皮革》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 脚架：采用优质喷涂金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，符合人体工程学。 | 8 |
| 9 | 吧椅 | 46cm*55cm*93cm | 面料：采用优质透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 气压棒：采用优质气压棒，可承受300kg压力，升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无燥音，升降30万次无故障；多功能底盘； 脚架、脚轮：优质尼龙/电镀/钢制五星脚架，脚轮采用增强尼龙66%加34%纤维重型轮，在受压迫750磅下往复12万次不损坏，移动杂音小，耐磨性大。 | 15 |
| 10 | 操作台 | 100cm*60cm*76cm | 基材：采用E0级三聚氰胺板，甲醛释放量E0≤0.05mg/m3；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/㎡﹒h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准。 饰面：采用三胺板原纸，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》的规定。 封边：选用优质PVC封边条，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 ABS热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机化合物＜5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 8 |
| 11 | 垃圾桶（公区） | 32cm*33cm*76cm | 加厚不锈钢材质；内外双桶；禁烟款式；美观大方。 | 16 |
| 12 | 立式衣架 | 40cm*40cm*182m | 木制衣架、稳固耐用、美观大方。 | 11 |
| 13 | 洽谈桌 | 80cm*80cm*75cm | 基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤10%，密度≥0.76g/cm3，弹性模量≥2500MPa，静曲强度≥25MPa，吸水厚度膨胀率≤10%，内结合强度≥0.5MPa，表面结合强度≥1.0MPa，通过GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准。 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤13%；符合GB/T 13010-2006 《刨切单面》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；VOC≤650g/L，苯质量分数≤0.05%，甲苯、二甲苯、乙苯质量分数≤20%，固化剂中游离甲苯二异氰酸脂(TDI)质量分数≤0.5%，可溶性重金属 可溶性铅（Pb）＜2mg/kg、可溶性镉(Cd)＜0.5mg/kg、可溶性铬(Cr)＜1mg/kg、可溶性汞(Hg)＜1mg/kg，符合 HJ/T 414-2007 《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》；卤代烃含量≤0.1%， 符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用优质环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.5g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤300g/L，苯（水基型）≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯（水基型）≤10g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 2 |
| 14 | 洽谈椅 | 60cm*57cm*83cm | 面料：选用优质西皮，厚度≥1.0mm，撕裂力≥30N，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久；符合国家标准GB/T 16799-2008《家具用皮革》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 脚架：采用优质实木架，结实耐用，美观。 | 6 |
| 15 | 商务洽谈桌 | 200cm*70cm*75cm | 基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤10%，密度≥0.76g/cm3，弹性模量≥2500MPa，静曲强度≥25MPa，吸水厚度膨胀率≤10%，内结合强度≥0.5MPa，表面结合强度≥1.0MPa，通过GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准。 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤13%；符合GB/T 13010-2006 《刨切单面》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；VOC≤650g/L，苯质量分数≤0.05%，甲苯、二甲苯、乙苯质量分数≤20%，固化剂中游离甲苯二异氰酸脂(TDI)质量分数≤0.5%，可溶性重金属 可溶性铅（Pb）＜2mg/kg、可溶性镉(Cd)＜0.5mg/kg、可溶性铬(Cr)＜1mg/kg、可溶性汞(Hg)＜1mg/kg，符合 HJ/T 414-2007 《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》；卤代烃含量≤0.1%， 符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用优质环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.5g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤300g/L，苯（水基型）≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯（水基型）≤10g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1 |
| 16 | 商务洽谈椅 | 60cm*55cm*80cm | 面料：选用优质西皮，厚度≥1.0mm，撕裂力≥30N，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久；符合国家标准GB/T 16799-2008《家具用皮革》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 脚架：采用优质实木架，结实耐用，美观。 | 4 |
| 17 | 婴儿床 | 100cm*70cm*80cm | 基材：采用优质松木，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤10%，密度≥0.76g/cm3，弹性模量≥2500MPa，静曲强度≥25MPa，吸水厚度膨胀率≤10%，内结合强度≥0.5MPa，表面结合强度≥1.0MPa，通过GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准。 油漆：采用优质环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；VOC≤650g/L，苯质量分数≤0.05%，甲苯、二甲苯、乙苯质量分数≤20%，固化剂中游离甲苯二异氰酸脂(TDI)质量分数≤0.5%，可溶性重金属 可溶性铅（Pb）＜2mg/kg、可溶性镉(Cd)＜0.5mg/kg、可溶性铬(Cr)＜1mg/kg、可溶性汞(Hg)＜1mg/kg，符合 HJ/T 414-2007 《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》；卤代烃含量≤0.1%， 符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用优质环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.5g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤300g/L，苯（水基型）≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯（水基型）≤10g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1 |
| 18 | 1.2米床 | 120cm*200cm*42cm含乳胶棕垫 | 基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤10%，密度≥0.76g/cm3，弹性模量≥2500MPa，静曲强度≥25MPa，吸水厚度膨胀率≤10%，内结合强度≥0.5MPa，表面结合强度≥1.0MPa，通过GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准。 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤13%；符合GB/T 13010-2006 《刨切单面》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；VOC≤650g/L，苯质量分数≤0.05%，甲苯、二甲苯、乙苯质量分数≤20%，固化剂中游离甲苯二异氰酸脂(TDI)质量分数≤0.5%，可溶性重金属 可溶性铅（Pb）＜2mg/kg、可溶性镉(Cd)＜0.5mg/kg、可溶性铬(Cr)＜1mg/kg、可溶性汞(Hg)＜1mg/kg，符合 HJ/T 414-2007 《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》；卤代烃含量≤0.1%， 符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用优质环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.5g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤300g/L，苯（水基型）≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯（水基型）≤10g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1 |
| 19 | 梳妆镜 | 300cm*60cm*5cm | 5MM高清无铜银镜。 | 1 |
| 20 | 三人沙发 | 198cm*50cm*880cm | 面料：选用优质西皮，厚度≥1.0mm，撕裂力≥30N，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久；符合国家标准GB/T 16799-2008《家具用皮革》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 脚架：采用优质喷涂金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，符合人体工程学。 | 1 |
| 21 | 茶几 | 140cm*70cm*45cm | 基材：采用E0级三聚氰胺板，甲醛释放量E0≤0.05mg/m3；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/㎡﹒h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准。 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》的规定。 封边：选用优质PVC封边条，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 ABS热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机化合物＜5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1 |
| 22 | 主席台桌 | 140cm*70cm*78cm | 基材：采用E0级三聚氰胺板，甲醛释放量E0≤0.05mg/m3；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/㎡﹒h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准。 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》的规定。 封边：选用优质PVC封边条，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 ABS热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机化合物＜5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 4 |
| 23 | 主席台椅 | 59cm*67cm*117cm | 会议椅架：管材厚度2.0-3.5mm，表面为电镀，通过酸雾、腐蚀、抗湿、硬度、强度测试。 环保木板：采用环保木板，板厚为≥1.5cm 产品扶手：板棉扶手+皮扶手面 椅子表面：采用优质西皮，摸手感柔软舒适 产品海棉：采用45密度原生海棉、弹性好、柔软适中 | 8 |
| 24 | 报告台 | 57cm*55cm*112cm | 基材：采用E0级三聚氰胺板，甲醛释放量E0≤0.05mg/m3；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/㎡﹒h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准。 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》的规定。 封边：选用优质PVC封边条，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 ABS热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机化合物＜5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1 |
| 25 | 会议条桌 | 140cm*50cm*75cm | 基材：采用E0级三聚氰胺板，甲醛释放量E0≤0.05mg/m3；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/㎡﹒h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准。 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》的规定。 封边：选用优质PVC封边条，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 ABS热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机化合物＜5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 32 |
| 26 | 会议椅（培训椅) | 42cm*60cm*87cm | 面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 脚架：喷涂弓形脚架/金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。 | 64 |
| 27 | 会议桌 | 460cm*160cm*75cm | 基材：采用E0级三聚氰胺板，甲醛释放量E0≤0.05mg/m3；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/㎡﹒h，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准。 饰面：采用优质三胺板原纸，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》的规定。 封边：选用优质PVC封边条，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 ABS热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机化合物＜5g/kg，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1 |
| 28 | 会议椅 | 59cm*67cm*100cm | 会议椅架：管材厚度2.0-3.5mm，表面为电镀，通过酸雾、腐蚀、抗湿、硬度、强度测试。 环保木板：采用环保木板，板厚为≥1.5cm 产品扶手：板棉扶手+皮扶手面 椅子表面：采用优质西皮，摸手感柔软舒适 产品海棉：采用45密度原生海棉、弹性好、柔软适中。 | 14 |
| 29 | 控制台 | 560cm*95cm*75cm 上图仅供参考 | 柜体整体采用不低于1.5厚冷轧钢板制作，调度控制台内部需有专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰，底柜采用活动式层板可上下调节方便设备存放。 | 4 |
| 30 | 控制台椅子 | 67cm*70cm*118cm | 环保木板：板厚为≥1.5cm，经过模具挤压成型。 塑料部件：采用PP加纤灰色注塑，时尚，美观。 扶 手：采用PP加纤2D一体成型灰色注塑扶手+皮扶手面，扶手上下升降功能 椅子表面：采用优质特网与座面高回弹弹性面料，韧性强，手感柔软舒适。 产品海棉：采用不低于50密度定型棉。密度高、弹性好、乳胶座感。 底 坐：采用任意调节底盘，带底壳，带双拉杆PU皮面脚踏，最大午休可躺角度不低于160度。 气 杆：采用三级汽杆。 椅 脚：采用直径700#灰胶PP脚，通过静压与冲击强度测试。 静音轮子：耐磨，无噪音，通过安全性和旋转寿命测试 | 16 |
| 31 | 智能保险柜 | 38cm*36cm*60cm | 柜体采用高强度冷轧合金钢，门板加厚钢板搭配304不锈钢实心锁栓、纯铜防盗锁芯，面板为拉丝不锈钢/钢化亚克力材质；柜体静电喷塑防锈耐磨，防火款内置硅酸铝防火棉，内部植绒缓冲内衬+可调节钢制隔板，电子配件阻燃防潮，多点锁闭结构，防盗防护性能出众 | 1 |
| 32 | 定制家具1 | 1.一楼公共服务驿站1间，总面积约60平方米（长6.8米、宽8.4米、高3.4米），包含整体方案设计和定制书架、桌椅、软包等室内所有配置，需满足阅览、党建、工会、公共服务等需求。定制书架投影面积约30平方米，软包约10平方米，成品桌椅约四套。具体数量以最终设计方案为准。 | 定制类 基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤10%，密度≥0.76g/cm3，弹性模量≥2500MPa，静曲强度≥25MPa，吸水厚度膨胀率≤10%，内结合强度≥0.5MPa，表面结合强度≥1.0MPa，通过GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准。 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤13%；符合GB/T 13010-2006 《刨切单面》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 油漆：采用优质环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；VOC≤650g/L，苯质量分数≤0.05%，甲苯、二甲苯、乙苯质量分数≤20%，固化剂中游离甲苯二异氰酸脂(TDI)质量分数≤0.5%，可溶性重金属 可溶性铅（Pb）＜2mg/kg、可溶性镉(Cd)＜0.5mg/kg、可溶性铬(Cr)＜1mg/kg、可溶性汞(Hg)＜1mg/kg，符合 HJ/T 414-2007 《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》；卤代烃含量≤0.1%， 符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用优质环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.5g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤300g/L，苯（水基型）≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯（水基型）≤10g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 成品桌椅材质参照洽谈桌、洽谈椅标准。 | 1 |
| 33 | 定制家具2 | 2.一楼母婴关爱室，定制长300-400cm、宽60cm、高约75cm的操作台。 | 基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3，含水率≤10%，密度≥0.76g/cm3，弹性模量≥2500MPa，静曲强度≥25MPa，吸水厚度膨胀率≤10%，内结合强度≥0.5MPa，表面结合强度≥1.0MPa，通过GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准。 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，含水率≤13%；符合GB/T 13010-2006 《刨切单面》标准。 封边：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 台面：大理石台面。 油漆：采用优质环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；VOC≤650g/L，苯质量分数≤0.05%，甲苯、二甲苯、乙苯质量分数≤20%，固化剂中游离甲苯二异氰酸脂(TDI)质量分数≤0.5%，可溶性重金属 可溶性铅（Pb）＜2mg/kg、可溶性镉(Cd)＜0.5mg/kg、可溶性铬(Cr)＜1mg/kg、可溶性汞(Hg)＜1mg/kg，符合 HJ/T 414-2007 《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》；卤代烃含量≤0.1%， 符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。 胶粘剂：选用优质环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，游离甲醛（水基型）≤0.5g/kg，总挥发性有机物含量（水基型）≤300g/L，苯（水基型）≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯（水基型）≤10g/kg，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1套 |
| 34 | 定制家具3 | 3.一楼公共区域软包垫定制4套。座位约4平方米、背靠约4平方米。 | 面料：选用优质西皮，厚度≥1.0mm，撕裂力≥30N，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久；符合国家标准GB/T 16799-2008《家具用皮革》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 | 4套 |

备注：（1）核心产品为办公椅、接待椅、等候沙发、会议条桌、会议椅（培训椅)、控制台、定制类家具。（2）采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，需在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的视为响应无效标。

2、合同费用约定

合同为固定含税总价，总价包含材料费、加工费、运输、上楼安装、辅料、垃圾清运、税费、质保维保等全部费用，乙方不得另行收取任何费用。

3、质量标准与质保

（1） 板材执行GB18580国家标准，若甲醛等环保指标超标，乙方承担检测费用，无条件全额退货，并赔偿合同总价10%违约金。

（2）整体产品免费质保2年，质保期内因产品自身质量故障，乙方接到通知48小时内上门免费维修、更换配件；人为损坏不在免费质保范围。质保期满后乙方提供成本价终身维保服务。

4、验收约定

（1）全部安装完毕后，甲方组织现场验收，按照附件清单、确认图纸、国家现行家具质量及环保标准核验。《供货明细清单》所列货品，若实际供货、制作数量或内容发生变更，最终价款按实际发生数量据实结算。

（2）定制家具尺寸、用料、工艺与约定不符或产品质量不合格的，乙方须在7日内无偿返工更换，工期不予顺延；二次验收仍不合格，甲方有权拒收货物、解除合同，乙方所收取的费用应当返还。

（3）甲方根据需要可委托第三方检测机构参与验收，因产品质量不合格产生的检测费用由乙方全额承担。

5、供应商所报产品单价不能超过榆政财采发〔2023〕16 号(榆林市财政局关于印发《榆林市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准(2023 年版)》的通知) 标准。