采购需求

一、采购清单 设备名称; 数量; 备注. 复杂场景先进通信技术实验平台; 1套; 核心产品. 二、参数要求 （一）复杂场景通信器件及无线信道综合测试系统：具备矢量网络分析仪和频谱仪的功能； 具体指标有： ▲1 频率范围：10MHz～20GHz； 2 频率分辨率：≤0.1Hz； 3 端口数：≥2 ▲4 中频带宽：1Hz～35MHz； 5 迹线噪声：≤0.002dB（0.5～20GHz）； 6▲最大扫描点数：≥210000点； 7 系统动态范围：≥130dB（0.5～20GHz）； 8 最大输出功率：≥13dBm； 9.具有面板跳线； 10 支持中文操作界面，具有触摸显示屏，支持多点触控； 11▲ 具备Windows和Linux双操作系统； 12 具备频谱测量分析功能，每个端口可以完成频谱图的测试，可标记带内功率，邻道功率比等功能； 13 具备3.5mm校准件1套，3.5mm电缆两根； 14.射频屏蔽系统：屏蔽效果≥30dB。 （二）无人机及指挥调度系统： 1、核心架构 平台基于分布式流媒体服务器集群，支持动态扩容，端到端直播延迟≤1s，B/S架构，支持国产化部署。 2、信创与安全 支持国密SM2/SM4加密传输，提供操作日志接口与审计日志导出功能，可对接等保系统。 3、无人机实时直播与交互控制 支持≥50台无人机在线注册与状态监控（心跳间隔≤5s）；同时推流≥10路；支持四分屏/九分屏/十六分屏直播，点击地图标记点显示对应无人机画面，远程一键起飞/返航/降落，显示响应状态。 4、飞行轨迹与数据可视化 无人机移动时自动绘制轨迹（颜色区分高度/速度），支持导出；拍照后回传照片并显示位置/姿态数据（俯仰/横滚/偏航），列表自动刷新。 5、流媒体与录制点播 支持Web配置推流地址，APP端推流；断流自动生成MP4，支持点播/下载/回放； 6、高可用与扩展性 支持Redis 3节点集群 + 一主多从，提供API供第三方系统（GIS、应急指挥）集成；能够接入大疆（DJI）、道通智能、极飞、亿航、纵横、昊翔等品牌无人机。 三、近场波束调控与同步验证实验系统：包含宽带射频信号收发与采集模块； 1.频率范围至少覆盖：70 MHz到6 GHz 2.ADC分辨率：≥12 bits 3.ADC SFDR：≥78 dBc 4.DAC采样速率：≥61 MS/s 5.DAC分辨率：≥12 bits 6.与主机最大速率(16b)：≥61 MS/s（USB 3.0接口） 7.标准配件：电源线，电源适配器，USB 3.0数据线，天线*4 可实现近场波束调控、同步验证相关实验功能。

签订合同时需出示“复杂场景通信器件及无线信道综合测试系统”的合法来源证明文件(包括但不限于原厂授权或销售协议或代理协议等）。