采购需求

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目概况： 该建筑1979年建成并投入使用，钢拱架-钢筋混凝土混合结构，落地三角拱型，单层，建筑使用功能为展厅，屋架采用三铰钢拱架结构，跨度70m，建筑长230m，宽62m，总建筑面积约17000 ㎡。现依据建筑物实际情况及近三年检测情况对18榀拱架结构变形进行受力、变形、表面温度长期监测；通过数据采集与分析，追踪结构在长期使用过程中的动态变化。对屋面面板、山墙与钢结构连接处、5榀钢拱架进行全面检测；同时重点关注主体钢架与屋面板、墙面板等连接节点处结构状态，深入排查安全隐患，为后续结构安全评估及合理化建议提供技术依据。 本次招标内容包含2026年度建筑物安全检测及监测，2027、2028年度建筑物安全监测。 |
| 2 |  | 技术要求： 检测内容： 项目; 内容. 准备工作（资料调查）; ⑴查阅建筑结构原设计图和竣工图。 ⑵查阅临近工程地质报吿。 ⑶查阅历次加固修复资料。 ⑷查阅相关改造资料。 ⑸查阅相关检测资料。 ⑹查阅观测记录等技术资料。. 主体结构检测; 核查建筑结构布置和支撑布置、结构构件的主要几何尺寸和节点现状等。 调查各类荷载（新增空调主机荷载），包括屋面积灰（雪）荷载等。 调查环境温度情况（含新增空调导致的室内温度变化影响）。 核查结构损伤，包含变形、破损、断裂、锈蚀等； 检查连接节点焊缝、螺栓工作状况。 抽检钢构件防腐及防火涂层厚度。. 维护结构检测; 维护结构现状检测，包括裂缝分布的位置、裂缝长度、宽度等普查。. 结构杆件的受力、变形及结构整体动力特性监测; 对18榀拱架结构杆件的受力、变形监测，每榀点位不少于4处， 总数不少于72处;灵敏度不低于1微米，标距150mm，进行定期监测。 拱架结构挠度测量，18拱架每点位不少于3处，总数不少于54处， 精度不小于0.5mm。（也可采用智能扫描设备，对拱架结构进行整体 三维扫描，定期进行变形数据比对分析，每季度一次。）. 结构验算复核（计算分析）; 建筑结构力学分析应遵守国家现行有关标准和规范的要求，并考虑 钢桁架拱支座的实际不均匀沉降状况，计算简图根据结构的实际受 力和构造状况确定，荷载取值和荷载效应组合根据荷载规范确定或 根据实际情况按规范的取值和组合原则确定，材料强度和构件几何 尺寸取用实测值，对1号展厅的结构安全性进行建模验算、复核、分析。. 鉴定资料应达到的目的（深度标准）; （1）针对该建筑钢结构腐蚀性，对现状是否处理提出建议； （2）对钢结构变形、表面温度、应力实时监测； （3）对该建筑按现行规范下安全性进行评定； （4）针对该建筑现状，如需处理，提出合理建议。. |
| 3 |  | 其他要求： （1）包含施工、检测、展厅特殊安全措施及要求等费用。 （2）进行检测时需充分考虑展厅不闭馆的检测方案。 （3）检测报告需经专家审核通过。专家由发包人确定，审核费用由投标人支付。请投标报价时自行考虑。 |
| 4 |  | 质量要求：符合国家行业相关规范。 |