## 采购需求

本次采购项目为神木市农业农村局永兴街道三堂村人居环境提升项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB001 | 牛槽井 | 1.干砌块石粗砂灌缝300mm 2.钢筋混凝土盖板 | 座 | 1 |
| 2 | 030211003001 | 循环水泵 | 水泵选择150QJ10-300（额定扬程300米，额定流量10m3h，额定功率15kw）2台，一用一备。 | 台 | 2 |
| 3 | 030409001001 | 电力电缆 | 配套YJV22-0.6/1kV-5×16电缆150米。 | m | 150 |
| 4 | 040501003001 | 钢管 | 新增DN50出水钢管150米接入现有牛槽井管道，其中新做牛槽井接入10.95米 | m | 150 |
| 5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 180厚C25混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽≤6m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝 180厚5%水泥稳定土基层 夯实素土 | m2 | 255.75 |
| 6 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.现有八根2.75米DN1000管 2.主材不计 | m | 22 |
| 7 | 040501001002 | 混凝土管 | 八根2.75米DN1000管 | m | 22 |
| 8 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土垫层 | m3 | 11.25 |
| 9 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土包管道 | m3 | 54.89 |
| 10 | 010505002001 | 基础模板 |  | m2 | 30.8 |
| 11 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 80厚C25混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽≤6m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝 180厚5%水泥稳定土基层 夯实素土 | m2 | 86.1 |
| 12 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 180厚C25混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽≤6m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝 180厚5%水泥稳定土基层 夯实素土 | m2 | 322.62 |
| 13 | 040305004001 | 砖砌体 |  | m3 | 10.31 |
| 14 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) |  | m2 | 13.21 |
| 15 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | m2 | 138.75 |
| 16 | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 | 沙地柏，高40cm，每平米种植25株(5X5) | m2 | 320.1 |
| 17 |  | 牛槽井挖次坚石方 |  | m3 | 1575.958 |
| 18 |  | 牛槽井回填土方 |  | m3 | 1169.078 |
| 19 |  | 牛槽井卵石滤料 |  | m3 | 66.6 |
| 20 |  | 牛槽井粗砂垫层 |  | m3 | 61.14 |
| 21 |  | 牛槽井干砌石方 |  | m3 | 219.5 |
| 22 |  | 道路土方回填 |  | m3 | 535.35 |
| 23 |  | 管涵基础砂砾石换填 |  | m3 | 33.75 |
| 24 |  | 管道及八字口浆砌片石挡墙 |  | m3 | 194.59 |
| 25 |  | 水泥隔离墩 |  | 个 | 18 |
| 26 |  | 镀锌钢管,钢管规格为%φ42*1500mm, 钢管外露部分长1000mm,喷黑色油漆,贴1.2mm厚黄色反光膜。 |  | m | 186 |
| 27 |  | 拆除并清理破损混凝土路面，运距为3km |  | m3 | 59.6376 |
| 28 |  | 拆除并清理破损长城墙，运距为3km |  | m3 | 12.6816 |
| 29 |  | 场地土方垃圾清理外运3Km |  | m3 | 289.48 |
| 30 |  | 浆砌片石挡墙 |  | m3 | 1189.5 |
| 31 |  | 挡墙后石方清理 |  | m3 | 51.05 |
| 32 |  | 挡墙顶部素土回填及放坡 |  | m3 | 257.63 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。