采购需求

1、养护内容：西安市体育训练中心2块十一人制足球场天然草坪，养护周期为2026年7月1日-2027年6月30日，养护内容包括但不限于足球场草坪日常养护和全年赛事保障及赛事保障之外的草坪养护和活动保障等工作。

2、技术要求

2.1、打孔：每年不少于4次，春季两次，夏季一次，秋季一次；

2.2、覆沙：每次5mm，全年机械整体覆沙找平次数不得少于4次，每次比赛后要及时进行覆沙找平。可结合打孔，梳草同时进行，平整度要求：每次整体覆沙找平后平整度要求直径3m范围内间隙应不大于10mm；

2.3、施肥：保证15天施肥一次，一直到入冬覆盖每平方米用量25g；

2.4、杀菌剂：打药频率：四月1次，五月2次，六月3次，七八月各4次，九月3次，十月1次，共计18次；

2.5、杀虫剂：打药频率：四月1次， 五月1次， 六月-九月各2次，计14次，0.4g/㎡/次；

2.6、修剪：年剪草60次，剪草、搂草、倒草；日常3-5天剪草一次，具体视季节天气等原因而定，每次留草高度2.5-3公分；

2.7、梳草：梳草机梳草，深度2mm，年梳草4次，5月初2次；八月初2次；

2.8、划线：每场比赛前2天；

2.9、冬季覆盖：无纺布+遮阳网；

2.10、补草：赛后草坪修补；

2.11、灌溉：根据草坪生长而定，原则上一天不少于两次；

2.12、机械滚压：每年不少于4次；

2.13、清捡场地垃圾、保持场地清洁；

2.14、设施修补：喷头、水管、机械设备等场地设施的更换与维修。

3、制定场地的养护标准和养护方案，养护标准应达到中国足协所有赛事对场地的要求或者达到国际B类标准。

4、保证草坪的日常养护工作（施肥、修剪、灌溉、打药、打孔、覆沙、滚压、除杂草及病虫害防治、梳草等）；

5、保障各种赛事期间足球项目比赛的场地使用；

6、保证大型活动使用后场地草坪恢复工作。