- 项目采购内容及技术要求

| 序号及标的名称 | 技术参数 |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1台式电脑 | 一级 指标 | 二级指标 | 实际参数 | 台 | 64 |
|  | 1、★CPU 规格 | CPU信息 | ≥8 核 16 线程，基础 3.0GHz，睿频 3.3GHz，≥16MB 三级缓存TDP65W |  |  |
|  | 2、★主板 规格 | 内存配置容量 | ≥8GB |  |  |
|  |  | 内存类型 | DDR4 3200MHz |  |  |
|  |  | 内存条配置数量（板载内存不涉及） | 2 根 8GB 双通道，主板≥4 内存插槽 |  |  |
|  |  | 主板集成模块 | 集成千兆网口、声卡、硬件国密可信安全模块，支持 PCIe4.0 总线拓展 |  |  |
|  |  | 主板支持的CPU和内存情况 | 整机普遍最大扩容 64GB |  |  |
|  |  | 主板其他内置接口 | 4 个 SATA3.0 6Gbps；无 5.25 寸光驱位；1 个 M.2 NVMe PCIe4.0×4 插槽；拓展槽：PCIe x16、PCIe x4、PCIe x1 各 1 个；后置 VGA、HDMI 视频口，12 个 USB 接口、DB9 串口 |  |  |
|  |  | 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 1个PCIex8、1个PCIe x4以及1个PCIe x16插槽，1个PCIe x1板载1个VGA接口、1个HDMI接口、1个DP接口，支持多类设备，12个USB |  |  |
|  |  | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 64GB（4×16GB） |  |  |
|  | 3、★存储设备规格 | 固态盘数量 | 1块 |  |  |
|  |  | 固态存储容量 | 512GB |  |  |
|  |  | 机械硬盘数量 | 1 |  |  |
|  |  | 机械硬盘总容量 | ≥1TB |  |  |
|  |  | 机械硬盘转速 | 5400 |  |  |
|  |  | 机械硬盘形态 | 3.5英寸 |  |  |
|  |  | 固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或mSATA 等标准的插卡形态 |  |  |
|  |  | 存储设备其他参数要求 | a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔； 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定 |  |  |
|  | 4、★显卡 规格 | 显卡类型 | 集成显卡 |  |  |
|  |  | 独立显卡显存类型 | DDR4 |  |  |
|  |  | 独立显卡显存位宽 | 64bit |  |  |
|  |  | 独立显卡显存容量 | 2GB |  |  |
|  | 5、★显示设备规格 | 显示屏屏占比 | ≥80% |  |  |
|  |  | 显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |  |  |
|  |  | 显示屏尺寸 | 23.8 英寸 |  |  |
|  |  | 显示屏屏幕比例 | 0.672916667 |  |  |
|  |  | 显示器外观颜色 | 黑色商务色系 |  |  |
|  |  | 显示屏防蓝光 | 低蓝光认证，蓝光加权辐射亮度比≤0.0012W/(cd・sr) |  |  |
|  |  | 显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |  |  |
|  |  | 显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |  |  |
|  | 6、★外设规格 | 鼠标数量 | ≥1 个 |  |  |
|  |  | 键盘数量 | ≥1 个 |  |  |
|  |  | 键盘按键数目 | 104 键标准商务键盘 |  |  |
|  |  | 键盘连接方式 | 有线 USB |  |  |
|  |  | 键盘键程 | 2.3mm~4.0mm |  |  |
|  |  | 键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |  |  |
|  |  | 有线键盘连接线 | 1.5 米 |  |  |
|  |  | 键盘颜色 | 黑色商务色系 |  |  |
|  |  | 鼠标连接方式 | 有线 USB |  |  |
|  |  | 有线鼠标连接线 | 1.5 米 |  |  |
|  |  | 鼠标DPI 分辨率 | 800~1600 |  |  |
|  |  | 鼠标颜色 | 黑色商务色系 |  |  |
|  |  | 鼠标其他要求 | 符合 GB/T 26245 行业标准 |  |  |
|  | 7、★网络设备规格 | 有线网卡数量 | ≥1 |  |  |
|  | 8、★外部接 口规格 | USB 接口数量 | 前置 2×USB3.0；后置 6×USB3.0+2×USB2.0，整机合计 10 个 USB，前置不少于 3 个 USB（含 2 个 USB3.0） |  |  |
|  |  | 视频接口数量 | 2 个（HDMI2.0+VGA） |  |  |
|  |  | 音频接口数量 | 2 个 |  |  |
|  | 9、★整机基 础规格 | 整机外观 | 哑光黑色商务机箱，表面无划痕鼓包，标识清晰牢固 |  |  |
|  |  | 状态指示灯 | 前置电源运行指示灯、硬盘读写指示灯 |  |  |
|  |  | 整机结构 | 8.5L 紧凑型 mATX 立卧两用机箱，布线规整，预留硬盘拓展位，拆装无特殊工具要求，符合 GB/T 4208、GB/T 26246、GB/T 9813.1 |  |  |
|  |  | 机箱防护要求 | IP20 防护等级（GB/T 4208） |  |  |
|  |  | 整机噪音 | 空闲状态≤4.5Bel |  |  |
|  |  | 整机散热 | 25℃满载出风口≤55℃，机箱表面温度≤45℃，显示器表面≤38℃ |  |  |
|  |  | 整机能效限定值 | 达到 GB 28380-2012 二级及以上能效 |  |  |
|  |  | 机身材质 | 金属框架 + 塑料面板 |  |  |
|  |  | 机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于 30L |  |  |
|  |  | 机身颜色 | 黑色商务色系 |  |  |
|  | 10、★CPU性能 | CPU 物理核数 | ≥8 |  |  |
|  |  | CPU 主频 | ≥2.7GHz |  |  |
|  |  | CPU 末级缓存容量 | ≥8MB |  |  |
|  |  | CPU 支持的内存最高速率 | ≥2666MT/s |  |  |
|  | 11、★内存性能 | 内存读写速率 | 3200MT/s，满足≥2666MT/s 要求 |  |  |
|  | 12、★显卡 性能 | 显示分辨率 | ≥1920x1080 |  |  |
|  |  | 显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |  |  |
|  |  | 显存等效频率 | ≥1000MT/s |  |  |
|  |  | 显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |  |  |
|  | 13、★显示设 备性能 | 显示屏刷新率 | ≥75Hz |  |  |
|  |  | 显示屏位深 | ≥8 位 |  |  |
|  |  | 显示屏色域 | ≥99% sRGB |  |  |
|  |  | 显示屏色准 | △E ≤ 4 |  |  |
|  |  | 显示屏响应时间 | ≤8ms |  |  |
|  |  | 显示屏亮度 | ≥250 尼特 |  |  |
|  |  | 显示屏亮度一致性 | ≥70% |  |  |
|  |  | 显示屏对比度 | ≥500：1 |  |  |
|  |  | 显示屏其他参数 | 符合 SJ/T 11292 标准 |  |  |
|  | 14、★网络设 备性能 | 有线网卡速率 | 最高速率不低于 1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |  |  |
|  | 15、★主板 功能 | 内存扩展接口 (板载内存不涉及) | 4 条 DDR4 内存插槽，支持扩容至 64GB |  |  |
|  |  | 主板USB 瞬间过流保护 | 支持 USB 端口过流自动保护 |  |  |
|  |  | 主板防静电保护 | 主板全端口防静电硬件防护 |  |  |
|  |  | I/O 接口功能 | 前置 USB、音频；后置多 USB、串口、网口、视频输出，支持外设热插拔 |  |  |
|  | 16、★显卡 功能 | 显卡外接显示接口 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配 |  |  |
|  | 17、★显示设 备功能 | 显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |  |  |
|  |  | 显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等 |  |  |
|  |  | 显示器参数调节 | a、提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b、支持色温、亮度、对比度调节 |  |  |
|  | 17、★存储功能 | 存储功能 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 |  |  |
|  | 18、★网络设 备功能 | 网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |  |  |
|  |  | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |  |  |
|  |  | 有线网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 |  |  |
|  |  | 网络设备拆装 | 机箱侧盖免工具拆装，网卡拓展槽可自行加装无线网卡 |  |  |
|  | 19、★外部接 口功能 | 音频接口类型 | 3.5mm 三段式耳麦接口 |  |  |
|  |  | 视频接口类型 | HDMI、VGA |  |  |
|  |  | HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 标配 HDMI2.0，支持音视频同步输出 |  |  |
|  | 20、★电源功能 | 电源线适配能力 | HDMI+VGA 双输出，双屏同步扩展显示 |  |  |
|  | 21、★操作系 统及软件功能 | 中文信息处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |  |  |
|  |  | 操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |  |
|  |  | 固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |  |  |
|  |  | 操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |  |  |
|  |  | BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持BIOS 关闭以太网及USB 接口功能 |  |  |
|  |  | 固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |  |  |
|  |  | 固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |  |  |
|  |  | 固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |  |  |
|  |  | 固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |  |  |
|  | 22、★存储设 备可靠性 | 固态存储寿命 | 512GB NVMe 固态 TBW≥300TBW |  |  |
|  |  | 机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |  |  |
|  | 23、★显示设备可靠性 | 显示屏屏幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |  |  |
|  | 24、★外设 可靠性 | 键盘按键寿命 | ≥1000 万次敲击寿命 |  |  |
|  |  | 鼠标按键寿命 | ≥500 万次点击寿命 |  |  |
|  |  | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |  |  |
|  |  | 风扇寿命 | ≥4 万小时 |  |  |
|  | 25、★整机可 靠性要求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |  |  |
|  |  | 环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |  |  |
|  |  | 环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |  |  |
|  |  | 环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T 9813.1中规定 |  |  |
|  |  | 环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T 9813.1中规定 |  |  |
|  |  | 环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.1中规定 |  |  |
|  |  | MTBF 测试 | MTBF(m1)≥10 万小时 |  |  |
|  | 26、★兼容 要求 | 常用软件兼容 | 完美适配 WPS、国产 OA、财务软件、虚拟机、轻量 CAD、浏览器等政企常用软件；兼容银河麒麟 V10、统信 UOS、Windows10 |  |  |
|  |  | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |  |  |
|  |  | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |  |  |
|  |  | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |  |  |
|  | 27、★包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 整机独立泡沫缓冲包装，外箱印刷产品标识，符合 GB/T 9813.1 政府采购包装储运标准，防潮防磕碰 |  |  |
|  | 28、★服务 要求 | 配置检查工具 | 提供自检测试工具 |  |  |
|  |  | 服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术 响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |  |
|  |  | 服务周期 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；b)产品停止服务时间应提前 1 年告知；c)应明确产品发布日期 |  |  |
|  |  | 预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |  |  |
|  |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  |  |
|  |  | 典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |  |  |
|  |  | 厂家升级软件与扩容服务 | 提供应商供上门升级部件/软件的增值服务 |  |  |
|  |  | 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年 |  |  |
|  |  | 合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |  |  |
|  |  | 开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |  |  |
|  |  | 驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |  |  |
|  |  | 兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘网站） |  |  |
|  | 29、★供应链合规性 | 产品部件保障 | 保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |  |
|  | 30、★供应 链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |  |  |
|  |  | 供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |  |
|  | 31、★关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | 海光 C86 处理器、国产安全 BIOS，核心元器件满足信创安全可靠测评要求；硬件内置 SM2/SM3/SM4 国密算法引擎 |  |  |
|  | 32、★整机安 全性要求 | 密码算法实现 | 内置硬件国密模块，符合 GM/T 0006、GM/T 0028 商用密码规范，支持可信计算、磁盘硬件加密 |  |  |
|  |  | 信息安全基本要求 | BIOS 可信启动，开机硬件完整性校验，支持外设端口白名单管控，无预留非法后门，固件可防篡改 |  |  |
|  |  | 固件安全启动 | 硬件可信根，开机逐级校验固件、系统完整性，拦截篡改启动项 |  |  |
|  |  | 限用物质的限量要求 | 整机材料符合 GB/T 26572 电子有害物质限量标准 |  |  |

| 序号及标的名称 | 技术参数 |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2便携式电脑 | 一级指标1 | 二级指标 1 | 指标要求 | 台 | 5 |
|  | 33、★CPU规格 | CPU 信息 | 供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |  |  |
|  | 34、★内存规格 | 内存配置容量 | ≥8GB |  |  |
|  |  | 内存类型 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型 |  |  |
|  |  | 内存条配置数量 （板载内存不涉及） | ≥1 |  |  |
|  | 35、★主板规格 | 主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |  |  |
|  |  | 主板支持 的 CPU 和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存型号和数量 |  |  |
|  |  | 主板内置PCIe 插槽数量 | ≥0 |  |  |
|  |  | 特殊孔位及接口 | 主板支持安装多功能导入装置板卡，或预留相应孔位及接口 |  |  |
|  |  | 单内存插槽最大可 支持容量 （板载内存不涉及） | ≥8GB |  |  |
|  |  | 内存插槽满配时提 供的最高 内存总容量 | ≥16GB |  |  |
|  | 36、★存储 | 固态盘数量 | ≥1个 |  |  |
|  | 设备规格 | 固态存储容量 | ≥240GB |  |  |
|  | 37、★存储设备规格 | 固态盘数量 | ≥1个 |  |  |
|  |  | 机械硬盘数量 | ≥0 |  |  |
|  |  | 机械硬盘总容量 | ≥500GB |  |  |
|  |  | 机械硬盘转速 | ≥5400rpm |  |  |
|  |  | 机械硬盘接口协议 | 支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口 |  |  |
|  |  | 机械硬盘形态 | 2.5 英寸或 3.5 英寸等 |  |  |
|  |  | 固态存储接口协议 | 支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |  |  |
|  |  | 固态存储形态 | 可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合 M.2 或 mSATA 等标准尺寸和接口定义 |  |  |
|  |  | 存储设备扩展盘位 | ≥0 |  |  |
|  |  | 存储设备其他参与要求 | a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定; b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃ ~ |  |  |
|  | 38、★显卡规格 | 显卡类型 | 独立显卡或集成显卡 |  |  |
|  |  | 独立显卡显存类型 | 若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |  |  |
|  |  | 独立显卡 显存位宽 | 若配置独立显卡，显存位宽≥32 位 |  |  |
|  |  | 独立显卡 显存容量 | 若配置独立显卡，显存容量≥512MB |  |  |
|  |  | 独立显卡接口协议 | 支持 PCIe 协议版本大于等于2.0 或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0 的独立显卡接口协议 |  |  |
|  | 39、★显示设备规格 | 显示屏屏占比 | ≥80% |  |  |
|  |  | 显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |  |  |
|  |  | 显示屏像素密度 | ≥150 像素/英寸 |  |  |
|  |  | 显示屏可视角度 | 水平≥170 ° |  |  |
|  |  | 显示屏尺寸 | 供应商给出显示屏尺寸信息 |  |  |
|  |  | 显示屏屏幕比例 | 16:9/3:2/21:9/16:10 等 |  |  |
|  |  | 显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |  |  |
|  |  | 显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |  |  |
|  |  | 显示屏防炫目 | 显示器镜面反射率≤10% |  |  |
|  | 40、★外设规格 | 传声器数量 | ≥1个 |  |  |
|  |  | 扬声器数量 | ≥1个 |  |  |
|  |  | 鼠标数量 | ≥1个 |  |  |
|  |  | 键盘数量 | ≥1个 |  |  |
|  |  | 触控板数量 | ≥1个 |  |  |
|  |  | 摄像头数量 | ≥1个 |  |  |
|  |  | 光驱数量 | ≥0 个 |  |  |
|  |  | 键盘按键数目 | 62 键/84 键/105 键等 |  |  |
|  |  | 摄像头像素 | ≥100 万 |  |  |
|  |  | 摄像头分辨率 | ≥1280x720 |  |  |
|  |  | 内置扬声器功率 | ≥1 瓦/个 |  |  |
|  |  | 内置扬声器频率范围 | 100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz： 35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上 |  |  |
|  |  | 内置扬声器总谐波失真 | 总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5% |  |  |
|  |  | 内置扬声器最大声压级 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB |  |  |
|  |  | 键盘键程 | 0.9mm ~ 2.3 mm |  |  |
|  |  | 键盘按键压力 | 按键压力宜在0.3～0.8N 之间 |  |  |
|  |  | 键盘颜色 | 黑色/银色/白色等商务色系 |  |  |
|  |  | 鼠标连接方式 | 有线或无线 |  |  |
|  |  | 有线鼠标连接线 | ≥1.5 米 |  |  |
|  |  | 鼠标 DPI分辨率 | 800~1600 |  |  |
|  |  | 鼠标颜色 | 黑色/银色/白色等商务色系 |  |  |
|  |  | 鼠标其他要求 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |  |  |
|  |  | 触控板尺寸 | ≥70mm×50mm |  |  |
|  |  | 触控板材质 | 采用麦拉片或玻璃等材质 |  |  |
|  |  | 光驱规格 | 配备光驱设备，可为外置光驱 |  |  |
|  | 41、★网络设备规格 | 有线网卡数量 | ≥1（可通过扩展坞支持） |  |  |
|  |  | 无线网卡 及天线数量 | ≥0 |  |  |
|  |  | 单无线网 卡天线数量 | ≥0 |  |  |
|  | 42、★外部接口规格 | USB 接口数量 | USB 接口数量应不少于 3 个，至少包含 1 个 USB3.0 及以上标准接口（可通过拓展坞实现） |  |  |
|  |  | 视频接口数量 | ≥1 |  |  |
|  |  | 输入充电接口数量 | ≥1 |  |  |
|  |  | 音频接口数量 | ≥1 |  |  |
|  |  | 存储卡接口数量 | ≥0 |  |  |
|  | 43、★电池规格 | 电池额定能量 | ≥50Wh |  |  |
|  |  | 电池充放电次数 | ≥500 次（常温下 500 次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%） |  |  |
|  |  | 快速充电功能 | 支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD |  |  |
|  |  | 电池安全要求 | 符合 GB 31241 的规定 |  |  |
|  |  | 电池电芯材质 | 供应商给出电池电芯材料信息 |  |  |
|  | 44、★整机基础规格 | 整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符 |  |  |
|  |  |  | 号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数 |  |  |
|  |  | 整机结构 | a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处 理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上； o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定 |  |  |
|  |  | 整机噪音 | 25 摄氏度环温条件：空闲小于等于 38dBA满载小于等于45dBA |  |  |
|  |  | 整机散热 | 产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃ , 各表面温度应符合以下要求： - 键帽温度不高于38℃ ; - b) 键盘间隙温度不高于40℃ ; c) 掌托温度不高于38℃ ; d) 触控板温度不高于38℃ ; e) 底壳温度不高于45℃ |  |  |
|  |  | 整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2 012 标准中能效等级 2 级及以上 |  |  |
|  |  | 整机重量 | ≤2.2kg |  |  |
|  |  | 整机厚度 | ≤22mm（不含脚垫） |  |  |
|  |  | 机身材质 | 塑料/金属等 |  |  |
|  |  | 机身颜色 | 一般选用灰色/黑色等商务色系 |  |  |
|  | 45、★CPU性能 | CPU 物理核数 | ≥4 |  |  |
|  |  | CPU 主频 | ≥1.8GHz |  |  |
|  |  | CPU 末级缓存容量 | ≥2MB |  |  |
|  |  | CPU 支持的内存最高速率 | ≥2666MT/s |  |  |
|  | 46、★内存性能 | 内存读写速率 | ≥2666MT/s |  |  |
|  | 47、★显卡性能 | 显示分辨率 | ≥1920x1080 |  |  |
|  |  | 显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |  |  |
|  |  | 显存等效频率 | ≥1000MT/s |  |  |
|  |  | 显卡可支持多屏同 时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |  |  |
|  | 48、★显示设备性能 | 显示屏刷新率 | ≥60Hz |  |  |
|  |  | 显示屏位深 | ≥8 位 |  |  |
|  |  | 显示屏色域 | ≥99% sRGB |  |  |
|  |  | 显示屏色准 | △E ≤ 4 |  |  |
|  |  | 显示屏响应时间 | ≤30ms |  |  |
|  |  | 显示屏亮度 | ≥250 尼特 |  |  |
|  |  | 显示屏亮度一致性 | ≥70% |  |  |
|  |  | 显示屏对比度 | ≥500：1 |  |  |
|  |  | 显示屏其他参数 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 |  |  |
|  | 49、★网络设备性能 | 有线网卡速率 | 最高速率不低于 1000Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |  |  |
|  |  | 支持无线网络通信 技术协议 | 支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议 |  |  |
|  |  | 无线网卡频宽 | ≥20MHz |  |  |
|  | 50、★电源适配 器性能 | 电源适配器电源效率 | 在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87% |  |  |
|  | 51、★待机性能 | 满载待机性能（LTP） | ≥1.5 小时 |  |  |
|  | 52、★主板功能 | 内存扩展 接口(板载内存不涉及) | 供应商给出内存扩展接口数量 |  |  |
|  |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、 M.2 等类型接口 |  |  |
|  |  | 主板 USB瞬间过流保护 | 支持瞬间过流保护功能 |  |  |
|  |  | 主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |  |  |
|  |  | I/O 接口功能 | 内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接 口、电源接口等各类标准接口 产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能 |  |  |
|  | 53、★显卡功能 | 显卡外接显示接口 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口 |  |  |
|  |  | 显示功能 | 支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式 |  |  |
|  | 54、★外设功能 | 摄像头物 理隐私保护开关 | 支持物理隐私保护开关 |  |  |
|  |  | 传声器降噪 | 支持降噪功能 |  |  |
|  |  | 音频处理功能 | 支持音频效果处理功能 |  |  |
|  |  | 键盘背光 | 支持键盘背光 |  |  |
|  |  | 触控板多点触控 | 支持 2 点及以上触控功能 |  |  |
|  |  | 光驱功能 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于24× 150KB/s； 最大读取速度 DVD 不低于8× 1358KB/s； 最大刻录速度 CD 不低于24× 150KB/s； 最大刻录速度 DVD 不低于6× 1358KB/s； 应兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |  |  |
|  | 55、★存储功能 | 存储功能 | 支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设 备，如 SSD/UFS。 产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互 |  |  |
|  | 56、★网络设备功能 | 网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |  |  |
|  |  | 无线网卡频段 | 支持双频段 |  |  |
|  |  | 物理开关 | 支持网络设备物理开关 |  |  |
|  |  | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |  |  |
|  |  | 蓝牙协议 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本 |  |  |
|  |  | 有线网卡 接口类型 | 支持 RJ45 接口 |  |  |
|  |  | 无线网卡标准 | 符合 GB 15629.11 所有部分 |  |  |
|  |  | 网络设备拆装 | 网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |  |  |
|  | 57、★外部接口功能 | 音频接口类型 | 不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的3段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能 |  |  |
|  |  | 视频接口类型 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口 |  |  |
|  |  | HDMI、DP、 Type-C 显示接口要求 | 若提供HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |  |  |
|  |  | 输入充电接口类型 | DC in 或 Type-C 接口 |  |  |
|  |  | 其他接口 | PS/2 接口等 |  |  |
|  |  | 存储卡接口类型 | 支持 SD、TF 等存储卡接口 |  |  |
|  | 58、★电源功能 | 电池快充 | 支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD |  |  |
|  |  | 电源线适配能力 | 符合 GB 15934-2008 对于可拆线插头 GB15934 不做要求 |  |  |
|  | 59、★操作 系统 及软 件功 能 | 中文信息处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |  |  |
|  |  | 操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |  |
|  |  | 固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |  |  |
|  |  | 操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |  |  |
|  |  | 固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |  |  |
|  |  | BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能 |  |  |
|  |  | 固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |  |  |
|  |  | 固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |  |  |
|  |  | 固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |  |  |
|  |  | 固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |  |  |
|  | 60、★生物识别功能生物识别功能 | 指纹识别 | 指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关规定 |  |  |
|  |  | 人脸识别 | 人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定 |  |  |
|  |  | 静脉识别 | 指静脉识别功能符合 GB/T 33135 的相关规定 |  |  |
|  | 61、★硬件加速功能 | NPU/GPU 等 AI 加速模块 | 支持 NPU/GPU 等AI 加速模块 |  |  |
|  |  | 视频编解 码加速模块 | 支持视频编解码加速模块 |  |  |
|  |  | 影像处理 加速模块 | 支持影像处理加速模块 |  |  |
|  | 62、★存储设备 | 固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |  |  |
|  |  | 机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |  |  |
|  | 63、★显示设备 可靠性 | 显示屏屏幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |  |  |
|  | 64、★外设 可靠 性 | 键盘按键寿命 | ≥1000 万次 |  |  |
|  |  | 鼠标按键寿命 | ≥500 万次 |  |  |
|  |  | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |  |  |
|  |  | 风扇寿命 | ≥4 万小时 |  |  |
|  | 65、★整机 可靠 性要 求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |  |  |
|  |  | 环境条件要求的气 候环境适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |  |  |
|  |  | 环境条件要求的振 动适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |  |  |
|  |  | 环境条件要求的冲 击适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |  |  |
|  |  | 环境条件要求的碰 撞适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |  |  |
|  |  | 环境条件要求的自 由跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |  |  |
|  |  | 环境条件要求的运 输包装件 跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |  |  |
|  |  | MTBF 测试 | MTBF (m1)≥3 万小时 |  |  |
|  | 66、★兼容要求 | 常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |  |  |
|  |  | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |  |  |
|  |  | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |  |  |
|  |  | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |  |  |
|  | 67、★包装及运 输要求 | 标志、包 装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |  |
|  | 68、★服务要求 | 配置检查工具 | 提供自检测试工具 |  |  |
|  |  | 服务响应 | a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）； b）提供政企专线 724 在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100% |  |  |
|  |  | 服务周期 | 支持产品延保≥3 年 提供每年延保服务报价 提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起） |  |  |
|  |  | 预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |  |  |
|  |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  |  |
|  |  | 典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |  |  |
|  |  | 厂家升级软件与扩容服务 | 提供应商供上门升级部件/软件的增值服务 |  |  |
|  |  | 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年 |  |  |
|  |  | 合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |  |  |
|  |  | 开箱组装 /使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |  |  |
|  |  | 驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |  |  |
|  |  | 兼容适配软件下载 服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |  |  |
|  |  | 跨架构平 台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行 |  |  |
|  | 69、★供应链合 规性 | 产品部件保障 | 保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |  |
|  | 70、★供应 链质 量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |  |  |
|  |  | 供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |  |
|  | 71、★关键部件 安全 要求 | 关键部件 安全要求3 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |  |
|  | 72、★整机 安全 性要 求 | USB 端口管控 | 支持 USB 端口管控 |  |  |
|  |  | 密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |  |  |
|  |  | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |  |  |
|  |  | 信息安全基本要求 | a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |  |  |
|  |  | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |  |  |
|  |  | 限用物质的限量要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 |  |  |
|  | 73、★外观与机身参数 | 机身材质 | 金属机身，喷砂阳极工艺，耐磨防刮； |  |  |
|  |  | 屏幕参数 | 14英寸 |  |  |
|  |  | 核心性能配置 | 处理器：英特尔13代酷睿 i5-1340P，12核16线程，主频1.9GHz，睿频4.6GHz，TDP 30W； 运行内存：16GB LPDDR5 高速内存； 机身存储：512GB NVMe PCIe 高速固态硬盘； |  |  |
|  |  | 电池容量 | 以设备额定标称56Wh为基准，系统电池健康度≥90%为合格新机标准 |  |  |
|  |  | 网络与功能计量标准 | 无线网络：连接标准Wi-Fi 6路由器，网速、连接稳定性正常，无断连、卡顿现象 |  |  |
|  |  | 外观结构预验收要求 | 机身无划痕、掉漆、变形、磕碰，金属外壳工艺完好，无瑕疵 -屏幕无碎屏、漏光、坏点、色斑，边框贴合紧密无松动 -键盘按键回弹正常、无卡顿、无失灵，背光功能可正常开关、亮度可调 -触控板滑动灵敏、点击精准，无漂移、无失灵 摄像头物理防窥开关开合顺畅，摄像头成像清晰 |  |  |
|  |  | 屏幕显示性能预验收要求 | -屏幕分辨率可正常设置1920×1080高清模式，显示清晰无模糊 -色域、亮度达标，色彩还原真实，无偏色、频闪问题 护眼模式可正常开启，低蓝光、无频闪效果生效 多角度观看无明显色彩、亮度衰减，广视角效果正常 |  |  |
|  |  | 整机运行性能预验收要求 | -开机启动正常，无卡顿、无蓝屏、无报错，开机时长≤15秒 系统运行流畅，后台多程序（办公软件、浏览器、文档工具）同时运行无卡顿、死机、闪退 硬盘读写速度正常，无掉速、磁盘报错，读写性能符合NVMe固态硬盘标准 整机散热正常，常规办公负载下无异常发烫、风扇异响、噪音过大问题 无硬件驱动异常、未知设备报错，所有硬件均可正常识别运行 |  |  |
|  |  | 续航与充电预验收要求 | -原装65W快充充电正常，充电指示灯显示正常，无充电慢、不充电、断电问题 电池健康状态良好，新机无电池损耗异常，待机续航符合官方标准 |  |  |

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 彩色复印机 | 1.基础参数 技术参数与材质：钢架结构机身；标配双面自动进稿器；4GB内存+128GB SSD；10.1寸触控屏；碳粉式静电成像； - 性能指标 - 速度35页/分(黑白彩同速)；首出≤6.5秒；扫描≥80页/分(双面)；月负荷≥1.5万页； - 验收要求 - 连续复印100页无卡纸；彩色/黑白色彩偏差ΔE≤5；标配双面器，安装调试到位。 | 台 | 1 |
| 4 | A3彩色打印机 | 1.基础参数 技术参数与材质：金属框架机身；标配网络打印/双面器；2GB内存；7寸操作屏；四鼓通用碳粉； - 性能指标 - 速度26页/分；预热≤20秒；分辨率≥1200dpi；支持PCL/PS打印语言； - 验收要求 - 打印A3彩页无条纹；双面无错位；网络ping通；耗材余量显示正常。 | 台 | 1 |
| 5 | A4黑白打印机 | 1.基础参数 技术参数与材质：工程塑料机身；标配150页纸盒；支持有线/无线网络；硒鼓分离式耗材； - 性能指标 - 速度22页/分；分辨率1200×1200dpi；月负荷≥5000页； - 验收要求： 打印自检页清晰；WiFi直连成功；复印身份证无偏移；USB识别正常 | 台 | 20 |
| 6 | A3黑白打印机 | - 基础参数 - 技术参数与材质：金属骨架；标配双面器+输稿器；2GB内存；7寸触控屏；支持网络扫描；’ - 性能指标 - 速度24页/分；扫描55页/分；预热≤15秒；支持扫描到邮件/文件夹； - 验收要求 - 双面打印纸张平整无卷曲；扫描PDF清晰可OCR；连续作业1小时无宕机 | 台 | 7 |
| 7 | 碎纸机 | - 基础参数 - 技术参数与材质：全钢刀具+ABS面板；纸屑桶容积23L；带万向轮；过热保护； - 性能指标 - 碎纸效果4×35mm段状；一次10张(70g)；速度2m/min；连续工作≥10分钟； - 验收要求 - 碎纸不卡顿，碎后呈均匀段状；过热保护测试可自动断电；运转噪音≤58dB。 | 台 | 7 |
| 8 | 65寸电视机 | - 基础参数 - 技术参数与材质：金属边框+底座；4K VA面板；2GB+32GB；2×HDMI 1；2×USB 2.0；WiFi 5； - 性能指标 - 60Hz刷新率；HDR10/HLG；色域≥90% DCI-P3；喇叭2×10W； - 验收要求 - 无坏点/亮线；遥控灵敏；U盘播放4K片源流畅；安装壁挂支架牢固。 | 台 | 1 |
| 9 | 100寸电视机 | - 基础参数 - 技术参数与材质：金属全面屏；4K 144Hz高刷面板；4GB+128GB；HDMI 2.1×3；峰值亮度1000nit； - 性能指标 - 支持杜比视界+全景声；MEMC运动补偿；响应≤6ms； - 3.验收要求 - 巨幕无运输损伤；4K@144Hz信号输入流畅；WiFi 6连接稳定；含安装及承重挂架。 | 台 | 6 |
| 10 | 32寸电视机 | - 基础参数 - 技术参数与材质：塑料边框；1366×768面板；1GB+8GB；HDMI×2；USB×1； - 性能指标 - 60Hz刷新率；直下式背光；音效≥5W×2； - 3.验收要求 - 显示正常无偏色；遥控按键全响应；适合壁挂或桌面摆放。 | 台 | 7 |
| 11 | 茶吧机 | - 基础参数 - 技术参数与材质：下置水桶+不锈钢双出水口；钢化玻璃触控面板；电子冰胆/加热管；防干烧材质； - 性能指标 - 加热功率≥1200W，制冷≤70W；控温精度±3℃；防漏电保护； - 3.验收要求 - 出水温度≥90℃(制热)/≤10℃(制冷)；水桶安装无渗漏；运行无异常噪音。 | 台 | 51 |
| 12 | 室内全彩大屏 | - 基础参数 - 技术参数与材质：压铸铝箱体；点间距P2.5；SMD表贴三合一灯珠；含发送卡/处理器/钢结构/配电柜； - 性能指标 - 分辨率≥1920×1080等效；刷新率≥1920Hz；亮度≥600cd/m²；视角≥140°； - 3.验收要求 - 整屏无死点（允许≤3/万）；灰度渐变平滑；视频播放无延迟撕裂；散热正常。 | ㎡ | 37 |
| 13 | 门禁 | - 基础参数 - 产品名称：尺寸1.4×0.235×0.98m - 技术参数与材质：304不锈钢材质，厚度≥1.2mm；刷卡/密码模块；电磁锁+控制器+出门按钮； - 性能指标 - 开闸速度≤0.5秒；防水等级IP54 - 3.验收要求 - 箱体焊接平滑无毛刺；卡/密码两种方式均可开闸；紧急断电自动开启。 | 套 | 5 |
| 14 | 网关 | - 基础参数 - 技术参数与材质：金属机壳；千兆WAN×1+LAN×4；带机量150人；支持AC管理（可管理32个AP） - 性能指标 - 吞吐量≥1Gbps；支持VPN/L2TP/IPSec；行为管理（应用过滤/流量控制）； - 3.验收要求 - 接入外网后带30台模拟终端ping延迟≤5ms；AC可发现并配置AP；配置页面可正常保存。 | 台 | 1 |
| 15 | 传输 | - 基础参数 - 技术参数与材质：金属壳；SC光口+千兆RJ45电口；单模双纤；3-20km；含配套电源适配器 - 性能指标 - 光功率：发送-3~-9dBm，接收灵敏度≤-22dBm；丢包率≤0.1% - 3.验收要求 - 成对使用，光路指示灯常亮；ping大包(1472字节)丢包率0%；连续运行72小时不断流。 | 台 | 1 |
| 16 | 8口交换机 | - 基础参数 - 技术参数与材质：铁壳散热；8个10/100/1000M电口；背板16Gbps；无风扇静音； - 性能指标 - 包转发率11.9Mpps；MAC地址表≥4K；即插即用； - 3.验收要求 - 全部端口插入网线后link灯亮；千兆速率协商成功；满负载无异常发热。 | 台 | 1 |
| 17 | 5口交换机 | - 基础参数 - 产品名称：锐捷 - 技术参数与材质：铁壳/塑壳可选；5个千兆电口；背板10Gbps；外置电源； - 性能指标 - 包转发率7.44Mpps；即插即用；低功耗≤5W； - 3.验收要求 - 端口识别正常；数据传输速率实测≥950Mbps；连续运行无重启。 | 台 | 1 |
| 18 | 会议室大热水器 | - 基础参数 - 技术参数与材质：内胆搪瓷+高密度保温层；外壳喷涂钢板；额定功率3kW；含漏保插头 - 性能指标 - 加热时间≤70分钟(15℃→75℃)；能效等级≥2级；防电墙技术 - 3.验收要求 - 安装后打压测试无漏水；加热至设定温度自动断电；地线连接规范；安全阀正常滴水。 | 个 | 3 |
| 19 | 数字导屏一体机 | - 基础参数 - 产品名称：50寸液晶屏（立式） - 技术参数与材质：金属机身+钢化玻璃面板；1920×1080商用屏；安卓9.0；4GB+64GB；含立式底座； - 性能指标 - 亮度≥400cd/m²；支持7×24小时运行；定时开关机；支持U盘/网络更新内容 - 3.验收要求 - 播放视频无卡顿；触摸（如有）响应≤5ms；预装软件可正常播放图片/PDF/视频。 | 台 | 3 |
| 20 | 高拍仪 | - 基础参数 - 技术参数与材质：硬底金属感光台；折叠式支架；主摄≥1500万像素；标配补光灯（三级调光）；USB 2.0； - 性能指标 - A3幅面扫描速度≤1秒；支持OCR识别中文；软件支持连续拍摄/合并PDF； - 3.验收要求 - 扫描A3合同字迹清晰无畸变；USB供电正常无需外接电源；OCR识别率≥95% | 台 | 1 |