附件：

学生课桌椅、书包柜、紫外线灯、办公桌椅、整理柜、讲桌、空调及部室改造采购项目采购需求一览表

|  | 主要标的办公室空调、学生课桌椅和书包柜及教室紫外线灯、教室办公桌椅及整理柜等： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 双人课桌椅 | 1.课桌尺寸规格(约)：长1200mm×宽400mm，整体高度可调节范围690mm～780mm，高度调节步进≤30mm，档位锁定稳固无松晃。 2.桌面采用厚度≥18mm的E0级刨花板(符合GB/T 39600-2021，甲醛释放量≤0.050mg/m³)；表面覆耐磨三聚氰胺饰面；桌面前沿设嵌入式笔槽，笔槽宽度≥30mm、深度≥15mm。 3.储物书斗采用厚度≥0.8mm冷轧钢板一次冲压成型，边缘钝化处理；书斗底部长度≥430mm、深度≥280mm、高度≥130mm，底部设置加强筋。 4.桌架主立柱采用长轴≥50mm、短轴≥20mm、管壁厚度≥1.2mm椭圆钢管；下横撑采用≥20mm×40mm×1.2mm矩形钢管；地脚配置防滑耐磨胶套。 5.椅子座面尺寸规格(约)：宽1200mm×深300mm，座板采用E0级刨花板(符合GB/T 39600-2021，甲醛释放量≤0.050mg/m³)，厚度≥18mm。 6.单块靠背尺寸规格(约)：高170mm×宽400mm，腰部设有人体工学支撑弧度。 7.椅架采用≥Φ19mm×1.2mm的钢管制作，椅脚配置耐磨胶套。 8.座椅总高度可调节范围360mm～440mm，调节档位与课桌档位匹配对应。 9.桌、椅金属构件表面经静电喷塑处理，厚度≥60μm；所有外露边角均做圆角钝化处理，无锐边、尖角，表面平整光滑，无焊瘤、虚焊、漏焊等缺陷。 10.整装质量、环保等符合国家相关标准要求。 | 150 | 套 |
| 2 | 学生书包柜 | 1.单门规格(约)：高310mm×宽385mm×深500mm，尺寸偏差符合家具行业通用公差要求并满足实际使用需求。 2.门板采用ABS一体注塑成型(非贴膜/喷漆)，厚度≥25mm，转角设置防撞软胶护角(TPR/PVC)；门板内侧设置多功能置物盒(底部带滴水孔)。 3.柜体侧板、后板、上下板采用HIPS工程塑料或ABS注塑，侧板厚度≥20mm，上下板厚度≥25mm，柜体后板设置通风孔。 4.柜门采用高强度尼龙铰链；配备一体式拉手锁具；每列柜体配套专用联墙固定件，确保安装稳定不倾倒。 5.柜体拼接部位紧密牢固，接缝均匀，整体结构稳固，承重后不易变形，表面光滑平整，无尖锐棱角，无明显缩痕、飞边、毛刺、色差，色泽均匀。 6.整装质量、环保等符合国家相关标准要求。 | 300 | 个 |
| 3 | 紫外线灯 | 1.产品配套自动升降支架，支持定时信号控制，可自动下降至设定高度并开启紫外线灯消毒，消毒完成后自动熄灭并回升至初始位置，可实现无人值守作业。 ★2.灯管符合GB 28235-2020要求，对大肠杆菌杀灭率≥99.9%；1m测试距离处初始辐照强度≥100μW/cm²。 3.灯具外形尺寸范围(约)：长1200mm～1300mm，宽50mm～65mm，高90mm～110mm。 4.升降参数：灯管下降高度为1000mm±200mm；上升、下降速度均为1m/分钟。 5.灯管功率：40W±5W。 | 30 | 盏 |
| 4 | 办公桌椅 | 一、办公桌 1.外形尺寸(约)：长1400mm×宽600mm×高750mm。 ★2.台面基材为E0级刨花板(符合GB/T 39600-2021，甲醛释放量≤0.050mg/m³)，厚度≥25mm；饰面为三聚氰胺浸渍纸；四周采用同色PVC或ABS封边。 3.桌体侧板、背板为E0级刨花板，厚度≥16mm；柜体结构稳固，满足日常办公承重要求。 4.配备三节阻尼滑轨、阻尼铰链，开合顺畅、静音，符合国家相关标准。 5.整装质量、环保等符合国家相关标准要求。 二、办公椅 1.背框采用PP+玻璃纤维增强注塑，厚度≥2.5mm。 2.座垫内部填充回弹海绵，海绵密度≥35kg/m³；外部包覆透气网布。 3.底盘支撑管壁厚≥2.0mm，表面经喷塑，防腐防锈处理。 4.气杆升降调节行程≥85mm，符合国家家具安全标准。 5.支撑脚轮采用直径≥320mm尼龙五星脚；配置直径≥Φ50mmPU静音刹车轮，带锁止功能。 6.整装质量、环保等符合国家相关标准要求。 | 48 | 套 |
| 5 | 教师整理柜 | 1.整体结构为三门布局，左侧两门为上玻璃门、下钢制门结构，右侧为通体钢制门；柜体方正平稳，无明显翘曲变形。 2.外形尺寸(约)：高2000mm×宽650mm×深400mm。 3.柜体侧板、门板、顶板、底板均采用度≥0.8mm厚冷轧钢板；背板采用厚度≥0.6mm冷轧钢板。 4.门体玻璃门采用厚度≥4mm的钢化玻璃，玻璃边角钝化处理，无锐边、毛刺。 5.内部配置≥2块可调节钢制搁板，搁板厚度与柜体主体匹配，单块搁板均匀承重≥20kg。 6.每扇门配置三连杆锁具，锁具互开率≤1%，每柜配备原装钥匙≥2把，锁具开启闭合顺畅。 7.柜体金属表面静电环氧粉末喷涂处理，膜厚≥60μm；所有外露边角均做圆角钝化处理，无锐边、尖角，表面平整光滑，无焊瘤、虚焊、漏焊等缺陷。 8.整装质量、环保等符合国家相关标准要求。 | 38 | 套 |
| 6 | 讲桌 | 1.规格尺寸(约)：长1200mm×宽600mm×高850mm，适配普通教室站立授课场景。 2.落地式封闭式柜体结构，台面平整，柜体设单/双开门储物空间，内部配置活动层板；整体结构稳固，垂直静载荷满足日常教学使用要求。 3.台面采用E0级刨花板(符合GB/T 39600-2021，甲醛释放量≤0.050mg/m³)，厚度≥25mm；饰面为三聚氰胺浸渍纸；四周采用同色PVC或ABS封边。 4.柜体侧板、门板、层板采用厚度≥16mm三聚氰胺浸渍纸饰面人造板；所有板材外露截面采用厚度≥1.0mm同色PVC或ABS封边。 5.柜门配置阻尼铰链，开启闭合静音无卡顿，五金件表面经防锈防腐处理。 7.讲桌所有外露边缘、棱角均做圆角倒角处理，倒角半径≥2mm；整体色泽均匀，纹理清晰一致，表面无划痕、鼓泡、凹陷、色差等缺陷。 8.整装质量、环保等符合国家相关标准要求。 | 7 | 套 |
| 7 | 空调 | 1.分体壁挂式冷暖型空调，匹数≥1.5匹。 2.≥一级能效。 3.制冷量≥3500W；制热量≥4500W，具备电辅热功能，电辅热功率≤1100W。 4.制冷输入功率≤1000W；制热输入功率≤1400W。 5.室内机循环风量≥630m³/h。 6.室内机最高风档噪声≤41dB(A)；室外机噪声≤51dB(A)。 7.核心部件采用全直流变频压缩机，室内机换热器为铜管翅片式结构。 | 3 | 台 |
|  | 配套标的需要的房屋修缮改造： |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 部室改造 | 1.完成六个部室30盏紫外线灯的安装及线路改造(包括但不限于集中控制系统的总控箱、定时器、辅材辅料(线材、排插、线管等)、桥架等配套实施的打孔、布设等)；改造成果符合相关安全规范及实际使用要求。 2.完成3台空调的线路改造及辅材辅料(包括但不限于控制系统、辅材辅料(铜管、插排、线材、线管等)提供等配套实施的打孔、布设等)；改造成果符合相关安全规范及实际使用要求。 3.改造过程中不得损坏原有其他设施、墙面、线路等，改造完成后清理并清运改造区域内所有垃圾。 | 1 | 项 |
| 说明：1.需求清单中带“★”的参数指标均应以要求的形式(如“★”的参数指标无形式要求的，可提供不限于原厂印刷的产品说明书、制造商官方网站截图、第三方机构检验报告、带标识(说明)的功能截图等任意形式)提供相应的证明材料。任意一条带“★”的参数指标未响应或者不满足的，将按无效响应处理。 2.需求清单中有关标的的整体规格、尺寸、体积、面积等表述要求，供应商所投产品整体的偏差应符合行业通用公差要求并满足实际使用需求。 3.需求清单中的“支持...；具备...；配备...”等描述，为已具备的功能要求，且后期使用费用包含在响应报价中。 |  |  |  |  |