## 采购需求

本次采购项目为神木市马镇镇人民政府五星村苏家畔组新建活动室及广场硬化项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 1、工程名称：活动室 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.材料品种、强度要求、配比:C20 | m3 | 9.99 |
| 2 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 32.03 |
| 3 | 010505002001 | 基础模板 |  |  | m2 | 38.4 |
| 4 | 010503001001 | 矩形柱 |  | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.85 |
| 5 | 010505004001 | 柱面模板 |  |  | m2 | 106.75 |
| 6 | 010502005001 | 基础连系梁 |  | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 12.66 |
| 7 | 010505003001 | 基础连系梁模板 |  |  | m2 | 107.2 |
| 8 | 010503003001 | 矩形梁 |  | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 32.19 |
| 9 | 010505006001 | 梁模板 |  |  | m2 | 229.91 |
| 10 | 010503006001 | 过梁 |  | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.63 |
| 11 | 010502013001 | 实心楼板 |  | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 35.67 |
| 12 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 |  |  | m2 | 297.24 |
| 13 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:女儿墙及挑檐 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 19.97 |
| 14 | 010505005001 | 墙面模板 |  |  | m2 | 392.8 |
| 15 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300〈10 | t | 0.191 |
| 16 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400 | t | 19.553 |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 17 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙 2.墙体厚度:240 | m3 | 74.43 |
|  |  | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 18 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4 60厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实 | m2 | 288.3 |
| 19 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | 1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实 | m2 | 32.3 |
| 20 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.8~10厚地砖，素水泥浆擦缝(地砖规格，材质，颜色同地面) 2.5 厚1:1水泥砂浆粘贴层 3.基层处理 砌体墙面 6 厚1:2 5水泥砂浆找平、9 厚1:3 水泥砂浆打底 | m | 149.49 |
|  |  | 墙柱面工程 |  |  |  |  |
| 21 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1、面砖墙面 2、15 厚1:2.5水泥砂浆毛面 3、1.5厚聚氨酯防水涂料(环保型)面上撒黄砂,四周沿墙上翻300高,穿楼板设备立管处上反300 防水层外翻至门外500mm,两侧翻200mm 4、素水泥浆一道用毛(内掺建筑胶) 5、砖墙 | m2 | 56.11 |
| 22 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:室内抹灰 | m2 | 339.99 |
| 23 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、饰面涂料 2、刮腻子两遍找平 3、6厚1:2.5水泥砂浆找平9厚1:3水泥砂浆打底 4、素水泥浆一道用毛(内掺建筑胶) | m2 | 218.21 |
| 24 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、腻子刮白2 遍 2、6.厚1:2.5水泥砂浆找平9厚1:3水泥砂浆打底, 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) | m2 | 121.77 |
| 25 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:室外抹灰 | m2 | 247.43 |
| 26 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 | m2 | 247.43 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 27 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.铝合金方板吊顶(住户自理或详装修) 2.1.0厚聚合JS-Ⅱ型防水涂料防潮层 3.现浇钢筋砼屋面板、表面清理 | m2 | 32.4 |
| 28 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 |  | 1.饰面涂料 2.满刮腻子两道 3.局部刮水泥砂浆找平 4.现浇钢筋砼屋面板，表面清理 | m2 | 334.55 |
| 29 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 |  | 1.腻子刮白2 遍(耐水腻子刮白两遍) 2.现浇钢屋面板、表面清理 | m2 | 34.55 |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 30 | 010902003001 | 屋面刚性层 |  | 1、40厚C20细石混凝士，捣实内配A6@150X150 钢筋网片，应偏上放置，使得保护层厚度>10,按纵坡3~6 米设分格缝，缝宽20，缝中钢筋断开，用建筑防水密封膏封严: 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、防水卷材或涂膜层 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、最薄30 厚LC5.0轻集料混凝+2 %找坡层 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 330.71 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 31 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:LC1821 2.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 26.46 |
| 32 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:LC1812 2.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 8.64 |
| 33 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:LC1815 2.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 8.1 |
| 34 | 010801001001 | 木质门 |  | 1.门洞口尺寸:M0922 2.门类型:生态门 | m2 | 3.96 |
| 35 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:FM乙1022 2.防火等级:乙级 | m2 | 2.2 |
| 36 | 010802004002 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:FM1830 | m2 | 10.8 |
| 37 | 010805004001 | 全玻自由门 |  | 1.门洞口尺寸:KM1830 2.框材质:肯德基门 | m2 | 16.2 |
|  |  | 其他工程 |  |  |  |  |
| 38 | 010403009001 | 石坡道 |  | 1、防滑花岗岩铺面面层 3、素水泥浆结合层一道 5、300厚3:7灰士,宽出面层100 2、30厚1:4 干硬性水泥砂浆座砌 4、100厚C15混凝土 6、素土夯实 | m2 | 13.19 |
| 39 | 010403008001 | 石台阶 |  | 1、花岗岩面层,表面斩毛或机刨 3、素水泥浆结合层一道 5、80厚1:3:6石灰,砂,碎石三合士 2、30厚1:4 千硬性水泥砂浆座砌 4、100厚C15 混凝土 6、素土夯实 | m3 | 9.57 |
| 40 | 010502025001 | 散水 |  | 1、60厚C20细石混凝土、上撒1:1水泥砂子压实赶光, 2、150厚3:7灰土 3、素土旁实,向外坡5% | m2 | 87.98 |
| 41 | 01B001 | 土方开挖 |  |  | m3 | 953.17 |
| 42 | 01B002 | 素土回填 |  |  | m3 | 892.58 |
| 43 | 01B003 | 树脂瓦屋面 |  |  | m2 | 396.85 |
| 2、工程名称：电气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 APM 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) | 台 | 1 |
| 2 | 030402012002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 APC 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) | 台 | 1 |
| 3 | 030402012003 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 APG 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) | 台 | 1 |
| 4 | 030402012004 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 PY1 2.规格:520*650*160 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) | 台 | 1 |
| 5 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.型号:WDZN-YJY-4*50+1*25 2.电缆头制作、安装 | m | 20 |
| 6 | 030412001004 | 配管 |  | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC70 3.配置形式:暗配 | m | 20 |
| 7 | 030412001001 | 配管 |  | 1.材质:JDG16 | m | 151.05 |
| 8 | 030412001002 | 配管 |  | 1.材质:JDG20 | m | 83.04 |
| 9 | 030412001003 | 配管 |  | 1.材质:JDG25 | m | 97.37 |
| 10 | 030412003001 | 配线 |  | 1.型号:NH-BV-2.5 2.配线线制:穿管敷设 | m | 496 |
| 11 | 030412003002 | 配线 |  | 1.型号:NH-BV-4 2.配线线制:穿管敷设 | m | 233.21 |
| 12 | 030412003004 | 配线 |  | 1.型号:WDZ-BYJ-6 2.配线线制:穿管敷设 | m | 175.11 |
| 13 | 030413003001 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED平板灯 2.型号:2*24W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 24 |
| 14 | 030413005001 | 工厂灯 |  | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:LED光源:1x36W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 6 |
| 15 | 030413012002 | 开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:距地1.35m暗装 | 套 | 7 |
| 16 | 030413012001 | 开关、按钮 |  | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:距地1.35m暗装 | 套 | 2 |
| 17 | 030413013001 | 插座 |  | 1.名称:安全型二、三孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地0.3米 | 套 | 11 |
| 18 | 030413013002 | 插座 |  | 1.名称:单相二、三极暗插座(柜式空调) 2.规格:250V,16A 3.安装形式:底边距地0.3米 | 套 | 3 |
| 19 | 030413013003 | 插座 |  | 1.名称:单相二、三极暗插座(壁挂空调) 2.规格:250V,16A 3.安装形式:底边距地2.0米 | 套 | 3 |
| 20 | 030701003001 | 通风机 |  | 1.名称:轴流风机 PF-B-1、SF-B-1 XBDZ-B-3.15 2.规格:风量:2400m3/h 功率:0.37kw | 台 | 2 |
| 21 | 030508002001 | 智能家居系统设备 |  | 1.名称:网络布线箱（2FD、核心交换机、光纤连接盘） | 套 | 1 |
| 22 | 030502002001 | 弱电插座 |  | 1.名称:网络插座 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 | 个 | 4 |
| 23 | 030412003005 | 配线 |  | 1.规格:UTP-6 2.配线线制:穿管敷设 | m | 74.08 |
| 24 | 030410009001 | 智能防雷装置 |  |  | 套 | 1 |
| 3、工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030912001001 | 手提式灭火器 |  |  | 具 | 10 |
| 2 | 030901012001 | 室内消火栓 |  | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压消火栓：消火栓箱,采用钢-铝合金箱体,箱体执行国家标准 GB14561-2019,安装参照 15S202,P21。消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜型号SG18E65Z-J,箱体尺寸为:1800x700x180(厚)。 内设:SNZ65消火栓一只(栓头为旋转型);L=25m衬胶水带一条;消防按钮一个(仅为报警开关),消防软管卷盘。 消火栓箱处设置灭火器箱,内设MF/ABC4型手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器二具。栓口距地面1.10米。 | 套 | 1 |
| 3 | 031002001001 | 阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 3 |
| 4 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1.材质:给水用PP-R 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室内 | m | 30 |
| 5 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1.材质:给水用PP-R 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室内 | m | 25.2 |
| 6 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1.材质:给水用PP-R 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室内 | m | 9.55 |
| 7 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1.材质:排水用PVC-U 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 | m | 34.29 |
| 8 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1.材质:排水用PVC-U 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 | m | 9.63 |
| 9 | 03B001 | 隔油池3立方米 |  |  | 座 | 1 |
| 4、工程名称：采暖燃气工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 031001002002 | 钢管 |  | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 42.63 |
| 2 | 031001002001 | 钢管 |  | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 39.28 |
| 3 | 031001002003 | 钢管 |  | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 67.55 |
| 4 | 031001002004 | 钢管 |  | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 37.51 |
| 5 | 031004002001 | 钢制散热器 |  | 1.型号:双金属压制钢镁散热器-20 | 组 | 13 |
| 6 | 031004002002 | 钢制散热器 |  | 1.型号:双金属压制钢镁散热器-10 | 组 | 2 |
| 5、工程名称：室外工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:60厚面包砖 2.10cm6%水泥稳定土 | m2 | 100 |
| 2 | 010401002001 | 长城墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:长城墙 3.墙体厚度:240 4.15cm厚级配砂砾石垫层（费用汇总计入） | m3 | 30 |
| 3 | 01B001 | 浆砌片石挡墙 |  |  | m3 | 242.4 |
| 4 | 01B002 | 级配砂砾石垫层 |  |  | m3 | 2.97 |
| 5 | 01B003 | 土方平整 |  |  | m3 | 5073.7 |
| 6、工程名称：旱厕 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1.基础类型:条形基础 | m3 | 1 |
| 2 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙 2.墙体厚度:240 | m3 | 5.28 |
| 3 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 |  | 1.混凝土强度等级:C20 2.抗渗要求:化粪池盖板 | m3 | 4.89 |
| 4 | 010502022001 | 圈梁 |  | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.28 |
| 5 | 010505012001 | 圈梁模板 |  |  | m2 | 1.2 |
| 6 | 01B001 | 成品盖板 |  | 1.成品盖板 | m2 | 4.89 |
| 7 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹灰 | m2 | 19.23 |
| 8 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹灰 | m2 | 19.19 |
| 9 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C0606 2.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 0.72 |
| 10 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门洞口尺寸:M0721 2.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 3.15 |
| 11 | 010605003001 | 钢屋面板 |  | 1.钢板（复合板）型号、厚度:彩钢板 | m2 | 10.57 |
| 12 | 010502028001 | 台阶 |  | 1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3、素土夯实 | m2 | 1.92 |
| 13 | 010502025001 | 散水 |  | 1. 20厚1：2水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 5. 素土夯实向外坡4% | m2 | 5.22 |
| 14 | 01B002 | 土方开挖 |  |  | m3 | 9.48 |
| 15 | 01B003 | 素土回填 |  |  | m3 | 7.02 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。