磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市农投集团汇农康达物流有限公司新村便民食材旗舰店项目装修工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1、工程名称：房屋建筑与装饰工程





	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	1楼
	
	
	

	
	
	砌筑工程
	
	
	

	1
	011701001001
	砖砌体拆除
	
	m3
	9.6

	2
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体厚度:200
	m3
	9.54

	3
	010404002001
	轻质保温一体墙板
	1.墙板材质:聚氨酯保温板
2.墙板厚度:100
3.安装部位:冷库新建隔墙
	m2
	92.78

	4
	011207001002
	轻质隔墙
	参见图集07SJ504-1 第A5页，A100型
1.隔墙、隔断类型:100厚双层板材轻钢龙骨石膏板隔墙
	m2
	42.65

	
	
	门窗工程
	
	
	

	5
	011710002001
	金属门窗拆除
	
	樘
	2

	6
	010801001001
	木质门
	1.门洞口尺寸:1500*2200
2.门类型:实木门
	m2
	3.3

	7
	010805004001
	全玻自由门
	1.门洞口尺寸:MLC3733、MLC1433
2.玻璃品种、厚度:8厚安全玻璃门
	m2
	16.83

	8
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:800*2000
2.门类型:铝塑门
	m2
	5.28

	
	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	9
	011205001001
	防水木饰面墙板
	陕09J01 内52
A饰面：1、板面拼缝处理
2、8厚防水木饰面墙板，建筑胶粘贴
3、15中密度板，背面满涂氟化钠防腐剂，自攻螺丝固定
4、30×30木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防腐剂（或50×20轻钢龙骨），双向中距450～600
B基层：1、高聚物改性沥青涂膜防潮层（材料或按工程设计）
2、墙缝原浆抹平
3、预埋40×60×60防腐木砖（或M8×80膨胀螺栓，固定于墙体），双向中距450～600
	m2
	164.04

	10
	011203003001
	面砖墙面
	陕09J01 内111
A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层
4、挂金属网，在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆（将砂浆压入网孔），分层压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 
5、素水泥浆一道
B基层：1、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
2、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水润湿）
3、聚合物水泥砂浆修补墙面
	m2
	43.06

	11
	011201001001
	涂料内墙面
	陕09J01 内32
A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	38.93

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	12
	011102003001
	地砖地面
	陕09J01 地28
1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、60厚C15混凝土
6、150厚3：7灰土
7、素土夯实
	m2
	560

	
	
	天棚工程
	
	
	

	13
	011302001001
	石膏板吊顶
	陕09J01 棚99
1、饰面（也可不做，由设计人定）
2、满刮2厚面层耐水腻子找平（不做饰面则无此步骤）
3、错缝粘贴第二层板材，规格592×592×d（600×600×d）
4、9（11、12）厚大型板材（选用单层板仅此为面层）
5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距1200，用挂件与次龙骨联结
6、U型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距400，用挂件与承载龙骨联结
7、U型轻钢承载龙骨CB50×20（或CB60×27），间距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平
8、φ6（φ8）钢筋吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部膨胀螺栓固定
9、现浇混凝土板（预制那天板可在板缝内预留吊环）
	m2
	20.67

	14
	011404002001
	涂料顶棚
	陕09J01 棚4
1.喷（刷、辊）面浆饰面（也可不做，由设计人定）
2.满刮2厚面层耐水腻子找平
3.满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平
4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆
5.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底
6.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	493.67

	15
	011302001003
	铝合金吊顶
	陕09J01 棚59
1、铝合金方格100×100，组合块1200*600（1200×1200）
2、专用弹簧吊扣，中距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结调平 
3、10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定
4、现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾），双向中距≦1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环）
	m2
	17.7

	16
	011302001002
	底板保温顶棚
	陕09J01 棚133
1、面浆（或涂料）饰面
2、2厚面层耐水腻子刮平
3、5厚粉刷石膏，内压中碱玻纤网
4、0.8厚钢板网（9×25孔）
5、50厚聚苯板保温
6、钢筋混凝土楼板底粘植φ6钢筋头(长度由设计人定）
	m2
	31.78

	
	
	其他
	
	
	

	17
	050307006001
	扶手-参见09J08-38
	
	m
	10.4

	18
	01B001
	地砖美缝
	
	m2
	560

	
	
	2楼
	
	
	

	
	
	砌筑工程
	
	
	

	19
	011701001002
	砖砌体拆除
	
	m3
	24

	20
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体厚度:200
	m3
	18.99

	21
	011207001003
	轻质隔墙
	参见图集07SJ504-1 第A5页，A100型
1.隔墙、隔断类型:100厚双层板材轻钢龙骨石膏板隔墙
	m2
	210.91

	22
	011207001004
	轻质隔墙
	1.100厚双层钢化玻璃内藏百叶隔断墙
	m2
	362.78

	
	
	门窗工程
	
	
	

	23
	010809001001
	窗台板
	1.15厚大理石窗台板
	m2
	3.75

	24
	010802001002
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:800*2000
2.门类型:铝塑门
	m2
	3.52

	25
	010802004001
	钢质防火门
	1.门洞口尺寸:1500*2400
2.防火等级:乙级防火门
	m2
	3.6

	26
	010802003001
	防盗门
	1.门洞口尺寸:1000*2200
2.框、扇材质、规格:防盗门
	m2
	2.2

	27
	010801001003
	木质门
	1.门洞口尺寸:1000*2200
2.门类型:实木门
	m2
	3.3

	
	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	28
	011203003002
	面砖墙面
	陕09J01 内111
A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层
4、挂金属网，在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆（将砂浆压入网孔），分层压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 
5、素水泥浆一道
B基层：1、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
2、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水润湿）
3、聚合物水泥砂浆修补墙面
	m2
	117.2

	29
	011201001002
	涂料内墙面
	陕09J01 内32
A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
	m2
	1216.41

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	30
	011102003002
	地砖地面
	陕09J01 地28
1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、60厚C15混凝土
6、150厚3：7灰土
7、素土夯实
	m2
	485.48

	31
	011102003003
	地砖地面
	陕09J01 地29
1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高
5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平
6、60厚C15混凝土
7、素土夯实
	m2
	19.18

	32
	011105003001
	块料踢脚线
	陕09J01 踢20
1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝
2、6厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3、6厚1∶1∶6水泥石灰膏砂浆打底扫毛
4、加气混凝土刷（抹）界面剂一道（墙面先用水浸湿）
	m
	257.58

	
	
	天棚工程
	
	
	

	33
	011302001004
	石膏板吊顶
	陕09J01 棚99
1、饰面（也可不做，由设计人定）
2、满刮2厚面层耐水腻子找平（不做饰面则无此步骤）
3、错缝粘贴第二层板材，规格592×592×d（600×600×d）
4、9（11、12）厚大型板材（选用单层板仅此为面层）
5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距1200，用挂件与次龙骨联结
6、U型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距400，用挂件与承载龙骨联结
7、U型轻钢承载龙骨CB50×20（或CB60×27），间距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平
8、φ6（φ8）钢筋吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部膨胀螺栓固定
9、现浇混凝土板（预制那天板可在板缝内预留吊环）
	m2
	530.87

	34
	011302001006
	铝合金吊顶
	陕09J01 棚59
1、铝合金方格100×100，组合块1200*600（1200×1200）
2、专用弹簧吊扣，中距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结调平 
3、10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定
4、现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾），双向中距≦1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环）
	m2
	19.18

	
	
	其他
	
	
	

	35
	01B002
	地砖美缝
	
	m2
	569.56


2、工程名称：装修设备

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	其他
	
	
	

	1
	03B001
	展示柜
	板材：实木多层板，三合一连接件

环保：E1级/E0级、水性漆、低甲醛

LED层板灯带、防尘玻璃门、抽屉
	平米
	21.78

	2
	03B051
	卡布灯箱
	加厚航空级铝合金型材一体挤压成型，壁厚≥1.2mm，表面氧化喷砂处理，耐磨不掉色；无边卡布卡槽设计，软膜四边可直接卡入固定，更换画面简单快速；四角金属角码拼接
	平米
	66.64

	3
	03B003
	发光字
	304不锈钢LED户外门头发光字，IP65防水，12V高亮漫反射LED灯，防雨恒压电源，不锈钢安装挂件，防锈耐候，发光均匀
	平米
	40

	4
	03B004
	门头广告牌
	4mm厚外墙专用铝塑板，防火耐候，表面氟碳喷涂；铝合金方管钢结构骨架焊接框架，防锈防腐；搭配LED发光字标识、膨胀固定配件；防水抗老化
	平米
	24

	5
	01B032
	门禁系统
	操作系统：嵌入式Linux操作系统；7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；采用宽动态200万双目摄像头；支持人脸、刷卡（IC卡、密码认证方式）
	套
	1

	6
	01B036
	门牌
1.金属门牌：不锈钢304+300×150mm+腐蚀填漆+壁挂式
	国标304不锈钢板材，厚度≥1.0mm，数控激光精密切割外形，边角倒角钝化，无毛刺、无锋利棱角，做工平整规整。2. 表面工艺：板面拉丝喷砂处理凹槽填充专用耐候色漆
	个
	13

	7
	01B035
	窗帘
	高密遮光布艺面料，双层织造工艺，遮光率≥95%；面料环保印染，甲醛含量符合国标，无刺鼻异味；长期日晒不褪色、不起球、不抽丝；布料加厚克重充足，具备避光效果
	米
	80

	8
	03B050
	低温压缩机
1.低温压缩机，松下72w
	1.额定制冷量：≥9600W

2.制冷剂：R22环保冷媒，低GWP值


	套
	2


3、工程名称：电气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	强电
	
	
	

	
	
	配管配线
	
	
	

	1
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:电缆
2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16
	m
	9.09

	2
	030409001002
	电力电缆
	1.名称:电缆
2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16
	m
	17.66

	3
	030409001003
	电力电缆
	1.名称:电缆
2.规格:WDZ-YJY-5*6
	m
	259.38

	4
	030412003001
	配线  穿管敷设
	1.规格:WDZ-BYJ2.5
	m
	1703.88

	5
	030412003003
	配线  桥架敷设
	1.规格:WDZ-BYJ2.5
	m
	263.4

	6
	030412003002
	配线  穿管敷设
	1.规格:WDZ-BYJ4
	m
	2465.6

	7
	030412003004
	配线  桥架敷设
	1.规格:WDZ-BYJ4
	m
	1915.12

	8
	030412001001
	配管
	1.规格:SC32
	m
	54.46

	9
	030412001002
	配管
	1.规格:SC80
	m
	16.6

	10
	030412001003
	配管
	1.规格:SC20
	m
	1413.48

	11
	030412005002
	接线盒
	1.名称:接线盒
	个
	350

	12
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.名称:钢制桥架
2.规格:200*100
	m
	106.36

	13
	030409017002
	桥架支撑架
	1.名称:桥架支架
	t
	0.117

	
	
	灯具开关插座
	
	
	

	14
	030413001005
	普通灯具
	1.名称:磁吸格栅灯
2.型号:1x32W/COSΦ≥0.9
	套
	115

	15
	030413001006
	普通灯具
	1.名称:磁吸导轨射灯
2.型号:1x30W/COSΦ≥0.9
	套
	128

	16
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:LED平板灯(超薄、防眩)
2.型号:2X18W/COSΦ≥0.9
	套
	6

	17
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:防水防尘灯
2.型号:1X15W
	套
	6

	18
	030413001003
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯(LED灯具)
2.型号:2X18W/COSΦ≥0.9
	套
	39

	19
	030413001004
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯(LED灯具)
2.型号:1X18W/COSΦ≥0.9
	套
	35

	20
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:拼接线条灯 50W/米/COSΦ≥0.9
	m
	23.87

	21
	030413013001
	插座
	1.名称:单相二、三极防溅型卫生间插座-10A  250V 安全型 防护等级:IP54
	套
	3

	22
	030413013002
	插座
	1.名称:单相二、三极普通电源插座-10A  250V 安全型
	套
	75

	23
	030413013003
	插座
	1.名称:单相二三极带开关地面插座-10A  250V 安全型
	套
	5

	24
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:暗装单联单控开关-10A  250V 带夜间指示灯
	套
	20

	25
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:暗装双联单控开关-10A  250V 带夜间指示灯
	套
	24

	26
	030413012004
	开关、按钮
	1.名称:接线盒
	套
	16

	27
	030413012005
	开关、按钮
	1.名称:空调室内机开关
	套
	31

	28
	030413012006
	开关、按钮
	1.名称:新风机开关
	套
	2

	
	
	配电箱
	
	
	

	29
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:AL1-1
2.型号:600*800*200
	台
	1

	30
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称:AL2-1
2.型号:600*800*200
	台
	1

	31
	030402012003
	成套配电箱
	1.名称:AL2-2
2.型号:400*400*100
	台
	1

	32
	030405013001
	小电器
	1.名称:无端子接线2.5m2
	个
	42

	33
	030405013002
	小电器
	1.名称:无端子接线6m2
	个
	135

	
	
	调试
	
	
	

	34
	030415006001
	输配电装置系统
	1.名称:送配电系统调试
	系统
	1

	
	
	弱电
	
	
	

	
	
	配管配线
	
	
	

	35
	030409016002
	桥架槽盒安装
	1.名称:钢制桥架
2.规格:200*100
	m
	119.83

	36
	030412001004
	配管
	1.规格:PC20
	m
	420.01

	37
	030412005001
	接线盒
	1.名称:接线盒
	个
	124

	38
	030412001005
	配管
	1.规格:SC32
	m
	6.94

	39
	030502005001
	光缆
	1.名称:8芯单模光缆
	m
	6.93

	40
	030502003001
	双绞线缆  穿管敷设
	1.名称:CAT.6.UTP
	m
	602.06

	41
	030502003002
	双绞线缆  桥架敷设
	1.名称:CAT.6.UTP
	m
	2292.91

	42
	031301001001
	剔堵槽、沟
	1.结构类型:线管开槽
2.沟槽截面规格:40*40
	m
	159.7

	43
	030409017001
	桥架支撑架
	1.名称:桥架支架
	t
	0.132

	
	
	信息插座、监控、音响、机柜
	
	
	

	44
	030502002001
	弱电插座
	1.名称:网络插座
	个
	66

	45
	030502002002
	弱电插座
	1.名称:网络地插座
	个
	5

	46
	030505005001
	扬声器
	1.名称:壁挂音响
	台
	4

	47
	030506009001
	监控摄像设备
	1.名称:监控摄像机
	台
	49

	48
	030501005001
	插箱、机柜、机架
	1.名称:网络交接箱
400X480X160
	台
	2

	
	
	调试
	
	
	

	49
	030505013001
	公共广播、背景音乐系统调试
	
	系统
	1

	50
	030505020001
	视频系统调试
	
	系统
	1

	51
	030501023001
	计算机应用、网络系统试运行
	
	系统
	71


4、工程名称：给排水工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	卫生器具
	
	
	

	1
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:台式洗脸盆
	组
	4

	2
	031003006001
	大便器
	1.类型:蹲便器
	组
	7

	3
	031003007001
	小便器
	1.类型:立式小便器
	组
	3

	4
	03B001
	拖布池
	
	个
	2

	5
	031003017001
	地漏
	1.型号:DN50
	个
	5

	6
	031003018001
	地面扫除口
	1.规格:DN100
	个
	2

	
	
	给水
	
	
	

	7
	031001007001
	复合管
	1.材质:钢塑复合管
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.管道支架：管卡安装
	m
	21.12

	8
	031001006001
	塑料管
	1.材质:聚丙烯(PP-R)
2.规格:DN40
3.连接方式：热熔连接
4.管道支架：管卡安装
	m
	3.9

	9
	031001006002
	塑料管
	1.材质:聚丙烯(PP-R)
2.规格:DN32
3.连接方式：热熔连接
4.管道支架：管卡安装
	m
	9.89

	10
	031001006003
	塑料管
	1.材质:聚丙烯(PP-R)
2.规格:DN25
3.连接方式：热熔连接
4.管道支架：管卡安装
	m
	22.8

	11
	031001006004
	塑料管
	1.材质:聚丙烯(PP-R)
2.规格:DN20
3.连接方式：热熔连接
4.管道支架：管卡安装
	m
	7.8

	12
	031001006005
	塑料管
	1.材质:聚丙烯(PP-R)
2.规格:DN15
3.连接方式：热熔连接
4.管道支架：管卡安装
	m
	25.8

	13
	031002011001
	水表
	1.规格:DN32
	个
	1

	14
	031002001002
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN50
	个
	1

	15
	031002001004
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
	个
	1

	16
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN32
	个
	1

	17
	031002001003
	阀门
	1.类型:自动排气阀含截止阀
2.规格、压力等级:DN15
	个
	1

	18
	031207002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑管壳
2.绝热厚度:20mm
	m3
	0.22

	
	
	排水
	
	
	

	19
	031001006009
	塑料管
	1.材质:UPVC聚丙烯静音排水管
2.规格:DN150
3.连接形式:橡胶圈柔性承插连接
	m
	6.85

	20
	031001006006
	塑料管
	1.材质:UPVC聚丙烯静音排水管
2.规格:DN100
3.连接形式:橡胶圈柔性承插连接
	m
	30.54

	21
	031001006007
	塑料管
	1.材质:UPVC聚丙烯静音排水管
2.规格:DN75
3.连接形式:橡胶圈柔性承插连接
	m
	5.49

	22
	031001006008
	塑料管
	1.材质:UPVC聚丙烯静音排水管
2.规格:DN50
3.连接形式:橡胶圈柔性承插连接
	m
	21.01

	23
	031301009001
	套管
	1.名称、类型:钢套管DN150(介质管DN100)
	个
	2


5、工程名称：空调工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	冷凝排水配管
	
	
	

	1
	031001006004
	塑料管
	1.材质:PVC塑料管
2.规格:DN40
3.连接方式：粘接
	m
	5.3

	2
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PVC塑料管
2.规格:DN32
3.连接方式：粘接
	m
	51.4

	3
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PVC塑料管
2.规格:DN25
3.连接方式：粘接
	m
	154.28

	4
	031207002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑保温管
2.绝热厚度:δ20mm
	m3
	0.48

	
	
	制冷剂管道
	
	
	

	5
	031001004001
	铜管
	1.材质:去磷无缝紫铜管
2.规格:31.8
3.焊接方法:乙炔焊
	m
	27.49

	6
	031001004002
	铜管
	1.材质:去磷无缝紫铜管
2.规格:28.6
3.焊接方法:乙炔焊
	m
	17.2

	7
	031001004003
	铜管
	1.材质:去磷无缝紫铜管
2.规格:22.2
3.焊接方法:乙炔焊
	m
	14.95

	8
	031001004004
	铜管
	1.材质:去磷无缝紫铜管
2.规格:19.1
3.焊接方法:乙炔焊
	m
	89.19

	9
	031001004005
	铜管
	1.材质:去磷无缝紫铜管
2.规格:15.9
3.焊接方法:乙炔焊
	m
	147.65

	10
	031001004006
	铜管
	1.材质:去磷无缝紫铜管
2.规格:12.7
3.焊接方法:乙炔焊
	m
	103.85

	11
	031001004007
	铜管
	1.材质:去磷无缝紫铜管
2.规格:9.5
3.焊接方法:乙炔焊
	m
	170.16

	12
	031001004008
	铜管
	1.材质:去磷无缝紫铜管
2.规格:6.4
3.焊接方法:乙炔焊
	m
	51.07

	13
	030804010001
	低压铜及铜合金管件
	1.材质:冷媒分歧管件（外径20mm以内）
2.焊接方法:乙炔焊
	个
	20

	14
	030804010002
	低压铜及铜合金管件
	1.材质:冷媒分歧管件（外径30mm以内）
2.焊接方法:乙炔焊
	个
	1

	15
	030804010003
	低压铜及铜合金管件
	1.材质:冷媒分歧管件（外径40mm以内）
2.焊接方法:乙炔焊
	个
	6

	16
	031207002002
	管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑保温管
2.绝热厚度:冷媒管≤Φ15.9mm保温厚度15mm;>Φ15.9mm保温厚度20mm
	m3
	1

	
	
	其他
	
	
	

	17
	030703003001
	风口、散流器
	1.名称:方形散流器
2.规格:300*300
	个
	6

	18
	030703003005
	风口、散流器
	1.名称:方形散流器
2.规格:180*180
	个
	2

	19
	030703001001
	风阀
	1.名称:电动密闭阀800*200
	个
	2

	20
	030703003002
	风口、散流器
	1.名称:防雨百叶
2.规格:800*200
	个
	2

	21
	030703003003
	风口、散流器
	1.名称:防雨百叶
2.规格:400*200
	个
	1

	22
	030703003004
	风口、散流器
	1.名称:防雨百叶
2.规格:200*200
	个
	1

	
	
	空调
	
	
	

	23
	030701006001
	其他空调设备
	1.名称:多联机室外机
2.规格:34HP制冷量:95kW  制热量:106.5kW制冷功率:27.48kW  制热功率:26.68kW
	台
	1

	24
	030701006002
	其他空调设备
	1.名称:多联机室外机
2.规格:26HP制冷量:73kW  制热量:81.5kW制冷功率:19.85kW  制热功率:19.66kW
	台
	1

	25
	030701006003
	其他空调设备
	1.名称:多联机室外机
2.规格:8HP制冷量:25.2kW  制热量:27kW制冷功率:5.79kW  制热功率:5.79kW
	台
	1

	26
	030701006004
	其他空调设备
	1.名称:多联机室外机
2.规格:5HP制冷量:14kW  制热量:16kW制冷功率:3.35kW  制热功率:3.55kW
	台
	1

	27
	030701004001
	空调器
	1.名称:四面出风嵌入式
2.规格:VRV(7.1kW)制冷量:7.1kW  制热量:8.0kW功率:100W220V标准风量:1000m3/h
	台
	13

	28
	030701004002
	空调器
	1.名称:四面出风嵌入式
2.规格:VRV(5.6kW)制冷量:5.6kW  制热量:6.3kW功率:80W220V标准风量:950m3/h
	台
	2

	29
	030701004003
	空调器
	1.名称:四面出风嵌入式
2.规格:VRV(4.5kW)制冷量:4.5kW  制热量:5.0kW功率:80W220V标准风量:900m3/h
	台
	8

	30
	030701004004
	空调器
	1.名称:四面出风嵌入式
2.规格:VRV(3.6kW)制冷量:3.6kW  制热量:4.0kW功率:80W220V标准风量:800m3/h
	台
	7

	31
	030701003001
	通风机
	1.名称:吸顶式房间通风器
2.规格:BLD15-44标准风量:410m3/h  风压:210Pa功率:75W220V
	台
	3

	32
	030701006005
	其他空调设备
	1.名称:电热风幕
2.型号:RM125-15-3D/Y
	台
	5

	33
	030701004005
	空调器  壁挂式
	1.名称:D28G
制冷量:2.8kW  制热量:3.1kW
功率:30W
220V
标准风量:580m3/h
	台
	1

	34
	030701004006
	空调器 新风机XF-1
	1.名称:制冷量:22kW  制热量:13.7kW
功率:800W
220V
标准风量:2000m3/h  
出口静压:220Pa
	台
	1

	35
	030701004007
	空调器 新风机XF-2
	1.名称:制冷量:14kW  制热量:10kW
功率:500W
220V
标准风量:1200m3/h  
出口静压:196Pa
	台
	1

	36
	030703013002
	设备支吊架
	1.类型:空调基础槽钢支架、吊架
	Kg
	1052.1

	37
	031201003002
	一般钢结构刷油（吊架）
	除锈后涂防锈漆两道,裸露部分应再涂面漆两道
	kg
	800

	38
	031201003003
	一般钢结构刷油（室外基础槽钢）
	除锈后涂防锈漆两道,裸露部分应再涂面漆两道
	kg
	252.1

	
	
	风管
	
	
	

	39
	030702001001
	碳钢通风管道
	1.名称:通风管道
2.形状:矩形
3.规格:200*120
	m2
	2.95

	40
	030702001002
	碳钢通风管道
	1.名称:通风管道
2.形状:矩形
3.规格:200*200
	m2
	1.6

	41
	030702001003
	碳钢通风管道
	1.名称:通风管道
2.形状:矩形
3.规格:320*120
	m2
	20.23

	42
	030702001004
	碳钢通风管道
	1.名称:通风管道
2.形状:矩形
3.规格:400*160
	m2
	17.32

	43
	030702001005
	碳钢通风管道
	1.名称:通风管道
2.形状:矩形
3.规格:400*200
	m2
	23.46

	44
	030702001006
	碳钢通风管道
	1.名称:通风管道
2.形状:矩形
3.规格:500*200
	m2
	9.83

	45
	030702001007
	碳钢通风管道
	1.名称:通风管道
2.形状:矩形
3.规格:630*200
	m2
	3.66

	46
	030702001008
	碳钢通风管道
	1.名称:通风管道
2.形状:矩形
3.规格:800*200
	m2
	3.47

	47
	030703006001
	柔性接口及伸缩节
	1.名称:帆布软接
	m2
	1.42

	48
	031207003001
	通风管道绝热
	1.绝热材料品种:橡塑保温管
2.绝热厚度:保温厚度20mm
	m3
	1.27

	49
	030703013001
	设备支吊架
	1.名称:风管支架
	Kg
	144

	50
	031201003001
	一般钢结构刷油
	1.风管支架防腐:均需进行除锈,然后刷红丹防锈底漆两遍
	kg
	144


6、工程名称：消防工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030901002001
	消火栓管道
	1.安装部位:室内
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:沟槽连接
	m
	38.31

	2
	030901012001
	室内消火栓
	
	套
	8

	3
	03B001
	拆除室内消防栓
	
	个
	5


7、工程名称：采暖工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	03B001
	地辐热
	
	m2
	998


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
