- 采购需求

- 一、项目采购内容及技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心产品：电脑（教师、管理机） | 一级 指标 | 二级指标 | 实际参数 | 36 | 台 |  |
|  |  | ★1.CPU规格 | CPU信息 | 国产处理器，物理核心数≥8核，主频≥2.1GHz，热设计功耗≤15W |  |  |  |
|  |  | ★2.主板规格 | 内存配置容量 | ≥16GB |  |  |  |
|  |  |  | 内存类型 | 支持DDR5/LPDDR5及以上内存类型 |  |  |  |
|  |  |  | 主板支持的CPU和内存情况 | 主板支持国产CPU处理器和DDR5/LPDDR5及以上内存 |  |  |  |
|  |  |  | 主板其他内置接口 | SATA≥2个，M.2≥2个，USB接口数量≥8个 |  |  |  |
|  |  |  | 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥16GB |  |  |  |
|  |  |  | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥16GB |  |  |  |
|  |  | ★3.存储设备规格 | 固态盘数量 | ≥1个 |  |  |  |
|  |  |  | 固态存储容量 | ≥256GB |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘数量 | ≥1个 |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘总容量 | ≥1TB |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘转速 | ≥5400rpm |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘形态 | 3.5英寸等 |  |  |  |
|  |  |  | 固态存储形态 | 采用板载形态 |  |  |  |
|  |  | 4.显卡 规格 | 显卡类型 | 集成显卡 |  |  |  |
|  |  | 5.显示设备规格 | 显示屏屏占比 | ≥88% |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏屏幕比例 | 16:09 |  |  |  |
|  |  |  | 显示器外观颜色 | 黑色 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |  |  |  |
|  |  | 6.外设规格 | 鼠标数量 | ≥1个，同品牌抗菌鼠标 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘数量 | ≥1个，同品牌键盘 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘按键数目 | 104键 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘连接方式 | 有线 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘键程 | 2.3mm~4.0mm |  |  |  |
|  |  |  | 键盘按键压力 | 按键压力应在0.54N±0.14N |  |  |  |
|  |  |  | 有线键盘连接线 | ≥1.5米 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘颜色 | 黑色 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标连接方式 | 有线 |  |  |  |
|  |  |  | 有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标DPI 分辨率 | ≥800 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标颜色 | 黑色 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定 |  |  |  |
|  |  | 7.网络设备规格 | 有线网卡数量 | ≥1 |  |  |  |
|  |  | 8.外部接 口规格 | USB 接口数量 | 机箱面板应提供不少于8个USB接口（含6个USB3.0及1个Type-C接口） |  |  |  |
|  |  |  | 视频接口数量 | ≥2 |  |  |  |
|  |  |  | 音频接口数量 | ≥4 |  |  |  |
|  |  | 9.整机基 础规格 | 整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |  |  |  |
|  |  |  | 状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能 |  |  |  |
|  |  |  | 整机结构 | a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |  |  |  |
|  |  |  | 机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求 |  |  |  |
|  |  |  | 整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |  |  |  |
|  |  |  | 整机散热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃； b) 可触及面温度不高于 45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃ |  |  |  |
|  |  |  | 整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上 |  |  |  |
|  |  |  | 机身材质 | 塑料/金属等 |  |  |  |
|  |  |  | 机箱尺寸容量 | 黑色 |  |  |  |
|  |  |  | 机身颜色 | 机箱体积应不大于10L |  |  |  |
|  |  | 10.CPU性能 | CPU 物理核数 | ≥8 |  |  |  |
|  |  |  | CPU 主频 | ≥2.1GHz |  |  |  |
|  |  |  | CPU 末级缓存容量 | ≥8MB |  |  |  |
|  |  |  | CPU 支持的内存最高速率 | ≥6400MT/s |  |  |  |
|  |  | 11.内存性能 | 内存读写速率 | ≥6400MT/s |  |  |  |
|  |  | 12.显卡 性能 | 显示分辨率 | ≥1920x1080 |  |  |  |
|  |  |  | 显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |  |  |  |
|  |  |  | 显存等效频率 | ≥1000MT/s |  |  |  |
|  |  |  | 显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |  |  |  |
|  |  | 13.显示设 备性能 | 显示屏刷新率 | ≥100Hz |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏位深 | ≥8位 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏色域 | ≥100%sRGB |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏色准 | △E≤2 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏响应时间 | ≤6ms |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏亮度 | ≥250尼特 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏亮度一致性 | ≥70% |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏对比度 | ≥1000：1 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定 |  |  |  |
|  |  | 14.网络设 备性能 | 有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |  |  |  |
|  |  | 15.主板 功能 | 主板USB 瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |  |  |  |
|  |  |  | 主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |  |  |  |
|  |  |  | I/O 接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |  |  |  |
|  |  | 16.显卡 功能 | 显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |  |  |  |
|  |  | 17.显示设 备功能 | 显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |  |  |  |
|  |  |  | 显示器支架 | 显示器应提供显示器支架 |  |  |  |
|  |  |  | 显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |  |  |  |
|  |  | 18.存储功能 | 存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |  |  |  |
|  |  | 19.网络设 备功能 | 网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 |  |  |  |
|  |  |  | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |  |  |  |
|  |  |  | 有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |  |  |  |
|  |  | 20.外部接 口功能 | 音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |  |  |  |
|  |  |  | 视频接口类型 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |  |  |  |
|  |  |  | HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |  |  |  |
|  |  | 21.电源功能 | 电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |  |  |  |
|  |  | 22.操作系 统及软件功能 | 中文信息处理要求 | 符合GB 18030的相关规定 |  |  |  |
|  |  |  | 操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |  |  |
|  |  |  | 固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |  |  |  |
|  |  |  | 操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |  |  |  |
|  |  |  | BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |  |  |  |
|  |  |  | 固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |  |  |  |
|  |  |  | 固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |  |  |  |
|  |  |  | 固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |  |  |  |
|  |  |  | 固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |  |  |  |
|  |  | 23.存储设 备可靠性 | 固态存储寿命 | TBW≥80TB |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘寿命 | 通电时间≥5万小时 |  |  |  |
|  |  | 24.显示设备可靠性 | 显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T 9813.2的要求 |  |  |  |
|  |  | 25.外设 可靠性 | 键盘按键寿命 | ≥1000万次 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标按键寿命 | ≥500万次 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |  |  |  |
|  |  |  | 风扇寿命 | ≥4万小时 |  |  |  |
|  |  | 26.整机可 靠性要求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T 9254.2的规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | MTBF 测试 | MTBF(m1)≥30万小时 |  |  |  |
|  |  | 27.兼容 要求 | 常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |  |  |  |
|  |  |  | 数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |  |  |  |
|  |  |  | 中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |  |  |  |
|  |  |  | 平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |  |  |  |
|  |  | 28.包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |  |  |
|  |  | ★29.服务 要求 | 配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |  |  |  |
|  |  |  | 服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |  |  |
|  |  |  | 服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期 |  |  |  |
|  |  |  | 预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版国产操作系统，免费提供随机授权三年升级服务，且电脑系统终身免费使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  |  |  |
|  |  |  | 典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |  |  |  |
|  |  |  | 厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |  |  |  |
|  |  |  | 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |  |  |  |
|  |  |  | 合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |  |  |  |
|  |  |  | 开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |  |  |  |
|  |  |  | 驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |  |  |  |
|  |  |  | 兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |  |  |  |
|  |  | 30.供应链合规性 | 产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |  |  |
|  |  | 31.供应 链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |  |  |  |
|  |  |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |  |  |
|  |  | 32.关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | CPU应当符合安全可靠测评Ⅱ级要求，操作系统应当符合安全可靠测评Ⅰ级要求 |  |  |  |
|  |  | 33.整机安 全性要求 | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全基本要求 | a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定； b）生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |  |  |  |
|  |  |  | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |  |  |  |
|  |  |  | 限用物质的限量要求 | 符合GB/T 26572中规定 |  |  |  |
| 2 | 电脑（学生机） | 一级 指标 | 二级指标 | 实际参数 | 40 | 台 |  |
|  |  | ★34.CPU 规格 | CPU信息 | 国产处理器，物理核心数≥8核，主频≥2.1GHz，热设计功耗≤15W |  |  |  |
|  |  | ★35.主板 规格 | 内存配置容量 | ≥16GB |  |  |  |
|  |  |  | 内存类型 | 支持DDR5/LPDDR5及以上内存类型 |  |  |  |
|  |  |  | 主板支持的CPU和内存情况 | 主板支持国产CPU处理器和DDR5/LPDDR5及以上内存 |  |  |  |
|  |  |  | 主板其他内置接口 | SATA≥2个，M.2≥2个，USB接口数量≥8个 |  |  |  |
|  |  |  | 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥16GB |  |  |  |
|  |  |  | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥16GB |  |  |  |
|  |  | ★36.存储设备规格 | 固态盘数量 | ≥1个 |  |  |  |
|  |  |  | 固态存储容量 | ≥256GB |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘数量 | ≥1个 |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘总容量 | ≥1TB |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘转速 | ≥5400rpm |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘形态 | 3.5英寸 |  |  |  |
|  |  |  | 固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 |  |  |  |
|  |  | 37.显卡 规格 | 显卡类型 | 集成显卡 |  |  |  |
|  |  | 38.显示设备规格 | 显示屏屏占比 | ≥88% |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏尺寸 | ≥23.8英寸 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏屏幕比例 | 16:09 |  |  |  |
|  |  |  | 显示器外观颜色 | 黑色 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |  |  |  |
|  |  | 39.外设规格 | 鼠标数量 | ≥1个，同品牌抗菌鼠标 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘数量 | ≥1个，同品牌键盘 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘按键数目 | 104键 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘连接方式 | 有线 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘键程 | 2.3mm~4.0mm |  |  |  |
|  |  |  | 键盘按键压力 | 按键压力应在0.54N±0.14N |  |  |  |
|  |  |  | 有线键盘连接线 | ≥1.5米 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标连接方式 | 有线 |  |  |  |
|  |  |  | 有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标DPI 分辨率 | ≥800 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标颜色 | 黑色 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定 |  |  |  |
|  |  | 40.网络设备规格 | 有线网卡数量 | ≥1 |  |  |  |
|  |  | 41.外部接 口规格 | USB 接口数量 | 机箱面板应提供不少于8个USB接口（含6个USB3.0及1个Type-C接口） |  |  |  |
|  |  |  | 视频接口数量 | ≥2 |  |  |  |
|  |  |  | 音频接口数量 | ≥4 |  |  |  |
|  |  | 42.整机基 础规格 | 整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |  |  |  |
|  |  |  | 状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能 |  |  |  |
|  |  |  | 整机结构 | a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |  |  |  |
|  |  |  | 机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求 |  |  |  |
|  |  |  | 整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |  |  |  |
|  |  |  | 整机散热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃； b) 可触及面温度不高于 45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃ |  |  |  |
|  |  |  | 整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上 |  |  |  |
|  |  |  | 机身材质 | 塑料/金属等 |  |  |  |
|  |  |  | 机箱尺寸容量 | 黑色 |  |  |  |
|  |  |  | 机身颜色 | 机箱体积应不大于10L |  |  |  |
|  |  | 43.CPU性能 | CPU 物理核数 | ≥8 |  |  |  |
|  |  |  | CPU 主频 | ≥2.1GHz |  |  |  |
|  |  |  | CPU 末级缓存容量 | ≥8MB |  |  |  |
|  |  |  | CPU 支持的内存最高速率 | ≥6400MT/s |  |  |  |
|  |  | 44.内存性能 | 内存读写速率 | ≥6400MT/s |  |  |  |
|  |  | 45.显卡 性能 | 显示分辨率 | ≥1920x1080 |  |  |  |
|  |  |  | 显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |  |  |  |
|  |  |  | 显存等效频率 | ≥1000MT/s |  |  |  |
|  |  |  | 显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |  |  |  |
|  |  | 46.显示设 备性能 | 显示屏刷新率 | ≥100Hz |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏位深 | ≥8位 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏色域 | ≥100%sRGB |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏色准 | △E≤2 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏响应时间 | ≤6ms |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏亮度 | ≥250尼特 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏亮度一致性 | ≥70% |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏对比度 | ≥1000：1 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定 |  |  |  |
|  |  | 47.网络设 备性能 | 有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |  |  |  |
|  |  | 48.主板 功能 | 主板USB 瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |  |  |  |
|  |  |  | 主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |  |  |  |
|  |  |  | I/O 接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |  |  |  |
|  |  | 49.显卡 功能 | 显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |  |  |  |
|  |  | 50.显示设 备功能 | 显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |  |  |  |
|  |  |  | 显示器支架 | 显示器应提供显示器支架 |  |  |  |
|  |  |  | 显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |  |  |  |
|  |  | 51.存储功能 | 存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |  |  |  |
|  |  | 52.网络设 备功能 | 网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 |  |  |  |
|  |  |  | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |  |  |  |
|  |  |  | 有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |  |  |  |
|  |  | 53.外部接 口功能 | 音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |  |  |  |
|  |  |  | 视频接口类型 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |  |  |  |
|  |  |  | HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |  |  |  |
|  |  | 54.电源功能 | 电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |  |  |  |
|  |  | 55.操作系 统及软件功能 | 中文信息处理要求 | 符合GB 18030的相关规定 |  |  |  |
|  |  |  | 操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |  |  |
|  |  |  | 固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |  |  |  |
|  |  |  | 操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |  |  |  |
|  |  |  | BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |  |  |  |
|  |  |  | 固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |  |  |  |
|  |  |  | 固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |  |  |  |
|  |  |  | 固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |  |  |  |
|  |  |  | 固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |  |  |  |
|  |  | 56.存储设 备可靠性 | 固态存储寿命 | TBW≥80TB |  |  |  |
|  |  |  | 机械硬盘寿命 | 通电时间≥5万小时 |  |  |  |
|  |  | 57.显示设备可靠性 | 显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T 9813.2的要求 |  |  |  |
|  |  | 58.外设 可靠性 | 键盘按键寿命 | ≥1000万次 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标按键寿命 | ≥500万次 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |  |  |  |
|  |  |  | 风扇寿命 | ≥4万小时 |  |  |  |
|  |  | 59.整机可 靠性要求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T 9254.2的规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | MTBF 测试 | MTBF(m1)≥30万小时 |  |  |  |
|  |  | 60.兼容 要求 | 常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |  |  |  |
|  |  |  | 数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |  |  |  |
|  |  |  | 中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |  |  |  |
|  |  |  | 平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |  |  |  |
|  |  | 61.包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |  |  |
|  |  | ★62.服务 要求 | 配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |  |  |  |
|  |  |  | 服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |  |  |
|  |  |  | 服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； c) 应明确产品发布日期 |  |  |  |
|  |  |  | 预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，免费提供随机三年升级服务，且电脑系统终身免费使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  |  |  |
|  |  |  | 典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |  |  |  |
|  |  |  | 厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |  |  |  |
|  |  |  | 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |  |  |  |
|  |  |  | 合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |  |  |  |
|  |  |  | 开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |  |  |  |
|  |  |  | 驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |  |  |  |
|  |  |  | 兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |  |  |  |
|  |  | 63.供应链合规性 | 产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |  |  |
|  |  | 64.供应 链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |  |  |  |
|  |  |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |  |  |
|  |  | 65.关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | CPU应当符合安全可靠测评Ⅱ级要求，操作系统应当符合安全可靠测评Ⅰ级要求 |  |  |  |
|  |  | 66.整机安 全性要求 | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全基本要求 | a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定； b）生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |  |  |  |
|  |  |  | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |  |  |  |
|  |  |  | 限用物质的限量要求 | 符合GB/T 26572中规定 |  |  |  |
| 3 | 笔记本电脑 | 一级 指标 | 二级指标 | 实际参数 | 5 | 台 |  |
|  |  | ★67.CPU 规格 | CPU信息 | 国产处理器，物理核心数≥8核，主频≥2.1GHz，热设计功耗≤15W |  |  |  |
|  |  | ★68.主板 规格 | 内存配置容量 | ≥16GB |  |  |  |
|  |  |  | 内存类型 | 支持DDR5/LPDDR5及以上内存类型 |  |  |  |
|  |  |  | 主板支持的CPU和内存情况 | 主板支持国产CPU处理器和DDR5/LPDDR5及以上内存 |  |  |  |
|  |  |  | 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥16GB |  |  |  |
|  |  |  | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥16GB |  |  |  |
|  |  | ★69.存储设备规格 | 固态盘数量 | ≥1个 |  |  |  |
|  |  |  | 固态存储容量 | ≥512GB |  |  |  |
|  |  |  | 固态存储形态 | 可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合 M.2 或 mSATA 等标准尺寸和接口定义 |  |  |  |
|  |  | 70.显卡 规格 | 显卡类型 | 集成显卡 |  |  |  |
|  |  | 71.显示设备规格 | 显示屏屏占比 | ≥88% |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏分辨率 | ≥2160x1440 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏尺寸 | ≥14英寸 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏屏幕比例 | 3:2等 |  |  |  |
|  |  |  | 显示器外观颜色 | 黑色 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |  |  |  |
|  |  | 72.外设规格 | 鼠标数量 | ≥1个 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘数量 | ≥1个 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘按键数目 | 62 键/84 键/79 键/105 键等 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘连接方式 | / |  |  |  |
|  |  |  | 键盘键程 | 0.9mm~2.3mm |  |  |  |
|  |  |  | 键盘按键压力 | 按键压力宜在0.3～0.8N之间 |  |  |  |
|  |  |  | 有线键盘连接线 | / |  |  |  |
|  |  |  | 键盘颜色 | 黑色/银色/白色等商务色系 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标连接方式 | 有线或无线 |  |  |  |
|  |  |  | 有线鼠标连接线 | 1.5 米 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标DPI 分辨率 | ≥800 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标颜色 | 黑色/银色/白色等商务色系 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标其他要求 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |  |  |  |
|  |  | 73.网络设备规格 | 有线网卡数量 | ≥1 |  |  |  |
|  |  | 74.外部接 口规格 | USB 接口数量 | 应提供不少于3个USB接口（含1个USB3.0及1个Type-C接口） |  |  |  |
|  |  |  | 视频接口数量 | ≥1 |  |  |  |
|  |  |  | 音频接口数量 | ≥1 |  |  |  |
|  |  | 75.整机基 础规格 | 整机外观 | a）产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b）产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c）宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数 |  |  |  |
|  |  |  | 状态指示灯 | / |  |  |  |
|  |  |  | 整机结构 | a)产品应符合 GB/T 4208 的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n)显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上； o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定 |  |  |  |
|  |  |  | 机箱防护要求 | / |  |  |  |
|  |  |  | 整机噪音 | 25 摄氏度环温条件： 空闲小于等于 38dBA 满载小于等于 45dBA |  |  |  |
|  |  |  | 整机散热 | 产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于 45℃，各表面温度应符合以下要求： a)键帽温度不高于 38℃； b)键盘间隙温度不高于 40℃； c)掌托温度不高于 38℃； d)触控板温度不高于 38℃； e) 底壳温度不高于 45℃ |  |  |  |
|  |  |  | 整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012 标准中能效等级1级 |  |  |  |
|  |  |  | 机身材质 | 塑料/金属等 |  |  |  |
|  |  |  | 整机重量 | ≤1.5kg |  |  |  |
|  |  |  | 机身颜色 | 灰色/黑色等商务色系 |  |  |  |
|  |  | 76.CPU性能 | CPU 物理核数 | ≥8 |  |  |  |
|  |  |  | CPU 主频 | ≥2.1GHz |  |  |  |
|  |  |  | CPU 末级缓存容量 | ≥8MB |  |  |  |
|  |  |  | CPU 支持的内存最高速率 | ≥6400MT/s |  |  |  |
|  |  | 77.内存性能 | 内存读写速率 | ≥6400MT/s |  |  |  |
|  |  | 78.显卡 性能 | 显示分辨率 | ≥2160x1440 |  |  |  |
|  |  |  | 显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |  |  |  |
|  |  |  | 显存等效频率 | ≥1000MT/s |  |  |  |
|  |  |  | 显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |  |  |  |
|  |  | 79.显示设 备性能 | 显示屏刷新率 | ≥90Hz |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏位深 | ≥8 位 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏色域 | ≥100% sRGB |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏色准 | △E ≤ 2 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏响应时间 | ≤22ms |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏亮度 | ≥400尼特 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏亮度一致性 | ≥70% |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏对比度 | ≥1000：1 |  |  |  |
|  |  |  | 显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定 |  |  |  |
|  |  | 80.网络设 备性能 | 有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |  |  |  |
|  |  | 81.主板 功能 | 主板USB 瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |  |  |  |
|  |  |  | 主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |  |  |  |
|  |  |  | I/O 接口功能 | 内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能 |  |  |  |
|  |  | 82.显卡 功能 | 显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |  |  |  |
|  |  | 83.存储功能 | 存储功能 | 支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。 产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互 |  |  |  |
|  |  | 84.网络设 备功能 | 网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 |  |  |  |
|  |  |  | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |  |  |  |
|  |  |  | 有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |  |  |  |
|  |  | 85.外部接 口功能 | 音频接口类型 | 不少于1个，宜支持3.5mm孔径的3段式或4段式接口。若支持4段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能 |  |  |  |
|  |  |  | 视频接口类型 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |  |  |  |
|  |  |  | HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |  |  |  |
|  |  | 86.电源功能 | 电源线适配能力 | 符合GB 15934-2008对于可拆线插头GB15934不做要求 |  |  |  |
|  |  | 87.操作系 统及软件功能 | 中文信息处理要求 | 符合GB 18030的相关规定 |  |  |  |
|  |  |  | 操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |  |  |
|  |  |  | 固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |  |  |  |
|  |  |  | 操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |  |  |  |
|  |  |  | BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |  |  |  |
|  |  |  | 固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |  |  |  |
|  |  |  | 固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |  |  |  |
|  |  |  | 固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |  |  |  |
|  |  |  | 固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |  |  |  |
|  |  | 88.显示设备可靠性 | 显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T 9813.2的要求 |  |  |  |
|  |  | 89.外设 可靠性 | 键盘按键寿命 | ≥1000 万次 |  |  |  |
|  |  |  | 鼠标按键寿命 | ≥500 万次 |  |  |  |
|  |  |  | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |  |  |  |
|  |  |  | 风扇寿命 | ≥4万小时 |  |  |  |
|  |  | 90.整机可 靠性要求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T 9254.2的规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T 9813.1中规定 |  |  |  |
|  |  |  | 环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T 9813.2中规定 |  |  |  |
|  |  |  | MTBF 测试 | MTBF(m1)≥100万小时 |  |  |  |
|  |  | 91.兼容 要求 | 常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |  |  |  |
|  |  |  | 数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |  |  |  |
|  |  |  | 中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |  |  |  |
|  |  |  | 平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |  |  |  |
|  |  | 92.包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |  |  |
|  |  | ★93.服务 要求 | 服务响应 | a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）； b）提供政企专线 7*24 在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100% |  |  |  |
|  |  |  | 服务周期 | 支持产品延保≥3 年 提供每年延保服务报价 提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起） |  |  |  |
|  |  |  | 预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统，免费提供随机三年升级服务，且电脑系统终身免费使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  |  |  |
|  |  |  | 典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |  |  |  |
|  |  |  | 厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |  |  |  |
|  |  |  | 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |  |  |  |
|  |  |  | 合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |  |  |  |
|  |  |  | 开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |  |  |  |
|  |  |  | 驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |  |  |  |
|  |  |  | 兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |  |  |  |
|  |  | 94.供应链合规性 | 产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |  |  |
|  |  | 95.供应 链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |  |  |  |
|  |  |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |  |  |
|  |  | 96.关键部件安全要求 | 关键部件安全要求 | CPU应当符合安全可靠测评Ⅱ级要求，操作系统应当符合安全可靠测评Ⅰ级要求 |  |  |  |
|  |  | 97.整机安 全性要求 | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全基本要求 | a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定； b）生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |  |  |  |
|  |  |  | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |  |  |  |
|  |  |  | 限用物质的限量要求 | 符合GB/T 26572中规定 |  |  |  |
| 4 | 办公软件 | 流式软件： 98.投标产品需是支持国产处理器，支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等国产CPU；支持UOS、麒麟、中科方德、深度等国产操作系统上运行的Office办公软件产品，提供随机授权三年升级服务。软件客户端包含处理文字、表格及幻灯片三个功能模块。 99.表格模块需支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能。 100.文字模块智能目录导航，自动识别文档结构，实时调整文档目录；标题格式不用调整样式，也可智能自动生成目录。文字模块支持“翻译”功能，能支持多种语言（至少包括中文，英语，韩语，日语，法语）互相翻译转换，同时支持“划词翻译”功能。 101.演示模块:支持演示稿在投影仪或计算机上演示，提供多种演示模板或通过自定义动画、配色方案、版式及插入多媒体对象等方式创作演示稿；支持演示稿打印功能； 102.投标产品符合国家基础教育教学大纲规划。投标产品需能在计算机教室安装，能够配合中小学《信息技术》学科教材教学。 103.提供云端服务权益，通过账号登录，可跨系统、跨设备使用50G云盘，在线Web office、思维导图、流程图、轻文档、轻维表、表单，提供在线会议标准接入50方等功能。 阅读软件： 104.安全可靠：符合OFD版式文档国家标准，符合电子公文应用领域的相关标准规范，进入党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录。 105.文件操作：提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF或TXT格式文档，导出为图片时自动分页保存。支持自动保存。 106.多文档支持：可打开SFD、SEP、GW、GW2、GD、PS、S2/S72/S92、CEB、流式、图片等格式文档直接阅览。 107.打印操作，提供打印预览、打印功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。 108.阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能。 109.内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入WPS文档中。 110.电子签章：支持签章、骑缝章、署名章、预盖章、日期章、文字定位盖章、批量盖章等盖章功能，支持国密时间戳的自动加盖功能。支持符合标准的签章互认，可脱离第三方签章库直接验证签章。 111.图文注释：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。 112.注释增强：提供注释导入导出功能，以实现相似注释的快速录入；提供文本框注释功能，可设置文本框的外观属性，可为文本框注释内容添加数字签名。 113.图文水印：提供图文水印功能，可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。 114.版式修订：提供版式修订功能，包括删除、插入、替换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体、校对等，满足OFD版式公文校对需求。 115.手写签批：支持手写签批，实现铅笔、签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，支持跨页签批，提供橡皮檫功能。 116.页面处理：支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动、裁剪/裁切等页面处理功能。 117.安全性：提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密https打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。 118.兼容性：兼容信创领域操作系统、电子印章、流式等基础应用软件，支持B/S和C/S集成模式，具有完善的二次开发接口。 ★119.提供以上功能三年免费使用及升级服务。 |  |  | 81 | 套 |  |
| 5 | 黑白多功能一体机 | ★120.涵盖功能：打印/复印/扫描，最大处理幅面：A4，支持自动双面打印。 121.网络功能：支持有线网络打印，接口类型：USB2.0，10Base-T/100Base-TX（RJ-45 网络接口）。 122.打印速度≥29cpm，打印分辨率≥600×600dpi，首页打印时间≤8.5 秒。 123.复印速度≥29cpm，复印分辨率 ≥600×600dpi，缩放范围：25-400%（最小调整量为 1%）。 124.扫描控制器：标准配置，光学分辨率≥600×1200dpi，介质类型：普通纸，薄纸，再生纸，介质尺寸：A4，B5(JIS)，A5，letter，A5(长边)，Executive，A6，16K(195×270mm)，16K(184×260mm)，16K(197×273mm)。 125.供纸盒容量：标配≥150 页。 126.内存 ≥32MB。 127.系统平台与本次采购国产计算机系统兼容，调试安装后可正常运行。 |  |  | 14 | 台 |  |
| 6 | 彩色数码复合机 | ★128.颜色类型：彩色，涵盖功能：复印/打印/扫描，速度类型：中速，最大原稿尺寸：A3。 129.内存容量：标配≥1GB，最大≥3GB。 130.标配纸盒：500 页*4 个，手送纸盘 ≥100 页，双面器：标配，自动输稿器 :标配。 131.网络功能:支持有线网络打印，接口类型:USB2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45 网络接口）。 132.复印速度≥22cpm，复印分辨率 ≥600×600dpi， 原稿类型 :纸张，书本，三维物体（最大 2Kg），首页复印时间：黑白≤6.8 秒，彩色≤8.4 秒，连续复印页数：1-9999 页，缩放范围：25-400%，灰度等级：256 级，输出纸张尺寸：A3-A5，B6，A6，长纸。 133.打印速度≥22ppm，打印分辨率≥1800×600dpi。 134.扫描控制器：标准配置，扫描速度≥30ipm，扫描分辨率：推扫描：200dpi/300dpi/400dpi/600dpi， 拉扫描：100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi， 输出格式：TIFF，JPEG，PDF，压缩 PDF，OOXML(pptx)， XPS，压缩 XPS；扫描尺寸：最大 A3。 135.支持输稿器连接方式：有线，USB扫描功能：平板式 136.操作系统：与本次采购国产计算机系统兼容，调试安装后可正常运行。 |  |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 一体化速印机（试卷复印机） | 137.工作方式：高速数码热敏制版/全自动孔版（单印筒）印刷 138.印刷速度：4档可调（80/100/120/130页/分钟，A4）最高速度：≥130页/分钟 139.扫描分辨率：600*600dpi，支持A3全幅扫描 140.印刷分辨率：300*600dpi（穿孔密度600*600dpi） 141.制版时间：≤16秒（A4长边） 142.首张出纸时间：≤30秒 ★143.支持纸张尺寸：A3、8K、B4、A4、16K等（最大310*432mm） 144.可印刷A3/8K试卷（整版扫描、B4幅面印刷） 145.缩放：50%-200%（1%微调） 146.进/出纸：标准1000张，最大1600张 147.版纸：全自动上版 148.油墨：全自动供墨 149.自动进稿、双面原稿扫描、省墨模式、位置微调、安全锁、计数； 150.中文液晶LCD面板； 151.标配接口：USB2.0（电脑打印）； 152.≥2年免费上门服务/150万印（先到为准） |  |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 票据打印机 | 153.打印厚度≥0.065-0.32mm，列宽≥80列，针数≥24针 154.复写能力≥4份（1份原件+3份拷贝） 155.端口≥1个USB。 156.进纸方式：后进纸。 |  |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 碎纸机 | 157.碎纸宽度≥220mm 158.碎纸量（页）：单次入纸≥8张 159.功率≥260W |  |  | 3 | 台 |  |
| 10 | 机房管理系统 | 160.支持任意终端作为主机对整个机房的维护，同传时可在同传界面直观的显示传输状况； 161.支持增量同传，教学环境更新仅传输增量部分，大幅减少网络传输中的重复数据，提高传输效率； 162.支持硬盘保护，支持常见硬盘，如SSD硬盘，不受病毒影响，重启即可还原。 163.软件统一注册：开启硬件虚拟化功能，可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量。 164.支持在一个界面展示IP 地址、MAC 地址，运行状态、磁盘容量、下发状态等信息，可通过管理平台对终端执行唤醒、重启、关机等操作。 165.支持通过WEB端对所有设备进行统一管理，便于管理员进行远程维护。 166.桌面重置功能：在个人桌面出现故障时，可重置到刚下发时的状态，保证系统可用。 167.支持网络问题的快速修复，可通过C/S架构下的修复工具进行检测以及修复，无需采用三方软件。（投标时必须提供该功能截图） 168.支持设备自检功能，检测项包含但不限于计算机名称、操作系统版本、IP地址、内存、硬盘、外设等软硬件的全面检测，对于异常项会进行提示，便于管理员及时排障，且无需采用第三方软件。（投标时必须提供该功能截图） 169.支持网站的自定义管控功能，可将恶意网站或钓鱼网站进行加入黑名单，保障教学环境的纯净，且无需采用第三方软件。（投标时必须提供该功能截图） 170.支持应用软件的管控功能，可将操作系统内的娱乐应用或与教学无关的应用加入黑名单，保障教学质量，且无需采用第三方软件。（投标时必须提供该功能截图） 171.屏幕分享支持全屏分享和窗口分享，可以将管理端电脑画面实时传输到客户端电脑桌面。 172.电子白板可以对把电脑桌面变成白板进行标注和讲解，包含多种画板工具，支持以桌面画面为背景以及白板、黑板和绿板。 173.语音教学可以将管理端电脑的声音采集后实时传输到客户端并进行播放，支持采集管理电脑的麦克风和扬声器声音。 ★174.作业管理可以管理学生提交作业，打开作业管理点击学生提交，学生电脑会显示提交作业窗口。学生提交作业完成后这里会显示提交记录。老师可以根据时间查询学生提交的作业记录，可导出记录；提供以上功能三年免费使用及升级服务 |  |  | 42 | 套 |  |
| 11 | 教师钢木电脑桌椅 | 教师桌子： ★175.规格≥1200*600*750（mm）（所有尺寸误差范围为±5mm) ★176.台脚采用≥50*15*1.1mm扁管一次弯管成型，封板、背板采用0.8mm冷轧钢板折弯成型。前框组件四周采用≥25*25*1.1mm厚方管焊接加强，台架整体外表经酸洗、磷化、静电喷涂工艺。 177.台架整体采用拆装结构，前框组件分左右两门，门带旋转锁具，台架底部含4个水平调整脚 178.台面：采用≥25mm厚三聚氰胺板,≥1.5mm厚PVC本色封边,易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 教师座椅： 179.尺寸505*620*970-1070（长*宽*高，单位mm）； 180.背靠 优质工程料PP+纤维 。塑料家具中邻苯酸二甲酯（DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP），均未检出；有害物质限量-重金属（铅、镉、铬、汞），均未检出。符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的要求。； 181.扶手固定扶手。； 182.面料 办公专用优质网布、座布料。网布无异味，抗引燃特性（阴燃的香烟）达到阻燃I级，符合GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》的要求。甲醛含量，未检出；PH值达到5.8。染色牢度（耐水、耐酸、耐碱、耐干摩擦），变色达到5级，沾色达到5级；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准要求。防霉性能-黄曲霉达到0级，符合GB/T24346-2009的要求。布料无异味；PH值-A类达到5.7。座布需符合GB/T24346-2009、GB17927.1-2011、GB18401-2010及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》的标准要求。染色牢度-耐水：变色5级，沾色5级；染色牢度-耐酸汗渍：变色5级，沾色5级；染色牢度-耐碱汗渍：变色5级，沾色5级；染色牢度-耐干摩擦：5级；染色牢度-耐唾液：变色5级，沾色5级。甲醛含量-A类，未检出。抗引燃特性-阴燃的香烟，达到阻燃I级；防霉性能-黄曲霉达到0级。； 183.坐垫 高回弹海绵，无严重污渍，外观颜色基本均匀。符合GB/T6343-2009、GB/T10802-2023、QB/T2280-2016、GB17927.1-2011、GB18587-2001及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》的标准要求。不应有尺寸大于6mm的对穿孔和尺寸大于10mm的气孔。65%/25%压陷比≥4.2；75%压缩永久变形≤1.6%；回弹率≥60%；拉伸强度≥184 KPa；断裂伸长率≥259%；撕裂强度≥6.2N/cm；抗引燃特性-阴燃的香烟，达到阻燃I级；甲醛释放量≤0.034mg/㎡h；TVOC未检出；40%压陷硬度达到205N。； 184.气杆：黑色气杆。气压棒需符合GB/T3325-2017、GB/T29525-2013、QB/T2280-2016及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》的标准要求。涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。经高低温性能试验后的气弹簧，再经6*10⁴次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程＞60mm时，按60mm行程）试验后，公称力Fa的总衰减量不大于1.9%。 椅脚 黑色五星PP脚。 椅轮 黑色PU轮，轮面光洁，无裂痕、伤痕、毛边，转动灵活无卡滞、松脱。脚轮符合GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、GB/T31402-2023、QB/T4765-2014、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》的标准要求。脚轮零部件之间装配牢固，轮轴不随车轮转动。抗冲击性：试验后，脚轮的零部件不应出现分离和松动，脚轮的滚动、旋转和制动等功能不应受到损伤。动载荷：试验后，脚轮的零部件不应出现分离和松动，脚轮的滚动、旋转和制动等功能不应受到损伤。滚动阻力≤18。乙酸盐雾（ASS）试验连续喷雾300h，镀（涂）层本身的耐腐蚀顶级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级。乙酸盐雾（AASS）24h，镀（涂）层本身的耐腐蚀顶级：10级，镀（涂）层对基体的保护等级：10级。抗菌性能值（鲍曼不动杆菌）达到3.6。抑菌率（鲍曼不动杆菌）达到99.98%。 |  |  | 1 | 套 |  |
| 12 | 学生钢木 电脑桌凳（一桌两凳） | 学生电脑桌： ★185.规格≥1200mm*600mm*750mm（所有尺寸误差范围为±5mm) ★186.台脚采用≥50*15*1.1mm扁管一次弯管成型，封板、背板采用0.8mm冷轧钢板折弯成型。前框组件四周采用≥25*25（mm）≥1.1mm方管焊接加强，台架整体外表经酸洗、磷化、静电喷涂工艺。 187.台架整体采用拆装结构，前框组件分左右两门，门带旋转锁具，台架底部含4个水平调整脚 188.台面：采用≥25mm厚三聚氰胺板,≥1.5mm厚PVC本色封边,易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。加有木制屏风挡板。 学生凳子： 189.凳面采用:≥340*240mm、厚度≥18mm、三聚氰胺板，； 190.凳腿凳架：采用≥25*25（mm）≥1.2mm厚 矩形管焊制而成，配脚套，外观新颖，坚固耐用； 191.底套：采用优质工程聚丙防滑脚垫，自堵安装； 192.钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂； 193.涂层要求 ：涂层外观：无花斑、无“桔皮”，不允许有肉眼能见机械杂质、污浊、气泡、针孔。 |  |  | 20 | 套 |  |
| 13 | 交换机 | 194.24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化单交流电源*交换容量：336Gbps/3.36Tbps； 195.包转发率：51Mpps/126Mpps支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议支持 1对1、1对多、多对1和基于流的镜像 |  |  | 3 | 台 |  |
| 14 | 机柜 | 196.22U机柜 |  |  | 1 | 个 |  |
| 15 | 稳压电源 | 197.输入电压：277V-430V 198.输出电压：380V 199.稳压精度：380V+/-3% 200.频率: 50HZ 201.过压保护：246V+/-4V 202.调整时间：<1秒（输入电压变化10%时） 203.环境温度：-10°-+40° 204.温升：<60° 205.波形失真：无附加波形失真 206.负载功率因数：0.8 207.扛电强度：1500v/1min 208.绝缘电阻：≥2mΩ |  |  | 1 | 台 |  |
| 16 | 网线 | 209.六类国标双绞线、无氧铜，过测、足米； |  |  | 5 | 箱 |  |
| 17 | 水晶头 | 210.六类国标RJ45水晶头； |  |  | 3 | 盒 |  |
| 18 | 辅材及安装 | 211.国标4平方BVR软铜芯电源线、国标插线板、A类PVC材料等一批满足实际需要； |  |  | 1 | 项 |  |
| 1、本次采购的电脑（教师、管理机）、电脑（学生机）、笔记本电脑为品牌机，原厂配置要求：所有硬件组件（包括但不限于 CPU、内存、硬盘、显卡、网卡）必须为原厂出厂预装配置，禁止任何第三方或供应商自行拆机升级、改装或更换部件。 2、电脑（教师管理机）为本项目核心产品。 3、标的序号17、18两项无需在中小企业、符合本国产品标准声明时列入。 |  |  |  |  |  |  |  |