采购需求

- 一、采购内容及要求

本项目核心产品名称： 识别卡

★1.皮夹

1.1皮夹为黑色通用牛皮夹，采用牛皮革或牛剖层皮革（可根据使用年限需求选择）以黑色涤纶线缝制而成；

1.2封面凹痕压印中华人民共和国国徽，国徽下方凹痕压印“中华人民共和国行政执法证”，字体“执法证件专用1”（为提升防伪效果，行政执法证件所用中文、英文、数字均采用专用字体，专用字体库附后）；

1.3皮夹打开上侧装订金属立体国徽徽记，正面表层滴塑，直径36.5mm（公差±0.2mm）,厚度2.2mm （公差±0.2mm）；

1.4国徽徽记下方装订金属字“行政执法”，字体“执法证件专用3”,长宽10*10mm（公差±0.2mm）,厚度1.5mm（公差±0.2mm）,基础笔画宽度（“法”字笔画“竖”的宽度）1.8mm（公差±0.1mm）；各字间距离2.5mm,总长47.5mm；颜色同国徽徽记金色；

1.5皮夹打开下侧为PVC或PETG透明膜可视窗，长宽51*76mm,厚度0.3mm（公差±0.1mm）,内嵌识别卡；

- 1.6所有要素无特别说明均水平居中排布（下同）。

★2.识别卡

2.1识别卡为PVC或PETG材质，采用专用底纹，底纹颜色PANTONE P 109-4C：字体颜色均为黑色；卡体宽高厚54*85.6*1.2mm（公差±0.1mm）；

2.2头像：宽高34*39mm,面部尺寸（头顶至下巴）约28mm；正面免冠，背景透明，着制服（未配发制服的着正装），分辨率不低于300DPI；

2.3姓名：字体“执法证件专用1”,字号18pt,加粗；两字姓名字间距1mm,三字（含）以上姓名字距默认；

2.4二维码：6*6mm正方形状，与姓名底端对齐；姓名和二维码整体较于卡面水平居中,两侧原则不超出头像宽，如超出可相应缩小字号，六字（含）以上姓名变双行排布；

2.5单位：使用本单位正式全称或规范简称，字体“执法证件专用1”,加粗，不同字数的字号和排布方式详见下表：单位整体位于姓名和编号中间，且不超出图4红色虚线区域，原则上不小于编号宽（字数过少时可相应扩大字号或字距）；

2.6编号：实行全国统一编码（编号规则附后），字体“执法证件专用1”:字号12pt,加粗；

2.7中文“中华人民共和国行政执法证”，字号17pt,行距23pt,加粗；英文"Administrative Law Enforcement China",字号4pt,加粗；字体均为“执法证件专用1”；

2.8发证机关、有效期：字体“执法证件专用2”,字号7.5pt,加粗，行距10pt。

| 字数 | 排布方式 | 字号 | 行距 | 断行规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W9个 | 单行排布 | 12pt | 无 | 原则上不断行 |
| 10-18个 | 双行排布 | 1Ipt | 15pt | 原则上两行排布 |
| 19-27个 | 三行排布 | 10pt | 12pt | 原则上三行排布 |

★3.防伪标识

无色荧光防伪：正常光照下，目视不可见，紫外线灯照射呈蓝色荧光，内容为大写英文字母“XZZF”，字体“执法证件专用1”,字号12pt,加粗；

激光全息防伪：正常视角不可见，不呈现色彩，变换角度可见，旋转卡体呈黄绿紫三色渐变交替，图案为正方形边框内嵌“行政执法”，于边框内水平和垂直居中，字体“执法证件专用4”,字号43pt，加粗；

缩微字：肉眼不可见，借助放大镜可见，内容为“XING ZHENG ZHIFA”循环排列。

★4.佩戴式卡套

卡套为黑色通用皮质卡套，双面PVC或PETG透明膜可视窗，内嵌识别卡；

挂绳为深蓝色涤纶挂绳，绳圈内（不含接头）总长840/870/900mm （可视执法人员身材状况选择），宽15mm；

挂绳从距接头40/45/50mm处开始，按照“中文、英文、中文、英文、中文”的顺序，双面打印五组白色文字,字体垂直居中排布：各组间距离 40/45/50mm；

中文“中华人民共和国行政执法证”，字体“执法证件专用4”,字号29pt,加粗；英文“Administrative Law Enforcement China”字体“执法证件专用I”,字号16pt,加粗。

- 5.质量要求

符合《司法部办公厅关于做好全国统一行政执法证件标准样式实施工作的通知》(司办通(2020)78号)关于质量要求中“整体外观、国徽徽记、金属字、无色荧光防伪、激光全息防伪、缩微字、坐标和尺寸、国徽徽记颜色、国徽徽记和金属字耐腐蚀、皮革材质...皮革拉伸强度、皮革断裂伸长率、皮革耐折牢度识别卡粘连或并块”等技术标准规定。

| 项目 | 要求（指标） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 整体外观 | 皮革手感柔软、触感细腻、厚薄均匀，无裂面、裂浆、脱色等现象，革面平整，无严重折痕、刀伤 | 参照标准样品，目视观 察、手感触摸，同标准样品无明显差别 |
|  | 里料平服周正、整洁干净，无裂面、断经、断纬、跳纱、裂匹、散边等缺陷 |  |
|  | 缝制线迹上下线吻合、线迹平直，主要部位不应有空针、漏针、跳针 |  |
|  | 黏合部位牢固，不脱胶：配件安装平服、牢固 |  |
|  | 凹痕压印图案深刻、清晰、醒目，字体规范、直顺 |  |
|  | 识别卡表面平整，无明显划痕，边缘无明显毛刺，印刷无明显瑕疵；底纹色彩自然渐变：头像尺寸和面部比例规范、色彩自然；字体规范、清晰 |  |
|  | 各要素颜色同标准样品无明显色差 |  |
| 国徽徽记 | 整体和各要素平面及纵断面尺寸比例符合《中华人民共和国国徽法》《中华人民共和国国徽制作说明》以及本标准规定，花纹完整、纹路清晰、棱角分明、有立体感 | 根据前述规定，对照法定国徽图案，参照标准样品，以肉眼、放大镜观察，以数显游标卡尺测量 |
| 金属字 | 整体尺寸和厚度，以及基础笔画宽度符合本标准规定；颜色同国徽金色无明显色差 | 肉眼观察，以数显游标卡尺测量 |
| 无色荧光防伪 | 正常光照下，目视不可见，紫外线灯照射呈蓝色荧光，图案规范，色彩鲜艳 | 目视观察，紫外线灯照射 |
| 激光全息防伪 | 正常视角不可见，不呈现色彩，变换角度可见，旋转卡体呈黄绿紫三色渐变交替，色彩鲜艳，图案规范 | 目视观察，以数显游标卡尺测量 |
| 缩微字 | 缩微字隐藏融入底纹，色彩自然，不突兀，肉眼不可见；以放大镜观察，字迹完整清晰 | 以肉眼、放大镜观察 |
| 坐标和尺寸 | 未注公差符合GB/T 1804-2000《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》中V级以上要求 | 以数显游标卡尺测量 |
| 国徽徽记颜色 | 符合GB 15093-2008《国徽》规定的误差范围 | GB 15093-2008《国徽》 |
| 国徽徽记和金属 字耐腐蚀 | 正面和侧面24小时主要表面无锈蚀 | GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》 |
| 皮革材质 | 牛皮革或牛剖层皮革≥t 1.0mm | GB/T 38408-2019《皮革 材质鉴别显微镜法》 |
| 皮革耐摩擦色牢 度（干摩、湿摩） | ≥4级 | GJB 2589.8-1996《军用皮革毛皮理化性能试验方法颜色牢度的测定》 |
| 皮革撕裂强度 | ≥30N | GJB 2589.4-1996《军用皮革毛皮理化性能试验方法撕裂强度的测定》 |
| 皮革拉伸强度 | ≥3N/mm2 | QB/T 2710-2018《皮革物理和机械试验抗张强度和伸长率的测定》 |
| 皮革断裂伸长率 | ≥50% |  |
| 皮革耐折牢度 （纵向、横向） | 50000次无异常 | QB/T 2714-2018《皮革物理和机械试验耐折牢度的测定》 |
| 涤纶缝纫线断裂强力阻力 | ≥2.9X103 cN | GB/T 3916-2013《纺织品卷装纱单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE法）》 |
| 有害物质限量 | 达到B类（直接接触皮肤的产品）限量标准 | GB 20400-2006《皮革和皮毛有害物质限量》 |
| 卡外观 | 卡片外观没有明显形变、凹凸不平，卡片上没有孔、坑、损伤、破裂、划伤、磨毛、热合亮斑等；印刷表面没有明显色斑、条纹，图案或文字没有明显重影、毛刺或缺损 | GB/T 14916-2022 《识别卡物理特性》； GB/T 17554.1-2006 《识别卡测试方法第 1部分：一般特性测试》 |
| 识别卡宽度 | 53.92mm-54.03mm |  |
| 识别卡高度 | 85.47mm-85.72mm |  |
| 识别卡厚度 | 1.0mm-1.3mm |  |
| 圆角尺寸 | 卡的倒角为呈半径3.18±0.3mm的圆弧 |  |
| 标识卡边缘 | 卡表面的边缘毛刺不超过卡表面的0.08mm |  |
| 识别卡全卡 翘曲 | ≤1.5mm （包括卡厚度） |  |
| 识别卡弯曲 韧性 | 卡恢复初始平面状态（偏移≤1.5mm） |  |
| 识别卡剥离 强度 | ≥0.35N/mm |  |
| 识别卡抗热度 | 不表现出偏差大于10mm、分层或褪色 ≥100℃ |  |
| 识别卡抗 紫外线 | 无有害影响（外观完好） |  |
| 识别卡温度和湿 度条件下尺寸稳定性和翘曲 | 符合尺寸和翘曲 |  |
| 识别卡粘连或并块 | 不显示出受到不利影响 |  |

6、样品要求

6.1 供应商须按采购内容及要求、评审内容及分值构成要求提供2套样品（每套包括1个皮夹、1个识别卡（含防伪标识，投标人现场携带紫外线灯）、1个佩戴式卡套、1条挂绳）。

6.2 样品递交要求：

（1）递交样品截止时间：投标文件截止时间当天，逾期未交的，视为放弃递交样品；

（2）样品递交地点：陕西省西安市雁塔区雁翔路111号赛格·中京坊公寓A一单元二层第二会议室；

（3）样品需要统一密封在一个箱子或档案袋内（非透明、非易碎包装）；外包装标识：项目名称、项目编号、投标人名称；

（4）投标人提供样品时，同时递交单独的纸质样品清单（格式见附件）；

（5）样品在开标会议结束后统一封存，公示期结束后，未中标单位可领取样品，中标人的样品由采购人保存，作为供货验收的依据。

附件：

陕西省司法厅2025年行政执法证件制作项目

样品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 皮夹 |  |
| 2 | 识别卡 |  |
| 3 | 佩戴式卡套 |  |
| 4 | 挂绳 |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系人电话（手机）：

- 二、商务要求

- 1.“三包”要求：货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。

- 2.人员要求：针对本项目配备专业的服务团队，提供相关人员配备服务方案。主要包含:（1）具有专业技术人员进行排版、修图等技术指导；（2）保证项目参与人员的技术能力、技术资格、从业时间及为项目配备人数能够匹配项目需求。

3.保密要求：投标人提供完善的安全保密管理制度，对本项目全过程进行严格保密。