采购清单

| 设备详细清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、卡口设备（主卡口3进3出集装箱货车通道+1进1出行政车道,内卡口2进2出货车通道+1进1出行政车道） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| （一）集装箱箱号自动识别系统（4套） |  |  |  |  |
| 1 | 红外对射传感器 | 输出最大电流不小于100mA KABEK 2m, 4(3)*0.34 mm ；供电电压：10－30VDC 20-253VAC 典型最大检测范围：0－20m；操作范围：0-14m 检测范围/配反射镜：0.05－3m/C 110；典型最大检测范围/配反射镜：0.05－3.7m/C 110 偏光滤镜/光源：有/红光；响应时间：≤2ms；最大转变频率：250/s 工作温度：-25℃~+70% | 套 | 16 |
| 2 | 摄像机 | 200万像素 1/3" 逐行扫描CCD；最大分辨率可达1600×1200帧率25帧；快门1/30秒至1/10，000秒；最低照度0.1Lux@(F1.2,AGC ON) 应支持双码流，须采用H.264编码视频压缩技术,可同时支持MJPEG编码，抓拍帧采用JPEG编码，图片质量可设 应支持抓拍同步闪光灯输出，可支持3路闪光灯同步输出 应支持独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等多种补光方式 | 套 | 16 |
| 3 | IO信号控制器 | 实现对箱号识别相关设备信号的采集及控制 | 套 | 4 |
| 4 | 集装箱箱号自动识别系统 | 能够可靠、高效地识别GB/T 1836-1997标准的集装箱号码 | 套 | 4 |
| 5 | 箱号识别狗 | 符合海关标准要求 | 套 | 4 |
| 6 | 室外交换机含固定架 | 设备类型：工业级以太网交换机 传输速率：10Mbps/100Mbps 传输模式：全/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z 端口数：8/16口 功率：最大输入功率为24VA 电源：24V直流输入（12VDC~36VDC）内置过流保护 支持双电源备份 工作温度：-25℃ - 70℃ | 台 | 4 |
| 7 | 卡口识别服务器 | 处理器：配置 2 颗服务器处理器，单颗处理器≥6 核，总线程≥12 线程。 内存：≥32GB ECC 服务器内存；硬盘：标配 2 块≥300GB 企业级硬盘，配置硬件 RAID 卡，支持 RAID0、RAID1。 | 台 | 1 |
| 8 | 操作系统 | windows 2008 Server R2版 64位系统 | 套 | 1 |
| （二）电子地磅采集系统（6套） |  |  |  |  |
| 1 | 电子地磅称台缺失金属件补充 | 地磅缺失高强度螺丝螺栓，及其护面称台缺失变形件等 | 套 | 6 |
| 2 | 电子地磅压力传感器 | 额定容量100T ,灵敏度：数字式内置高分辨率模数转换器，常见为 24bit，精度：衡量传感器综合性能的指标，常以综合误差表示，典型值为 ±0.02% F.S，数字式：数字式：通常为 9-24V DC，输入阻抗：常见值为 750±5Ω 或 700±10Ω。 输出阻抗：常见值为 703±2Ω 或 700±5Ω。 | 套 | 48 |
| 3 | 电子地磅称重仪表 | 仪表配备6位VFD数码管显示，支持1/2/5/10/20/50/100分度值选择，显示范围覆盖-99990至320000（分度值10）。内置存储模块可保存255个车号皮重、100个货号及512组称重记录，配备RS-232通讯口、20mA电流环大屏幕接口及标准并行打印接口。支持零位跟踪、手动置零、5点非线性修正功能，兼容自动/手动打印设置及快速填充式过磅单打印，适配8个350Ω传感器并具备50米内长线自动补偿能力 | 套 | 3 |
| 4 | 电子地磅检修口金属件 | 金属加工件 长50厘米 宽20 高40厘米（6套，每个通道8个） | 个 | 48 |
| （三）高清光学车牌自动识别系统（10套） |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别摄像机 |  200万像素 1/3" 逐行扫描CCD智能网络摄像机； 最大分辨率：1600*1200； 帧率：25帧； 快门：1/25秒至1/10，000秒； 最低照度：0.1Lux@(F1.2,AGC ON)； 支持双码流，采用H.264编码视频压缩技术,可同时支持7.MJPEG编码，抓拍帧采用JPEG编码，图片质量可设； 支持抓拍同步闪光灯输出，可支持3路闪光灯同步输出； 支持独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等多种补光方式； 电源供应 DC12V±10%；功耗 10W MAX；工作温度湿度 -30℃~70℃； 湿度小于90%(无凝结)。 | 套 | 10 |
| 2 | 高清光学车牌自动识别软件 | 符合海关标准要求,实现车辆过卡时自动抓拍车牌图像并识别，抓拍车头图片 | 套 | 10 |
| （四）自动放行控制系统（10套） |  |  |  |  |
| 1 | IO信号控制器 | 实现对通道相关设备信号的采集及控制 工业级PLC控制设备 输入：6路以上 输出：6路以上 信号输入电压：24VDC 输入响应时间：10ms 继电器输出电压：240VAC 输出响应时间：10ms 通信接口：RS232、RS422、RS485 工作温度：-20℃ -50℃ 工作湿度：小于90%(无凝结) | 套 | 10 |
| 2 | 车辆检测器 | 能稳定检测到通过的速度不大于60公里/小时的二轮以上各种车辆； 车辆检测器Ø具有抗电磁干扰能力，互相无干扰。金属物体在两车道之间的隔离岛上移动时，不影响检测器的性能和精度； Ø具有与电动栏杆及车道控制计算机连接的控制口，除了环形线圈外，所有控制电子器件均放置在自动栏杆机箱内，构成一个整体； 灵敏度至少4级可调，频率至少4级可调； 检测拖挂车、集装箱车辆时，主车与挂车部分应判为同一辆车；当两辆车快速、慢速或相距很近地通过检测器时，应判为两辆车； 平均使用寿命Ø大于800万辆次 | 台 | 14 |
| 3 | 室外交换机含固定架 | 设备类型：工业级以太网交换机 传输速率：10Mbps/100Mbps 传输模式：全/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z 端口数：8/16口 功率：最大输入功率为24VA 电源：24V直流输入（12VDC~36VDC）内置过流保护 支持双电源备份 工作温度：-25℃ - 70℃ | 台 | 10 |
| 4 | 挡车器及挡杆 | 栏杆的断面100mm×55mm，杆长≥3.0米; 杆体上喷有红白相间反光漆，栏杆臂使用高强度铝合金材料; 栏杆的更换简单、方便； 自动挡杆单次起/降时间≤1.5s，寿命大于150万往复次； 电动栏杆配有遥控器，具有手动应急控制功能。 | 套 | 14 |
| 5 | 高速变频电机 | 功率200-1500W，法兰100mm。额定转矩4.77N·m，瞬时最大转矩14.3N·m，额定电流8.2A，最高转速5000rpm。 | 个 | 14 |
| 6 | 道闸变频控制器 | 持Modbus RTU协议，通过RS485串口进行通讯。 控制实现：开发者可通过编程（例如C#语言）调用NModbus库等工具，向控制器发送指令来实现抬杆等操作。 关键参数：一个已知的通讯配置是波特率9600，数据位8，停止位1，无奇偶校验。 | 个 | 14 |
| 7 | 网络协议转换模块 | tcp转232协议模块：标准RJ45接口 ；网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 功耗：< 2W ； 输入电源：DC12V～18V 工作温度：-10℃～+70℃ ； 工作湿度：10%～90% 尺寸：195x125x43mm(LxWxH) | 个 | 14 |
| 8 | 小型变压器 | 频变压器通常采用优质冷轧硅钢片作为铁芯，绕组为纯铜漆包线。效率一般在87% - 98% 之间。 外形与散热：常见E型，多为干式自冷。工作温度范围通常在 -15℃ 到 +70℃。 安全防护：通常具备过载、短路保护，并有金属屏蔽外壳以降低电磁干扰 | 个 | 14 |
| 9 | 道口红绿灯及配件 | LED颜色：红 绿 发光亮度：5000-12000 mcd 中心波长：613-618 输入电源：AC180-250V 50-60Hz 最大功率：30W 使用寿命：100000 Hr 尺寸：250X250 mm | 套 | 14 |
| （五）可视对讲系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外分机 | 接口方式：RJ45网络接口 供电方式：外接直流电源供电 | 套 | 10 |
| 2 | 对讲控制主机 | 接口方式：RJ45网络接口。 供电方式：外接直流电源。 控制方式：Webservice、TCP指令、UDP指令 | 套 | 2 |
| 3 | IP地址盒 | 网络接口：标准RJ45接口 ；网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 功耗：< 2W ； 输入电源：DC12V～18V 工作温度：-10℃～+70℃ ； 工作湿度：10%～90% 尺寸：195x125x43mm(LxWxH) | 套 | 5 |
| 4 | 室外网络音柱 | 40W—60W，IP65，防水防尘，防雨防晒，壁挂安装。 | 套 | 5 |
| 5 | 网络交换机 | 设备类型：工业级以太网交换机 传输速率：100Mbps/1000Mbps 传输模式：全/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z 端口数：16口 功率：最大输入功率为24VA 电源：24V直流输入（12VDC~36VDC）内置过流保护 支持双电源备份 工作温度：-25℃ - 70℃ | 台 | 1 |
| （六）平台管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网管型交换机 | 二层带网管交换机 端口：24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的100/1000Base-X SFP端口 控制端口：1个Console口 传输模式：全双工 堆叠功能：可堆叠 网络标准：IEEE802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3x, 802.1D, 802.1Q 网管功能：支持命令行接口(CLI), Telnet, Console口配置 支持SNMP、支持静态路由、支持WEB网管、支持系统日志 堆叠功能：可堆叠,最大支持16台设备的堆叠 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz 电源功率：13W 环境标准工作温度：0-45℃ 工作湿度：10%-90%（非凝露） | 台 | 1 |
| 2 | 值班室卡口业务PC | CPU:I5 内存：16 硬盘：256+1T 显示器：19"LED | 套 | 5 |
| 3 | 值班室显示大屏 | 55“液晶显示屏 | 套 | 4 |
| 4 | 吊装支架 | 配套 | 套 | 4 |
| 5 | 15-20米HDMI 2.1线缆 | HDMI2.1版光纤线 8K60Hz高清发烧级视频线 连接电脑电视显示器投影仪影院工程布线 15米 | 条 | 4 |
| （七）通道监控（8套） |  |  |  |  |
| 1 | 内卡球机 | 光学变焦：20 倍；焦距 4.8～115mm；数字变焦 16 倍 视场角：广角 57.6°，长焦 2.5° 水平：360° 连续旋转；垂直：-15°～90° 水平键控速度：0.1°~160°/s；预置点最大速度 240°/s 预置点：256 个，支持巡航、守望、自动扫描、轨迹记忆 红外距离：**100 米**阵列红外灯 传感器：1/2.8" 逐行扫描 CMOS 分辨率：200 万像素，1920×1080@25fps 编码：H.265 / H.264，支持三码流 最低照度：彩色 0.005Lux@F1.6；黑白 0.001Lux；红外 0Lux 快门：1/1s ~ 1/30000s 日夜：ICR 自动彩转黑，3D 降噪、120dB 宽动态、强光抑制、透雾 | 台 | 1 |
| 2 | 球机电源 | 专用电源 | 个 | 1 |
| 3 | 网桥 | 空旷可视距离 2km 频段：5GHz（5.15~5.85GHz） 无线协议：IEEE802.11a/n，MIMO 2×2 理论无线速率：300Mbps 内置天线：12dBi 双极化定向天线；水平波束角 30°，垂直 30° 发射功率：26dBm（国内合规） 接收灵敏度：-96dBm 网口：1×100/1000M 自适应 LAN 口 供电：24V 被动 PoE / DC12V；整机功耗≤6.3W 防护等级：IP65，室外防水防尘 工作温度：-40℃ ~ +65℃ 功能：点对点桥接、一键配对、信号指示灯、防雷、组播抑制 | 对 | 1 |
| 4 | 监控硬盘 | 4T企业级监控硬盘 | 块 | 24 |
| 5 | 监控PC | CPU:I5 内存：16 硬盘：256+1T 显示器：≥19"LED | 套 | 5 |
| 6 | 卡口货物通道监控摄像头 | 工作电压：220V 50HZ 工作电流：≤0.15A 摄像机：200万高清网络摄像机 补光类型：智能睡眠型同步补光 构造材质：钢体结构 使用环境：户内/户外 防护等级：IP67 工作温度：-25℃至60℃ | 个 | 16 |
| 7 | 摄像机电源 | 配套 | 台 | 16 |
| 8 | 摄像机支架 | 配套 | 个 | 16 |
| 9 | 接入交换机 | 二层带网管交换机 端口：24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的100/1000Base-X SFP端口 控制端口：1个Console口 传输模式：全双工 堆叠功能：可堆叠 网络标准：IEEE802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3x, 802.1D, 802.1Q 网管功能：支持命令行接口(CLI), Telnet, Console口配置 支持SNMP、支持静态路由、支持WEB网管、支持系统日志 堆叠功能：可堆叠,最大支持16台设备的堆叠 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz 电源功率：13W 环境标准工作温度：0-45℃ 工作湿度：10%-90%（非凝露） | 台 | 4 |
| 10 | 汇聚交换机 | 三层带网管交换机 端口：24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的100/1000Base-X SFP端口 控制端口：1个Console口 传输模式：全双工 堆叠功能：可堆叠 网络标准：IEEE802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3x, 802.1D, 802.1Q 网管功能：支持命令行接口(CLI), Telnet, Console口配置 支持SNMP、支持静态路由、支持WEB网管、支持系统日志 堆叠功能：可堆叠,最大支持16台设备的堆叠 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz 电源功率：13W 环境标准工作温度：0-45℃ 工作湿度：10%-90%（非凝露） | 台 | 2 |
| （八）UPS不间断电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机（主卡） | 额定容量：30KVA 电压：300~480VAC 频率：45~55Hz 相线：三相四线＋地线 输入功因：≥0.99 市电输入：支持 形式：阀控式密封铅酸免维护蓄电池 | 台 | 1 |
| 2 | 电池柜（主卡、内卡） | UPS配套电池柜，可放置32块电池。 | 套 | 2 |
| 3 | 电池（主卡、内卡） | 额定电压（V）：12 额定容量（AH）：100 外形尺寸（MM）（长×宽×高）：412×172.5×237 总高：237mm | 块 | 64 |
| 4 | 4*16+1*10平方电缆 | 用于UPS主电缆4*16+1*10 | 米 | 50 |
| 5 | UPS主机（内卡） | 额定容量：15KVA 电压：300~480VAC 频率：45~55Hz 相线：三相四线＋地线 输入功因：≥0.99 市电输入：支持 形式：阀控式密封铅酸免维护蓄电池 | 台 | 1 |
| 6 | 机房空调 | 3P立柜式空调 | 台 | 1 |
| （九）围网改造 |  |  |  |  |
| 1 | 光缆敷设 | 24芯室外光缆、光缆敷设、光缆熔接等 | 米 | 5000 |
| 2 | 电缆敷设 | 3*4平方室外电缆、电缆敷设、电缆头制作安装。 | 米 | 2500 |
| 3 | 室外边界摄像头 | 200万室外6MM 红外边界摄像头 | 个 | 300 |
| 4 | 拆除、挪移、安装摄像头 | 拆除原来围网监控摄像头、然后挪移到新围网上安装、调试等 | 个 | 120 |
| 5 | 室外防水箱 | 包括配电空开、插线板 | 套 | 15 |
| 6 | 围网T型支架 | 围网专用T型支架，俩枪一球或者 3枪支架等包含万向节 | 个 | 50 |
| 7 | 8口千兆POE交换机 |  | 台 | 40 |
| 8 | 16口千兆交换机 |  | 台 | 5 |
| 9 | 室外汇聚机柜 | 600*600*1000（含空开、插排等） | 个 | 5 |
| 10 | 存储服务器硬盘 | 4T企业级监控硬盘 | 块 | 72 |
| 11 | 72芯光纤配线架SC | 包含配线架、接头、熔接等 | 架 | 1 |
| 12 | 网线 | 6类 | 米 | 15000 |
| 13 | 光钎收发器 | 千兆3公里 | 对 | 30 |
| 14 | 光钎收发器集中供电槽 |  | 个 | 5 |
| 15 | 4芯光钎终端盒 | 满配 | 个 | 45 |
| 16 | 12芯光钎终端盒 | 满配 | 个 | 2 |
| 17 | 24芯光钎终端盒 | 满配 | 个 | 5 |
| 18 | 光钎跳线 | FC-SC | 根 | 100 |
| 19 | PA波纹管 | DN32 | 米 | 500 |
| 20 | PE管 | DN32 | 米 | 3000 |