采购需求

采购包1：

标的名称：经开院区门诊主通道安检设备采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、智能安检机 1、设备应采用双源多能量X射线检查技术，具有两个视角成像功能，射线束方向为水平和垂直两个面的方向照射。 |
| 2 |  | 2、宽度≥650毫米，高度≥500毫米，传送带高度不低600mm。 |
| 3 |  | 3、电源：220VAC(±10%) 50±3Hz；工作温度/湿度：0℃~45℃，10%至90%(在不凝结水滴状态下)，功耗：≤1kVA。 |
| 4 |  | 4、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，≥IP20的要求，外壳具备耐酸碱、防腐蚀性能，支持酒精日常消杀。 |
| 5 |  | 5、设备内置集成三路摄像，3路（进出口通道各1路，通道内1路）。 |
| 6 |  | 6、数据存储：支持安检机图片、报警信息本地存储、查看、调用。存储时间≥30天。 |
| 7 |  | 7、图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制。 |
| 8 |  | 8、保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻不应大于0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色。 |
| 9 |  | 9、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、指纹和人脸录入、编辑和登录功能。 |
| 10 |  | 10、泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA。 |
| 11 |  | 11、设备具备先进的物质属性识别技术 可以有效识别被检物的等效原子序数并赋予不同的颜色。 设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池 、充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞 |
| 12 |  | 12、设备异常故障报警功能：设备应具有异常报警提醒功能，报警应能以图标形式在过包界面进行提示。 |
| 13 |  | 13、设备在0.3m/s速度下正常工作时，线分辨力：能够分辨最小单根实芯铜线直径≥Φ0.079mm；穿透分辨力：能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm；设备能够穿透钢板厚度≥45mm.设备空间分辨力：能够分辨最小线对直径0.8mm 。 |
| 14 |  | 14、输送速度： 0.2m/s~0.3m/s可调。 |
| 15 |  | 15、在0.3m/s速度下，两个X射线产生装置，单次检查剂量应≤4.0μGy（需提供公安部检测报告）。 |
| 16 |  | 16、周围剂量当量率实验：设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处(包括设备的入口、出口处)周围剂量当量率应小于等于0.02uSv/h;（需提供公安部检测报告）。 |
| 17 |  | 17、故障报警提示：设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除。 |
| 18 |  | 18、故障自动恢复：当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失。 |
| 19 |  | 19、智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。（需提供公安部检测报告）。 |
| 20 |  | 20、事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储（需提供公安部检测报告）。 |
| 21 |  | 21、显示投屏：设备可外接LCD或LED显示屏，可自行设置文字显示内容和滚动播放功能。 |
| 22 |  | 22、用户管理：设备应支持对用户组和用户的管理和权限分配。设备应支持多级用户组模式，用户组下可以创建用户组和用户。设备应支持操作员、管理员、维护员等用户权限管理。设备应支持查看IP、MAC、登录时间、链接类型等用户在线信息。 |
| 23 |  | 23、超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板。 |
| 24 |  | 24、设备支持平台管理，实现平台设备联网、远程功能设置、危险物品显示、登记管理、拍照存储、参数设置、数据统计、数据查询等功能。 |
| 25 |  | 25、一键报警功能：设备应具有一键报警功能，设备的显示屏应具有一键报警按钮。当一键报警被触发时,设备应能将一键报警信息上传至远程平台。（需提供公安部检测报告）。 |
| 26 |  | 26、图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于41dB。 |
| 27 |  | 27、导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出。 |
| 28 |  | 28、图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5。 |
| 29 |  | 29、包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%（需提供公安部检测报告）。 |
| 30 |  | 30、危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。（需提供公安部检测报告）。 |
| 31 |  | 31、主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能。（需提供公安部检测报告）。 |
| 32 |  | 32、当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s。（需提供公安部检测报告）。 |
| 33 |  | 33、键盘检查：键盘段落轴体支持青轴，键程长2.4mm（需提供公安部检测报告）。 |
| 34 |  | 34、设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应小于6mm。（需提供公安部检测报告）。 |
| 35 |  | 35、设备支持外接声光报警设备，实现AI违禁物品报警。 |
| 36 |  | 36、以脸搜图：可通过导入人脸照片对历史信息进行检索，检索成功后，可显示该人员视频抓拍图片、包裹X光成像图片及视频信息。 |
| 37 |  | 37、设备应具有易燃液体检测功能。当传送带上放置以下塑料瓶装的易燃液体时,设备应能以方框框出并文字提示“易燃液体”：75%酒精、煤油、柴油、汽油、机油；对上述易燃液体的识别率应大于等于98%。 |
| 38 |  | 38、设备应具有危害性液体检测功能。当传送带上放置以下塑料瓶装的危害性液体时,设备应能以方框框出并文字提示“危险液体”：高锰酸钾、油漆、盐酸、辛硫磷、胶水；对上述危害性液体的识别率应大于等于98%。 |
| 39 |  | 39、设备应具有液体识别功能：对于塑料瓶装液体，能够精准的判断液体是否安全，可显示：安全液体、易燃液体、危险液体三种情况。其中：安全液体包含饮料、牛奶、洗发水、水等；易燃液体包含汽油、煤油、酒精、柴油等；危险液体包含农药、油漆、乳胶漆、胶水、高锰酸钾等。对上述安全液体、易燃液体、危险液体，识别率应大于等于98%，且误报率小于等于1%。 |
| 40 |  | 40、设备应具备金属瓶和玻璃瓶是否含液体识别功能：对于玻璃瓶、金属瓶，能够区分容器内是否含有液体。对于金属瓶和玻璃瓶是否含液体，识别率应大于等于98%，且误报率小于等于1%。 |
| 41 |  | 二、智能金属安检门 1、金属检测：最高灵敏度下，门体可以检测到1个回型针大小的金属；可检测到30克以上的铜、铝、锌等金属或者管制刀具和枪支。 |
| 42 |  | 2、自带400万像素摄像机，焦距至少2.8~12 mm，具备全结构化功能，包括但不限于人脸比对，人脸抓拍，热度图，人数统计，道路监控，普通监控。可对不同目标进行检测、抓拍，同时检测不少于60张，具备去误报和去重。 |
| 43 |  | 3、支持抓拍人体，包括运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别；支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别；支持前端人脸比对，支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，支持不同人脸库不同时间设置，支持名单比对成功报警输出，支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，最多同时检测60个目标。 |
| 44 |  | 4、超强抗干扰设计：支持与安检机、钢筋墙体等静止金属并排10cm摆放性能不受影响，支持多台安检门并排10cm摆放性能不受影响。 |
| 45 |  | 5、高清大屏显示：嵌入式29英寸大屏，采用工业级A+面板，可在屏幕上同时显示包括“通过人数、报警人数、人形报警区位、报警物品类型、报警时间、抓拍图片”等信息。 |
| 46 |  | 6、联网功能：可实现联网互通，通过平台进行客流数据、报警数据、过检人员信息的上传管理应用；支持联网/远程调试。 |
| 47 |  | 7、报警显示：采用前后双29英寸液晶屏，配合高亮LED灯条提示报警区域，支持双侧LED显示。 |
| 48 |  | 8、飞物报警功能：金属物体从门体中间飞抛也会准确报警。 |
| 49 |  | 9、开机自诊断功能：支持开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 |
| 50 |  | 10、多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持72防区，每个区域255级灵敏度等级调节。 |
| 51 |  | 11、模块化组件设计：整机模块化设计，可反复拆装。 |
| 52 |  | 12、灵敏度级数：1~255级可调；声光报警设置：音调1~10可选。 |
| 53 |  | 13、至少2对红外传感器、至少1个网络接口、至少2个USB接口、至少2路报警输出。 |
| 54 |  | 三、手持金属探测器 1、灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品。 |
| 55 |  | 2、探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率。 |
| 56 |  | 3、具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮。 |
| 57 |  | 4、有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置。 |
| 58 |  | 5、具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度。 |
| 59 |  | 6、外形尺寸小于等于415mm*85mm*45mm。 |
| 60 |  | 7、灵敏度设置：一枚大头针大小金属物品(离探板距离 3.5cm)。 |
| 61 |  | 8、工作电源：6F22ND 9V 电池(碱性电池、可充电电池)。 |
| 62 |  | 注：以上所有技术指标必须满足要求没有负偏离，否则按无效文件处理。 |