采购需求

本次采购项目为神木市锦界镇人民政府河湾村经济联合社317.5KW屋顶分布式光伏发电项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

工程名称：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.3 | 桩基工程 |  |  |  |
| 1 | 010301002001 | 预应力混凝土管桩 | 1.实际桩长:L=5000mm 2.桩径:φ300mm 3.桩类型:PHC-300AB-70 4.桩尖类型:φ300mm十字桩尖 | m | 630 |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |  |
| 2 | 010603003001 | 立柱 | 1.钢材品种、规格:口120X120X2.0，Q235B，锌铝镁275g/m2 | t | 3.029 |
| 3 | 010604001001 | 斜梁 | 1.钢材品种、规格:口120X120X3.0，Q235B，锌铝镁275g/m2 | t | 5.55 |
| 4 | 010607002001 | 柱间支撑 | 1.钢材品种、规格:口40X60X2.0，Q235B，锌铝镁275g/m2 | t | 0.191 |
| 5 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:口40X60X2.0，Q235B，锌铝镁275g/m2 | t | 3.48 |

工程名称：安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电气设备 |  |  |  |
| 1 | 030406006001 | 光伏组件 | 1.名称:光伏组串（16块组件） 2.组件类型:单晶硅光伏组件 3.组件规格:2382*1134*30mm 4.容量:单个组件为635Wp 5.安装方式:10度倾角 | 组 | 10 |
| 2 | 030406006002 | 光伏组件 | 1.名称:光伏组串（17块组件） 2.组件类型:单晶硅光伏组件 3.组件规格:2382*1134*30mm 4.容量:单个组件为635Wp 5.安装方式:10度倾角 | 组 | 15 |
| 3 | 030406007001 | 光伏逆变器 | 1.名称:组串式逆变器 2.容量:150kW | 台 | 2 |
| 4 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:光伏并网箱 2.含隔离开关、塑壳断路器、电流互感器、多功能数显表、浪涌保护器等 3.其余内容以图纸为准 4.安装方式:壁挂安装 | 台 | 1 |
| 5 | 030401001001 | 变压器 | 1.名称:300KVA变压器 | 台 | 1 |
|  |  | 电缆部分 |  |  |  |
| 6 | 030412003001 | 光伏电缆 | 1.名称:光伏电缆 2.型号:PV1-F-1*4mm2 | m | 2000 |
| 7 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:低压交流电缆 2.型号:ZRC-YJV22-0.6/1kV-3x150+1x70mm2 | m | 600 |
| 8 | 030608020001 | MC4防水接头 | 1.名称:MC4防水接头（含公母） | 个 | 40 |
| 9 | 030409015001 | 电缆保护管 | 1.名称:镀锌钢管 DN32 | m | 200 |
| 10 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:低压交流电缆 2.型号:ZRC-YJV-0.6/1kV-3x150+1x70mm2 | m | 50 |
|  |  | 接地 |  |  |  |
| 11 | 040806002002 | 接地线 | 1.名称:逆变器与并网箱接地线 2.规格:ZR-BVR-1*25mm2 | m | 20 |
| 12 | 040806002001 | 接地母线 | 1.材质:-40*4 热镀锌扁钢 | m | 173.85 |
| 13 | 040806001001 | 接地极 | 1.材质:-50*50*5 热镀锌角钢 2.L=2500mm | 根 | 4 |
|  |  | 调试 |  |  |  |
| 14 | 030503014002 | 变压器系统调试 | 1.名称:250KVA变压器调试 | 系统 | 1 |
| 15 | 030415027002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:接地网调试 | 系统 | 1 |