一、项目概况

八路军西安办事处纪念馆是重要的红色革命纪念场馆，馆藏大量抗战时期的珍贵文物史料和国际友人相关的藏品，这些珍贵的藏品都见证了国际友人援华抗战、中外红色交往的历史。馆藏文物史料独特、历史价值深厚，是传承红色基因、讲述国际援华抗战故事、弘扬中外友好互助精神的核心实物载体。为深入贯彻“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，紧扣国家文物事业数字化发展战略部署，纪念馆启动2026年馆藏可移动文物和国际友人相关可移动藏品数字化项目。本项目依托高清二维拍摄、高清二维扫描、高精度三维扫描等无损数字化技术，对馆藏可移动文物、藏品开展标准化、系统化二三维数据采集与精细加工处理，完整留存文物原貌、细节纹理、形制结构等完整数据信息，搭建规范完善的专题文物数字资产体系。项目以数字化手段实现革命文物的精准保护与永久留存，有效夯实文物研究、馆藏管理、展陈利用、红色文化传播的数据基础，全面助力纪念馆文物保护管理提质增效与红色文化资源活化利用。

二、服务内容

1.完成48件(套)文物的二维高清拍摄，满足档案留存、文物图录、论文配图、网络宣传、数字展示等多场景、多维度应用需求。

2.完成32件(套)文物的三维数字化采集制作，满足数据存档、文物修复、研究、复制、线上线下展示传播等全流程应用要求。

3.基于H5技术开发文物数字化成果展示应用，适配PC端（纪念馆官方网站）及移动端（微信公众号），支持主流浏览器，无需安装插件。整体设计风格契合红色纪念馆文化调性，庄重大气、简洁易用。

4.建设数字资产管理系统，实现对数字资产的统一标准、统一管理、统一利用，实现管理利用过程的全记录和可追溯，为纪念馆各业务应用的建设提供强有力的资源支撑，提升馆内多媒体资源管理水平。

5.配置配套网络存储及管理终端。

清单如下：

| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 文物二维数字化采集制作 | 文物高清拍摄 |  | 48 | 件 |
| 2. | 文物三维数字化采集制作 |  |  | 32 | 件（套） |
| 3. | 数字化成果展示 |  | 文物数据展示 | 1 | 项 |
|  |  |  | 中文讲解词录制 | 2 | 万字 |
| 4. | 数字资产管理系统 |  |  | 1 | 套 |
| 5 | 配套设备 |  | Nas网络存储设备 | 1 | 台 |
|  |  |  | 管理终端 | 1 | 台 |

三、服务要求

文物数字化采集制作符合《可移动文物二维数字化采集与加工》（WW/T 0114-2023）、《可移动文物三维数字化采集与加工》（WW/T 0115-2023）等相关行业标准。

1.文物二维数字化采集制作标准

（1）采集要求总则

①二维高清拍摄设备的图像传感器尺寸不小于32 mm×43 mm、像素数不小于1亿，设备状态完好无脏点、坏点，对焦功能正常，配备定焦镜头；

②采集现场配备输出功率与色温统一稳定的专业摄影光源，色温宜为5500K，显色指数应不小于95%；配备摄影专用背景纸，颜色应为灰、白、黑色，纸面应平整、干净。

③建立标准化色彩管理体系，确保影像色彩还原真实准确，色卡为摄影专用色卡且不少于24色，支持创建ICC色彩特性文件、校正白平衡、校准色彩。

（2）采集内容

①色卡影像：拍摄带有色卡的文物影像；

②全形影像：拍摄反映文物典型特征的代表影像；拍摄文物四周、顶部、底部的影像；成套文物宜拍摄能表现每件文物在群组中的位置及其组合（组装）关系的影像；

③局部影像：拍摄文物的纹饰、铭文、款识、病害、工艺结构等文物重要特征的局部影像，以及底座、包装等附件影像。

（3）立体类文物影像采集

①珍贵文物的影像像素数不小于1亿、色彩深度不小于16bit；

②构图合理、焦点清晰、曝光精确、色彩准确、反差适中、画面整洁。

（4）平面类文物影像采集

①珍贵文物的影像分辨率不小于600dpi，色彩深度为16bit；

②构图合理、焦点清晰、曝光精确、色彩准确、反差适中、画面整洁。

（5）成果要求

A.成果数量：

①立体文物影像输出7张，包括顶面、底面、侧面以及全形图；扁平文物影像输出3张，包括正面、背面、全形图；

②平面文物影像输出正面1张；

③成套文物影像输出数量根据组件数量调整；

④局部影像根据文物实际情况拍摄，保证文物信息完整。

B.成果质量：

①珍贵文物影像输出为RAW或TIFF格式文件，色彩空间为Adobe RGB，色彩深度为16bitt；

②立体文物档案留存级影像，珍贵文物有效像素≥1亿；平面文物档案留存级影像，珍贵文物采样分辨率≥600dpi，其他级别输出影像按下表：

| 影像用途 | 影像格式 | 文件大小 | 色彩空间 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 档案留存 | TIFF | 不小于60 M | Adobe RGB | — |
| 文物图录 | TIFF | 不小于30 M | Adobe RGB | — |
| 论文配图 | TIFF、JPEG | 不小于15 M | Adobe RGB | — |
| 网络宣传 | JPEG | 不小于2M | sRGB | 不小于1920×1080像素数 |
| 数字展示 | JPEG | 不小于5M | sRGB | 适配展陈设备 |

2.文物三维数字化采集制作标准

（1）点云采集

①三维扫描应采用无损、非接触式数据采集设备，扫描工作方式与采集对象的大小、材质等特点相适应，针对不同类型藏品特点，有不同的藏品空间数据采集方法；

②小型文物采用复合式三维扫描仪，设备精度≤0.01mm，扫描分辨率≤0.01mm，完整捕捉文物表面细微纹饰、工艺痕迹等微观特征；中大型文物采用跟踪式三维扫描仪，设备精度≤0.02mm，扫描分辨率≤0.02mm，无需贴点即可完成大尺寸文物的扫描；

③原始点云数据点云平均点间距≤0.05mm，最大点间距≤0.2mm；

④藏品空间数据完整率≥98%，对于少量无法获取的结构（即遮挡、孔洞），进行专业处理，保证三维数据的完整性及后期展示效果。

（2）纹理采集

①纹理采集设备成像传感器尺寸不小于24mm×36mm，单张照片不小于5000万像素，成像的RGB单通道颜色深度不小于12bit，支持Adobe RGB及以上色域与RAW格式文件存储；

②使用LED冷光源作为纹理拍摄照明，拍摄光源的色温应为5500K，色温偏差不超过10%，显色指数（CRI）≥96，能真实反映文物的纹理色彩及特点；

③纹理采集时要在同样的光环境下拍摄色卡，供后期校色和加工处理；配置不少于24色的标准色卡，大、中、小规格成套配备，适配不同尺寸文物的采集需求；

④文物在照片中的画面占比大于70%，航向重叠度大于80%，旁向重叠度大于60%，文物上同一特征点的相邻照片数不少于3张；

⑤在文物旁放置模型标准器并随文物一起拍摄，单张纹理图像受光均匀，明暗无明显差异。

（3）成果要求

A.点云处理

①采用标靶点、控制点、点云相结合的方式进行分块点云拼接配准，配准后点云尺寸精度≤0.1mm；

②按曲率采样方式进行点云抽稀、抽稀后点云的平均点间距≤0.2mm，最大点间距≤0.5mm。

③输出点云格式应为asc、txt等通用格式，点云文件坐标轴中心，保证在藏品中心；

④处理后点云采用三角网封装，生成网格模型。

B.影像数据处理

①有基于ICC标准的色彩管理流程，藏品影像从raw格式矫正至jpg格式，保证照片色彩还原准确；

②jpg格式矫正输出保持raw原始尺寸大小，影像质量高级别。

C.模型数据处理

①网格模型中无变形、 叠面 、交叉面 、异常  突出面等缺陷；

②网格模型格式应为obj等通用格式；纹理模型完整度≥95%，模型精度≤0.2mm。

D.贴图处理

①贴图无模糊、重影等，贴图边缘融合自然、无接缝；

②UV展开均匀，切线位置合理、无重叠，摆放充满UV格；

③纹理贴图格式根据实际需求输出，参考格式为jpg、png、tif等。

④法线贴图需要有足够的体积感；

⑤贴图分辨率≥300dpi，CIEDE2000色差平均值≤3.5；

⑥与网格模型映射的位置误差≤0.2mm。

E.三维数字化成果技术指标

根据研究、展示等不同需求输出不同等级成果。

存档级数据，主要用于学者和专业人员对文物的研究及修复、文物复制等方面；

展示级数据，主要用于展厅互动、大屏展示、穿戴设备等线下渠道；

浏览级数据，主要用互联网、移动应用等线上渠道。

| 成果级别 | 数据格式 | 贴图尺寸 | 模型面数 | 数据量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存档级 | *OBJ+*JPG+*MTL | ≥8192*8192 | ≥200万 | ≥300MB |
| 展示级 | *OBJ+*JPG+*MTL | ≥4096*4096 | 50~100万 | 50M~200MB |
| 浏览级 | *OBJ+*JPG+*MTL | ≥4096*4096 | ≤30万 | 5~10MB |

3.数字化成果展示

（1）文物数据展示

①支持三维模型 360° 自由旋转、缩放、平移操作；

②支持二维高清图像缩放、平移操作；

③支持讲解词播放与文物介绍文字展示；

（2）中文讲解词录制

①录音、校对、制作中文语种的讲解词；

②讲解音频由专业播音人员进行录制，解说音频生动、具有亲和力，无电流声或其他杂音等缺陷，声音清晰、饱满、圆润、无失真噪声杂音干扰、音量无忽大忽小等现象。

4.数字资产管理系统

建设数字资产管理系统，实现对数字资产的统一标准、统一管理、统一利用，实现管理利用过程的全记录和可追溯，为纪念馆各业务应用的建设提供强有力的资源支撑，提升馆内多媒体资源管理水平。系统功能包括但不限于以下功能：

| 序号 | 功能模块 | 功能项 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 工作台 | 检索 |
| 2. |  | 检索结果 |
| 3. |  | 待办事项 |
| 4. |  | 资产统计 |
| 5. |  | 消息通知 |
| 6. | 数字资产管理 | 资产列表 |
| 7. |  | 资产上传 |
| 8. |  | 资产编目 |
| 9. |  | 资产详情 |
| 10. |  | 多图比对 |
| 11. |  | 已删除资产 |
| 12. | 藏品列表 | 藏品列表 |
| 13. | 资产利用管理 | 资产利用申请 |
| 14. |  | 资产申请记录 |
| 15. | 我的工具 | 我的回收站 |
| 16. |  | 我的重复文件 |
| 17. | 审核管理 | 待审核列表 |
| 18. |  | 已审核列表 |
| 19. | 系统管理 | 文件属性设置 |
| 20. |  | 文件格式设置 |
| 21. |  | 消息管理 |
| 22. |  | 审批流管理 |
| 23. | 数据统计 | 资产统计 |
| 24. | 系统业务日志管理 | 资产操作日志 |
| 25. |  | 属性操作日志 |
| 26. | 后台管理 | 管理员管理 |
| 27. |  | 用户组管理 |
| 28. |  | 部门管理 |
| 29. |  | 系统设置 |
| 30. |  | 日志管理 |

5.配套设备

| 序号 | 内容 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nas网络存储设备 | 1）CPU：不低于四核四线程； 2）内存：不低于8G； 3）网络接口：RJ45 x2； 4）配备不少于4个16T硬盘。 | 1 | 台 |
| 2. | 工作终端 | 1）CPU≥12核心；RAM≥32GB；ROM≥512G+24TB；GRAM≥12GB； 2）监测设备≥27寸，4K分辨率。 | 1 | 台 |