工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、给排水工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道 |  |  |  |
| 1 | 040501005004 | 塑料管 | 1.名称:UPVC双壁波纹排水管 2.材质及规格:De300 3.连接形式:橡胶圈承插连接 | m | 105 |
| 2 | 040501005003 | 塑料管 | 1.名称:PE管1.6MP 2.材质及规格:DN150 3.介质:给水 | m | 880 |
| 3 | 040501005002 | 塑料管 | 1.名称:PE管1.6MP 2.材质及规格:DN100 3.介质:给水 | m | 1296 |
| 4 | 040501003001 | 钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质及规格:DN50 | m | 57 |
|  |  | 管件 |  |  |  |
| 5 | 040502003001 | 塑料管管件 | 1.名称:PE三通 2.规格:DN150*150*150 3.耐压等级:1.6MPa | 个 | 2 |
| 6 | 040502003003 | 塑料管管件 | 1.名称:PE三通 2.规格:DN150*100*100 3.耐压等级:1.6MPa | 个 | 4 |
| 7 | 040502003004 | 塑料管管件 | 1.名称:PE三通 2.规格:DN100*100*100 3.耐压等级:1.6MPa | 个 | 52 |
| 8 | 040502003002 | 塑料管管件 | 1.名称:PE四通 2.规格:DN150*150*150*150 3.耐压等级:1.6MPa | 个 | 1 |
| 9 | 040502003005 | 塑料管管件 | 1.名称:PE弯头 2.规格:DN100*50 3.耐压等级:1.6MPa | 个 | 18 |
| 10 | 040502004001 | 转换件 | 1.名称:钢塑接头DN50 2.材质及规格:PE转镀锌 | 个 | 18 |
|  |  | 阀门 |  |  |  |
| 11 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:不锈钢球阀 2.材质及规格:DN50 | 个 | 28 |
| 12 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类:手动闸阀 2.材质及规格:DN100 | 个 | 8 |
| 13 | 040502006002 | 法兰 | 1.名称:平焊法兰 2.材质、规格:DN100 | 副 | 4 |
|  |  | 其它 |  |  |  |
| 14 | 050306005001 | 喷头 | 1.名称:360度大射程摇臂喷头 2.设备规格、型号:喷射半径为35-40m，接口为DN50,压力4-5bar，流量250-350L/min 3.备注:含1.5米高不锈钢三脚架 | 个 | 18 |
| 二、市政工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排矸场覆土整地施肥 |  |  |  |
| 1 | 040103002001 | 顶平台覆土（计入费用汇总） | 1.顶平台覆土4.85公顷 2.甲供沙土，覆土厚度50cm，运距1km | m3 | 24250 |
| 2 | 040103002002 | 边坡覆土（计入费用汇总） | 1.边坡覆土，斜坡面积1.5公顷 2.外购种植土（黄土），覆土厚度100cm | m3 | 15000 |
| 3 | 040701007001 | 土工合成材料敷设 | 1.名称:土工格室 2.材料规格:高密度聚乙烯(HDPE)土工格室，土工格室250mm高，拉升后网格尺寸300*300mm，HDPE厚度1.3~1.5mm | m2 | 15000 |
| 4 | 010202007001 | 锚钉 | 1.d=12mm,螺纹钢，单根锚钉长度1.2m | m | 32002 |
| 5 | 050101005001 | 顶平台中药种植田整地(计入费用汇总) | 1.深翻深度0.3m，翻耕后平整土地 | m2 | 48500 |
| 6 | 050101016001 | 农家肥 | 1.农家肥：腐熟农家肥 30000kg / 公顷 | t | 2 |
| 7 | 050101016002 | 化肥 | 1.平衡型复合肥（氮 16%+ 磷 16%+ 钾 16%，总养分≥48%），100kg / 公顷 | kg | 650 |
|  |  | 附属设施 |  |  |  |
| 8 | 040103002003 | 土埂（计入费用汇总） | 1.填方来源:外购黄土 2.密实度:压实系数≥0.93 | m3 | 3442 |
| 9 | 040203007001 | 砂砾石路面（计入费用汇总） | 1.路面顶宽2.7m，底宽3m，厚30cm，花岗岩石，粒径范围1-5cm，抗压强度30-60Mpa压实系数≥0.93 | m3 | 1681.79 |
| 10 | 040103002004 | 土围堰（计入费用汇总） | 1.填方来源:外购黄土 2.密实度:压实系数≥0.93 | m3 | 825 |
| 11 | 050201012001 | 排水沟 | 1.钢盖板 2.做法详见图集S92026.172-800-07 3.排水沟采用200mm厚 C30 混凝土底板，200mm厚 C30 混凝土沟壁，100mm厚 C20 混凝土垫层，抗渗等级 P6 4.钢筋：HPB300 钢 (Φ)，HRB400 钢 (Φ) 5.排水沟每隔 20m 设置 2cm 的伸缩缝一道，缝内用沥青麻筋或沥青木板填塞，表面用水泥砂浆抹平；排水沟外露面用 M7.5 防水水泥砂浆抹面压光，平均厚度 2cm 6.水沟开挖后，应在沟底砌筑之前将沟底原土夯实，压实度不应小于 93% 7.填方区排水沟基底以下均换填 0.3m 厚三七灰土垫层，范围为宽出基础边缘 300mm，三七灰土垫层压实系数不小于 0.97 | m | 100 |
| 12 | 010502031001 | 阀门井 | 1.重型铸铁井盖及井座φ800铸铁 2.井尺寸：1500*1500*2000mm 3.做法详见图集97S501-1 | 座 | 3 |
| 13 | 040101002001 | 管道土方开挖（计入费用汇总） | 1.平均深度按1.5m，底部宽度1.0m，开挖坡度1:0.5，土方开挖量为2.625m2/m | m3 | 5723 |
| 14 | 040103001001 | 管道土方回填（计入费用汇总） | 1.材料品种、规格:综合土 | m3 | 5723 |
| 15 | 040103001002 | 管道土方回填（计入费用汇总） | 1.100mm厚中粗砂垫层 | m3 | 218 |
| 16 | 040504007001 | 砌筑进水口 | 1、出水口水池用 M7.5 砖砌筑，外露面及内壁砂浆抹面厚 2cm 2、出水口周围铺设 10cm 砂砾石保护层，铺设范围四周 50cm（计入费用汇总） 3、100mm厚砂砾石垫层（计入费用汇总） 4、140mm砖砌壁 5、钢筋滤网 6、M7.5砂浆护角 | 座 | 15 |
| 17 | 040504007002 | 砌筑出水口 | 1、出水口水池用 M7.5 砖砌筑，外露面及内壁砂浆抹面厚 2cm 2、出水口周围铺设 10cm 砂砾石保护层，铺设范围四周 50cm（计入费用汇总） 3、100mm厚砂砾石垫层（计入费用汇总） 4、140mm砖砌壁 | 座 | 5 |
| 三、绿化工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿化 |  |  |  |
| 1 | 050103009001 | 甘草(种子穴播)（计入费用汇总） | 1、优质甘草种子，净度≥95%，发芽率≥85%，无病虫害、无霉变、无机械损伤。 2、种子处理：温水浸种并轻磨种皮，打破硬实休眠，提高出苗率； 3、播种：按株行距（约 0.3m×0.4m，约 5000 穴 / 亩）开穴，每穴播种 3~4 粒，覆土 1~2cm 并轻压； 4、用种量：28kg / 公顷 5、部位：顶平台中药种植田 | m2 | 40000 |
| 2 | 050103017001 | 撤播苜蓿（计入费用汇总） | 1.边坡植草砖内撒播苜蓿草种，6g/m2(60kg/公顷) 2.部位：顶平台管护作业路 | m2 | 877 |
| 3 | 050103016001 | 条播苜蓿（计入费用汇总） | 1.土埂条播苜蓿草种，6g/m2(60kg/公顷) 2.部位：土围堰 | m2 | 1600 |
| 4 | 050103001001 | 栽植乔木（计入费用汇总） | 1.种类:2m油松 2.冠幅:150cm 3.株高:200cm | 株 | 267 |
| 5 | 050103004001 | 沙柳沙障(活沙柳)（计入费用汇总） | 1.沙障方格规格1.5m*1.5m，沙柳高50cm，埋深35cm，外露15cm，每延米沙柳用量≥3kg，每公顷总延米数:13600延米 | m | 20400 |
| 6 | 050103002001 | 紫穗槐护坡（计入费用汇总） | 1.紫穗槐护坡(2年生苗，每草方格内种植2穴，2株/穴) 2.苗高：50cm | 穴 | 13333 |
| 7 | 050103001002 | 栽植乔木（计入费用汇总） | 1.种类:1.5m樟子松 2.株高:150cm 3.(每间隔1个草方格，栽1株) | 株 | 3333 |
| 8 | 050103016002 | 穴播草籽（计入费用汇总） | 1.沙芥:燕麦:羊草(1:1:1)，穴播量为30kg/hm2 | m2 | 15000 |