采购清单

一、技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾车 | 辆 | 1 | 1、总质量≤4495KG； 2、额定载质量≥2400KG； 3、整备质量≥1900KG； 4、轴距：≥2600mm； 5、燃油种类：柴油； 6、排放标准：国六； 7、排量：≥2300ml； 8、功率：≥73kw； 9、外形尺⼨：≥4560×1760×2080mm； 10、驾驶内外均可控制作业，实现⼀⻋配多箱的循环转运； 11、投标⻋辆提供检测报告、3C证书扫描件； 12、带冷暖空调； 13、投标产品须与采购⼈现运⾏产品可匹配使⽤。 |
| 2 | 垃圾箱 | 只 | 60 | 1、箱体容积：≥4m³，全箱采用模具冲压成形； 2、箱体尺寸：（长X宽X高）：≥2700X1500X1000mm； 3、箱体外形为弧圆形结构，整体由7件压型板拼装焊接而成，结构牢固，不易塌陷； 4、箱体侧板：为左右各一块，材质为Q235碳钢板，厚度≥2.0mm，模具冲压成型，无拼接、冲压有加强筋；两侧板下立面各冲压一个长≥1670*400mm、高度≥15mm的“回”字型加强筋、前后各冲压两个长≥1280*50mm、高≥10mm的竖条加强筋，增加侧板强度，有效防止箱体变形； 5、垃圾箱前后门框架采用≥50*30*1.5mm镀锌方管弯圆成型，表面无褶皱；底部纵梁采用≥40*80*3.0mm方管，前后做斜形封口处理；底部采用三根≥50*30*1.5mm镀锌方管做横向支撑，锁紧挡杆采用≥30*50*2.0镀锌方管； 6、箱体前挂吊钩采用≥φ25mm圆钢和≥8mm厚碳钢板焊接成型，里面加配两根≥50*30*2.0mm方管做支撑加固； 7、箱体左右两侧各设一个投料口，冲压有防水挡槽，防止雨水流入；整箱密封完好，有效防止渗漏,避免二次污染； 8、箱体底部安装2个铸铁实心滚轮和2个支撑腿，轮子直径≥150mm、厚度≥50mm,支撑腿采用≥50*100*2.0mm方管； 9、盖子：材质为优质碳钢钢板，厚度≥1.5mm，模具一次性冲压成形；配有机械撑杆，滑道设有卡槽，为上掀形式，与箱体连接处采用合页焊接固定，牢固不易脱落； 10、前后门：材质为Q235碳钢板，厚度≥2.0mm,模具一次性冲压成形，四周外沿压制一圈加强筋、中间压制两个长条椭圆和两个菱形做加强筋，加固门板强度，有效防止门板变形，与箱体连接处采用合页焊接固定，并配有两个锁扣，防止运输途中后门开启垃圾掉落； 11、底板：材质为Q235碳钢板，厚度为≥3.0mm,模具一次性冲压成形，压制纵向长短≥7道和横向≥10道加强筋，加强底板强度，增加承重，延长使用期限；底板后门处压制≥50mm高挡水槽，避免污水外流，避免二次污染； 12、箱体底漆整体采用阴极电泳工艺，漆膜厚度≥40um、耐盐雾≥720h，超强防锈，采用高温中涂工艺、膜厚≥30um，能增强油漆附着力，面漆采用2次喷涂高温丙烯酸面漆工艺、膜厚≥36um，能增强耐候性、抗恶劣环境侵蚀； 13、箱体外观标识标语按要求喷涂，釆用丝印或喷涂技术，清晰美观； 14、投标产品须与采购人现运行产品可匹配使用。 |

二、商务要求：

1、合同履行期限（交付期）：合同签订后20日历天；

2、合同履约地点（交付地点）：采购人指定地点；

3、合同支付约定：

合同签订后10个日历天内支付30%；

合同履约验收完成后支付70%。

4、质保期：1年。

5、履约保证金：

5.1、交付金额：合同总金额的3%；

5.2、交付时间：合同签订后7个日历天内交付采购人，逾期不交构成违约；

5.3、退还时间：合同履约验收合格，并完成质保期后退还。