| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12㎡单帐篷 | 1、尺寸：救灾专用 12㎡单帐篷，外形尺寸约 3700mm×3200mm（长 × 宽），檐高≥1700mm，顶高≥2600mm；有效使用面积≥12㎡；尺寸公差 ±30mm。 2、样式：长方形双坡面直墙样式，设有门、窗、风斗、烟囱等，通过拉绳和三角桩固定。 3、面料: 涤纶蓝色PVC涂层布。 4、支架：全套支架采用防腐焊接钢管，管径、壁厚满足 12㎡救灾帐篷承重抗风要求，整体强度不低于国标同款配置。 5、性能：防雨、防潮、挡风、遮阳。 | 顶 | 40 |
| 2 | 棉被褥 | 棉被外形尺寸150*210cm、棉褥外形尺寸90*200cm，允许常规生产公差，包布面料:100% 纯棉印花面料;棉被纯棉填充净重不低于2.5kg，内置纱网定型、棉褥纯棉填充净重不低于2kg | 套 | 200 |
| 3 | 破拆工具组 | 1、用途:用于抢险救援工作，可完成撬、砍、扭、剪、凿、拔、产品用途切、撞、冲、顶、撕、铲、敲 、拉、劈等操作。 2、特性:体积小，重量轻，操作省时省力，尤其适合在狭窄空间或黑暗条件下使用，防滑设计的手柄可 伸缩，工具头可拆卸更换实现多种用途。 3、材质:高温合金钢锻造 4、伸缩冲击撬杆：长度650mm~1000mm，重量≤4kg，伸缩式结构，防滑手柄设计，可作为杠杆、手柄、冲击拷打载体使用，适配全系列工具头快速拆装 5、撬锁拔钉器：长度≥350mm，重量≤2kg，高硬度合金钢材质，可快速撬除挂锁、锁具，高效拔起钢钉、拆除固定构件 6、鹰嘴撬：长度≥300mm，重量≤2kg，高咬合度鹰嘴结构，可快速撬开门窗、拆除封堵障碍物、破除缝隙类封堵结构 7、短尖凿：长度≥300mm，重量≤1.5kg 8、短平凿：长度≥280mm，重量≤1.5kg 9、长尖凿：长度≥380mm，重量≤1.8kg 10、长平凿：长度≥370mm，重量≤1.8kg 11、长铲：长度≥390mm，重量≤1.8kg | 套 | 11 |
| 4 | 防滑鞋 | 橡胶防滑鞋底，低帮帆布鞋面，尺码涵盖常规成人全码，透气舒适、防滑耐磨，适用于应急作业、日常巡检穿戴使用。 | 双 | 100 |
| 5 | 反光警戒带 | 涤纶材质，宽度≥5cm，单卷长度≥100m，允许常规生产公差 | 盒 | 100 |
| 6 | 雨衣 | 1、连体式，高档强化防水pvc涂层面料，牛津布面料 前后反光条，宽度≥2cm。 2、双层结构，网格内衬，正面设口袋，门襟配拉链与暗扣； 3、帽子可调节松紧，带帽檐，袖口设防风松紧带。 | 件 | 300 |
| 7 | 雨鞋 | 直筒、高筒，材质pvc塑胶，尺码36-44标准全码，穿着舒适、做工扎实，满足户外雨天作业防护使用。 | 双 | 300 |
| 8 | 折叠雨伞 | 1、产品重量≤450g 伞架 2、材质:全钢 3、伞布材质:黑胶 4、伞骨数量:不少于10根 5、收拢长度 21～29cm，尺寸允许公差±1cm | 把 | 300 |
| 9 | 安全帽 | 1、基本尺寸： 佩戴高度：≥80mm 垂直间距：≤50mm 水平间距：≥6mm 帽舌与帽沿长度：≤70mm 帽壳内部尺寸：长195-250mm，宽170-220mm，高120-150mm 2、质量：≤450g 3、性能：经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落 4、下颏带：宽度≥10mm的织带或直径≥5mm的绳，强度满足使用要求。 | 顶 | 100 |
| 10 | 家庭急救箱 | 1、内含清创消毒、止血包扎固定、诊疗检测、创伤处理、急救防护、辅助工具六大类常规急救用品，配置齐全，内部布局分区合理； 2、箱体≥14寸，为硬质环保材质，抗压防潮，便携手提式设计，内设分层隔仓，收纳规整，方便存取与日常存放管理。 | 个 | 200 |
| 11 | 应急工具箱(电钻款) | 1、充电锂电电钻，额定电压≥16.8V，兼容21V平台，动力输出强劲，满足家用拧螺丝、钻孔作业，兼顾动力与续航。 2、转速档位：高低双速，扭矩多档可调 3、产品净重：≤3.8KG 4、空载转速：0-1800r/min 5、散热设计：机身内置散热口，持续作业时快速散热，延长电机寿命 | 套 | 20 |
| 12 | 担架 | 两折叠式担架，骨架采用高强度铝合金材质；展开外形尺寸 54cm×200cm，生产允许公差 ±2cm；额定承载重量不低于 150kg，整体性能符合应急救援通用安全使用标准要求。 | 个 | 20 |
| 13 | 伸缩梯子 | 1、展开高度：≥3m 2、梯子重量：≤10kg 梯凳间隔：≥40cm 全玻璃钢绝缘一体式 | 个 | 10 |
| 14 | 移动升降照明灯 | 1、额定电压：AC220V 2、光源功率：总光源功率≥2000W，单灯功率 500W 级别；采用高效节能光源，照度均匀、使用寿命长 3、连续工作时间：≥10h 4、发电机组额定输出功率/油箱额定容量：发电机组额定输出功率≥3000W，油箱容量≥15L 5、气杆最大升高：≥4.5m 6、发电机组输出电压 ：AC220V 7、伸缩气杆外形尺寸： 整机外形尺寸相近，结构移动式升降支架，不限定精准长宽高 8、灯盘外形尺寸：灯盘为方形一体式照明灯盘，不限定精准外形尺寸 9、发电机重量： ≤45kg 10、外壳防护等级 ：外壳防护等级不低于 IP65 | 套 | 10 |
| 15 | 大型应急照明灯塔 | 1、额定电压：额定电压 AC220V 50Hz 2、IP 等 级：防护等级不低于 IP65 3、市电输入：可接入AC220V 4、工作时间：≥13H 5、光源参数：工作电压 AC220V 6、光源类型：LED 7、灯头功率 ：总光源额定功率≥4000W，采用LED灯组 8、平均使用寿命：光源平均使用寿命≥50000H 9、额定功率 ：额定输出功率≥5.0kW 10、燃油类型：汽油 发动机形式：四冲程、风冷 11、升起高度 ≥6m 12、具有刹车功能 | 套 | 2 |
| 16 | 手提式防爆探照灯(应急灯) | 1、灯具提手带电量剩余显示功能，尾部设有红色警示灯光； 2、具备倾倒 / 倾斜感应报警功能，灯具静置偏离姿态时可触发警示； 3、具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换； 4、额定电压：DC11.1V； 5、额定容量：4400mAh； 6、额定功率：采用高亮 LED 光源，光源总功率满足应急照明使用要求； 7、支持常规充电，充电时长适配常规锂电充电标准； 8、连续放电时间≥8h，重量≤1kg； 9、外壳防护等级: 外壳防护等级不低于 IP67； 10、防爆等级：防爆等级不低于 Ex d IIC T4 Gb。 | 个 | 40 |
| 17 | 防水头灯 | 1、光源档位：白色/红光 防水等级：不低于IP43 2、档位：多档位调光，具备弱光、中光、强光、爆闪、辅助光等常规照明模式 3、尺寸： 整体轻便头戴式结构，佩戴贴合舒适 4、续航：强光模式续航≥6.5h 5、亮度:≥700LM，射程≥200m 6、功率：光源额定功率≥15W 7、电池：内置锂电 续航≥6h | 个 | 150 |
| 18 | 防水强光手电 | 1、档位：具备强光、中光、弱光、爆闪、SOS 求救多档位循环切换 2、续航：强光续航≥3h 3、亮度：≥1400LM 4、电压：3.7V 5、功率：≥15W 6、电池：锂电池 7、防水等级：防水等级不低于IP68 | 把 | 100 |
| 19 | 大功率喊话器 | 锂电池，额定输出功率≥50W，具备喊话、录音、放音、报警功能、配备喊话手麦,录音时长≥120秒 | 个 | 50 |
| 20 | 激光测距仪 | 测量范围不小于100m、 测量精度不低于±1m、锂电直充 | 台 | 10 |
| 21 | 折叠便捷式水桶 | 牛津布防水材质，带防水涂层，容量≥11L | 个 | 100 |
| 22 | 水桶 | 整体不锈钢材质，加厚一体成型、无缝防渗漏；加固防滑手提设计，坚固耐用、耐腐蚀、易清洗，适配应急储水、日常取水使用。 | 个 | 100 |
| 23 | 大功率汽油发电机 | 1、发动机型式：四冲程、风冷、双缸 2、燃油 ：汽油 3、排气量不低于 999ml 4、额定输出功率≥15.0kW，最大功率≥15.5kW 5、相数：单三相等功率转换 6、功率因数：功率因数适配 1.0/0.8 常规工况 7、燃油箱容量≥25L要求符合国家发电机组安全标准 8、单相额定电流：按功率匹配常规输出电流 9、净重: ≤300kg 10、起动系统：电启动 11、包装形式：木箱包装，可反复使用 12、介电强度：介电强度满足发电机组国标绝缘耐压要求，试验电压不低于 1800V，1min无击穿闪络。 | 台 | 8 |
| 24 | 汽油抽水泵 | 1.发动机型式：四冲程、风冷、单缸 2. 发动机排气量（cm³）：≥208 3. 发动机最大输出功率(kw/rpm)：≥4.2/3600 4.起动系统：采用手启动方式 5.燃油箱容量(L)：≥3.6L 6.连续工作时间（H）：≥6h 7.机油容量(L) ：≥0.6 8.燃油 ：汽油 9.出/入水口径（mm）：不小于80（3寸） 10.最大扬程（m）：≥18 11.吸水扬程（m：≤8 12.最大流量（m³/h）：≥35 13.毛重/净重(kg): ≤50 14.每台汽油水泵配6米进水钢丝软管和20米帆布水带（带快速接头）各一卷。 | 台 | 16 |
| 25 | 彩条篷布 | 1、尺寸：≥6m*50m,允许合理公差 2、材 质:采用聚丙烯双模材质 | 件 | 100 |
| 26 | 编织袋 | 1、尺寸：≥45*70cm，允许合理公差 2、材质:采用聚丙烯材质 白色 每平方克重不低于50g | 条 | 10000 |
| 27 | ★（核心产品）四轮小型电动叉车 | 1、车重：4000kg左右（误差≤±5%） 2、起重量：3500kg（3.5T） 3、车桥：加强型一体车桥 4、护顶架：一体成型，结实耐用，抗压性强 5、门架：优质专用钢材 6、电池：锂电池 超大容量超长续航 7、电压：60V（波动范围 ±5%） 8、额定功率:≥10KW 7、充电时间:充满电时长约 6～7小时 8、举升高度：≥3米 9、轮胎：高耐磨全实心轮胎 10、转弯方式: 全液压系统转向，操作方便 生产厂家应具备省级主管部门或省级以上主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》 | 台 | 1 |
| 28 | 铁锨 | 1.木柄:长把木柄; 2.锹头:军规冷轧钢板; 3.尺寸:整锹长度≥120CM; 4.锹头宽≥20CM;锹头长≥30CM;厚度≥1.5mm。 | 把 | 300 |
| 29 | 铁镐 | 1.镐把:曲柳木柄; 2.镐头:锰合金碳钢; 3.尺寸:整镐长度85-90CM(允许常规生产公差); 4.镐头尺寸:≥40CM; 5.镐头采用高碳钢材质，硬度高、耐磨抗冲击 | 把 | 300 |
| 30 | 铁锤 | 1、长柄八角锤，重量不低于8磅， 2、总长：≥94cm 柄长：≥88cm 锤头宽：≥13cm 锤头直径约5cm， 3、重量约3kg。 | 把 | 60 |
| 31 | 铁丝 | 8#镀锌(公称直径约 4mm)，材质坚韧、镀锌层均匀牢固，防锈耐腐蚀 | 吨 | 2 |
| 32 | 太平斧 | 1、全长:90-100cm(允许常规生产公差)； 2、斧头规格：斧头宽度≥10cm，斧刃厚度≥ 5mm，斧体高度≥ 20cm； 3、刃口材质：采用高碳钢材质，锋利坚韧、耐磨抗冲击，手柄与斧身连接牢固。 | 把 | 100 |
| 33 | 千斤顶 | 液压立式额定承重5吨-10吨，材质坚固耐压，密封性能良好，升降平稳、操作便捷，具备过载保护功能 | 个 | 20 |
| 34 | 救援绳 | 直径：14-16mm（允许常规生产公差）、单根长度不低于20m、承重≥35kN(3500kg)，采用高强度合成纤维材质，耐磨、抗撕裂、耐腐蚀，绳体编织紧密，受力均匀，适配应急救援、牵引固定等场景。 | 条 | 40 |
| 35 | 救援伸缩杆 | 最大伸展长度≥10m，采用高强度轻质材质，杆体拼接牢固、锁定可靠，无松动晃动风险，承重性能稳定 | 个 | 18 |
| 36 | 卷尺 | 长距离卷尺，标称长度≥100m | 把 | 30 |
| 37 | 工兵锹 | 1、整体总长：≥41cm 2、锹头尺寸：锹面长度≥20cm，最大宽度≥12cm，板厚≥1.5cm 3、材质标准：锹头采用优质锰钢材质，性能不低于50锰钢标准 | 把 | 120 |
| 38 | 应急铜锣 | 口径不小于36cm，允许常规生产公差、加厚一体成型工艺，音质洪亮、耐敲击 | 个 | 50 |
| 39 | 撬棍 | 直径22-25mm（允许常规生产公差），长度 ：1200-1500mm（允许常规生产公差）碳钢 | 根 | 20 |
| 40 | 报警器(手摇式) | 手摇式，传送直径≥1800m；声音等级≥120dB;款式：便携、固定。 | 个 | 20 |
| 41 | 汽车应急电源 | 1、启动电压：支持12v/24v车辆启动 通用款 电池容量：36000-56000mAh 2、峰值电流：≥6000A 3、输入电压： 适配常规充电输入电压规格，满足整机充电匹配要求 4、极限温度：不低于-40°C~+80°C 5、产品尺寸：不大于299mm*200mm*80mm 6、电源充电充：适配 12V/24V 模式专用充电适配逻辑，满足正常充电启停需求 | 个 | 10 |
| 42 | 多功能工兵铲 | 1. 展开全长：≥55cm； 2. 折叠后长度：≤40cm，可轻松放入背包、车载储物格； 3. 铲头尺寸：≥长 13cm × 宽 14cm × 厚度1.0mm，强化铲面抗弯折能力； 4. 铲面锯齿长度：≥10cm，适配木材、轻型金属切割需求； 5. 镐头长度：≥10cm，尖部淬火强化，采用优质锰钢材质； 6、采用优质锰钢材质，强度高、抗冲击耐弯折(集铲、镐、锯、劈砍等多功能一体，折叠便携、多工况应急使用)。 | 把 | 20 |
| 43 | 消杀喷雾器 | 背负式不低于20L电动驱动、适配12v供电制式 | 个 | 20 |
| 44 | 电动手锯 | 导板规格 14-16寸、允许常规行业公差、锂电额定电压不低于 20V、电池容量不低于6.0Ah | 把 | 6 |
| 45 | 干粉灭火器 | 1、推车式干粉灭火器，移动便捷、适合大范围应急灭火，重量≥35kg； ★2、须具备国家消防产品 3C 强制认证;灭火级别：10A,233B | 个 | 4 |
| 46 | 护目镜 | 具备防水、防风、防飞溅防护性能;防哈气不起雾；镜体宽度≥18CM | 副 | 50 |
| 47 | 应急照明工作平台 | 箱式锂电升降灯 1、额定电压：12V 光源类型：LED; 2、使用寿命：≥100000h; 3、连续工作时间≥10h； 4、升降杆：灯头最大升起高度≥1.5m | 套 | 10 |
| 48 | 土壤墒情监测仪 | 1、太阳能板功率：≥8W 2、太阳能板标准工作电压：DC5V 内置锂电池容量：≥5000mAh 3、传感器启动时间：≥60S 传感器供电电压：DC12V 传感器供电电流：≤25mA 传感器功耗：≤0.5W 4、测量参数：可同时测量≥6层 5、测量原理：通过测量土壤介电常数建立数学模型，通过测量土壤介电常数建立数学模型，测量土壤体积含水率数据。 6、土壤温度测量范围：-30~70℃，精度±0.5（-10~70℃） 7、土壤电导率测量范围：0~20000us/cm | 个 | 1 |
| 49 | 50吨应急抢险扁平吊带 | 1、额定载荷不低于50吨、单条长度不低于10m，高强涤纶，耐酸碱 | 条 | 4 |
|  | 合计 |  |  |  |