| 编号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A主厨房 |  |  |  |  |  |
| A01 | 炉拼台 | 1 | 台 | 1、台面：采用201#不锈钢磨砂板，面板厚度≥1.5mm，侧板厚度≥1.2mm，台面承重≥100kg/m²不变形； 2、后挡板：设有不锈钢后挡炉背板，高度与灶台匹配，有效防止油污溅出； 3、横通管：横通采用￠25×1.2mm不锈钢管连接，结构稳固； 4、立管及脚：立管采用￠38×1.2mm不锈钢管，配可调节高度不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证放置平稳； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合食品卫生要求； 6、外形尺寸：300*950*800+450mm（W×D×H），适用于厨房设备配套拼接。 |  |
| A02 | 单头单尾小炒灶 | 1 | 台 | 1、不锈钢部分：设备不锈钢部分采用不锈钢板材制作，台面厚度≥1.2mm，前面板及侧板厚度≥1.0mm； 2、给水装置：设有来水摇摆龙头，方便操作台给水； 3、排水系统：前部设有排水槽，便于清洗废水排放； 4、炉架结构：炉架选用50×50×4.8mm角钢，坚固耐用，承重能力强； 5、炉膛设计：炉架面及炉胆选用≥2.0mm冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，保温节能效果好； 6、燃烧系统：配静音节能燃烧器，热效率≥40%，燃烧噪音≤70分贝； 7、点火系统：配备安全全自动点火系统，带熄火保护装置，使用安全可靠； 8、风机系统：鼓风式双风机，功率≤550W，燃烧充分火力强劲； 9、安全认证：已通过3C认证，配备熄火保护装置，符合国家安全标准； 10、外形尺寸：1100*1000*800+450（W×D×H），台面高度800mm，后挡高度450mm。 |  |
| A03 | 单头大锅灶 | 3 | 台 | 1、不锈钢部分：设备不锈钢部分采用不锈钢板材制作，台面厚度≥1.2mm，前面板及侧板厚度≥1.0mm； 2、给水装置：设有来水摇摆龙头，方便操作台给水； 3、排水系统：前部设有排水槽，便于清洗废水排放； 4、炉架结构：炉架选用50×50×4.8mm角钢，坚固耐用，承重能力强； 5、炉膛设计：炉架面及炉胆选用≥2.0mm冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，保温节能效果好； 6、燃烧系统：配静音节能燃烧器，热效率≥40%，燃烧噪音≤70分贝； 7、点火系统：配备安全全自动点火系统，带熄火保护装置，使用安全可靠； 8、风机系统：鼓风式双风机，功率≤550W，燃烧充分火力强劲； 9、安全认证：已通过3C认证，配备熄火保护装置，符合国家安全标准； 10、外形尺寸：1.1米大锅（W×D×H），台面高度800mm，后挡高度450mm。 |  |
| A04 | 节能煮面桶(燃气) | 1 | 台 | 1、内胆：采用S201磨砂≥2.0mm不锈钢钢板，耐腐蚀、易清洁； 2、外壳：全部采用S201磨砂≥1.5mm不锈钢钢板，表面磨砂处理，美观耐用； 3、保温层：内填充硬泡聚氨酯发泡剂，保温效果好，节能省气； 4、骨架：采用不锈钢矩管/圆管/角件制作，整体结构稳固； 5、燃烧系统：采用全自动数控燃烧机，自动打火，操作简便； 6、火管：采用316无缝钢管制作，耐高温、耐腐蚀，使用寿命长； 7、安全保护：具备断水保护、过热保护、意外熄火保护、超温超压保护、再点火保护等多重安全装置； 8、规格：80型，高效节能设计，适合商用厨房批量煮面使用。 |  |
| A05 | 单门燃气蒸饭车 | 1 | 台 | 1、外壳：外层采用磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，保温隔热性能优异； 2、内胆：采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，无卫生死角； 3、进水系统：全自动进水装置，配S201不锈钢浮球，水位控制精准； 4、阀门：采用黄铜水阀，耐腐蚀、密封性好； 5、加热系统：工业级环形发热管，加热均匀快速； 6、蒸汽接口：配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口，耐高温高压； 7、饭盘：配24张S201加厚不锈钢饭盘，经久耐用； 8、门把手：不锈钢门把手，坚固耐用； 9、外形尺寸：700*660*1720mm（W×D×H），结构紧凑，移动方便。 |  |
| A06 | 双门燃气蒸饭车 | 3 | 台 | 1、外壳：外层采用磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，保温隔热性能优异； 2、内胆：采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，无卫生死角； 3、进水系统：全自动进水装置，配S201不锈钢浮球，水位控制精准； 4、阀门：采用黄铜水阀，耐腐蚀、密封性好； 5、加热系统：工业级环形发热管，加热均匀快速； 6、蒸汽接口：配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口，耐高温高压； 7、饭盘：配48张S201加厚不锈钢饭盘，经久耐用； 8、门把手：不锈钢门把手，坚固耐用； 9、外形尺寸：1390*660*1720mm（W×D×H），结构紧凑，移动方便。 |  |
| A07 | 单通工作台 | 4 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力筋，确保台面承重≥100kg/m²不变形； 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、柜门：后侧单通趟门设计，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 7、外形尺寸：1800*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| A08 | 双层平板工作台 | 2 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，反面衬加强板，配δ1.2mm镀锌板做加力筋，承重≥100kg/m²； 2、通脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm，折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合食品卫生要求； 5、外形尺寸：1800*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| A09 | 单通工作台 | 1 | 台 | 1、台面：采用SUS201优质不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力筋，确保台面承重≥100kg/m²不变形； 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、柜门：后侧单通趟门设计，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 7、外形尺寸：1500*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| A10 | 双层平板工作台 | 1 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，反面衬加强板，配δ1.2mm镀锌板做加力筋，承重≥100kg/m²； 2、通脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm，折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 5、外形尺寸：1500*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| A11 | 馒头机 | 1 | 台 | 1、成型辊：成型辊表面经400°C高温烤制处理，附着力大，不沾漆不掉漆，确保馒头表面光洁； 2、电机：采用铜芯电机，动力强劲，经久耐用，运行平稳； 3、操作：操作简便，方便易用，生产效率高； 4、规格：七头，适合食堂、餐厅等场所批量制作馒头； 5、整机结构：紧凑设计，占地面积小，移动方便。 |  |
| A12 | 冷藏四门高身柜 | 3 | 台 | 1、箱体材质：采用201不锈钢板材，内箱圆弧设计，无卫生死角，易清洁； 2、制冷系统：机组独立模块化技术，外挂防尘网，便于散热和维护； 3、循环系统：360°无霜循环，冷冻门框加装发热丝，防止门框结冰； 4、内箱尺寸：1100×590×1405mm，有效容积大，满足食材冷藏需求； 5、温控系统：电子数字温控，控温精准，冷藏温度0~10°C，冷冻温度-18~-22°C； 6、制冷剂：冷藏采用R134a环保制冷剂，冷冻采用R404a环保制冷剂； 7、压缩机：采用高效压缩机，制冷稳定，噪音低，故障率低，使用寿命长； 8、外形尺寸：1220*760*1980mm（W×D×H），四门设计，分区存储合理。 |  |
| A13 | 双星水池 | 1 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重能力强； 2、星斗：星盆斗采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm，每个水斗配有防臭不锈钢沥水器，排水顺畅无异味； 3、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 5、外形尺寸：1200*700*800+150mm（W×D×H+背板），配备不锈钢背板及挡水设计。 |  |
| A14 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 1、软管：采用耐折复合材料软管，耐高压，可输热水，柔韧性强不易老化； 2、回卷系统：配有限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置； 3、保护套：配不锈钢软管保护套，有效保护软管不受刮伤，延长使用寿命； 4、喷水模式：可持续喷水功能，钢圈套住把手可实现持续喷水，减轻手部负担； 5、软管长度：10米，覆盖范围广，满足厨房清洗需求。 |  |
| A15 | 刀具双层砧板消毒柜 | 1 | 台 | 1、消毒方式：采用远红外线高温消毒，穿透力强，无消毒死角； 2、消毒效果：对细菌病毒杀灭率≥99.9%，消毒彻底； 3、烘干功能：干式高温消毒，消毒后无水渍残留，集消毒与烘干于一体； 4、温控系统：温度可自由调节，适用于刀具及砧板双重消毒； 5、柜体材质：全不锈钢结构，双层设计可同时容纳刀具和砧板； 6、电气参数：额定电压220V，功率3000W； 7、外形尺寸：1200×600×1700mm（W×D×H）。 |  |
| A16 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| A17 | 风幕机 | 1 | 台 | 1、电源参数：额定电压220V，功率315W； 2、性能参数：风量1670m³/h，风轮直径120mm，噪音≤59dB； 3、整机重量：15kg，结构稳固； 4、安装方式：水平安装于门洞上方，有效分隔室内外空气； 5、外形尺寸：1600*212*226mm（W×D×H），适合商用厨房及餐厅入口使用。 |  |
| B面点间 |  |  |  |  |  |
| B01 | 立式电饼铛 | 1 | 台 | 1、电源参数：额定电压220V/380V（可选），额定功率5KW； 2、锅盘规格：锅盘直径530mm，锅高尺寸26mm，加热面积大； 3、柜体尺寸：670×730×380mm，立式设计节省空间； 4、温控系统：双温控器分别控制上下盘温度，恒温精准； 5、整机材质：外壳采用不锈钢制作，防锈耐用易清洁； 6、功能特性：上下盘独立加热，可同时烙制多张饼类食品，效率高。 |  |
| B02 | 三层六盘不锈钢电烤箱 | 1 | 台 | 1、外壳及箱体：采用不锈钢板制作，坚固耐用，防腐易清洁； 2、加热元件：采用远红外线辐射管，烘烤物受热均匀，升温速度快； 3、温控系统：底火、面火单独控制，温度调节范围10~300°C可调，控温精准； 4、结构设计：三层六盘结构，一次可烘烤大量食品，生产效率高； 5、安全配置：配有过热保护装置，使用安全可靠； 6、规格：三层六盘 ，适合面包房、餐厅等批量烘焙使用。 |  |
| B03 | 油烟净化一体机 | 1 | 台 | 1、外壳材质：不锈钢制作，厚度≥1.0mm，加强筋≥1.2mm，结构稳固； 2、油烟分离：专利技术立体式油烟分离，多重净化设计； 3、第一重初效除油：通过特殊金属冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子； 4、第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力作用下实现高效除油； 5、配件配置：配双层隔油网、滴油杯及防潮灯； 6、净化效率：综合净化率≥99.4%，符合环保排放标准； 7、模块化设计：模块化结构，便于安装、维护和清洗； 8、外形尺寸：3000*1200*930mm（W×D×H）。 |  |
| B04 | 面条机 | 1 | 台 | 1、辊筒系统：加长滚辊设计，仿手擀面杖原理受力，制作面条均匀劲道； 2、厚度调节：通过旋钮可随意调整面皮厚度，满足不同面条需求； 3、电机：采用铜芯电机，动力强劲，经久耐用，运行平稳寿命长； 4、整体结构：机身采用不锈钢材质，符合要求； 5、规格：125型型，适合面点间批量制作面条使用。 |  |
| B05 | 全自动压面机 | 1 | 台 | 1、压面参数：压面厚度2~32mm可调，压面宽度320mm，生产能力25~30kg/h； 2、电机：采用纯铜电机，动力强劲，运行平稳； 3、外壳：外板采用≥1.2mm磨砂S201不锈钢制作，防锈耐用，符合要求； 4、面刀：配3种规格不锈钢面刀，可制作不同规格面条； 5、安全配置：增设安全防护栏及紧急安全开关，提升操作者安全保障； 6、压面特色：S型连续式折叠辗压，增加面团延展性及光泽，提升面皮筋性与组织细密度； 7、规格：350型，不锈钢机壳，符合标准。 |  |
| B06 | 和面机 | 1 | 台 | 1、产能参数：和面量50kg/次，产量500kg/h，适合批量生产； 2、动力系统：功率3.0kW，纯铜电机，动力强劲运行平稳； 3、外形尺寸：1150×680×930mm，结构紧凑； 4、整机重量：255kg，机身稳固，工作时不易晃动； 5、搅拌方式：强力搅拌和面，面团均匀细腻； 6、规格：50kg容量，适合食堂及面点加工中心使用。 |  |
| B07 | 刀具消毒柜300 | 1 | 台 | 1、消毒方式：采用远红外线/高温热风循环消毒，穿透力强，无消毒死角； 2、消毒效果：对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等细菌病毒杀灭率≥99.9%； 3、烘干功能：干式高温消毒，消毒后餐具无水渍残留，集消毒、烘干、无菌储存于一体； 4、温控系统：温度可自由调节（室温~150°C），适用于多种材质餐具及刀具消毒； 5、柜体材质：全不锈钢结构，采用低热负荷金属红外线发热管、环保保温材料、毛条门密封材料； 6、电气参数：额定电压220V，功率100W； 7、外形尺寸：500*250*620mm（W×D×H）。 |  |
| B08 | 木案工作台 | 2 | 台 | 1、整体框架：整体采用SUS201不锈钢制作，防锈耐用； 2、台面：台面采用银杏木制作，木质细密，表面光滑，适合面点制作； 3、脚管：脚管采用Ф48×1.0mm厚不锈钢圆管，坚固稳定； 4、调节脚：配不锈钢可调子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1800*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| B09 | 面粉车 | 2 | 台 | 1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，厚度≥1.0mm，防锈耐用； 2、推拉手：设置不锈钢推拉手，推拉方便省力； 3、脚轮：下配两定两动静音轮，移动灵活且噪音低； 4、下层板：下层板厚度≥1.0mm，可放置物品增加储物空间； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：600*600*550mm（W×D×H）。 |  |
| B10 | 双门醒发箱 | 1 | 台 | 1、箱体材质：不锈钢制作，后板加固防反冲击，结构稳固； 2、温湿控制：湿度可调范围30~85°C，热风循环喷雾型加湿，温控精准； 3、功率：额定功率2.5KW； 4、可视面板：前面板配可视防护钢化玻璃，便于观察醒发状态； 5、加湿系统：水位槽恒温加湿，保持箱内湿度稳定； 6、管架：16cm加粗钢管架，承重能力强，坚固耐用； 7、温控旋钮：顶部温控可调节旋钮，操作简便； 8、规格：32层，适合批量面团醒发使用。 |  |
| B11 | 全自动包子机 | 1 | 台 | 1、材质：整机采用不锈钢材质制作，符合要求； 2、电源参数：额定电压220V/380V（可选），总功率1.14KW； 3、生产效率：500~2000个/h，生产效率高； 4、制作范围：单个包子重量35~200g可调，适用范围广； 5、规格型号：ZB200型，工程款配置，经久耐用； 6、操作简便：自动化程度高，减少人工操作，提升生产效率。 |  |
| B12 | 饺子机 | 1 | 台 | 1、电源参数：额定电压220V，功率0.4KW； 2、规格参数：单个饺子重量15~35g可调，适应不同需求； 3、产量：产量0~10000个/小时，生产效率高； 4、整机重量：140kg，机身稳固； 5、成型方式：自动化成型，饺子形状均匀美观； 6、外形尺寸：635*1400*1000mm（W×D×H），结构紧凑。 |  |
| B13 | 冷藏四门高身柜 | 1 | 台 | 1、箱体材质：采用201不锈钢板材，内箱圆弧设计，无卫生死角，易清洁； 2、制冷系统：机组独立模块化技术，外挂防尘网，便于散热和维护； 3、循环系统：360°无霜循环，冷冻门框加装发热丝，防止门框结冰； 4、内箱尺寸：1100×590×1405mm，有效容积大，满足食材冷藏需求； 5、温控系统：电子数字温控，控温精准，冷藏温度0~10°C，冷冻温度-18~-22°C； 6、制冷剂：冷藏采用R134a环保制冷剂，冷冻采用R404a环保制冷剂； 7、压缩机：采用高效压缩机，制冷稳定，噪音低，故障率低，使用寿命长； 8、外形尺寸：1220*700*1980mm（W×D×H），四门设计，分区存储合理。 |  |
| B14 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| C粗加工间 |  |  |  |  |  |
| C01 | 双星水池 | 1 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重能力强； 2、星斗：星盆斗采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm，每个水斗配有防臭不锈钢沥水器，排水顺畅无异味； 3、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 5、外形尺寸：1500*800*800+150mm（W×D×H+背板），配备不锈钢背板及挡水设计。 |  |
| C02 | FX-120商用洗菜机 | 1 | 台 | 1、型号：FX-120，蔬菜清洗设备； 2、外形尺寸：1200×800×970mm（W×D×H）； 3、功率：4KW，高效清洗动力； 4、产量：120kg/h，适合大批量蔬菜清洗； 5、工作电压：AC220V±10% 50Hz； 6、清洗原理：涡流喷气式清洗，有效去除泥沙及农药残留； 7、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合要求。 |  |
| C03 | 刀具消毒柜 | 1 | 台 | 1、消毒方式：采用远红外线/高温热风循环消毒，穿透力强，无消毒死角； 2、消毒效果：对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等细菌病毒杀灭率≥99.9%； 3、烘干功能：干式高温消毒，消毒后餐具无水渍残留，集消毒、烘干、无菌储存于一体； 4、温控系统：温度可自由调节（室温~150°C），适用于多种材质餐具及刀具消毒； 5、柜体材质：全不锈钢结构，采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料； 6、电气参数：额定电压220V，功率100W； 7、外形尺寸：460*144.4*610mm（W×D×H）。 |  |
| C04 | 双层平板工作台 | 1 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，反面衬加强板，配δ1.2mm镀锌板做加力筋，承重≥100kg/m²； 2、通脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm，折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合食品卫生要求； 5、外形尺寸：1500*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| C05 | 切菜机 | 1 | 台 | 1、产能：1000kg/h，高效切割，适合大批量蔬菜加工； 2、适用食材：适合各种软硬根茎叶类蔬菜和海带的加工； 3、切割功能：可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样； 4、电机：采用电机，动力强劲运行稳定； 5、型号：AG-801防水款，防水设计，便于清洗； 6、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合食品卫生要求。 |  |
| C06 | 毛刷机 | 1 | 台 | 1、适用食材：适用于马铃薯、胡萝卜、甜菜、莲藕、甘薯、芋头、大头菜等根茎类蔬果的清洗去皮； 2、外形尺寸：1300×725×1000mm（W×D×H）； 3、电源参数：380V三相电源，功率1.1KW； 4、清洗方式：毛刷滚动清洗去皮，不损伤食材表面； 5、型号：BX-1000型型，毛刷可更换，使用寿命长； 6、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，易清洁维护。 |  |
| C07 | 绞切肉机 | 1 | 台 | 1、绞肉功能：绞肉产量150kg/h，配备不锈钢绞肉组件； 2、切片功能：切片产量400kg/h，可调节切片厚度； 3、电源参数：使用电压220V/50Hz，电机功率2200W； 4、外形尺寸：630×430×800mm； 5、整机重量：90kg，机身稳固； 6、整体材质：不锈钢机身及接触食材部件，符合要求； 7、安全配置：配有过载保护装置及安全开关，使用安全可靠。 |  |
| C08 | 单星水池 | 2 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重能力强； 2、星斗：星盆斗采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm，配有防臭不锈钢沥水器； 3、背板及门板：背板、侧板、底板及门板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，掩门柜设计； 4、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 6、外形尺寸：1000*800*800+150mm（W×D×H+背板）。 |  |
| C09 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 1、软管：采用耐折复合材料软管，耐高压，可输热水，柔韧性强不易老化； 2、回卷系统：配有限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置； 3、保护套：配不锈钢软管保护套，有效保护软管不受刮伤，延长使用寿命； 4、喷水模式：可持续喷水功能，钢圈套住把手可实现持续喷水，减轻手部负担； 5、软管长度：10米，覆盖范围广，满足厨房清洗需求。 |  |
| C10 | 双层平板工作台 | 1 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，反面衬加强板，配δ1.2mm镀锌板做加力筋，承重≥100kg/m²； 2、通脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm，折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 5、外形尺寸：1100*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| C11 | 双层平板工作台 | 1 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，反面衬加强板，配δ1.2mm镀锌板做加力筋，承重≥100kg/m²； 2、通脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 5、外形尺寸：1300*700*800mm（W×D×H）。 |  |
| C12 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| C13 | 四层货架 | 4 | 台 | 1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm； 2、立柱：立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，承重能力强； 3、层板：四层平板结构，每层承重≥50kg，满足储物需求； 4、调节脚：配不锈钢可调子弹脚，调整范围±20mm，保证放置平稳； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1200*500*1600mm（W×D×H）。 |  |
| C14 | 四层货架 | 1 | 台 | 1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm； 2、立柱：立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，承重能力强； 3、层板：四层平板结构，每层承重≥50kg，满足储物需求； 4、调节脚：配不锈钢可调子弹脚，调整范围±20mm，保证放置平稳； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1500*500*1600mm（W×D×H）。 |  |
| C15 | 挡鼠板 | 1 | 台 | 1、材质：采用不锈钢板制作，防锈耐用； 2、结构：板体平整光滑，安装牢固，有效防止鼠类进入； 3、安装方式：可拆卸式设计，便于清洁和维护； 4、外形尺寸：1000*25*600mm（W×D×H），根据门洞尺寸定制。 |  |
| D主副食库 |  |  |  |  |  |
| D01 | 米面架 | 7 | 台 | 1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，厚度≥1.0mm； 2、横柱：横柱采用38×25×0.8mm厚不锈钢管； 3、立柱：立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，承重能力强； 4、垫脚：配置塑胶脚垫，防滑耐磨，保护地面； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1000*600*150mm（W×D×H），底面离地150mm，防潮通风。 |  |
| D02 | 平板车 | 3 | 台 | 1、材质：整体采用SUS201不锈钢制作，防锈耐用； 2、台面：平板台面设计，承重能力强； 3、脚轮：配两定两动万向轮（含刹车），移动灵活固定可靠； 4、把手：设置不锈钢推拉把手，推拉方便省力； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求。 |  |
| D03 | 四层平板货架 | 13 | 台 | 1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm； 2、立柱：立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，承重能力强； 3、层板：四层平板结构，每层承重≥50kg，满足储物需求； 4、调节脚：配不锈钢可调子弹脚，调整范围±20mm，保证放置平稳； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1200*500*1600mm（W×D×H）。 |  |
| D04 | 挡鼠板 | 3 | 台 | 1、材质：采用不锈钢板制作，防锈耐用； 2、结构：板体平整光滑，安装牢固，有效防止鼠类进入； 3、安装方式：可拆卸式设计，便于清洁和维护； 4、外形尺寸：1000*25*600mm（W×D×H），根据门洞尺寸定制。 |  |
| D05 | 灭蝇灯 | 2 | 台 | 1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| E备餐及更衣 |  |  |  |  |  |
| E01 | GN饼盆车 | 4 | 台 | 1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，防锈耐用； 2、L片：L片厚度为≥1.5mm，承重能力强； 3、脚管：脚管采用38×38×1.0mm不锈钢方通，结构稳固； 4、脚轮：配静音万向轮（带刹车），移动灵活，固定可靠，噪音低； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：410*650*1865mm（W×D×H），可放置多规格GN饼盆。 |  |
| E02 | 三层餐车 | 6 | 台 | 1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，防锈耐用； 2、层板：台面厚度≥1.0mm，下层板厚度≥1.0mm，三层结构满足多种物品运输需求； 3、脚管：脚管采用Ф48×1.0mm厚不锈钢圆管，结构稳固； 4、脚轮：配静音万向轮（带刹车），移动灵活，固定可靠，噪音低； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：850*450*900mm（W×D×H）。 |  |
| E03 | 挡鼠板 | 1 | 台 | 1、材质：采用不锈钢板制作，防锈耐用； 2、结构：板体平整光滑，安装牢固，有效防止鼠类进入； 3、安装方式：可拆卸式设计，便于清洁和维护； 4、外形尺寸：1600*25*600mm（W×D×H），根据门洞尺寸定制。 |  |
| E04 | 挡鼠板 | 1 | 台 | 1、材质：采用不锈钢板制作，防锈耐用； 2、结构：板体平整光滑，安装牢固，有效防止鼠类进入； 3、安装方式：可拆卸式设计，便于清洁和维护； 4、外形尺寸：1500×25×600mm（W×D×H），根据门洞尺寸定制。 |  |
| E05 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| F更衣间 |  |  |  |  |  |
| F01 | 6门更衣柜 | 3 | 台 | 1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，防锈耐用； 2、板材：顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3、加强筋：并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，结构稳固； 4、调节脚：配置不锈钢可调子弹脚，调整范围±20mm，保证放置平稳； 5、柜门：六门设计，配不锈钢门把手及合页，开关顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 7、外形尺寸：900*400*1800mm（W×D×H）。 |  |
| F02 | 挡鼠板 | 1 | 台 | 1、材质：采用不锈钢板制作，防锈耐用； 2、结构：板体平整光滑，安装牢固，有效防止鼠类进入； 3、安装方式：可拆卸式设计，便于清洁和维护； 4、外形尺寸：1000*25*600mm（W×D×H），根据门洞尺寸定制。 |  |
| 2A洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 2A01 | 收残台 | 2 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重≥100kg/m²； 2、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 4、外形尺寸：1000*800*800mm（W×D×H），用于餐具收集分类。 |  |
| 2A02 | 大单星盆水池 | 2 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重能力强； 2、星斗：星盆斗采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm，配有防臭不锈钢沥水器，排水顺畅无异味； 3、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 5、外形尺寸：1200*800*800+150mm（W×D×H+背板），大单星设计，清洗空间充足。 |  |
| 2A03 | 双门不锈钢门消毒柜 | 3 | 台 | 1、面板材质：采用不锈钢内外胆，整体发泡隔热保温； 2、消毒方式：高温消毒热风循环，消毒温度可达120°C以上，消毒彻底； 3、消毒星级：二星级消毒标准，对细菌病毒杀灭率≥99.9%； 4、容量：消毒柜容量300L，可容纳大量餐具同时消毒； 5、烘干功能：热风循环烘干，消毒后餐具干爽无水渍； 6、外形尺寸：1380*680*1800mm（W×D×H），双门设计，取放方便。 |  |
| 2A04 | 四门碗柜 | 2 | 台 | 1、柜身：采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2、层板及背板：侧面、背板采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm； 3、柜脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 4、门板：采用SUS201不锈钢板，厚度1.2mm，内置不锈钢加力筋加固，不易变形； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1200*500*1800mm（W×D×H），四门设计，分区存储餐具。 |  |
| 2A05 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| 2B售卖间 |  |  |  |  |  |
| 2B01 | 售饭汤桶车 | 2 | 台 | 1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，厚度≥1.0mm，防锈耐用； 2、推拉手：设置不锈钢推拉手，推拉方便省力； 3、脚轮：下配两定两动静音轮，移动灵活且噪音低； 4、下层板：下层板厚度≥1.0mm，可放置汤桶等物品； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 6、外形尺寸：700*700*920mm（W×D×H），适合食堂售卖汤饭使用。 |  |
| 2B02 | 四格售饭工作台 | 3 | 台 | 1、电源参数：额定电压220V，功率2KW； 2、加热方式：电热保温，保持饭菜温度； 3、配置：配1/1份数盘4只，304不锈钢材质； 4、温控系统：配备恒温控制系统，温度可调范围30~80°C； 5、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用易清洁； 6、外形尺寸：1500*700*800mm（W×D×H），四格设计可同时供应多种菜品。 |  |
| 2B03 | 双通工作台 | 1 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力筋，确保台面承重≥100kg/m²不变形； 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、柜门：前后双通趟门设计，双侧均可取物，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合食品卫生要求； 7、外形尺寸：1500*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| 2B04 | 紫外线消毒灯 | 1 | 台 | 1、电源参数：额定电压220V，功率100W； 2、消毒方式：紫外线杀菌消毒，有效杀灭空气中及物体表面的细菌病毒； 3、控制方式：可定时控制，操作简便； 4、适用范围：适用于餐厅、厨房、食品加工区等场所的空气消毒； 5、安全配置：建议安装定时开关，人走灯开，确保使用安全； 6、外形尺寸：920*130*80mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| 2B05 | 双通工作台 | 1 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力筋，确保台面承重≥100kg/m²不变形； 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、柜门：前后双通趟门设计，双侧均可取物，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 7、外形尺寸：1800*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| 2B06 | 双门留样柜 | 1 | 台 | 1、电源参数：额定电压220V； 2、温控范围：温度0~8°C，精准控温，满足留样保存需求； 3、容积：688L，大容量可存放多份留样食品； 4、箱体材质：不锈钢材质，防锈耐用； 5、温控系统：电子数字温控，温度显示清晰直观； 6、结构设计：双门设计，双层中空玻璃门展示效果好； 7、外形尺寸：1200*580*1950mm（W×D×H），符合留样管理要求。 |  |
| 2B07 | 米饭馒头保温车 | 2 | 台 | 1、加热方式：内设双热风机送风加热，热风循环均匀； 2、温控范围：30~80°C可调，保温温度均匀稳定； 3、容量结构：11层大容量设计，可轻松满足30多道菜品的保温需求； 4、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合要求； 5、推拉设计：配不锈钢推拉把手及静音脚轮，移动方便； 6、外形尺寸：800*930*1850mm（W×D×H）。 |  |
| 2B08 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| 2C餐厅 |  |  |  |  |  |
| 2C01 | 筷子消毒车 | 2 | 台 | 1、电源参数：额定电压220V，功率200W； 2、消毒方式：紫外线/热风循环消毒，对筷子进行高效消毒杀菌； 3、容量：可容纳大量筷子同时消毒，满足餐厅日常需求； 4、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合要求； 5、移动设计：配万向轮，移动方便，可灵活摆放于餐厅各区域； 6、外形尺寸：460*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| 2C02 | 开水器 | 1 | 台 | 1、外壳：外壳全不锈钢制造，防锈耐用，符合要求； 2、结构：水箱式结构，具有自动进水功能； 3、温控系统：自动控温，具备水位和温度显示功能，清晰直观； 4、电气元件：采用耐用电器元件，稳定可靠； 5、规格：一开四温，一开四温设计，可同时提供开水和温开水； 6、安全配置：具备防干烧、防漏电等多重安全保护。 |  |
| 2C03 | 双孔收残车 | 2 | 台 | 1、整体材质：采用201不锈钢板材制作，防锈耐用； 2、结构设计：双孔设计，分类回收餐具残渣，便于清洗消毒； 3、脚轮：配两定两动万向轮（含刹车），移动灵活固定可靠； 4、把手：设置不锈钢推拉把手，推拉方便省力； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 6、外形尺寸：1200*600*840mm（W×D×H）。 |  |
| 2C04 | 灭蝇灯 | 6 | 台 | 1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| 2C05 | 电视 | 1 | 台 | 1、屏幕尺寸：55英寸； 2、屏幕分辨率：高清3840×2160（4K），画面清晰细腻； 3、HDR显示：支持HDR动态范围显示，色彩丰富逼真； 4、屏幕比例：16:9宽屏； 5、光源类型：LED背光，节能省电寿命长； 6、电视类型：4K高清电视，适用于餐厅多媒体信息展示。 |  |
| 2C06 | 网格机顶盒 | 3 | 套 | 1、类型：网络机顶盒，支持多媒体播放； 2、功能：支持视频播放、网络连接等功能，配合电视使用； 3、接口：配备HDMI、USB等常用接口，扩展性强； 4、适用场景：适用于餐厅多媒体信息发布及娱乐需求。 |  |
| 3A洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 3A01 | 收残台 | 1 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重≥100kg/m²； 2、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合食品卫生要求； 4、外形尺寸：1000*800*800mm（W×D×H），用于餐具收集分类。 |  |
| 3A02 | 大单星盆水池 | 2 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重能力强； 2、星斗：星盆斗采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm，配有防臭不锈钢沥水器，排水顺畅无异味； 3、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 5、外形尺寸：1200*800*800+150mm（W×D×H+背板），大单星设计，清洗空间充足。 |  |
| 3A03 | 四门碗柜 | 1 | 台 | 1、柜身：采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2、层板及背板：侧面、背板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm； 3、柜脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 4、门板：采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.2mm，内置不锈钢加力筋加固，不易变形； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1200*500*1800mm（W×D×H），四门设计，分区存储餐具。 |  |
| 3A04 | 双门不锈钢门消毒柜 | 3 | 台 | 1、面板材质：采用不锈钢内外胆，整体发泡隔热保温； 2、消毒方式：高温消毒热风循环，消毒温度可达120°C以上，消毒彻底； 3、消毒星级：二星级消毒标准，对细菌病毒杀灭率≥99.9%； 4、容量：消毒柜容量300L，可容纳大量餐具同时消毒； 5、烘干功能：热风循环烘干，消毒后餐具干爽无水渍； 6、外形尺寸：1380*680*1800mm（W×D×H），双门设计，取放方便。 |  |
| 3A05 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| 3B售饭间 |  |  |  |  |  |
| 3B01 | 售饭汤桶车 | 2 | 台 | 1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，厚度≥1.0mm，防锈耐用； 2、推拉手：设置不锈钢推拉手，推拉方便省力； 3、脚轮：下配两定两动静音轮，移动灵活且噪音低； 4、下层板：下层板厚度≥1.0mm，可放置汤桶等物品； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 6、外形尺寸：700*700*920mm（W×D×H），适合食堂售卖汤饭使用。 |  |
| 3B02 | 四格售饭工作台 | 3 | 台 | 1、电源参数：额定电压220V，功率2KW； 2、加热方式：电热保温，保持饭菜温度； 3、配置：配1/1份数盘4只，304不锈钢材质； 4、温控系统：配备恒温控制系统，温度可调范围30~80°C； 5、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用易清洁； 6、外形尺寸：1500*700*800mm（W×D×H），四格设计可同时供应多种菜品。 |  |
| 3B03 | 双通工作台 | 1 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力筋，确保台面承重≥100kg/m²不变形； 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、柜门：前后双通趟门设计，双侧均可取物，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 7、外形尺寸：1500*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| 3B04 | 双通工作台 | 1 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力筋，确保台面承重≥100kg/m²不变形； 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、柜门：前后双通趟门设计，双侧均可取物，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 7、外形尺寸：1800*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| 3B05 | 紫外线消毒灯 | 1 | 台 | 1、电源参数：额定电压220V，功率100W； 2、消毒方式：紫外线杀菌消毒，有效杀灭空气中及物体表面的细菌病毒； 3、控制方式：可定时控制，操作简便； 4、适用范围：适用于餐厅、厨房、食品加工区等场所的空气消毒； 5、安全配置：建议安装定时开关，人走灯开，确保使用安全； 6、外形尺寸：920*130*80mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| 3B06 | 米饭馒头保温车 | 2 | 台 | 1、加热方式：内设双热风机送风加热，热风循环均匀； 2、温控范围：30~80°C可调，保温温度均匀稳定； 3、容量结构：11层大容量设计，可轻松满足30多道菜品的保温需求； 4、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合要求； 5、推拉设计：配不锈钢推拉把手及静音脚轮，移动方便； 6、外形尺寸：单门mm（W×D×H）。 |  |
| 3B07 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| 3C餐厅 |  |  |  |  |  |
| 3C01 | 收残车带柜 | 2 | 台 | 1、整体材质：采用201不锈钢板材制作，防锈耐用； 2、结构设计：双孔设计，分类回收餐具残渣，便于清洗消毒； 3、脚轮：配两定两动万向轮（含刹车），移动灵活固定可靠； 4、把手：设置不锈钢推拉把手，推拉方便省力； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 6、外形尺寸：1200*600*840mm（W×D×H）。 |  |
| 3C02 | 开水器 | 1 | 台 | 1、外壳：外壳全不锈钢制造，防锈耐用，符合要求； 2、结构：水箱式结构，具有自动进水功能； 3、温控系统：自动控温，具备水位和温度显示功能，清晰直观； 4、电气元件：采用耐用电器元件，稳定可靠； 5、规格：一开四温，一开四温设计，可同时提供开水和温开水； 6、安全配置：具备防干烧、防漏电等多重安全保护。 |  |
| 3C03 | 筷子消毒车 | 1 | 台 | 1、电源参数：额定电压220V，功率200W； 2、消毒方式：紫外线/热风循环消毒，对筷子进行高效消毒杀菌； 3、容量：可容纳大量筷子同时消毒，满足餐厅日常需求； 4、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合食品卫生要求； 5、移动设计：配万向轮，移动方便，可灵活摆放于餐厅各区域； 6、外形尺寸：460*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| 3C04 | 灭蝇灯 | 6 | 台 | 1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| 3C05 | 电视 | 1 | 台 | 1、屏幕尺寸：55英寸； 2、屏幕分辨率：高清3840×2160（4K），画面清晰细腻； 3、HDR显示：支持HDR动态范围显示，色彩丰富逼真； 4、屏幕比例：16:9宽屏； 5、光源类型：LED背光，节能省电寿命长； 6、电视类型：4K高清电视，适用于餐厅多媒体信息展示。 |  |
| 4A洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 4A01 | 收残台 | 1 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重≥100kg/m²； 2、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 3、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 4、外形尺寸：1000*800*800mm（W×D×H），用于餐具收集分类。 |  |
| 4A02 | 大单星盆水池 | 2 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，配S=1.0mm不锈钢板做加力筋，承重能力强； 2、星斗：星盆斗采用不锈钢板制作，厚度≥1.0mm，配有防臭不锈钢沥水器，排水顺畅无异味； 3、台脚：脚通采用38×38×1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 4、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合食品卫生要求； 5、外形尺寸：1200*800*800+150mm（W×D×H+背板），大单星设计，清洗空间充足。 |  |
| 4A03 | 四门碗柜 | 1 | 台 | 1、柜身：采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.2mm； 2、层板及背板：侧面、背板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm； 3、柜脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm； 4、门板：采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.2mm，内置不锈钢加力筋加固，不易变形； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺； 6、外形尺寸：1200*500*1800mm（W×D×H），四门设计，分区存储餐具。 |  |
| 4A04 | 双门不锈钢门消毒柜 | 3 | 台 | 1、面板材质：采用不锈钢内外胆，整体发泡隔热保温； 2、消毒方式：高温消毒热风循环，消毒温度可达120°C以上，消毒彻底； 3、消毒星级：二星级消毒标准，对细菌病毒杀灭率≥99.9%； 4、容量：消毒柜容量300L，可容纳大量餐具同时消毒； 5、烘干功能：热风循环烘干，消毒后餐具干爽无水渍； 6、外形尺寸：1380*680*1800mm（W×D×H），双门设计，取放方便。 |  |
| 4A05 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| 4B售饭间 |  |  |  |  |  |
| 4B01 | 售饭汤桶车 | 2 | 台 | 1、整体材质：整体采用SUS201不锈钢制作，厚度≥1.0mm，防锈耐用； 2、推拉手：设置不锈钢推拉手，推拉方便省力； 3、脚轮：下配两定两动静音轮，移动灵活且噪音低； 4、下层板：下层板厚度≥1.0mm，可放置汤桶等物品； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 6、外形尺寸：700*700*920mm（W×D×H），适合食堂售卖汤饭使用。 |  |
| 4B02 | 四格售饭工作台 | 3 | 台 | 1、电源参数：额定电压220V，功率2KW； 2、加热方式：电热保温，保持饭菜温度； 3、配置：配1/1份数盘4只，304不锈钢材质； 4、温控系统：配备恒温控制系统，温度可调范围30~80°C； 5、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用易清洁； 6、外形尺寸：1500*700*800mm（W×D×H），四格设计可同时供应多种菜品。 |  |
| 4B03 | 双通工作台 | 1 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力筋，确保台面承重≥100kg/m²不变形； 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、柜门：前后双通趟门设计，双侧均可取物，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 7、外形尺寸：1500*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| 4B04 | 双通工作台 | 1 | 台 | 1、台面：采用SUS201不锈钢磨砂板，台面厚度≥1.2mm，台面反面衬贴加强板加固，并配δ1.2mm镀锌板做加力筋，确保台面承重≥100kg/m²不变形； 2、侧面及背板：侧面、背板、趟门均采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，表面磨砂处理； 3、层板：层板采用SUS201不锈钢板，厚度≥1.0mm，采用折弯加强结构，承重≥50kg/m²； 4、通脚：脚通采用50×1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚，调整范围±20mm，保证设备放置平稳； 5、柜门：前后双通趟门设计，双侧均可取物，配不锈钢滑轨，推拉顺畅； 6、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合食品卫生要求； 7、外形尺寸：1800*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| 4B05 | 紫外线消毒灯 | 1 | 台 | 1、电源参数：额定电压220V，功率100W； 2、消毒方式：紫外线杀菌消毒，有效杀灭空气中及物体表面的细菌病毒； 3、控制方式：可定时控制，操作简便； 4、适用范围：适用于餐厅、厨房、食品加工区等场所的空气消毒； 5、安全配置：建议安装定时开关，人走灯开，确保使用安全； 6、外形尺寸：920*130*80mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| 4B06 | 米饭馒头保温车 | 2 | 台 | 1、加热方式：内设双热风机送风加热，热风循环均匀； 2、温控范围：30~80°C可调，保温温度均匀稳定； 3、容量结构：11层大容量设计，可轻松满足30多道菜品的保温需求； 4、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合要求； 5、推拉设计：配不锈钢推拉把手及静音脚轮，移动方便； 6、外形尺寸：800*930*1850mm（W×D×H）。 |  |
| 4B07 | 灭蝇灯 | 1 | 台 | 1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| 4C餐厅 |  |  |  |  |  |
| 4C01 | 筷子消毒车 | 1 | 台 | 1、电源参数：额定电压220V，功率200W； 2、消毒方式：紫外线/热风循环消毒，对筷子进行高效消毒杀菌； 3、容量：可容纳大量筷子同时消毒，满足餐厅日常需求； 4、整体材质：不锈钢机身，防锈耐用，符合要求； 5、移动设计：配万向轮，移动方便，可灵活摆放于餐厅各区域； 6、外形尺寸：460*800*800mm（W×D×H）。 |  |
| 4C02 | 开水器 | 1 | 台 | 1、外壳：外壳全不锈钢制造，防锈耐用，符合要求； 2、结构：水箱式结构，具有自动进水功能； 3、温控系统：自动控温，具备水位和温度显示功能，清晰直观； 4、电气元件：采用耐用电器元件，稳定可靠； 5、规格：一开四温，一开四温设计，可同时提供开水和温开水； 6、安全配置：具备防干烧、防漏电等多重安全保护。 |  |
| 4C03 | 收残车带柜 | 2 | 台 | 1、整体材质：采用201不锈钢板材制作，防锈耐用； 2、结构设计：双孔设计，分类回收餐具残渣，便于清洗消毒； 3、脚轮：配两定两动万向轮（含刹车），移动灵活固定可靠； 4、把手：设置不锈钢推拉把手，推拉方便省力； 5、整体结构：所有焊接口满焊处理，打磨抛光无毛刺，符合要求； 6、外形尺寸：1200*600*840mm（W×D×H）。 |  |
| 4C04 | 电视 | 1 | 台 | 1、屏幕尺寸：55英寸； 2、屏幕分辨率：高清3840×2160（4K），画面清晰细腻； 3、HDR显示：支持HDR动态范围显示，色彩丰富逼真； 4、屏幕比例：16:9宽屏； 5、光源类型：LED背光，节能省电寿命长； 6、电视类型：4K高清电视，适用于餐厅多媒体信息展示。 |  |
| 4C05 | 灭蝇灯 | 6 | 台 | 1、工作方式：粘捕式，物理灭蚊，无化学污染； 2、额定功率：0.008KW（8W），节能省电； 3、覆盖面积：30~50m²，适合餐厅、厨房等场所使用； 4、额定电压：220V/50Hz； 5、灯管型号：BINMU/T5 8W BL，紫外光诱捕； 6、材料等级：ABS阻燃材料外壳，安全防火； 7、外形尺寸：400*120*170mm（W×D×H），壁挂式安装。 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 四人餐桌椅 | 150 | 套 | 1、桌面：不锈钢材质桌面，防锈耐用易清洁； 2、凳面：塑料凳面，舒适耐用，款式简洁； 3、规格：1.2米长，四人位设计； 4、整体结构：不锈钢桌架，结构稳固耐用。 |  |
|  | 圆桌 | 5 | 张 | 1、桌面：岩板桌面，耐磨耐刮耐高温，质感高端； 2、桌架：金属/木质桌架，结构稳固； 3、规格：直径1.6米，适合聚餐使用。 |  |
|  | 椅子 | 50 | 把 | 1、材质：木质制作，自然环保； 2、结构：榫卯/五金连接结构，稳固耐用； 3、表面处理：表面光滑，漆面均匀，美观实用。 |  |
|  | 屏风 | 8 | 个 | 1、框架：木框材质，纹理自然美观； 2、屏面：配装饰屏面，具有一定的隔断和装饰效果； 3、结构：可折叠/固定式设计，安装简便； 4、适用场景：适用于餐厅空间隔断及装饰美化。 |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征及做法 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 600*600平面天棚吊顶（轻钢龙骨及铝扣板吊顶） | 【项目特征】 陕09J01 棚34 1.铝合金方格600×600 2.专用弹簧吊扣，中距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结调平 3.10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾），双向中距≦1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环） | ㎡ | 972 |  |
| 2 | 墙面墙砖拆除 | 人工拆除及垃圾清理外运10KM | ㎡ | 1.98 |  |
| 3 | 人工开槽 | 砖砌墙体人工开槽宽度30mm,深度50mm，垃圾清理 | m | 12 |  |
| 4 | 修补墙砖 | 采用M7.5水泥砂浆标砖砌筑240mm墙体 | ㎡ | 1.98 |  |
| 5 | 金属塑钢门100*2100 | 【项目特征】 1.门类型:成品塑钢门 2.框截面尺寸、单扇面积:1000*2100mm 3.含五金、执手锁 | ㎡ | 2.1 |  |
| 6 | 断桥铝合金窗 | 1.窗类型:断桥铝合金中空玻璃窗 2.框材质、外围尺寸:60系列断桥 3.推拉窗附纱 | ㎡ | 3.29 |  |
| 7 | DN50PVC排水管 | 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷水 3.材质:PVC排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:承插热熔管件连接 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 12 |  |
| 8 | 拆除吸顶灯 | 拆除原有吸顶灯 | 套 | 108 |  |
| 9 | 安装原有灯具 | 【项目特征】 1.名称:LED面板灯 2.型号:45W 600*600 3.安装:嵌入式 4.接线盒 | 套 | 108 |  |
| 10 | 拆除消防设备感烟探测器 | 【项目特征】 1.名称:拆除消防设备感烟探测器 | 套 | 56 |  |
| 11 | 安装消防设备感烟探测器 | 【项目特征】 1.名称:安装成品消防设备感烟探测器 | 套 | 56 |  |
| 12 | 3*4mm2铜芯线缆 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号:WDZN-BYJ-3*4 | m | 730 |  |
| 13 | 2*2.5mm2铜芯线缆 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号:WDZN-BYJ-2*2.5 | m | 152 |  |
| 14 | 塑料线槽 | 线槽 1.材质:PVC 2.规格:25 | m | 191 |  |
| 15 | JDGDN20线管 | 电气配管 【项目特征】 1.规格:JDG20 2.电线管路敷设 | m | 260 |  |
| 16 | PPR给水管 DN25 | 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷水 3.材质:阻氧型铝合金衬PPR管 4.规格:DN25 5.连接形式:承插热熔管件连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.防腐、绝热及保护层设计要求:30mm橡塑管壳保温、玻璃丝布保护层、调和漆二道 | m | 42.5 |  |
| 17 | 木工板包管道（含木龙骨） | 【项目特征】 1.墙体类型:180mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨75系 3.龙骨俩侧基层:胶合板 4.龙骨俩侧面层:木工板 | ㎡ | 30.6 |  |

注：以上技术要求为最低要求，投标供应商技术响应需等于或优于上述要求。