磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市交通运输局沙峁至贺家川公路改建工程（电力杆线迁移），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	1
	030411001001
	电杆组立
	1.名称：混凝土电杆
2.材质：混凝土
3.规格：210*15米、190*12m、230*18米、230*21米、390*21米
4.底盘、拉盘、卡盘规格：800×800×500
5.拉线类别、规格：GJ-70
6.电杆及拉线坑
需要人工开挖
	基
	151 

	2
	030411003001
	横担组装
	1.名称：铁横担
2.材质：镀锌铁
3.规格：75*8*1750
4.电压等级(KV):10
	组
	306 

	3
	030411005001
	杆上设备
	1.名称：柱上设备柱上开关、变压器安装
2.型号：避雷器、刀闸、开关4台、变压器6台
3.容量(kV ·A):10
4.支撑架种类、规格：铁横担
5.接地要求：接地极
	台
	10 

	4
	040807003001
	接地装置
	
	系统
	6 

	5
	030401001002
	油浸式变压器
1、迁移变压器安装6台S13200KVA1台；
S13-100kVA变压器5台
	
	台
	6 

	6 
	030409001008
	电力电缆(直埋敷设)

10kV电力电缆
[项目特征]
1.型号：电力电缆
2.规格：YJV22-3*120
3. 电力电缆头制作、安装8个(4条电缆)
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
3.电缆防护
4.电缆试验
	
	m
	560 

	7 
	030409002001
	电力电缆头
	1.名称：电缆终端头
2.规格：3*120
3.材质、类型：铜
4.电压(kV):10kV
5.安装部位：电缆终端
	个
	8 

	8 
	030409001009
	电力电缆

1kV电力电缆
[项目特征]
1.型号：电力电缆
2.规格：ZC-YJV22-06/1kV-4*120+1*70
3. 电力电缆头制作、安装12个(6条电缆)
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
3.电缆防护
4.电缆试验
	
	m
	600 

	9 
	030409001010
	电力电缆

1kV电力电缆
[项目特征]
1.型号：电力电缆
2.规格： ZC-YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35
3. 电力电缆头制作、安装12个(6条电缆)
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
3.电缆防护
4.电缆试验
	
	m
	780 

	10 
	030409002005
	1kV电力电缆头
	1.名称：电缆终端头
2.规格：冷缩4+1芯-(120+70)mm²
3.电压(kV):1kv
4.安装部位：电缆终端
	个
	12 

	11 
	030409002007
	1kV电力电缆头
	1.名称：电缆终端头
2.规格：冷缩4+1芯- (70+35)mm²
3.电压(kV):1kV
4.安装部位：电缆终端
	个
	12 

	12 
	030409015001
	电缆保护管
	1.名称：电缆保护管
2.材质：MPP
3.规格：200*12
4.敷设方式：直埋
	m
	500 

	13 
	030403002001
	软母线引下线
	1.名称：软母线引下线连接设备
2.规格：BLX-185/35
3.材质：防老化黑皮线
4.过渡板材质、规格：铝
	组
	10 

	14 
	030411004001
	10kV导线架空3线

1、10KV架空线路
	1.名称：导线
2.型号：JKLGYJ-10-185/35
3.材质：绝缘电线
4.规格：185
5.跨越普通等级公路13处
	km
	7.027 

	15 
	030411004003
	0.4kV导线架空4线
1、0.4KV架空线路
	1.名称：导线
2.型号：JKLYJ-1-95
3.材质：绝缘电线
4.规格：95
	km
	2.58 

	16 
	041001010001
	拆除电杆
	拆除电杆150*10米120基
	根
	120 

	17 
	030411004002
	10kV导线拆除*3线
	1.名称：导线拆除
2.型号：LGJ-120mm2
3.材质：钢芯铝绞线
4.规格：120
5.地形：一般山地
6.拉线拆除GJ-35拉线22条
	km
	6.082 

	18 
	030411004004
	0.4kV导线拆除*4线
	1.名称：导线拆除
2.型号：LGJ-70mm2
3.材质：钢芯铝绞线
4.规格：70
5.地形：一般山地
6.拉线拆除GJ-35拉线8条
	km
	2.5 

	19 
	030411005002
	杆上设备拆除
	
	台
	6 

	20 
	030415027001
	接地装置
	
	系统
	6 

	21 
	030415028001
	电缆试验
	1.名称：电缆
2.电压等级(kV):10
	回路
	4 

	22 
	补项
	工地运输
	
	项
	1 

	23
	
	基坑人工挖土
	
	项
	1

	24
	
	电缆沟挖填土
	
	项
	1


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
