采购需求

本次采购项目为神木市西沙街道办事处2026年麻家塔村1、2、3、4组自来水管网改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

建筑工程

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机井维修工程 | 眼 | 2 |
| 1.1 | 机井冲洗钻孔、孔径650-700（mm） | m | 240 |
| 1.2 | 填滤料与封井 | m³ | 78.58 |
| 1.3 | 井管更换安装 Q235（273X6mmX6m) | m | 241.4 |
| 1.4 | 基岩冲冼钻孔孔径250-300（mm） | m | 60 |
| 1.5 | 砂砾石垫层 | m3 | 0.9 |
| 1.6 | C20砼井台 | m3 | 1.6 |
| 1.7 | C20砼基础圈 | m3 | 2.26 |
| 1.8 | 洗井、抽水试验 | 眼 | 2 |
| 2 | 管理房 | 处 | 2 |
| 2.1 | 3X2.5m成品混凝土活动房 | 套 | 2 |
| 2.2 | 防雷接地 | 套 | 2 |
| 2.3 | 外墙涂料 | ㎡ | 55 |
| 2.4 | 散水现浇地面C25 15cm厚 | m3 | 4.2 |
| 2.5 | 防盗门0920 | 樘 | 2 |
| 2.6 | 断桥窗（加不锈钢防盗窗）1206 | 樘 | 2 |
| 2.7 | M7.5浆砌砖基础 | m³ | 3.26 |
| 3 | 管道工程 | m | 3004 |
| 3.1 | 管沟土方开挖 | m³ | 4686.24 |
| 3.2 | 管沟石方开挖(次坚石，外运2km） | m3 | 3755 |
| 3.3 | 管沟土方回填 | m³ | 8441.24 |
| 3.4 | DN75PE管，1.6Mpa（热熔） | m | 1707 |
| 3.5 | DN50PE管，1.6Mpa（热熔） | m | 1297 |
| 3.6 | 定向穿越 | m | 136 |
| 4 | 阀门井（检查井、排气井、泄水井、机井上部检查井） | 座 | 23 |
| 4.1 | C10砼垫层 | m³ | 7.14 |
| 4.2 | C25砼底板 | m³ | 11.76 |
| 4.3 | M10浆砌砖 | m³ | 60.69 |
| 4.4 | C25砼盖板 | m3 | 4.62 |
| 4.5 | 钢筋制安 | t | 2.142 |
| 4.6 | 井盖 | 套 | 21 |
| 4.7 | 踏步 | 套 | 21 |
| 5 | 500m³矩形钢筋砼 | 座 | 1 |
| 5.1 | 土方开挖 | m³ | 1807.4344 |
| 5.2 | 土方回填 | m³ | 1039.61 |
| 5.3 | 50cm厚碎石砂垫层 | m³ | 96.72 |
| 5.4 | 20cm厚C20混凝土垫层 | m³ | 16.5 |
| 5.5 | C30钢筋砼P6 底板 | m3 | 40.02 |
| 5.6 | C30 P6砼池壁 | m3 | 63.53 |
| 5.7 | C30 P6砼顶板 | m3 | 26.47 |
| 5.8 | C30 P6砼柱 | m3 | 1.08 |
| 5.9 | 钢筋制作与安装 | t | 19.151 |
| 5.10 | 1；2防水水泥砂浆抹面（内壁）厚20mm | ㎡ | 462.48 |
| 5.11 | 木模板 | ㎡ | 453.92 |
| 5.12 | 溢水井 | 座 | 1 |
| 5.13 | 导流墙（m7.5浆砌承重混凝土砌块） | m³ | 11.2176 |
| 5.14 | 集水坑 | 座 | 1 |
| 5.15 | 池顶1:2水泥砂浆找平 | m2 | 147.03 |
| 5.16 | 池顶4mm改性沥青防水卷材 | m2 | 162.39 |
| 6 | 旧水池拆除 | 座 | 1 |
| 6.1 | 水池池体拆除清运2km | m³ | 60 |
| 7 | 新建380V线路（70mm²绝缘铝导线，加强杆） | m | 0.356 |
| 8 | 水泥路面凿除与恢复 |  |  |
| 8.1 | 水泥路面凿除清运2km | m³ | 610.43 |
| 8.2 | 砖路面凿除清运2km | m³ | 25.56 |
| 8.3 | 路基凿除清运2km | m³ | 687.13 |
| 8.4 | 20cm厚6%水泥稳定土底基层 | ㎡ | 4562.836 |
| 8.5 | 20cm厚5%水泥稳定碎石（外掺8%粉煤灰）基层 | ㎡ | 4275.63 |
| 8.6 | 热沥青同步碎石封层 | ㎡ | 4015.245 |
| 8.7 | 粘层 | ㎡ | 4015.245 |
| 8.8 | 5cm AC-16改性沥青混凝土面层 | ㎡ | 4015.245 |
| 8.9 | 恢复18cm厚C30水泥混凝土 | ㎡ | 398.07 |
| 8.10 | C25砼拦水带 | m3 | 42.1652 |
| 8.11 | 模板 | m2 | 359.81 |
| 8.12 | C25混凝土边沟 | m3 | 41.42 |
| 8.13 | 边沟挖土方 | m3 | 45.78 |
| 9 | 城垛式护栏 |  |  |
| 9.1 | 土方开挖 | m3 | 45.7968 |
| 9.2 | 土方回填 | m3 | 17.766 |
| 9.3 | C20混凝土垫层 | m3 | 7.896 |
| 9.4 | M7.5浆砌青砖基础 | m3 | 20.6086 |
| 9.5 | M7.5浆砌青砖砖墙 | m3 | 19.003 |
| 9.6 | 沥青麻絮伸缩缝 | m | 6 |
| 10 | 围墙 |  |  |
| 10.1 | 土方开挖 | m3 | 48.3 |
| 10.2 | 土方回填 | m3 | 39.69 |
| 10.3 | C20混凝土垫层 | m3 | 2.19 |
| 10.4 | 砖砌基础 | m3 | 4.75 |
| 10.5 | 砖砌围墙 | m3 | 9.744 |
| 10.6 | 围墙墙帽（细石混凝土+平转+立砖） | m | 21 |
| 10.7 | 涂料墙面 | m2 | 81.22 |
| 10.8 | 伸缩缝 | m | 10.2 |

机电设备及安装工程

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵100QJ5-88/22，原渗水井 | 套 | 1 |
| 2 | 水泵100QJ5-164/41，机井-1 | 套 | 1 |
| 3 | 水泵100QJ5-220/55，机井-2 | 套 | 1 |
| 4 | 配电柜（含空开、远程液位仪自动启停控制装置、过载、继电保护器、过欠压保护、短路、缺相、过热、接地保护、三相不平衡保护、线缆等） | 套 | 3 |
| 5 | 远程发射太阳能液位仪 | 套 | 3 |
| 6 | 3*10铜芯防水电缆 | m | 310 |
| 7 | 3*35带铠铝芯电缆 | m | 200 |

金属结构设备及安装工程

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄水池管件 |  |  |
| 1.1 | 检修口 | 个 | 2 |
| 1.2 | DN1100通风帽 | 个 | 4 |
| 1.3 | DN200钢筋混凝土通风管 | m | 9.6 |
| 1.4 | 钢梯 | 套 | 2 |
| 1.5 | 液位仪 | 套 | 1 |
| 1.6 | 异径管 （带水管吊架）DN150*110 | 个 | 1 |
| 1.7 | 防水套管 DN110 | 个 | 2 |
| 1.8 | 防水套管 DN110 | 个 | 1 |
| 1.9 | 防水套管 DN150 | 个 | 1 |
| 1.10 | 钢制弯头 DN110x90° | 个 | 1 |
| 1.11 | 钢制弯头 DN110x90° | 个 | 1 |
| 1.12 | 钢管 DN110 | m | 10 |
| 2 | 管件及阀门 |  |  |
| 2.1 | PE弯头DN75 | 个 | 30 |
| 2.2 | PE弯头DN50 | 个 | 40 |
| 2.3 | PE三通DN50 | 个 | 50 |
| 2.4 | 蝶阀 DN75 | 个 | 10 |
| 2.5 | 蝶阀 DN50 | 个 | 220 |
| 2.6 | 1寸自动进排气阀 | 个 | 10 |
| 3 | 机井工程 |  |  |
| 3.1 | DN75高强度UPVC潜水泵管（承压能力大于3.0mpa，耐冲击，耐腐蚀，抗拉伸最小承压拉力2.8t，管道一体成型，无管箍，304不锈钢顶丝加固防退丝、含钢丝绳） | m | 250 |
| 3.2 | 逆止阀(DN75) | 个 | 3 |
| 3.3 | 铜排气阀 | 个 | 2 |
| 3.4 | 水泵夹子及井盖 | 套 | 2 |
| 3.5 | DN75伸缩节 | 套 | 2 |
| 3.6 | DN75蝶阀 | 套 | 2 |
| 3.7 | DN32球阀（泄水） | 套 | 2 |

施工临时工程

| 1 |  | 临时施工变道 | km | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。