### 采购需求

采购包1：

标的名称：血液与体液

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 质评样本名称; 规格; 单价最高限价（元/支）; 支数/套; 订购套数; 备注. 1; 全血细胞计数; 2.0mL/支; 33; 10; 1314; 核心产品. 2; 尿液化学分析; 8.0mL/支; 16; 10; 1197. 3; 凝血试验; 1.0mL/支; 17; 10; 687. 4; 粪便隐血; 1条; 10; 10; 558. 5; 血液粘度检测; 10mL/支; 15; 10; 174. 6; D-二聚体检测; 1.0mL/支; 47; 10; 483. 7; 尿液定量生化; 2.5mL/支; 26; 10; 151. 8; 粪便形态学; 3.0mL/支; 35; 10; 90. 9; 阴道分泌物干化学检测; 1.0mL/支; 18; 10; 106. 二、技术要求 （一）共性技术要求 ★1.投标人能根据临检中心的要求，制定合理浓度的质评样本；定量项目每批5个样本应包括质评项目分析范围的参考值、异常高值和低值；定性项目每批5个样本应包括质评项目检测结果的阴性、阳性，其中阳性样本至少2个。 ★2.质评样本基质效应小、互通性好，适用于不同检测方法或检测仪器。 3.投标人能提供质评样本在主流检测系统上的预期结果。 ★4.质评样本均匀性和稳定性符合《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》（CNAS-GL 003:2018）的要求。 5.每种质评样本至少提供3家临床检验中心的供货合同证明。 上述1、2、4项标注★号指标，投标人须提供承诺函并加盖投标人公章，否则按无效文件处理。 （二）不同质评样本个性技术要求 1.全血细胞计数 1.1规格：2.0mL/支 1.2原材料：全血 1.3有效期≥3个月 1.4包含质评项目：定量项目8个：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、红细胞压积（HCT）、血小板计数（PLT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）。 2.尿液化学分析 2.1规格：8.0mL/支 2.2原材料：模拟样本 2.3有效期≥12个月 2.4包含质评项目：半定量项目2个：比重（SG）、酸碱度（pH）；8个定性评价项目，分别为：蛋白（PRO）、葡萄糖（GLU）、酮体（KET）、胆红素（BIL）、隐血（BLD）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（URO）、白细胞酯酶（LEU）。 3.凝血试验 3.1规格：1.0mL/支 3.2原材料：血浆 3.3有效期≥12个月 3.4包含质评项目：定量项目5个：凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、INR、纤维蛋白原（Fbg）、凝血酶时间（TT）。 4.粪便隐血 4.1规格：1条 4.2原材料：模拟样本 4.3有效期≥6个月 4.4包含质评项目：定性项目1个：粪便隐血（OB）。 5.血液粘度检测 5.1规格：10mL/支 5.2原材料：模拟样本 5.3有效期≥12个月 5.4包含质评项目：定量项目3个：分别为测定不同切变率（1/S、50/S、200/S）时的全血粘度值。 6.D-二聚体检测 6.1规格：1.0mL/支 6.2原材料：血浆 6.3有效期≥12个月 6.4包含质评项目：定量项目1个：D-二聚体浓度（D-Dimer）。 7.尿液定量生化 7.1规格：2.5mL/支 7.2原材料：尿液模拟样本 7.3有效期≥12个月 7.4包含质评项目：定量项目13个：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、镁（Mg）、磷（P）、尿素（Urea）、肌酐（Cre）、尿酸（UA）、葡萄糖（Glu）、总蛋白（TP）、微量白蛋白（mAlb）、淀粉酶（AMY）。 8.粪便形态学 8.1规格：3.0mL/支 8.2原材料：模拟样本 8.3有效期≥12个月 8.4包含质评项目：定性项目4个：粪便中细胞、结晶、微生物、寄生虫等物质的识别。 9.阴道分泌物干化学检测 9.1规格：1.0mL/支 9.2原材料：模拟样本 9.3有效期≥12个月 9.4包含质评项目：定性项目6个：过氧化氢（H2O2）、白细胞酯酶（LEU）、唾液酸苷酶（SNA）、β-葡萄糖醛酸酶（β-GUS）、乙酰氨基葡萄糖苷酶（NAG）、脯氨酸氨基肽酶（PLD）。 |