- 采购需求

- 一、采购内容及要求

- 1. 预算金额：228.4万元

2. 采购需求：

| 序号 | 商品名称 | 参考规格 | 预估 数量 | 最小单位 | 最小单位单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6号 | 20000 | 双 | 1.60 |
| 2 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5号 | 300000 | 双 | 1.60 |
| 3 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7号 | 150000 | 双 | 1.60 |
| 4 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5号 | 150000 | 双 | 1.60 |
| 5 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8号 | 10000 | 双 | 1.60 |
| 6 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 小号 | 300000 | 双 | 1.00 |
| 7 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号 | 200000 | 双 | 1.00 |
| 8 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 大号 | 100000 | 双 | 1.00 |
| 9 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号 | 800000 | 只 | 0.60 |
| 10 | 医用橡胶检查手套 | (丁腈橡胶) 大号 | 10000 | 只 | 0.40 |
| 11 | 医用橡胶检查手套 | (丁腈橡胶) 小号 | 30000 | 只 | 0.40 |
| 12 | 医用橡胶检查手套 | （丁腈橡胶）中号 | 30000 | 只 | 0.40 |
| 13 | 一次性使用医用外科擦手纸 | 自动感应（100m/卷） | 100000 | m | 1.00 |
| 14 | 病理标本袋 | 特大号 | 10000 | 个 | 1.10 |
| 15 | 病理标本袋 | 大号 | 10000 | 个 | 1.00 |
| 16 | 病理标本袋 | 中号 | 10000 | 个 | 0.70 |
| 17 | 病理标本袋 | 小号 | 50000 | 个 | 0.40 |
| 18 | 病理标本袋 | 特小号 | 50000 | 个 | 0.30 |
| 19 | 医用管道标签 | 80mm*20mm | 50000 | 片 | 0.10 |

- 注：1-5：一次性使用灭菌橡胶外科手套为核心产品。

二、采购参数

- 1-5.一次性使用灭菌橡胶外科手套（核心产品）

- 1-5.1.符合国标GB/T 7543-2020《一次性使用灭菌橡胶外科手套》标准要求。

1-5.2.手术人员使用，在手术中起到双向生物防护。

1-5.3.由指部、掌部、腕部构成。

▲1-5.4.材质为天然橡胶胶乳。无粉、麻面、弯曲。（评审时提供第三方检测机构出具的合格有效且带有CMA标志的检测报告，以检测报告中体现的数值为准）

1-5.5.宽度规格： 8#≥100 mm；7.5#≥95mm；7#≥85mm; 6.5#≥80mm；6#≥75mm。

1-5.6.手套最小厚度（单层）≥0.12mm。

▲1-5.7.扯断力≥12.5N,伸长率 ≥700%（评审时提供第三方检测机构出具的合格有效且带有CMA标志的检测报告，以检测报告中体现的数值为准）

1-5.8.无菌，2只/包。

1-5.9.产品有效期≥24个月。

- 6-8.一次性使用医用橡胶检查手套

6-8.1.符合国家标准GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》。

6-8.2.用于对患者病情进行检查或触检，防止交叉感染。

6-8.3.由指部、掌部、腕部构成。

▲6-8.4.材质为天然橡胶胶乳，麻面、无粉。（评审时提供第三方检测机构出具的合格有效且带有CMA标志的检测报告，以检测报告中体现的数值为准）

6-8.5.宽度规格：大号≥100mm；中号≥90mm；小号≥80mm 。

6-8.6.手套最小厚度（单层）≥0.08mm。

▲6-8.7.扯断力≥7N，伸长率 ≥500%。（评审时提供第三方检测机构出具的合格有效且带有CMA标志的检测报告，以检测报告中体现的数值为准）

6-8.8.2只/包。

6-8.9.产品有效期≥24个月。

9.一次性使用医用橡胶检查手套

9.1.符合国家标准GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》。

9.2.用于对患者病情进行检查或触检，防止交叉感染。

9.3.由指部、掌部、腕部构成。

▲9.4.材质为天然橡胶胶乳，麻面无粉。（评审时提供第三方检测机构出具的合格有效且带有CMA标志的检测报告，以检测报告中体现的数值为准）

9.5.宽度规格： 中号≥90mm。

9.6.手套最小厚度（单层）≥0.08mm。

▲9.7.扯断力≥7N，伸长率 ≥650%。（评审时提供第三方检测机构出具的合格有效且带有CMA标志的检测报告，以检测报告中体现的数值为准）

9.8.1只/包。

9.9.产品有效期≥24个月。

- 10-12.医用橡胶检查手套

10-12.1.用于对患者病情进行检查或触检，防止交叉感染。

▲10-12.2.材料为丁腈橡胶，麻面无粉。（评审时提供第三方检测机构出具的合格有效且带有CMA标志的检测报告，以检测报告中体现的数值为准）

10-12.3.宽度规格：大号≥100 mm；中号≥90mm；小号≥ 80mm 。

10-12.4.手套最小厚度（单层）≥0.08mm。

▲10-12.5.扯断力≥7N，伸长率 ≥500%。（评审时提供第三方检测机构出具的合格有效且带有CMA标志的检测报告，以检测报告中体现的数值为准）。

10-12.6.每盒≥100只。

▲10-12.7.微生物指标：细菌菌落总数≤200cfu/g，真菌菌落总数≤100cfu/g，不得检出大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。（评审时提供第三方检测机构出具的合格有效且带有CMA标志的检测报告，以检测报告中体现的数值为准）。

10-12.8.产品有效期≥24个月。

- 13.一次性使用医用外科擦手纸

- 13.1.用于外科洗手后擦干双手及手臂上的水迹。

- 13.2.适用自动感应出纸机。

- 13.3.成份：纸浆，无菌无屑，柔软舒适，吸水性强，耐摩擦，擦拭时不掉屑，不破裂。

- 13.4.提供配套感应盒。

- 13.5.一次性使用医用外科擦手纸规格：宽度≥20cm，长度≥100m，层数≥2。

- 13.6.产品有效期≥24个月。

- 14-18.病理标本袋

14-18.1.适用存放各种病理标本。

14-18.2.规格：30cm*30cm；31cm*27cm；16cm*22cm；11cm*14cm；9cm*12cm。

14-18.3.密封拉链、袋子可自立。

14-18.4.标签黄色字体注明“当心感染”并标明“病理标本袋”。标签内容须包含：姓名，性别，年龄，床号，科室，病区，住院号，标本名称，数量，病理号，送检日期，组织离体时间，固定时间，医生，护士，送检医师等内容。

14-18.5.产品有效期≥24个月。

- 19.医用管道标签

- 19.1适用住院病房、手术区域、急诊急救场景，用于病患信息标识。

19.2.可按颜色订制。绿色（胃管标签）；红色（中心静脉导管标签）；黄色（导尿管标签）；紫色（引流管标签）；白色（动脉置管标识）；粉色（泵奶标签）。

19.3.规格尺寸： 80x20mm±5%。

19.4.可书写病员信息。

19.5.材质无毒无害，防水、一侧为不干胶。

- 19.6.每盒≥100张。

19.7.产品有效期≥24个月。

三.售后服务要求

1.耗材进院后的产品有效期≥12个月，近效期产品无条件更换。

2.提供操作人员培训。

3.技术支持响应时间≤2小时，≤24小时到位。

四.包装及其他要求

1.符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求。

2.防雨、防潮、灭菌方式、有效期、各种符号、标识清楚。

3.必须为原装、全新产品，渠道合法。

五、供货及验收要求

1.到货期：按采购人需求随时供货。

2.供货地点：西北妇女儿童医院曲江院区和后宰门院区，具体以采购人指定地址为准。

3.供货完成时间：接采购人通知后 5 个工作日内完成。

4.运输：按照产品的运输要求执行。

5.验收标准及费用：（1）符合采购人与中标人签订的经济合同；（2）符合国家有关技术规范和标准。所有运输、验收的手续及费用由中标人自行办理和承担，采购人提供相关辅助。

六、付款方式及结算要求

1.付款方式：以中标单价为依据，按实际配送量据实结算。验收合格入库后，回款周期5个月，结算上限金额为项目预算金额（228.40万元）。

2.支付方式：银行转账

3.结算要求：必须符合“一票制”或者“两票制”的要求。