已标价工程量清单

备注：各供应商无需填写系统自动生成的已标价工程量清单，但应按照本项目采购文件“第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求”列明工程量清单进行填报全费用单价报价，具体格式如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 全费用单价响应报价（元） | 全费用单价响应合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 1-4 层卫生间拆除 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面拆除 | 原有卫生间地面拆除，垃圾清理下楼 | ㎡ | 225 |  |  |
| 2 | 墙面拆除 | 原有卫生间墙砖拆除，垃圾清理下楼 | ㎡ | 609.2 |  |  |
| 3 | 顶面拆除 | 原有卫生间吊顶拆除，垃圾清理下楼 | ㎡ | 225 |  |  |
| 4 | 卫生间隔断拆除 | 蹲便隔断拆除，垃圾清理下楼 | ㎡ | 233.28 |  |  |
| 5 | 蹲便拆除 | 拆除原有蹲便及管道 | 个 | 60 |  |  |
| 6 | 小便池拆除 | 原有小便池拆除，垃圾清理下楼 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 清洗池拆除 | 原有清洗池拆除，垃圾清理下楼 | 个 | 8 |  |  |
| 8 | 人造石洗手池台面拆 除 | 原有洗手台拆除，垃圾清理下楼 | ㎡ | 12 |  |  |
| 9 | 垃圾清运 | 垃圾外运处置 | m³ | 75 |  |  |
| （二） | 1-4 层卫生间装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 包管道 | 成品 PVC 包管道，PVC 厚 8mm，轻钢龙骨+检修口 | 根 | 8 |  |  |
| 2 | 墙面抹灰 | 砂浆抹灰 | ㎡ | 630 |  |  |
| 3 | 地面防水 | 地面防水，聚氨酯防水二遍，墙面上翻300mm，小便池位置及四周聚合物防水砂浆上翻 1500mm，做 24小时闭水试验。 | ㎡ | 291 |  |  |
| 4 | 地面垫层及防水保护 层 | 100 厚 C15 混凝土垫层，20mm 厚水泥砂浆保护层 | ㎡ | 298 |  |  |
| 5 | 砌墩台 | 红砖砖砌墩台，陶粒回填 | 蹲位 | 60 |  |  |
| 6 | 新砌小便池 | 红砖砌小便池 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 清洗池砌筑 | 清洗池砌筑，贴瓷砖 | 个 | 8 |  |  |
| 8 | 地面砖 | 600*600 地砖，基层清理，弹线排版，1:3 水泥砂浆垫层，成品地砖铺贴，美缝 | ㎡ | 225 |  |  |
| 9 | 墙面砖 | 300*600 墙砖刷专用背涂胶，成品专用粘合剂铺贴，美缝 | ㎡ | 609.2 |  |  |
| 10 | 铝扣板吊顶 | 边角铝收边条安装，吊顶骨架安装 300*300 铝扣板 吊顶安装 | ㎡ | 225 |  |  |
| 11 | 人造石洗手台 | 白色人造石洗手台成品加工安装，包含基础 | ㎡ | 12 |  |  |
| 12 | 镜面玻璃 | 原有镜子利旧，拆除及安装 | 个 | 24 |  |  |
| 13 | 卫生间隔断 | 12mm 厚抗倍特板蹲便隔断加包边+304 不锈钢五金。 密度 1.45+、厚度 12mm、吸水率 0.1%以下、抗弯85MPa+、甲醛 ENF 级、耐磨 4000 转+、阻燃 B1 | ㎡ | 233.28 |  |  |
| （三） | 1-4 层卫生间给排水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水管 | PP-R 管，DN32 | m | 118 |  |  |
| 2 | 给水管 | PP-R 管，DN25 | m | 128 |  |  |
| 3 | 给水管 | PP-R 管，DN15 | m | 64 |  |  |
| 4 | 剔沟槽 | 墙面剔槽 | m | 192 |  |  |
| 5 | 排水管 | UPVC 塑料排水管，DN100 | m | 162 |  |  |
| 6 | 排水管 | UPVC 塑料排水管，DN50 | m | 40 |  |  |
| 7 | 地面清扫口 | 地面 DN100 清扫口 | 个 | 32 |  |  |
| 8 | 洗手盆 | 洗手盆采购安装，龙头利旧 | 个 | 24 |  |  |
| 9 | 蹲便器 | 蹲便器及感应器更换安装 | 套 | 60 |  |  |
| 10 | 小便感应器 | 感应器安装 | 套 | 4 |  |  |
| 11 | 清洗池龙头 | 龙头利旧，安装 | 套 | 8 |  |  |
| （四） | 1-4 层电气 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | JGD20 | m | 216 |  |  |
| 2 | 配线 | WDZ-BYJ2.5 | m | 712.8 |  |  |
| 3 | 剔沟槽 | 墙面剔槽 | m | 45 |  |  |
| 4 | 灯具安装 | 300*300 平板灯 | 套 | 116 |  |  |
| 5 | 开关 | 三联开关 | 个 | 8 |  |  |
| 6 | 排气扇 | 换气扇安装 | 台 | 16 |  |  |
| 7 | 监控安装 | 利旧 | 个 | 8 |  |  |
| （五） | 5-6 层墙砖修补 |  |  |  |  |  |
| 1 | 破损墙砖修补 | 墙面破损墙砖拆除，原空鼓砂浆拆除，水泥砂浆粉刷找平，瓷砖刷背涂胶铺贴更换，勾缝 | ㎡ | 80 |  |  |
| 2 | 垃圾清运 | 垃圾外运处置 | m³ | 6 |  |  |
| （六） | 外立面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙真石漆（东立面） | 外墙冲洗+2 遍外墙耐水腻子+抗碱底漆+喷真石漆 2遍 | ㎡ | 338.91 |  |  |
| 2 | 外墙真石漆（西立面） | 外墙冲洗+2 遍外墙耐水腻子+抗碱底漆+喷真石漆 2遍 | ㎡ | 444.7 |  |  |
| 3 | 外墙真石漆（南立面） | 外墙冲洗+2 遍外墙耐水腻子+抗碱底漆+喷真石漆 2遍 | ㎡ | 2058.03 |  |  |
| 4 | 外墙真石漆（北立面） | 外墙冲洗+2 遍外墙耐水腻子+抗碱底漆+喷真石漆 2遍 | ㎡ | 2593.2 |  |  |
| 5 | 外墙空鼓修补及造型柱修补 | 外墙空鼓处铲除挂网刮抗裂外墙腻子 2 遍，开裂水泥板更换，挂网、砂浆抹平、刮抗裂外墙腻子 2 遍 | ㎡ | 100 |  |  |
| 6 | 吊篮 | 吊篮租赁费（按一个月计入） | 台 | 10 |  |  |
| 7 | 屋面地面保护费 | 屋面原有塑胶地面彩条布保护，地面二次黑竹胶板保护，安装吊篮处层竹胶板保护 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 8 | 屋面防护网拆除及恢复 | 利旧恢复 | m | 200 |  |  |
| 9 | 空调外机钢网加固、安装插销 | 空调外机钢网加固、打磨刷漆，安装插销 | 个 | 58 |  |  |
| 10 | 外立面窗户成品保护费 | 外立面真石漆施工时，窗户采用保护膜保护 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 一楼室外花箱挪移及复位费用 | 花箱挪移，施工完成后恢复至原位置 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 北外墙树枝修剪 | 北外墙树枝修剪（28 米专用曲臂车） | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 南侧操场塑胶地面保护 | 南外墙地面黑竹胶板成品保护塑胶地面 | 项 | 1 |  |  |
| （六） | 暂列金 | 65000.00元 | 项 | 1 |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |

供应商名称：                       （盖章）

法定代表人或被授权人：                   （签字或盖章）

年       月       日