一、采购内容及要求

1.智能限高架

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大王十字西口智能限高架 | ★1.升降款，跨度 14.66 米（误差范围±10mm） 2.立柱：H6600mm*400mm*400mm-2 根（误差范围±10mm） 3.横梁：L17000mm*400mm*600mm（误差范围±10mm） 4.升降横梁：L146600mm*450mm （误差范围±10mm） 5.上下法兰：800*800mm（误差范围±10mm） 6.地脚摆栓:M27*1200mm（误差范围±10mm） 7.反光膜，国标 2 类 8.铝制红蓝警示爆闪灯：440mm*90mm*140mm（误差范围±10mm） 9.监控: ≥4G、4MP400 万像素（防尘防水不低于IP66） 10.LED 铝型材显示屏滚动字膜:57mm*5000mm（误差范围±10mm） 11.材质：钢材，钢材厚度20mm （误差范围±5mm）立柱10mm（误差范围±1mm）横梁4mm（误差范围±0.5mm）. | 1 | 套 |
| 2 | 北上召十字西口智能限高架 | ★1.主路升降款，跨度34米（3根立柱+安全岛）（误差范围±10mm） 2.立柱：H6600mm*400mm*600mm-3 根（误差范围±10mm） 3.横梁：L34000mm*600mm*800mm（误差范围±10mm） 4.升降横梁：L34000mm*450mm （误差范围±10mm） 5.上下法兰：930*620mm（误差范围±10mm） 6.地脚摆栓:M27*1200mm（误差范围±10mm） 7.高强反光膜，国标 2 类 8.铝制红蓝警示爆闪灯：440mm*90mm*140mm（误差范围±10mm） 9.监控: ≥4G、4MP400 万像素（防尘防水不低于 IP66） 10.LED 铝型材显示屏滚动字膜:57mm*5000mm（误差范围±10mm） 11.安全岛：C30 泵：1500mm*650mm*250mm（误差范围±10mm） 12.材质：钢材，.钢材厚度20mm （误差范围±5mm）立柱10mm（误差范围±1mm）横梁4mm（误差范围±0.5mm）. | 1 | 套 |
| 3 | 上召路北口智能限高架 | ★1.固定款，跨度19.52米，（误差范围±10mm） 2.立柱:H3500mm (273mm*8mm-2根)（误差范围±10mm） 3.横梁:L19520mm*165mm（误差范围±10mm） 4.上下法兰:800mm*800mm（误差范围±10mm） 5.地脚摆栓:M27*1200mm（误差范围±10mm） 6.反光膜，国标 2 类 7.铝制红蓝警示爆闪灯：440mm*90mm*140mm（误差范围±10mm） 8.监控: ≥4G、4MP400 万像素（防尘防水不低于 IP66） 9.材质：钢材，钢材厚度20mm （误差范围±5mm）立柱10mm（误差范围±1mm）横梁4mm（误差范围±0.5mm）. | 1 | 套 |
| 4 | 广场路北口智能限高架 | ★1.固定款，跨度21.55米，（误差范围±10mm） 2.立柱:H3500mm (273mm*8mm-2根)（误差范围±10mm） 3.横梁:L21550mm*165mm（误差范围±10mm） 4.上下法兰:800mm*800mm（误差范围±10mm） 5.地脚摆栓:M27*1200mm（误差范围±10mm） 6.反光膜，国标 2 类 7.铝制红蓝警示爆闪灯：440mm*90mm*140mm（误差范围±10mm） 8.监控: ≥4G、4MP400 万像素（防尘防水不低于 IP66） 9.材质：钢材，钢材厚度20mm （误差范围±5mm）立柱10mm（误差范围±1mm）横梁4mm（误差范围±0.5mm）. | 1 | 套 |
| 5 | 尚咸路南口智能限高架 | ★1.固定款，跨度7.77米，（误差范围±10mm） 2.立柱:H3500mm (273mm*8mm-2根)（误差范围±10mm） 3.横梁:L7770mm*165mm（误差范围±10mm） 4.上下法兰:500mm*500mm（误差范围±10mm） 5.地脚摆栓:M27*1200mm（误差范围±10mm） 6.反光膜，国标 2 类 7.铝制红蓝警示爆闪灯：440mm*90mm*140mm（误差范围±10mm） 8.监控: ≥4G、4MP400 万像素（防尘防水不低于 IP66） - 9.材质：钢材，钢材厚度20mm （误差范围±5mm）立柱10mm（误差范围±1mm）横梁4mm（误差范围±0.5mm）. | 1 | 套 |

2.新建岗亭

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警用岗亭（新建） | 1.不锈钢岗亭 2m*3m*3.2m（误差范围±10mm） | 2 | 间 |
| 2 | 岗亭外墙板、内饰板及保温安装 | 1.不锈钢外墙板、折边、密封防水 | 2 | 间 |
| 3 | 岗亭电路预埋及灯具插座安装 | 1.线管、线盒、布线、LED灯、插座、开关，电缆线6平方 | 2 | 间 |
| 4 | 岗亭运输及就位固定 | 1.岗亭运输及就位固定 | 2 | 间 |
| 5 | 岗亭防滑地板铺设 | 1.钢基层+防滑地板面层 | 2 | 间 |
| 6 | 办公桌（警用岗亭配套设施） | 1.新建2个警用岗亭中各1组，冷轧锅桌面、30*30mm管支架；120cm*60cm*75cm；（误差范围±10mm） | 2 | 组 |
| 7 | 办公椅（警用岗亭配套设施） | 1.新建2个警用岗亭中各2把，钢框架；53cm*53cm*94cm（误差范围±10mm） | 4 | 把 |
| 8 | 防晒膜（警用岗亭配套设施） | 1.新建2个警用岗亭中各1套，PET厚度（m）3*5（误差范围±10mm） | 2 | 套 |
| 9 | 更衣柜（警用岗亭配套设施） | 1.新建2个警用岗亭中各1台，冷轧钢板；1850mm*900mm*420mm（误差范围±10mm） | 2 | 台 |
| 10 | 遮阳棚（警用岗亭配套设施） | 1.新建2个警用岗亭门口各1组，伸缩款，1.5m（误差范围±10mm） | 2 | 组 |