| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原人造草面层拆除 | 1.原人造草面层拆除、2.垃圾外运 [工作内容] 1.拆除、2.运输 | 1705.75 | ㎡ |  |
| 2 | 地面破拆 | [项目特征] 1.原150mm厚水泥混凝土拆除 2.原150mm厚3:7灰土垫层拆除 [工作内容] 1.拆除、2.清运 | 1620.75 | ㎡ |  |
| 3 | 原设施拆除、挪移、保护、加固、恢复 | [项目特征] 1.原大型儿童游乐设施保护性拆除挪移 2.检查维修加固、3.安装恢复 [工作内容] 1.拆除、2.妥善保存、3.安装 | 1 | 项 |  |
| 4 | 新做排水沟 | [项目特征] 1.60mm厚钢筋砼盖板安装、排水口泡沫封堵（完工后开启）； 2.断面200*300，U型预制钢筋砼排水沟安装、防水刮缝； 3.100厚钢筋砼垫层浇筑； 4.200厚3:7灰土分层夯实； 5.原基础夯实； 6.排水沟开挖宽400、深600 [工作内容] 1.开挖、2.垫层铺筑、3.混凝土浇筑、4.砌筑、5.勾缝、6.抹面、7.盖板 | 151.71 | m |  |
| 5 | 沉沙井砌筑 | [项目特征] 1.60mm厚钢筋砼盖板安装、2.沉沙井砌筑、3.100厚钢筋砼垫层制作、4.200厚3:7灰土层分层夯实、5.原基础夯实、6.基础开挖宽400、深900； [工作内容] 1.土方挖运、2.砂浆制作、运输、3.铺设垫层、4.混凝土运输、浇筑、振捣、养护、5.沉沙井砌筑安装、6.回填 | 2 | 座 |  |
| 6 | 水泥稳定碎(砾)石基层 | [项目特征] 1.厚度:200mm厚、2.压实度：≥97% 工程内容： 1.拌和、运输、摊铺、碾压、养护 | 1620.75 | ㎡ |  |
| 7 | 沥青透油 | [项目特征] 1.用量：约为 0.8~1.2kg/m² 2.喷洒要求：均匀覆盖基层表面，不流淌、不堆积。 工程内容： 1.基层清理、2.喷洒、3.养护、4.成品保护 | 1620.75 | ㎡ |  |
| 8 | 运动场基层（沥青混凝土） | [项目特征] 1.50厚AC-16沥青层铺设； 2.30厚AC-13沥青层铺设； [工作内容] 1.铺筑、2.碾压 | 1620.75 | ㎡ |  |
| 9 | 垃圾清运 | [工作内容] 1.垃圾装车外运 | 540 | m³ |  |
| 10 | 底涂聚氨酯胶水 | [项目特征] 1.滚涂聚氨酯底涂 [工作内容] 1.配料、2.滚涂、3.养护 | 1620.75 | ㎡ |  |
| 11 | 10mm厚EPDM弹性基层 | [项目特征] 1.10mm厚弹性基层 [工作内容] 1.配料、2.铺贴、3.养护 | 1620.75 | ㎡ |  |
| 12 | 5mm厚EPDM彩色面层 | [项目特征] 1.5mm厚彩色面层 2.图案喷涂制作 [工作内容] 1.配料、2.铺贴、3.养护 | 1620.75 | ㎡ |  |
| 13 | EPDM聚氨酯罩面层 | [项目特征] 1.喷涂聚氨酯罩面漆 [工作内容] 1.调配、2.做隔离保护、3.喷涂、养护 | 1620.75 | ㎡ |  |
| 14 | 免填充人造草 | [项目特征] [项目特征] 1.高度30mm 2.曲直混合免填充草 3.满足GB36246-2018技术要求 4.密度≥21000针 5.磅重≥16000磅 6.满足招标文件产品技术指标 [工作内容] 1.配料、2.铺贴 | 85 | ㎡ |  |
| 15 | 树池 | [项目特征] 素土夯实，压实度>0.93，150厚碎石垫层，100厚C20混凝土墊层，标砖砌筑，20厚1:3水泥砂浆结合层，600 *330*20mm火烧面黄锈石花岗岩贴面，50*50*450mm5mm厚方钢龙骨，90*50mm通长深咖色防腐木,缝宽10mm，仅计算延长米，详见施工图 [工作内容] 1、采购、运输、安装 | 48 | 米 |  |
| 16 | 道牙石 | [项目特征] 1.材料：200*100*100石材 2.基层：200mm厚3:7灰土 | 100.8 | 米 |  |
| 17 | 暂列金 | ￥50000.00 | 1 | 项 |  |