# 采购需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1．交换容量≥100Tbps，包转发率≥76000Mpps； 2．主控板槽位≥2，业务板槽位数≥6，电源槽位数≥6； 3．主控板≥2块，电源模块≥2块，万兆光口≥48个（满配万兆多模模块及光纤跳线），千兆电口≥48个； 4．★采用国产化芯片（CPU），提供权威第三方测试报告； 5．支持IEEE 802.1d(STP）、802.w(RSTP）、802.1s(MSTP）； 6．支持BGP-EVPN协议实现VxLAN隧道动态建立； 7．设备支持主控双活机制，运行时主控1:1热备，任意主控复位时不影响业务； 8．支持网管平台统一管理与现网设备集群部署。 9．提供设备安装调试及整网调优服务；梳理现有网络，绘制/更新拓扑图；点位台账整理；端口台账整理；原厂硬件质保≥3年。 | 台 | 1 |
| 2 | 数据中心交换机 | 1．交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps； 2．万兆光口≥48个（满配万兆模块及光纤跳线），40GE/100GE光口≥6个； 3．★采用国产关键芯片（CPU），提供权威第三方测试报告； 4.支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议； 5．支持跨设备链路聚合 M-LAG； 6．支持硬件 BFD，最小 3.3ms 发包间隔； 7．支持网管平台统一管理与现设备堆叠部署。 8.原厂硬件质保≥3 年。 | 台 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | 1．交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 2．千兆电口≥24个，万兆光口≥4个，万兆专用堆叠口≥2个； 3．★采用国产关键芯片（CPU），提供权威第三方测试报告； 4．支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms； 5．支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线； 6．支持网管平台统一管理与现设备堆叠部署。 7．原厂硬件质保≥3 年。 | 台 | 2 |