## 采购需求

本次采购项目为神木市大保当镇人民政府大清路沿线整治提升改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 围墙3025.8 |  |  |  |
| 1 | 010201010001 | 褥垫层 | 1.材料种类及配比:灰土=3:7 2.厚度:150mm | m3 | 217.86 |
| 2 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、强度等级MU15、规格240mm×115mm×53mm 2.基础类型:墙基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 700.78 |
| 3 | 010401002001 | 砖围墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砖 2.墙体类型:外围墙（2m） 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:MU10砂浆砌筑,勾缝 | m3 | 1517.35 |
| 4 | 010401005001 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砖、规格240mm×115mm×53mm、强度等级MU20 2.柱截面尺寸:0.48*0.48 3.砂浆强度等级:MU10砂浆砌筑,勾缝 | m3 | 269.2 |
| 5 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 130.71 |
| 6 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:复合模板 | m2 | 1452.38 |
| 7 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ6 | t | 3.305 |
| 8 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ12 | t | 10.748 |
| 9 |  | 土方开挖 |  | m3 | 1597.6224 |
| 10 |  | 土方回填 |  | m3 | 786.708 |
| 11 |  | 土方场平 |  | m3 | 3000 |
|  |  | 0.7m高矮墙2057m |  |  |  |
| 1 | 010401002001 | 砖围墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砖 2.墙体类型:外围墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:MU10砂浆砌筑,勾缝 | m3 | 296.21 |
|  |  | 1.02高长城墙36.3m |  |  |  |
| 2 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式:条形基础 2.厚度:150mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20 | m3 | 2.61 |
| 3 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、强度等级MU15、规格240mm×115mm×53mm 2.基础类型:墙基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 4.23 |
| 4 | 010401002002 | 砖围墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砖 2.墙体类型:外围墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:MU10砂浆砌筑,勾缝 | m3 | 7.58 |
| 5 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:条形基础垫层 | m2 | 10.89 |
|  |  | 钢盖板排水沟24m |  |  |  |
| 6 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.基础形式:条形基础 2.厚度:150mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15 | m3 | 2.88 |
| 7 | 010502030001 | 钢盖板排水沟 | 1.钢盖板排水沟 2.500*450 3.C30混凝土 | m | 24 |
| 8 | 010505019001 | 电缆沟、地沟模板 | 1.构件名称:地沟 | m2 | 69.6 |
| 9 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ10 | t | 1.103 |
| 10 | 010506009001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B 2.地沟盖板 | t | 4.039 |
| 11 | 010503014001 | 盖板、井圈 |  | m2 | 19.2 |
|  |  | 混凝土边沟10m |  |  |  |
| 12 | 010502030002 | 电缆沟、地沟 | C30 | m | 10 |
| 13 | 010505019002 | 电缆沟、地沟模板 | 1.构件名称:地沟m模板 | m2 | 50.71 |
| 14 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.基础形式:条形基础 2.厚度:150mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15 | m3 | 1.4 |
| 15 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ8 | t | 0.129 |
| 16 |  | 土方开挖 |  | m3 | 35.16 |
| 17 |  | 土方回填 |  | m3 | 4.08 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。