工程量清单：

| 建设项目名称：黄河神木段采砂作业区出入口道路及平交道口工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制范围：黄河神木段采砂作业区出入口道路及平交道口工程 |  |  |  |  |  |  |
| 项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
|  |  |  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 1.811 |
| 101 |  |  |  | 临时工程 | 公里 | 1.811 |
|  | 10106 |  |  | 生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站(楼)安拆 | 座 | 1 |
| 一 |  |  |  | 黄河神木段一号采砂作业区（马镇） | 公里 | 0.585 |
|  | 102 |  |  | 路基工程 | km | 0.585 |
|  |  | LJ01 |  | 场地清理 | km | 0.585 |
|  |  |  | LJ0101 | 清理与掘除 | km | 0.585 |
|  |  |  | LJ010102 | 伐树、挖根 | 棵 | 13 |
|  |  |  | LJ0102 | 挖除旧路面 | m3 | 52.2 |
|  |  |  | LJ010201 | 挖除水泥混凝土路面 | m3 | 52.2 |
|  |  | LJ02 |  | 路基挖方 | m3 |  |
|  |  |  | LJ0201 | 挖弃土方 | m3 | 371.3 |
|  |  | LJ03 |  | 路基填方 | m3 | 48.4 |
|  |  |  | LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 48.4 |
|  | 103 |  |  | 路面工程 | km | 0.585 |
|  |  | LM02 |  | 水泥混凝土路面 | m2 | 2790 |
|  |  |  | LM0201 | 路面垫层 | m2 | 3374 |
|  |  |  | LM020102 | 20cm 砂砾垫层 | m2 | 3374 |
|  |  |  | LM0203 | 路面基层 | m2 | 3082 |
|  |  |  | LM020302 | 20cm 水泥稳定砂砾基层（5：95） | m2 | 3082 |
|  |  |  | LM0205 | 水泥混凝土面层 | m2 | 2790 |
|  |  |  | LM020501 | 25cm 水泥混凝土 | m2 | 2790 |
|  |  | LM040201 |  | 砂砾路肩 | m3 | 99.45 |
|  | 104 |  |  | 桥梁涵洞工程 | km | 0.585 |
|  |  | 10401 |  | 涵洞工程 | m/道 | 27/3 |
|  |  |  | HD01 | 管涵 | m/道 | 27/3 |
|  |  |  | HD0101 | 1-0.5m 钢波纹管涵 | m/道 | 27/3 |
|  | 107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | km | 0.585 |
|  |  | 10701 |  | 交通安全设施 | 公里 | 0.585 |
|  |  |  | JA0103 | 钢道口标柱 | 根 | 4 |
|  |  |  | JA03 | 标志牌 | 块 | 5 |
|  |  |  | JA0301 | 铝合金标志牌 | 块 | 3 |
|  |  |  | JA03010101 | 单柱式铝合金标志牌（△700mm） | 块 | 2 |
|  |  |  | JA03010102 | 单柱式铝合金标志牌（○600mm） | 块 | 1 |
|  |  |  | JA0305 | 太阳能爆闪灯 | 块 | 2 |
|  |  |  | JA0401 | 路面标线 | m2 | 259.75 |
|  |  |  | JA040101 | 热熔标线 | m2 | 184.15 |
|  |  |  | JA040103 | 振动标线 | m2 | 75.6 |
|  |  |  | JA0403 | 铸钢减速带 | m/处 | 4.5/1 |
| 二 |  |  |  | 黄河神木段二号采砂作业区（贺家川1#） | 公里 | 0.194 |
|  | 102 |  |  | 路基工程 | km | 0.194 |
|  |  | LJ01 |  | 场地清理 | km | 0.194 |
|  |  |  | LJ0102 | 挖除旧路面 | m3 | 192.4 |
|  |  |  | LJ010201 | 挖除水泥混凝土路面 | m3 | 192.4 |
|  |  | LJ02 |  | 路基挖方 | m3 |  |
|  |  |  | LJ0201 | 挖弃土方 | m3 | 327 |
|  |  | LJ03 |  | 路基填方 | m3 | 16 |
|  |  |  | LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 16 |
|  | 103 |  |  | 路面工程 | km | 0.194 |
|  |  | LM02 |  | 水泥混凝土路面 | m2 | 1078 |
|  |  |  | LM0201 | 路面垫层 | m2 | 1272 |
|  |  |  | LM020102 | 20cm 砂砾垫层 | m2 | 1272 |
|  |  |  | LM0203 | 路面基层 | m2 | 1175 |
|  |  |  | LM020302 | 20cm 水泥稳定砂砾基层（5：95） | m2 | 1175 |
|  |  |  | LM0205 | 水泥混凝土面层 | m2 | 1078 |
|  |  |  | LM020501 | 25cm 水泥混凝土 | m2 | 1078 |
|  |  | LM040201 |  | 砂砾路肩 | m3 | 32.98 |
|  | 107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | km | 0.194 |
|  |  | 10701 |  | 交通安全设施 | 公里 | 0.194 |
|  |  |  | JA0103 | 钢道口标柱 | 根 | 4 |
|  |  |  | JA03 | 标志牌 | 块 | 5 |
|  |  |  | JA0301 | 铝合金标志牌 | 块 | 3 |
|  |  |  | JA03010101 | 单柱式铝合金标志牌（△700mm） | 块 | 2 |
|  |  |  | JA03010102 | 单柱式铝合金标志牌（○600mm） | 块 | 1 |
|  |  |  | JA0305 | 太阳能爆闪灯 | 块 | 2 |
|  |  |  | JA0401 | 路面标线 | m2 | 142.45 |
|  |  |  | JA040101 | 热熔标线 | m2 | 66.85 |
|  |  |  | JA040103 | 振动标线 | m2 | 75.6 |
|  |  |  | JA09 | 安全设施拆除工程 | 公里 | 0.194 |
|  |  |  | JA0903 | 拆除波形梁护栏 | m | 8 |
|  |  |  | JA0403 | 铸钢减速带 | m/处 | 4.5/1 |
| 三 |  |  |  | 黄河神木段三号采砂作业区（贺家川2#） | 公里 | 0.334 |
|  | 102 |  |  | 路基工程 | km | 0.334 |
|  |  | LJ01 |  | 场地清理 | km | 0.334 |
|  |  |  | LJ0102 | 挖除旧路面 | m3 | 349 |
|  |  |  | LJ010201 | 挖除水泥混凝土路面 | m3 | 349 |
|  |  | LJ02 |  | 路基挖方 | m3 |  |
|  |  |  | LJ0202 | 挖弃石方（次坚石） | m3 | 1374 |
|  |  | LJ03 |  | 路基填方 | m3 | 180 |
|  |  |  | LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 180 |
|  |  | LJ06 |  | 排水工程 | km | 0.334 |
|  |  |  | LJ0601 | 边沟 | m3/m | 90/225 |
|  |  |  | LJ060101 | 现浇C25混凝土边沟 | m3/m | 90/225 |
|  |  | LJ07 |  | 防护与加固工程 | km | 0.334 |
|  |  |  | LJ0701 | 路堑墙 | m3/m | 123.3/45 |
|  |  |  | LJ070101 | C25片石混凝土 | m3 | 123.3 |
|  | 103 |  |  | 路面工程 | km | 0.334 |
|  |  | LM02 |  | 水泥混凝土路面 | m2 | 1622 |
|  |  |  | LM0201 | 路面垫层 | m2 | 1956 |
|  |  |  | LM020102 | 20cm 砂砾垫层 | m2 | 1956 |
|  |  |  | LM0203 | 路面基层 | m2 | 1789 |
|  |  |  | LM020302 | 20cm 水泥稳定砂砾基层（5：95） | m2 | 1789 |
|  |  |  | LM0205 | 水泥混凝土面层 | m2 | 1622 |
|  |  |  | LM020501 | 25cm 水泥混凝土 | m2 | 1622 |
|  |  | LM040201 |  | 砂砾路肩 | m3 | 56.78 |
|  | 107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | km | 0.334 |
|  |  | 10701 |  | 交通安全设施 | 公里 | 0.334 |
|  |  |  | JA01 | 护栏 | m | 168 |
|  |  |  | JA0103 | 钢道口标柱 | 根 | 4 |
|  |  |  | JA010501 | 波形钢板护栏 | m | 168 |
|  |  |  | JA01050101 | Gr-C-4E | m | 168 |
|  |  |  | JA01050106 | 上游端头 | 处 | 1 |
|  |  |  | JA01050107 | 下游端头 | 处 | 1 |
|  |  |  | JA03 | 标志牌 | 块 | 5 |
|  |  |  | JA0301 | 铝合金标志牌 | 块 | 3 |
|  |  |  | JA03010101 | 单柱式铝合金标志牌（△700mm） | 块 | 2 |
|  |  |  | JA03010102 | 单柱式铝合金标志牌（○600mm） | 块 | 1 |
|  |  |  | JA0305 | 太阳能爆闪灯 | 块 | 2 |
|  |  |  | JA0401 | 路面标线 | m2 | 184.45 |
|  |  |  | JA040101 | 热熔标线 | m2 | 108.85 |
|  |  |  | JA040103 | 振动标线 | m2 | 75.6 |
|  |  |  | JA06 | 轮廓标 | 个 | 8 |
|  |  |  | JA0603 | 栏式轮廓标 | 个 | 8 |
|  |  |  | JA0403 | 铸钢减速带 | m/处 | 4.5/1 |
| 四 |  |  |  | 黄河神木段四号采砂作业区（西豆峪） | 公里 | 0.268 |
|  | 102 |  |  | 路基工程 | km | 0.268 |
|  |  | LJ01 |  | 场地清理 | km | 0.268 |
|  |  |  | LJ0101 | 清理与掘除 | km | 0.268 |
|  |  |  | LJ010102 | 伐树、挖根 | 棵 | 13 |
|  |  |  | LJ0102 | 挖除旧路面 | m3 | 45 |
|  |  |  | LJ010201 | 挖除水泥混凝土路面 | m3 | 45 |
|  |  | LJ03 |  | 路基填方 | m3 | 8641 |
|  |  |  | LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 259 |
|  |  |  | LJ0302 | 借土方填筑 | m3 | 8382 |
|  |  | LJ07 |  | 防护与加固工程 | km | 0.268 |
|  |  |  | LJ0701 | 路堤墙 | m3/m | 651.6/60 |
|  |  |  | LJ070101 | C25片石混凝土 | m3 | 651.6 |
|  |  |  | LJ0703 | 其他防护 | m2 | 1783 |
|  |  |  | LJ07030101 | 紫穗槐12株/m2 | m2 | 1783 |
|  | 103 |  |  | 路面工程 | km | 0.268 |
|  |  | LM02 |  | 水泥混凝土路面 | m2 | 1325 |
|  |  |  | LM0201 | 路面垫层 | m2 | 1592 |
|  |  |  | LM020102 | 20cm 砂砾垫层 | m2 | 1592 |
|  |  |  | LM0203 | 路面基层 | m2 | 1459 |
|  |  |  | LM020302 | 20cm 水泥稳定砂砾基层（5：95） | m2 | 1459 |
|  |  |  | LM0205 | 水泥混凝土面层 | m2 | 1325 |
|  |  |  | LM020501 | 25cm 水泥混凝土 | m2 | 1325 |
|  |  | LM040201 |  | 砂砾路肩 | m3 | 45.56 |
|  | 107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | km | 0.268 |
|  |  | 10701 |  | 交通安全设施 | 公里 | 0.268 |
|  |  |  | JA01 | 护栏 | m | 192 |
|  |  |  | JA0103 | 钢道口标柱 | 根 | 4 |
|  |  |  | JA010501 | 波形钢板护栏 | m | 192 |
|  |  |  | JA01050101 | Gr-C-4E | m | 192 |
|  |  |  | JA01050106 | 上游端头 | 处 | 2 |
|  |  |  | JA01050107 | 下游端头 | 处 | 2 |
|  |  |  | JA03 | 标志牌 | 块 | 5 |
|  |  |  | JA0301 | 铝合金标志牌 | 块 | 3 |
|  |  |  | JA03010101 | 单柱式铝合金标志牌（△700mm） | 块 | 2 |
|  |  |  | JA03010102 | 单柱式铝合金标志牌（○600mm） | 块 | 1 |
|  |  |  | JA0305 | 太阳能爆闪灯 | 块 | 2 |
|  |  |  | JA0401 | 路面标线 | m2 | 164.65 |
|  |  |  | JA040101 | 热熔标线 | m2 | 89.05 |
|  |  |  | JA040103 | 振动标线 | m2 | 75.6 |
|  |  |  | JA06 | 轮廓标 | 个 | 14 |
|  |  |  | JA0603 | 栏式轮廓标 | 个 | 14 |
|  |  |  | JA0403 | 铸钢减速带 | m/处 | 4.5/1 |
| 五 |  |  |  | 黄河神木段五号采砂作业区（界牌） | 公里 | 0.43 |
|  | 102 |  |  | 路基工程 | km | 0.43 |
|  |  | LJ01 |  | 场地清理 | km | 0.43 |
|  |  |  | LJ0101 | 清理与掘除 | km | 0.43 |
|  |  |  | LJ010102 | 伐树、挖根 | 棵 | 18 |
|  |  |  | LJ0102 | 挖除旧路面 | m3 | 90 |
|  |  |  | LJ010201 | 挖除水泥混凝土路面 | m3 | 90 |
|  |  | LJ02 |  | 路基挖方 | m3 |  |
|  |  |  | LJ0201 | 挖弃土方 | m3 | 353 |
|  |  | LJ03 |  | 路基填方 | m3 | 518 |
|  |  |  | LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 518 |
|  |  | LJ07 |  | 防护与加固工程 | km | 0.43 |
|  |  |  | LJ0701 | 路堑墙 | m3/m | 168.8/40 |
|  |  |  | LJ070101 | C25片石混凝土 | m3 | 168.8 |
|  | 103 |  |  | 路面工程 | km | 0.43 |
|  |  | LM02 |  | 水泥混凝土路面 | m2 | 2098 |
|  |  |  | LM0201 | 路面垫层 | m2 | 2528 |
|  |  |  | LM020102 | 20cm 砂砾垫层 | m2 | 2528 |
|  |  |  | LM0203 | 路面基层 | m2 | 2313 |
|  |  |  | LM020302 | 20cm 水泥稳定砂砾基层（5：95） | m2 | 2313 |
|  |  |  | LM0205 | 水泥混凝土面层 | m2 | 2098 |
|  |  |  | LM020501 | 25cm 水泥混凝土 | m2 | 2098 |
|  |  | LM040201 |  | 砂砾路肩 | m3 | 73.1 |
|  | 107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | km | 0.43 |
|  |  | 10701 |  | 交通安全设施 | 公里 | 0.43 |
|  |  |  | JA01 | 护栏 | m | 72 |
|  |  |  | JA0103 | 钢道口标柱 | 根 | 4 |
|  |  |  | JA010501 | 波形钢板护栏 | m | 72 |
|  |  |  | JA01050101 | Gr-C-4E | m | 72 |
|  |  |  | JA01050106 | 上游端头 | 处 | 1 |
|  |  |  | JA01050107 | 下游端头 | 处 | 1 |
|  |  |  | JA03 | 标志牌 | 块 | 5 |
|  |  |  | JA0301 | 铝合金标志牌 | 块 | 3 |
|  |  |  | JA03010101 | 单柱式铝合金标志牌（△700mm） | 块 | 2 |
|  |  |  | JA03010102 | 单柱式铝合金标志牌（○600mm） | 块 | 1 |
|  |  |  | JA0305 | 太阳能爆闪灯 | 块 | 2 |
|  |  |  | JA0401 | 路面标线 | m2 | 213.25 |
|  |  |  | JA040101 | 热熔标线 | m2 | 137.65 |
|  |  |  | JA040103 | 振动标线 | m2 | 75.6 |
|  |  |  | JA06 | 轮廓标 | 个 | 4 |
|  |  |  | JA0603 | 栏式轮廓标 | 个 | 4 |
|  |  |  | JA0403 | 铸钢减速带 | m/处 | 4.5/1 |