- 技术偏离表

采购项目名称：{请填写采购项目名称}

采购项目编号：{请填写采购项目编号}

| 序号 | 谈判文件要求 | 文件响应 | 偏离情况 | 支撑材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量装置 |  |  |  |
| 1.1 | 可实现真空模式下的泄漏检测，氦气的最低可检测泄漏率（喷枪测试）≤5×10-13Pa·m³/s，氢气的最低可检测泄漏率（吸枪检测）≤5×10⁻¹⁰Pa.m³/s。 |  |  |  |
| 1.2 | 支持⁴He、³He、H₂等气体，检测量程基于最高真空度（≤0.1Pa）可调。 |  |  |  |
| 1.3 | 检漏压强≥2500Pa，耐压≥10000Pa，抽气速率≥2.5L/s，响应时间≤1s。 |  |  |  |
| 1.4 | 具备旁抽功能，可独立控制电磁阀、分子泵、质谱室运转。 |  |  |  |
| 1.5 | 能够监测分子泵、机械泵的运行时间，监测灯丝工作时间，自动提示润滑油、灯丝更换等功能。 |  |  |  |
| 1.6 | 配备检漏盘、喷枪、真空脂、球胆、密封圈、泵润滑油、灯丝等配件和耗材（至少3套）。配备不少于2套检漏接管、管嘴、阀门。 |  |  |  |
| 2 | 数据分析处理 |  |  |  |
| 2.1 | 2.1专用分析、处理、显示终端（计算能力FP32峰值≥15TFlops,计算能力FP64峰值≥2Tflops，内存≥64G，数据储存能力≥8T）。具备I/O、RS232、USB等通讯接口，可实现数据的实时采集、存储、传输与分析。具有自动、手动调零、调峰和校准功能。 |  |  |  |
| 2.2 | 具备容器本体真空绝热/保冷层自动参数建模功能，根据泄漏率/真空度测量结果开展保温能力计算，考虑导热、辐射作用，分析被测对象总热阻。具备分析含冷屏容器的保冷能力计算功能，分析被测对象总热阻，自动输出计算结果、温度分布。 具备容器接管保温层自动参数建模功能，根据温度、流量测量结果开展保温能力计算，考虑导热、对流作用，分析被测对象总热阻，自动输出计算结果、温度分布。 |  |  |  |
| 3 | 氢气探测器 含探测、报警、信号输出功能，数量≥2套；当局部环境氢气体积浓度达到200ppm时触发报警机制。 |  |  |  |
| 4 | 供应商拟投产品必须满足所有技术参数要求，提供相关证明材料。 其中，标注“★”的参数提供的证明材料包括但不限于产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告等，至少提供以上一项证明材料予以证明其技术参数的响应性； 未标注“★”的参数提供的证明材料包括但不限于技术方案、产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、技术偏离表、说明书或检测机构出具的检测报告等，至少提供以上一项证明材料予以证明其技术参数的响应性。 |  |  |  |

注：1.供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按谈判文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商需把响应产品的制造商家、规格型号、数量进行在此表中明确响应。