| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 一、总体要求： （1）本次维护项目应按照采购文件中相应技术规和服务要求组织专业队伍实施，采购人负责养护期内对供应商的考核。具体考核要求以采购人最终要求的为准。日常养护各项工作严格执行采购人关于设施日常养护的相关制度汇编等。 （2）物资须符合国家、行业相关标准及快速干道应急处置实际需求，质量合格、性能稳定、安全可靠，能够适应消防、防汛、除冰雪、应急抢险等复杂作业环境，满足本年度各项应急任务的使用要求。 二、采购内容 （1）安全设施维护类：对西安市城市快速干道区域内道路、桥梁上的安全附属设施、排水设施按照相关标准进行维修维护。对快速干道现有的桥梁结构性安全隐患进行整治。对快速干道桥梁周边敏感区域进行隔音屏安装。 # （2）应急场地维护类：对东、西快速干道应急抢险场地维护整理。主要包括大门换修，墙体拆筑、绿化维护，垃圾杂物运输整、值班和物资场地整理等。详见工程量清单以及采购人规定的全部工作内容等。 （3）应急物资类：包括但不限于融雪剂、铁锹、雨衣、雨鞋、水泵、应急照明、灭火器、消防面罩、急救箱等，须质量可靠、便携实用，能够满足快速干道突发险情的抢险处置、人员急救等需求，部分设备须提供操作说明书及售后技术支持。 三、采购范围:详见工程量清单以及采购人规定的全部工作内容等。 四、技术服务求：供应商应按照采购文件中相应技术规和服务要求组织专业队伍实施，采购人负责养护期内对供应商的考核。具体考核要求以采购人最终要求的为准。 各项工作严格执行采购人关于设施日常养护的相关制度汇编等。 五、服务人员配置要求: 除项目经理外，应配置技术负责人、安全主管、市政设施养护主管、机械设备负责人等主要管理人员各一名。 2026年快速干道安全设施维护类清单. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价. 1.应急抢险工作. 1; 应急抢险 [项目特征] 1.应急抢险需要人工费用 [工作内容] 1.人工费用; 工日; 1; 185. 2; 应急抢险 [项目特征] 1.应急抢险需要车辆费用 [工作内容] 1.机械费用; 台班; 1; 1200. 分部小计. 2.排水设施维护. 3; 疏通桥梁落水管、道路收水井 [项目特征] 1.疏通桥梁落水管、道路收水井 2.包含垃圾的倾倒费用 [工作内容] 1.疏通,清掏,清理场地,垃圾外运; m; 1; 3.1. 4; 桥面收水井井篦子更换（尺寸：300×500） [项目特征] 1.更换收水井井篦子 [工作内容] 1.拆井口、清理井口 2.井框、井盖就位固定，拌砂浆抹面; 个; 1; 147. 分部小计. 3.道路附属设施更换维修. 5; 隔音屏面板维修 [项目特征] 1.隔音屏面板维修 2.规格:现场实际测量为准 [工作内容] 1.拆除、更换; m2; 1; 790. 6; 更换安装桥梁落水管 [项目特征] 1.更换安装桥梁落水管 2.更换材质PVC [工作内容] 1.更换、安装; m; 1; 138.78. 7; 防眩板更换 [项目特征] 1.防眩板更换 2.规格:180*900mm [工作内容] 1.拆除、更换; 个; 1; 66.3. 8; 隔离墩更换 [项目特征] 1.隔离墩更换 2.新泽西式 [工作内容] 1.拆除、更换; 块; 1; 404.07. 9; 更换隔离栅、隔离护栏 [项目特征] 1.隔离栅、隔离护栏更换 [工作内容] 1.拆除、更换; m; 1; 125.53. 10; 更换防抛网 [项目特征] 1.防抛网更换 2.1800*2500mm [工作内容] 1.拆除、更换; m; 1; 363. 11; 更换波形防撞护栏 [项目特征] 1.更换波形防撞护栏 2.双波（含立柱、护双波栏板） [工作内容] 1.拆除、更换; m; 1; 314.67. 12; 更换桥梁钢扶手 [项目特征] 1.更换桥梁钢扶手 [工作内容] 1.拆除、更换; m; 1; 279.93. 13; 更换防撞桶 [项目特征] 1.更换防撞桶 2.高度820mm 直径580mm [工作内容] 1.拆除、更换; 个; 1; 100. 14; 匝道灯更换 [项目特征] 1.匝道灯更换 2.规格:252*136*1880mm（长方体） [工作内容] 1.拆除、更换; 个; 1; 611.42. 15; 安装标志牌 [项目特征] 1.名称:铝合金标志牌 2.镌字规格、种类:不同规格 [工作内容] 1.运输、安装; 块; 1; 521.17. 16; 雨水井标牌更换 [项目特征] 1.名称:雨水井标牌更换2.规格：70*150mm铁质钢印 [工作内容] 1.拆除2.安装; 块; 1; 16. 4.伸缩缝. 17; 更换伸缩缝橡胶条 [项目特征] 1.更换伸缩缝橡胶条 [工作内容] 1.拆除损坏橡胶条、安装橡胶条; m; 1; 256.51. 18; 伸缩缝及砼加强带维修 [项目特征] 1.伸缩缝及砼加强带维修 [工作内容] 1.更换; m; 1; 1835. 19; 伸缩缝跨缝钢板安装 [项目特征] 1.Fm-80型桥梁伸缩钢板 [工作内容] 1伸缩缝钢板拆除及安装; 块; 1; 354.2925. 5.桥梁结构性安全隐患整治. 20; 挡土墙结构病害整治（1100㎡） [项目特征] 对隐患排查发现的东快速干道2号桥等桥台后侧墙及高路堤浆砌块石挡土墙出现的破损剥落、变形、裂缝、沉降缝渗水等结构病害进行整治，消除安全隐患。 [工作内容] 1、修复标准：符合《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T 5531-2025）及《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）要求，修复后挡墙结构稳定，无松动、塌陷、渗水现象。 施工工艺： 1、破损处理：清除破损剥落部分，凿除松动砌体及砂浆，深度≥5cm，基层凿毛后清理干净并洒水湿润。 2、裂缝处理：宽度＜0.3mm 裂缝采用压力灌浆封闭，宽度≥0.3mm 裂缝开槽后嵌填聚合物砂浆，裂缝深度采用超声波探伤仪检测，精度≤1cm。 3、沉降缝处理：清除缝内杂物及老化填料，采用遇水膨胀止水条 + 密封胶填充，确保无渗水，缝宽偏差≤2mm。 4、砌筑要求：浆砌块石强度≥MU30，水泥砂浆强度≥M10，砌缝紧密饱满，灰缝厚度 8-12mm，表面平整度偏差≤5mm/2m。 2、质量要求：修复后挡墙无倾斜、滑移，表面整洁，排水孔畅通，承载力恢复至原设计标准。; 平米; 1; 350. 21; 桥梁支座检修（全桥） [项目特征] 1、技术标准：遵循《公路桥梁支座和伸缩装置养护与更换技术规范》（JTG/T 5532—2023）要求。 [工作内容] ： 1、全面检测：检查支座位移、变形、老化、渗漏情况，采用专业设备检测支座反力及转角参数。 2、清洁维护：清除支座表面杂物、油污及锈蚀，对钢支座进行除锈防腐处理，防腐涂层厚度≥80μm。 3、部件更换：对损坏、老化的支座配件（如橡胶垫、密封圈）进行更换，更换后支座压缩变形量≤3mm，水平位移量符合设计要求。 3、质量要求：检修后支座受力均匀，无异常声响，满足桥梁正常运营的承载及变形需求。; 项; 1; 50000. 22; 桥柱病害钢套箍灌浆法修复（一处） 技术标准：符合《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T 5431-2025）相关规定。 [工作内容] 1、施工工艺： 1、基层处理：清除桥柱表面松散混凝土、锈蚀钢筋，打磨平整后涂刷界面剂，确保粘结强度≥2.5MPa。 2、钢套箍制作：采用 Q235B 钢板，厚度≥8mm，根据桥柱尺寸定制，拼接焊缝高度≥6mm，焊缝质量达到二级标准。; 项; 1; 27397.13. 23; 混凝土结构裂缝封闭（200m） [项目特征] 技术要求： 1、裂缝检测：采用裂缝宽度仪检测，精度≤0.02mm，记录裂缝位置、长度、宽度及深度数据。 2、封闭材料：采用低粘度环氧树脂灌浆料，粘结强度≥3.0MPa，抗渗等级≥P8，耐老化性能符合行业标准。 [工作内容] 施工工艺：裂缝开槽宽度 10-15mm、深度 8-12mm，清理后埋设灌浆嘴，压力灌浆压力 0.2-0.4MPa，灌浆后采用聚合物砂浆抹平，养护时间≥7 天。 质量要求：封闭后裂缝无渗漏，表面平整，与原结构外观协调，耐久性满足桥梁设计使用年限要求。; 米; 1; 143.13. 6.桥梁噪音污染整治. 24; 隔音屏安装 [项目特征]1、吸声屏体 面板：采用 1.5mm 厚穿孔铝合金板，双面氟碳喷涂，涂层厚度≥60μm，盐雾试验≥1000 小时 背板：1.5mm 厚镀锌钢板，压条采用 12mm 镀锌钢板，所有金属构件表面喷塑防腐 吸声材料：100mm 厚离心玻璃棉，容重 48-80kg/m³，采用 0.15mm 无碱憎水玻璃布包裹，防火等级达到 GB8624 B1 级（难燃） 2、结构部件 立柱：采用 H 型钢，材质 Q235B，表面热镀锌 + 喷塑处理，镀锌层厚度≥85μm，抗弯强度≥30MPa 连接件：螺栓、角钢等采用热镀锌处理，抗腐蚀性能符合 GB/T 18226 要求，邵氏硬度 70-80 的密封胶条填充拼接缝隙（≤2mm），防止声泄漏 3、环境适应性：材料耐低温 - 30℃不脆裂，抗老化试验（QUV）≥1000 小时，黄变指数≤3，适应户外长期使用环境 [工作内容] 1、安装精度：立柱垂直度偏差≤1/1000（全长≤5mm），采用全站仪校准；屏体与道路设施衔接紧密，不影响原有结构功能 2、施工规范：施工过程采取降噪措施，避免施工噪声影响周边敏感区域；严格按照 GB 50205《钢结构工程施工质量验收规范》执行 3、景观协调：屏体颜色与周边环境适配，学校、居民区附近可采用部分透明屏体（透光率≥85%），避免视觉压抑 3、灌浆施工：采用高强度无收缩灌浆料，抗压强度≥60MPa，灌浆压力控制在 0.3-0.5MPa，确保灌浆密实，无空鼓现象。 质量要求：修复后桥柱承载力提升≥30%，钢套箍与桥柱紧密贴合，防腐涂层盐雾试验≥1000 小时。; 平米; 1; 880. 2026年快速干道应急场地维护费用预清单. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价. 1（一）应急场地换修. 1; 全钢板大门 [项目特征] 1.地点:西快速干道 2.开启方式:向外平开 3.有框、无框:有框 4.含门扇数:2 5.材料品种、规格:7*2.8m 6.五金种类、规格:带有配套五金件、插销、明锁 7.防护材料种类:防锈处理 8.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 [工作内容] 1.拆除旧门 2.门（骨架）制作、运输 3.门、五金配件安装 4.刷防护材料、油漆; m2; 1; 674.27. 3; 简易钢结构物资及应急车辆遮雨棚 [项目特征] 1.规格尺寸：21m*6m*3m 2.结构形式：单坡钢结构（立柱+主梁+檀条+彩钢瓦顶） [工作内容] ,立柱,100×100×3.0mm 方管，热镀锌+防锈漆,间距约3m，防锈处理, 2,主梁,100×50×2.5mm 方管，热镀锌+防锈漆,沿21m方向布置2根主梁, 3,檩条,50×50×2.0mm 方管，热镀锌+防锈漆,间距0.75m，共84m×2排, 4,彩钢瓦顶,0.5mm厚 蓝色/灰色 压型彩钢瓦,泛水、包边、螺丝配件, 5,基础固定,膨胀螺栓+混凝土基础（或预埋件）,含打孔、固定、找平, 6,防锈处理,钢材打磨+防锈底漆+面漆,立柱、主梁、檩条全部喷涂, 7,人工安装费,现场搭建、焊接、安装,施工工具、焊接、安装, 8,运输费,材料运输到工地,视距离可调整, 9,辅材配件,焊条、螺丝、密封胶、防水胶等,含安装辅材; ㎡; 1; 260. 2.应急场地绿化养护. 4; 栽植乔木 [项目特征] 1.地点:东快速干道 2.类型:绿化养护 3.乔木种类:国槐、构树、银杏、雪松等 4.养护期:合同签订生效之日起起至次年采购合同签订之日止 [工作内容] 1.树形及观赏特性的标准 (1)生长健壮，树冠丰满，主侧枝分布均匀，数量适宜，整形树木造型美观。 (2)树叶生长茂盛，一般条件下无黄叶，焦叶，卷叶。 (3)树干不得有钻蛀性害虫危害，生长季节无枯黄叶柱，落叶在10％以下。 (4)枝干健壮，无明显枯枝死杈，无明显人为损坏。 2.水肥管理 (1)大型景观乔木每两年进行一次开挖深施肥工作。小乔木每年1次。肥料要选取有机肥为宜，施肥量要适宜。 (2)根据季节和生长情况适宜浇灌，做好排水，保持适当水分。不耐寒植物冬季必须浇灌防冻水。观花乔木加强春季、夏季浇水，促使开花长叶。 (3)对于新栽植乔木，每年灌溉次数不得少于8次，但也要注意水害。 3.年修剪次数及日常管理 大型乔木一般全年修剪至少1次，主要是除枯枝，病虫枝，徒长枝等，对于整型小乔木进行修剪要根据植物种类习性制定修剪方法，每年至少修剪5次。; 株; 1; 90.96. 5; 栽植灌木 [项目特征] 1.地点:东快速干道 2.类型:绿化养护 3.灌木种类:红叶石楠球、棕竹、红叶李等 4.养护期:合同签订生效之日起起至次年采购合同签订之日止 [工作内容] 1.观赏特性要求 （1）长势良好，枝多叶茂，下部不光秃，无枯枝残叶，植株整齐一致。 （2）绿篱及色块植株生长健壮，枝叶繁茂，修剪及时，整齐。 2.水肥管理 （1）灌溉：根据植物的生长及特性进行合理灌溉，适时灌溉。 （2）施肥：一般每年春季，秋季结合除草重点施肥2至3次，促进花芽分化，花芽分化后适当追施磷，钾肥，使花多色艳花期长。肥料不能裸露，使用埋施或水施的方法。 3.年修剪次数 （1）除杂草：灌木丛周边及从内无杂草，人工拔出，除杂草松土时要注意保护根系，不能伤根系更不能造成黄土裸露。 （2）修剪：地被灌木修剪要造型美观，年修剪次数不少于8次。花灌木在花芽分化前修剪，避免把花芽剪掉，对于其它灌木应根据生长情况组织修剪。不可出现失修现象，枝条冒顶高度不得高于10㎝，灌木球按照造型要求修剪，其它植物根据不同生态习性及景观要求，及时去除不符合造型的枝条。 （3）补植、更换：出现死苗，要及时汇报，并及时清理死苗，及时补植。补植回来的苗木种类力求规格，植株接近，以保证良好的景观效果。对于已呈老化或明显与周围环境不协调的灌木，花卉应及时进行汇报更换。; 株; 1; 41.5. 6; 栽植灌木 [项目特征] 1.地点:东快速干道 2.类型:绿化养护 3.灌木种类:海桐、金叶女贞等 4.养护期:合同签订生效之日起起至次年采购合同签订之日止 [工作内容] 1.观赏特性要求 （1）长势良好，枝多叶茂，下部不光秃，无枯枝残叶，植株整齐一致。 （2）绿篱及色块植株生长健壮，枝叶繁茂，修剪及时，整齐。 2.水肥管理 （1）灌溉：根据植物的生长及特性进行合理灌溉，适时灌溉。 （2）施肥：一般每年春季，秋季结合除草重点施肥2至3次，促进花芽分化，花芽分化后适当追施磷，钾肥，使花多色艳花期长。肥料不能裸露，使用埋施或水施的方法。 3.年修剪次数 （1）除杂草：灌木丛周边及从内无杂草，人工拔出，除杂草松土时要注意保护根系，不能伤根系更不能造成黄土裸露。 （2）修剪：地被灌木修剪要造型美观，年修剪次数不少于8次。花灌木在花芽分化前修剪，避免把花芽剪掉，对于其它灌木应根据生长情况组织修剪。不可出现失修现象，枝条冒顶高度不得高于10㎝，灌木球按照造型要求修剪，其它植物根据不同生态习性及景观要求，及时去除不符合造型的枝条。 （3）补植、更换：出现死苗，要及时汇报，并及时清理死苗，及时补植。补植回来的苗木种类力求规格，植株接近，以保证良好的景观效果。对于已呈老化或明显与周围环境不协调的灌木，花卉应及时进行汇报更换。; m2; 1; 34.4. 7; 铺种草皮 [项目特征] 1.地点:东快速干道 2.类型:绿化养护 3.草皮种类:混播草，黑麦、早熟禾、高羊茅 4.养护期:合同签订生效之日起起至次年采购合同签订之日止 [工作内容] 1.观赏特性要求 长势旺盛，叶片健壮，叶片浓绿，无枯黄叶，修剪及时，高度适宜，无病虫害。覆盖率不低于95％，无明显杂草。 2.水肥及日常管理 （1）灌溉：根据草坪植物的生长需要加强淋水和施肥，保证水肥充 足。雨季缺水季节，适时灌溉。春秋季应在每月进行2次灌溉，夏季应在每周进行一次灌溉。保证土壤表层5㎝至7㎝范围内土壤墒情良好。春季应对草坪浇灌返青水，冬季必须对草坪在寒潮来之前浇灌一次防冻水。 （2）施肥：在植物休眠期间应增加淋水施肥，使草坪保持优良的长势。 （3）除杂草：松土及时清除杂草，方法合理彻底，一般采用人工拔除。草坪纯度标准为每平方米不超过10柱非目的草种。 3.水肥及日常管理 （1）灌溉：根据草坪植物的生长需要加强淋水和施肥，保证水肥充足。雨季缺水季节，适时灌溉。春秋季应在每月进行2次灌溉，夏季应在每周进行一次灌溉。保证土壤表层5㎝至7㎝范围内土壤墒情良好。春季应对草坪浇灌返青水，冬季必须对草坪在寒潮来之前浇灌一次防冻水。 （2）施肥：在植物休眠期间应增加淋水施肥，使草坪保持优良的长势。 （3）除杂草：松土及时清除杂草，方法合理彻底，一般采用人工拔除。草坪纯度标准为每平方米不超过10柱非目的草种。; m2; 1; 16.84. 3.杂物及垃圾规整. 5; 杂物规整 [项目特征] 1.地点:东、西快速干道 2.类型:场地内挪移报废车辆、杂物。以现场实际为准 [工作内容] 1.报废车辆及杂物规整 2.甲方指定位置堆放; 项; 1; 5533.8. 6; 垃圾外运 [项目特征] 1.地点:东、西快速干道 2.类型:建筑垃圾。场地内已有废弃物和此次施工产生的建筑垃圾 [工作内容] 1.场地建筑垃圾清理 2.垃圾外运，自找弃置点; m3; 1; 106.51. 2026年快速干道管理所安全应急物资清单. 序号; 类别; 名称; 品牌型号规格; 单位; 数量; 单价. 1; 防汛除冰; 实木铁锹把; 槐木1.4米; 根; 1; 22. 2; 线手套; 棉纱加厚; 双; 1; 4.5. 3; 油锯; 四冲程大功率2200W; 台; 1; 1600. 4; 手锯; 高锰钢折叠展开长55厘米; 把; 1; 89. 5; 强光手电; PLUS7500毫安; 把; 1; 230. 6; 爆闪灯; 太阳能爆闪灯4组灯12v大号; 个; 1; 355. 7; 反光雨衣套装; 茵光色短款170码6件175码8件180码7件185码4件; 组; 1; 150. 8; 锥形桶; 国标橙色锥形桶; 组; 1; 55. 9; 充气泵; 汽车用充气、搭电一体; 个; 1; 300. 10; 雪糕锥桶; LED发光路锥; 个; 1; 280. 11; 蓝底指示牌; 方向指示、施工标识1.2*1.0米 LED灯带字体（定制）; 块; 1; 600. 12; 应急医疗箱; 18寸双开药箱 内含急救用品; 套; 1; 295. 13; 电池; 1号碱性电池; 节; 1; 10. 14; 防尘口罩; KN95; 盒; 1; 45. 15; 融雪剂; 环保颗粒性; 吨; 1; 1250. 16; 消安; 干粉灭火器; 5KG; 个; 1; 135. 17; 二氧化碳灭火器; 3KG; 个; 1; 189. 18; 水基灭火器; 3L; 个; 1; 159. 19; 车载水基灭火器; 620ML; 个; 1; 59. 20; 七氟丙烷气体; 4L; 个; 1; 550. 21; 气溶胶灭火装置; 20G自动灭火; 个; 1; 160. 22; 灭火器支架; 车用; 个; 1; 50. |
|  | ★ | 商务要求 (一)服务期限:合同签订生效之日起至次年采购合同签订之日止，具体以采购人确认的日期为准。 - (二)款项结算 - （1）在合同签订之日后 30 日历天内甲方向乙方支付合同价款的50%费用，承包人每月报送的工程结算，经发包人对所报工程实际完成的工作量核定达到总工程的80% 时支付至合同价款的80%，待所有该工程完成并审核后，支付至审核总价款的 100%。 - (2)如遇特殊应急、突发应急情况(由发包人认定)，发包人可根据承包人实际发生费用， 进行核定后额外拨付。 - (3)最终工程结算价款总金额应不能超过政府采购预算，若超过则由发包人与承包人协商并按照政府采购有关规定执行。 |
|  | ★ | - 报价要求 - 本项目报价为下浮率，供应商应根据给定的清单中单价预算作为参考值。报出一个统一的下浮率，最终根据单价预算*（1-下浮率）*实际发生量进行结算。 |