第四部分   技术要求

| 序号 | 设备 | 型号 | 配置说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVR录像机 | 16盘位128路录像机（支持文字搜索） | 3U机架式16盘位网络硬盘录像机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器；搭载1+1冗余电源 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 输入带宽：≥384Mbps 输出带宽：≥256Mbps 接入能力：≥128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：≥32×1080P 显示能力：≥8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；支持全路数以文搜图应用 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 以文搜图能力：≥128路 以图搜图能力：≥128路 二、目标识别应用 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持≥32个名单库，总库容≥10万张 目标抓拍：≥16路视频流（2MP） 目标比对：≥48路图片流 出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用开启后同时支持12路图片流目标比对 三、系统共 3 台网络录像机，要求采用设备原厂配套管理PC端软件实现全部录像机、摄像机设备统一集中管理；支持跨不同录像机的任意监控通道调取和回放录像、解码输出至大屏显示，可自由切换各录像机的实时画面上大屏。该管理软件要求终身免费，无软件授权费、无通道授权收费、无后续年度服务费，原厂持续提供软件版本升级支持。支持手机远程查看和回放。 四、厂家软件支持用户多级权限管理。 五、需要提供检测报告和产品授权 | 3 | 台 |
| 2 | 硬盘 | 录像机专用硬盘 | ≥8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术 传输速率≥267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐标称容量：≥8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：≥256MB 最大读取速度：≥267MB/s 接口传输速率（最大值）：≥6.0Gb/s 加载/卸载周期：≥600,000 MTBF：≥2,000,000 需要提供检测报告和产品授权 | 24 | 块 |
| 3 | 半球摄像头 | 全彩夜视 | 防暴型网络摄像机 分辨率≥400万像素 2560 × 1440 @25 fps 支持开放型网络视频接口 1个内置麦克风 支持白光/红外双补光，红外光≥30 m，白光≥20 m 符合IP67防尘防水设计 传感器类型：≥1/2.7" CMOS 最低照度：彩色：≥0.005 Lux 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°；4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 最大分辨率：≥2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265，H264，支持超级智能编码 子码流：H.265 音频：1个内置麦克风 支持防暴功能 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 防护：IP67防尘防水设计 需要提供检测报告和产品授权 | 20 | 台 |
| 4 | 半球摄像头 | 全彩夜视 | 海螺型网络摄像机 最高分辨率≥400万像素 2560×1440 @25 fps 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光≥30 m，白光≥20 m 符合IP67防尘防水设计 传感器类型：≥1/2.7" CMOS 最低照度：彩色：≥0.005 Lux 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°；4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°（根据现场需要甲方决定镜头焦距） 最大分辨率：≥2560 × 1440 @25 fps 视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码 子码流：H.265 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 防护：IP67防尘防水设计 需要提供检测报告和产品授权 | 248 | 台 |
| 5 | 枪机 | 全彩夜视 | 筒型网络摄像机 最高分辨率≥400万像素 2560 × 1440 @25 fps 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 支持开放型网络视频接口 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计 传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：≥0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4mm，水平视场角：≥70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°；12mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°（根据现场需要甲方决定镜头焦距） 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可自动切换白光灯、红外灯；补光距离：红外光≥50m，白光≥30m 最大分辨率：≥2560×1440 视频压缩标准：主码流：H.265，H.264支持超级智能编码；子码流：H.265 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 防护：IP67防尘防水设计 包含铸铝安装支架； 需要提供检测报告和产品授权 | 79 | 台 |
| 6 | 球机 | 红外夜视球机 | 7寸联动跟随红外球机 支持POE 分辨率≥400万；光学变倍≥23倍，数字变倍 ≥16倍 支持人车检测信息叠加至码流，配合 nvr实现图搜或文搜的功能 支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随 画面输出分辨率≥2560×1440@30fps 内置加热玻璃，有效除雾 支持2进1出报警接口，1进1出音频接口 传感器类型：≥1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：覆盖4.8 mm～110 mm，≥23倍光学变倍 视场角：水平视场角：覆盖55°～2.7°（广角～望远） 垂直视场角：覆盖33°～1.5°（广角～望远） 对角视场角：覆盖61.5°～3.1°（广角～望远） 补光灯类型：红外补光 红外照射距离：≥150 m 水平范围：360° 垂直范围：15°～-90°(自动翻转) 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720） 60 Hz：30fps（2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 内置麦克风：支持拾音功能，拾音距离≥8 m 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 供电方式：DC12～36V;PoE+(802.3at) 电流及功耗：最大功耗：≤24 W 防护：≥IP66 符合GB/T 17626.5 认证标准 需要提供检测报告和产品授权 | 4 | 台 |
| 7 | 防火墙 | 监控专用企业级 | 固化千兆电口数量≥8个； 固化千兆光口数量≥2个； 固化万兆光口数量≥2个； 支持可插拔1TB HDD或480G SSD企业级硬盘 ； 最大整机吞吐≥10Gbps；IPS吞吐量≥2.5Gbps； 最大并发连接≥50万； 最大新建连接≥8.5万； 支持策略模拟功能； 支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理 支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计（要求提供产品功能界面截图）； 设备支持自定义情报功能，需提供具备CNAS标志的第三方权威机构测试报告证明）。 支持一站式故障排查向导，按照客户端访问目标资源的路径，自动化执行排查动作，定位因防火墙自身故障、网络配置、功能模块、策略模板、流量是否到达等配置面与转发面造成的网络故障问题。 需提供第三方权威机构测试报告证明和产品授权。 | 1 | 台 |
| 8 | 交换机 | 交换机 POE 24电口4光口（370w) | 轻网管千兆POE交换机(24千兆POE电+4千兆光) 提供24个千兆PoE电口，4个千兆光口 支持PoE输出功率管理 端口：24个千兆PoE电口，4个千兆光口 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 供电方式：100-240V,50/60Hz,6.3A Max 整机功耗：≤400 W 浪涌防护：≥6 KV 交换方式：存储转发 流量控制：支持流量控制 风暴控制：支持风暴控制 端口限速：支持所有端口收、发方向限速 端口统计：支持端口实时收发速率统计 端口镜像：支持端口镜像 端口隔离：支持端口隔离 链路聚合：支持链路聚合 LLDP：支持LLDP协议 SNMP：支持SNMP_V1/V2C STP：支持STP/RSTP VLAN：支持VLAN ERPS：支持ERPS SSH：支持SSH DHCP Snooping：支持DHCP Snooping web管理：支持web管理 统一管理平台：支持统一管理平台 SADP：支持SADP MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 线缆检测：支持线缆检测 DHCP Client：支持DHCP CLIENT QoS：支持QoS ACL：支持ACL ARP：支持网关ARP防护 设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 拓扑展示：支持拓扑页面展示 端口配置：支持端口的速率、流控、使能、双工配置 设备状态告警：支持端口通断告警，PoE通断告警，PoE_MAX告警，PoE_MAX恢复告警，非法终端接入告警 PoE标准：IEEE 802.3af/at 端口最大供电功率：≥30 W 整机最大供电功率：≥370 W 交换容量：≥56 Gbps 包转发率：≥41.66 Mpps MAC地址容量：≥8 K 缓存：≥4.1 Mbits IPSG：支持IPSG | 15 | 台 |
| 9 | 核心交换机 | 核心交换机24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口 | 网管交换机； 交换容量≥432Gbps； 包转发率≥108Mpps； 千兆光口≥24个； 自适应复用电口≥8个10/100/1000Mbps； 支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能； 支持软件平台统一管理。 | 1 | 台 |
| 10 | 光模块 | 千兆单纤 | 千兆单模单纤发送端/接收端模块 TX1310nm/1.25G RX1550nm/1.25G LC≥20km 0～70℃ SFP发射光功率:-9～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm 需要提供检测报告 | 20 | 只 |
| 11 | 光纤 | 国标室外钢铠单模光缆（3000m） | 国标≥24芯室外钢铠单模光缆（3000m）； 布线要求：机房到另外9处建筑终端机柜均采用24芯光纤点对点布线，每根光缆两端采用24口LC机架光纤法兰，光纤不得中间续接； 需要提供产品检测报告 | 1 | 批 |
| 12 | 网线 | 6类国标网线 | ≥6类网线 4 对 8 芯非屏蔽双绞线（U/UTP）； 实心无氧铜导体 23AWG（单根线径≥0.53mm）； 内置 PE 十字隔离骨架，减少线对串扰； HDPE 绝缘；PVC/LSZH 低烟无卤阻燃护套；支持 PoE++；符合 TIA/EIA568-C.2、ISO/IEC11801； 整箱≥305 米，带连续米标，支持福禄克信道测试； 需要提供检测报告和产品授权 | 70 | 箱 |
| 13 | 电源线 | 国标电源线 | 国标RVV≥ 2×2.5mm²； 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 耐压≥300/500V； 多股无氧铜导体； 符合 GB/T5023.5-2008，具备 CCC 认证；PVC 绝缘、PVC 护套； 适用于室内安防设备直流 / 交流供电；外皮连续米标，提供出厂检测报告。 | 3000 | 米 |
| 14 | UPS | UPS | UPS ≥20KVA（待机≥4小时），包括电池组； 1.同组全部电池：同一品牌、同一型号、同一生产批次出厂配组，禁止新旧混用、不同容量混用 2. 出厂配组一致性：开路电压偏差≤100mV；单体内阻相互偏差≤2%；容量偏差≤3% 3. 连接配件：配套镀铜绝缘连接铜排 / 电缆、绝缘护套、紧固螺栓；接触面镀锡 / 镀银抗氧化 4. 电池柜：配套标准 19 英寸机房电池柜（C20/ C32 等），含接地、通风、阻燃隔板，带防倾倒； 5. 直流线缆：电池至 UPS 主机直流电缆选用阻燃 ZR-YJV，配套直流空气开关、熔断器保护； 6.单块电池容量≥100AH； 7.包含UPS安装材料等。 | 1 | 套 |
| 15 | 计算机 | 台式计算机 | CPU核心数≥6；主频≥2.5GHZ；内存≥16G；SSD硬盘容量≥512G;显示器≥24' | 3 | 台 |
| 16 | 大屏 | 电视机 | 屏幕尺寸≥85寸； 分辨率≥8K； 屏幕刷新率≥120HZ； 含安装支架及配套线材等； | 3 | 台 |
| 17 | 辅料 | 线管、胶带、水晶头、24口机架光纤法兰等 | 所有线路不得裸漏，采用国标线管保护； 地埋保护线管采用50mmPE管材； 桥架型号采用镀锌工艺， 200*100*厚度≥1.5mmm，桥架长度60米，含弯头、配件、吊杆等安装辅材； 足量胶带； 国标六类镀金水晶头； 24口LC机架光纤法兰 20套； 监控立杆（包含设备箱及相关配件）： H≥4.5m；国标 Q235B 锥形钢管，壁厚≥4mm；整体热浸镀锌（锌层≥85μm）+ 户外聚酯静电喷塑；带防水防盗检修门、内置穿线通道、接地端子；配套法兰底盘、预埋地笼、不锈钢紧固件、摄像机及补光灯安装支架；满足抗 12 级风荷载，符合 GA/T1089、GB/T13912； 机柜：42U网络机柜1台，9U网络机柜9台； 施工现场根据需要，所需辅料不限于以上所列，为列出的辅料不增加费用。 | 1 | 批 |
| 18 | 安装调试费 | 安装及调试 | 施工前设备、材料到全后报验，甲方确认后入库； 施工前提供施工图纸及技术交底，双方签字确； 施工安全：要求人员具有相关资质，护具齐全，不违法违规操作； 施工过程中现场根据需要围挡保护，范围保证学校正常教学秩序； 室外建筑之间采用地埋布线，地沟开挖深度≥400mm，按标准回填并恢复； 所有线路横平竖直，不得裸漏，采用国标线管保护； 地埋保护线管采用50mmPE管材保护； 足量胶带； 国标六类镀金水晶头； 防水、防尘措施到位，线路水晶头不得裸漏； 所有墙面固定不能用射钉枪固定； 摄像机镜头参数选型合理，保证最佳覆盖，摄像机通道命名清晰合理； 录像参数根据需求配置，关键部位保证24小时不间断。 部分旧设备须与新系统对接融合； 验收前提供竣工图纸及资料； | 1 | 批 |
| 19 | 拆旧 | 所有旧监控摄像头，线路 | 旧监控摄像头，桥架、地沟、墙面的旧监控线路拆除； 拆除的旧设备，放在学校指定的地点。 拆除后墙面地面美化修复； | 1 | 批 |