标的名称：西北大学长安校区提质扩容项目地裂缝专项勘察服务采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购标的需实现的功能或者目标： 按照国家及地方相关规范、规程工作，查明场地内地裂缝的发育情况和工程地质情况，提出合理的建议、措施，为设计提供依据。有关勘察成果报告的编制规范和标准编制，应资料完整、真实准确、数据无误、图表清晰、结论有据、建议合理、便于使用和适宜长期保存，并应因地制宜，重点突出，有明确的工程针对性。 |
| 2 |  | 采购标的需执行的强制标准： 1.GB 50021-2001（2009 版）《岩土工程勘察规范》； 2.GB 55017-2021《工程勘察通用规范》； 3.GB 50025-2018《湿陷性黄土地区建筑规范》。 |
| 3 |  | 采购标的需执行的其它标准： 1.DBJ 61/T 182-2021《西安地裂缝场地勘察与工程设计规程》； 2.T/CAGHP 079-2022《地裂缝防治工程勘查规范（试行）》。 |
| 4 |  | 技术要求： 按照国家及地方相关规范、规程工作，查明场地内地裂缝的发育情况和工程地质情况，提出合理的建议、措施，为设计提供依据。有关勘察成果报告的编制规范和标准编制，应资料完整、真实准确、数据无误、图表清晰、结论有据、建议合理、便于使用和适宜长期保存，并应因地制宜，重点突出，有明确的工程针对性。 地裂缝勘察报告应根据任务要求、勘察阶段、工程特点和地质条件等具体情况编写，并应包括但不仅限于以下内容： 1.查明场地地形地貌、地质构造； 2.查明土层岩性、年代、成因、厚度、埋藏条件； 3.查明地下水埋藏条件，含水层渗透系数、地下水补给、径流、排泄条件； 4.查明地裂缝发育情况、分布规律，裂缝形态、大小、延伸方向、延伸长度，裂缝间距，裂缝发育的土层位置和裂缝性质；查明场地工程地质条件 5.分析地裂缝产生的原因和活动性，评价工程建设的适宜性； 6.提出防治措施和监测建议； 其它：未尽事宜，按现行规范及规程执行。 |
| 5 |  | 服务要求： 1.服务期：总工期20天。 2.成果文件：纸质版4套，电子版一套。 3.质量标准：国家相关技术标准和陕西省、西安市具体要求。 |